Теплогенерирующие  энергоустановки.

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | 1987 | Котельная №37 | Р = 6,5/2,5 Т = 105/70 с точкой излома 63 |  |  | 78,4 |  |  | г. Иваново ул. Полка Н-Неман, 103 | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.1 |  | Котел паровой ДЕ 25/14 |  | 1 |  | 14,0 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.2 |  | Котел паровой ДЕ 25/14 |  | 1 |  | 14,0 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. | Выведен из эксплуатации |
| 37.3 |  | Котел паровой ДЕ 25/14 |  | 1 |  | 14,0 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.4 |  | Котел паровой ДЕ 25/14 |  | 1 |  | 14,0 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.5 |  | Котел паровой ДКВР 10/13 |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.6 |  | Котел паровой ДКВР 10/13 |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.7 |  | Котел паровой ДКВР 10/13 |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.8 |  | Котел паровой ДКВР 10/13 |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.9 |  | Вентилятор котлов ДЕ 25/14 ВДН-11,2 | правое вращение 1500 об/мин | 4 | 45 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.10 |  | Дымосос котлов ДЕ 25/14 Дн-12,5 | 1500 об/мин | 4 | 75 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.11 |  | Насос конденсатный К 45/30 | G=45 м3/ч H=30 м | 2 | 7,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.12 |  | Насос исходной воды К 90/55А | G=90 м3/ч H=40 м | 2 | 18,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.13 |  | Насос исходной воды «GRUNDFOS» NB 80-160/151 | G=181 м3/ч H=21 м | 1 | 15 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.14 |  | Насос НПДВ «GRUNDFOS» NB 50-125/135 | G= 75м3/ч H= 19.1м | 2 | 5,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.15 |  | Насос солевой (реагентная) Х 20/18 | G= 20м3/ч H= 18м | 1 | 7,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.16 |  | Насос солевой (реагентная) К 45/30 | G=45 м3/ч H=30 м | 2 | 7,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.17 |  | Насос ГВС (ДЕ) К 90/55А | G=90 м3/ч H=40 м | 3 | 18,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.18 |  | Насос ГВС (ДЕ) Д 200/100 | G=200 м3/ч H=100 м | 1 | 90 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.19 |  | Насос питательный (ДЕ) ЦНСГ 60/198 | G=60 м3/ч H=198 м | 3 | 55 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.20 |  | Насос сетевой (ДЕ) 1Д 500/63а | G=450м3/ч H=53 м | 2 | 132кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.21 |  | Насос сетевой (ДЕ) Д 500/65 | G=450м3/ч H=53 м | 2 | 132кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.22 |  | Деаэратор (ДЕ) ДСА-100 |  | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.23 |  | Деаэратор (ДКВР) ДСА-50 |  | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.24 |  | Подогреватель сетевой «Ридан» НН№65 | F=95,6 м2 | 4 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.25 |  | Склад мокрого хранения соли (реагентная) V=2 м3 | Ячейки из нержавейки №1, №2 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.26 |  | Экономайзер (ДЕ) ЭП 1-808 | V=1.66 м3 S=808 м2 | 4 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.27 |  | Крышный вентилятор (ДЕ) В-2 | 1500 об/мин | 3 | 1,25 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.28 |  | Частотный привод управления дымососам котла ДЕ №1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.29 |  | Частотный привод управления дымососам котла ДКВР №1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.30 |  | Частотно-регулированный привод на эл двигатели сетевых насосов №1,2 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.31 |  | Частотный преобразователь (ДЕ) ШУН-900-380-1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.32 |  | Частотно-регулированный привод на эл двигатели сетевых насосов №3,4 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.33 |  | Частотно-регулированный привод на эл двигатели насов ЦНСГ 60/198 №2,3 (кот ДЕ) |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.34 |  | Подогреватель исходной воды (ДЕ) ПП1-35-2-2 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.35 |  | Баки-аккумуляторы (ДЕ) | V=300 м3 S=270 м2 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.36 |  | Насос (реагентная) К 45/30 | G=45 м3/ч H=30 м | 1 | 7,5 кВт, |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.37 |  | Подогреватель мазута (ДЕ) ПМ-25-6 | Fнагр=8м2 | 4 (1 +3 в мазутке) |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.38 |  | Фильтр ФИПа I-2.6-0.6 Na | ХВО Nа- К D=2,6 м h=4 м | 5 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.39 |  | Фильтр |  | 4 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.40 |  | Охладители выпара деаэратора (ДЕ) ОВА-8 | Fнагр=8м2 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.41 |  | Подогреватель ХОВ выпаром СНП (ДЕ) 03 ОСТ 34-531-66 | Fнагр=8м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.42 |  | Теплообменник деаэрированной воды (ДЕ) ПВ 14-273*4-Г-1,0-2-УЗ | Fнагр=20,56 м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.43 |  | Сепаратор непрерывной продувки Ду 300 (ДЕ) | V=0,5 м3 Р=7 атм | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.44 |  | Вентилятор дутьевой ВДН-10 | прав. вращ. 750 об/мин | 4 | 10 кВт, |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.45 |  | Дымосос Д-12 | прав. вращ. 750 об/мин | 4 | 22 кВт, |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.46 |  | Насос (ДКВР) ЦНСГ 60/198 | G=60 м3/ч H=198 м | 2 | 55 кВт, |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.47 |  | Экономайзер (ДКВР) ВЭ-VII-16П | S=330,4 м2 | 4 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.48 |  | Охладитель выпара деаэратора (ДКВР) ДСА-50 | Fнагр=3м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.49 |  | Сепаратор непрерывной продувки (ДКВР) | Рпара=7 атм, V= 0.7м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.50 |  | Газорегуляторный узел котельной ДКВР. |  |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.51 |  | Насосы для мазута РЗ-60 ЗВ-4-25 Ш-8-2,5-6,3 |  | 2 4 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.52 |  | Вентилятор ц/б |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.53 |  | Вентилятор осевой |  | 3 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.54 |  | Расходные мазутные баки | V=1000 м3 | 4 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.55 |  | Нулевая емкость для слива мазута | V=80 м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.56 |  | Фильтры мазутные |  | 12 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.57 |  | Форсунки мазутные, паровые |  | 16 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.58 |  | Калориферы |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.59 |  | Конденсатоотводчики |  | 8 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.60 |  | ГРУ |  |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.61 |  | Дымовая труба (ДЕ) 45м, диаметр основания на высоте 1250 мм =5745мм, кирпич |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 37.62 |  | Дымовая труба (ДКВР) 30м, нар. диаметр ствола 2260 мм, кирпич |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |