Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 1994 | Котельная №24 | Отопление Р = 4,5/2,5 Т = 95/70 ГВС Р = 2,2/1,5 Т = 61/59 |  |  | 1,72 |  |  | г. Иваново ул. Носова,49 | Мастер СЭК | Золотарев А.В. |  |
| 24.1 |  | Котел «Geffen MB 2.1-220» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.2 |  | Котел «Geffen MB 2.1-220» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.3 |  | Котел «Geffen MB 2.1-220» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.4 |  | Котел «Geffen MB 2.1-220» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.5 |  | Газогорелочный блок «Honey Smart EC 7800» |  | 4 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.6 |  | Насос сетевой Grundfos NBE 40/160/158 | G=44 м³/ч H=29,1м | 2 | 5,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.7 |  | Насосы котлового контура Grundfos UPS 40-180 F | G=11 м³/ч H=10м | 4 | 0,77 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.8 |  | Насос ГВС Grundfos MAGNA 3 32-120 | G=0,5м3/ч H=12 м | 2 | 0,336 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.9 |  | Насос повысительный ГВС Grundfos CM1-2 | G=1,7 м3/ч H=10м | 1 | 0,3 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.10 |  | Теплообменник пластинчатый «Ридан» НН-№19 | Пов. нагрева 21,09 м2 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.11 |  | Бойлер BAXI PREMIER Plus | V=0,8м3 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.12 |  | Установка химводоподготовки «Елка» |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.13 |  | Установка умягчения и обезжелезивания WSDF-1.8-Rx |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.14 |  | Управление, система автоматики безопасности Панели "Vitotronic 100", "Vitotronic 300-К" |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |
| 24.15 |  | Дымовая труба сталь 25, 30м | диаметр 180 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Золотарев А.В |  |