Теплогенерирующие  энергоустановки.

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | 1976 | Котельная №18 | Отопление Р = 4,1/2,1 Т = 95/70 С точкой излома 65 |  |  | 1,72 |  |  | г. Иваново ул. Свободы, 1. | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 18.1 |  | Котел Geffen 1.2-500 |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 18.2 |  | Котел Geffen 1.2-500 |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  | Насос сетевой Wilo IL-E 80/150-7.5/2 | G=80 м3/ч Н=24 м | 2 | 7,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 18.4 |  | Насос котловой Wilo ТOP-S 50/10 | G=32 м3/ч Н=10 м | 4 | 0,45 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 18.5 |  | Насосная станция подпитки W1000 (состоит из 2-х насосов Wilo MHIL104 EM) | G=3 м3/ч Нмах=100 м | 1 | 0,55 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 18.6 |  | Гидравлический разделитель Ду200 Geffen |  |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 18.7 |  | Газоходы не-ржавеющие Rosinox Термо 25 | высота ствола 7 м Ду300 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 18.8 |  | ГРПШ-РДК-50Н-1-Б.2.2414 | Диапазон входных давлений 0,025 - 1,2МПа. Диапазон выходных давлений 0,002 - 0,005 МПа | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 18.9 |  | Фильтр 1-ст. Na- К обезжелезователь Ёлка WFDF-2.0-Pal (B) | Производительность 1,3-1,95 м³ Подключе-ние 1´´ | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 18.10 |  | Установка умягчения пе-риодического действия Ёлка WS-1.8-Rx-(SC) | Производительность 1,2-1,8 м³ Подключение 3/4´ | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |