ЗАКАЗЧИК: УЖКХ Администрации г. Иваново                                                       УТВЕРЖДАЮ:

МПЖХ                                                                                                                              Главный инженер МПЖХ

ЖРЭУ № 3                                                                                                                        __________Л.В. Грехова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на Ремонт фасада по адресу: г. Иваново, ул. К- Маркса Д.42/62

Основание: ТЕРр-2001, ТЕР-2001                                                                       Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2008 г. – 1 578 347 руб. с НДС

Сметная стоимость 1 053 346 руб. Нормативная трудоемкость 6 294,11 чел-ч Сметная заработная плата 150 444 руб.

Составлена в уровне базовых цен -2005Г.-ЗКВ.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматив а | Наименование работ и затрет, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | основной заработной платы |  |  |  |  | обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  |  | в том числе заработной платы |  |  | в том числе заработной платы | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 61-10-3 п. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- | 0,690 | 2 931,30 | 1,96 | 2 022,60 | 1 053,10 | 1,35 | 188,250 0,000 | 129,892 |
|  |  |  |  | 1 526,23 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,000 |
|  |  | известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Итого с лимитированными затратами | Р- 74,26 % 50,00 % Р- |  |  | 2 022,60 782,03 526,55 3331,18 | 1 053,10 1 053,10 | 1,35 |  | 129,89 0,00 129,89 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 1,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | 61-20-1 п. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных | 0,720 | 5 594.50 | 3.74 | 4 028,04 | 2 005,64 | 2,69 | 323,400 0,000 | 232,848 |
|  |  |  |  | 2 785,61 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,000 |

|  |  | откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Итого с лимитированными затратами | Р- 74,26 % 50,00 % Р- |  |  | 4 028,04 1 489,39 1 002,82 6 520,25 | 2 005,64 2 005,64 | 2,69 |  | 232,85 0,00 232,85 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 2,69 0,00 |  |  |
| 3 | 61-22-1 п. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 | 0,290 | 8 780,79 | 4,89 | 2 546,43 | 1 472,78 | 1,42 | 549,550 | 159,369 |
|  |  |  |  | 5 078,55 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Итого с лимитированными затратами | Р- 74,26 % 50,00 % Р- |  |  | 2 546,43 1 093,69 736,39 4 376,50 | 1 472,78 1 472,78 | 1,42 0,00 1,42 0,00 |  | 159,37 0,00 159,37 0,00 |
| 4 | 62-41-1 п. | Очистка вручную поверхности фасадов с земли и лесов, 100 м2 | 45,120 | 150,21 | 0,00 | 6 777,61 | 6 777,61 | 0,00 | 20,800 0,000 | 938,496 0,000 |
|  |  |  |  | 150,21 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Итого с лимитированными затратами | Р- 75,20 % 50,00 % Р- |  |  | 6 777,61 5 096,76 3 388,81 15 263,18 | 6 777,61 6 777,61 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 938,50 0,00 938,50 0,00 |
| 5 | 61-28-1 п. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 | 0,300 | 3 829,64 | 12,72 | 1 148,89 | 153,74 | 3,82 | 81,600 1,496 | 24,480 |
|  |  |  |  | 512,45 | 1,16 |  |  | 0,35 |  | 0,449 |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль | Р- 74,26 % 50,00 % |  |  | 1 148,89 114,16 76,87 | 153,74 | 3,82 0,35 |  | 24,48 0,45 |

|  |  | Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | 74,26 % 50,00 % Р- | / |  | 0,26 0,17 1 340,36 | 153,74 | 3,82 0,35 |  | 24,48 0,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 61-28-4 п. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: Обертывание балок сеткой, 100 м2 | 0,400 | 3 236,30 | 7,80 | 1 294,52 | 65,82 | 3,12 | 26,200 0,916 | 10,480 |
|  |  |  |  | 164,54 | 0,71 |  |  | 0,28 |  | 0,366 |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | Р- 74,26 % 50,00 % 74,26 % 50,00 % Р- |  |  | 1 294,52 48,88 32,91 0,21 0,14 1 376,66 | 65,82 65,82 | 3,12 |  | 10,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 3,12 0,28 |  | 0,37 10,48 0,37 |
| 7 | 06-01-015-10 п. | Армирование подстилающих слоев и набетонок, т | 0,068 | 6 026,17 | 45,73 | 409,78 | 7,09 | 3,11 | 12,640 2,257 | 0,860 |
|  |  |  |  | 104,20 | 2,19 |  |  | 0,15 |  | 0,154 |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы | Р- 101,52 % 65,45 % 101,52 % 65,45 % Р- | V |  | 409,78 7,19 | 7,09 | 3,11 0,15 |  | 0,86 0,19 |
|  |  | Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами |  |  |  | 4,64 0,15 0,10 421,86 | 7,09 | 3,11 0,15 |  | 0,86 0,19 |
| 8 | 11-01-011-01 п. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100м2 | 0,570 | 1 447,93 | 39,67 | 825,32 | 166,70 | 22,61 | 39,510 14,048 | 22,521 |
|  |  |  |  | 292,46 | 13,61 |  |  | 7,76 |  | 8,007 |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы | Р-104,06 |  |  | 825,32 173,47 | 166,70 | 22,61 |  | 22,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,76 |  | 10,01 |

|  |  | Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | % 63,75 % 104,06 % 63,75 % Р- |  |  | 106,27 8,07 4,95 1 118,08 | 166,70 | 22,61 |  | 22,52 10,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,76 |  |  |
| 9 | 11-01-015-08 п. | Железнение цементных покрытий, 100 м2 | 0,570 | 128,92 | 8,21 | 73,49 | 54,58 | 4,68 | 10,800 1,109 | 6,156 |
|  |  |  |  | 95,75 | 1,07 |  |  | 0,61 |  | 0,632 |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | Р- 104,06 % 63,75 % 104,06 % 63,75 % Р- |  |  | 73,49 56,79 34,79 0,64 0,39 166,10 | 54,58 54,58 | 4,68 0,61 4,68 0,61 |  | 6,16 0,79 6,16 0,79 |
| 10 | 12-01-008-02 п. | Устройство сливов из оцинкеованной стали, 100 м2 | 0,336 | 306,70 | 1,00 | 103,05 | 13,08 | 0,34 | 4,900 | 1,646 |
|  |  |  |  | 38,92 | 0,11 |  |  | 0,04 | 0,116 | 0,039 |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | р- 101,52 % 55,25 % 101,52 % 55,25 % Р- |  |  | 103,05 13,27 7,22 0,04 0,02 123,61 | 13,08 13,08 | 0,34 0,04 0,34 0,04 |  | 1,65 0,05 1,65 0,05 |
| 11 | 62-25-4 п. | Огрунтовка фасадов, 100 м2 | 45,120 | 347,59 | 25,91 | 15 683,37 | 1 827,50 | 1 169,04 | 5,060 | 228,307 5,238 |
|  |  |  |  | 40,50 | 0,10 |  |  | 4,67 | 0,116 |  |
|  |  | Прямые затраты | Р- |  |  | 15 683,37 | 1 827,50 | 1 169,04 |  | 228,31 |

|  |  | Накладные расходы Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | 75,20% 50.00 % 75.20 % 50,00 % Р- |  |  | 1 374.28 913,75 3.51 2,33 17 977,24 | 1 827,50 | 4.67 1 169,04 4,67 |  | 6.02 228,31 6,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 62-25-10 | Шпатлевка фасадов, 100 м2 | 45,120 | 1 198,92 217,97 | 2,16 | 54 095,23 | 9 834,85 | 97,46 | 27,590 0,232 | 1 244,861 10,477 |
|  |  |  |  |  | 0,18 |  |  | 8,12 |  |  |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | Р- 75,20 % 50,00 % 75,20 % 50,00 % Р- |  |  | 54 095,23 7 395,81 4 917,43 6,11 4,06 66 418,63 | 9 834,85 9 834,85 | 97,46 8,12 97,46 8,12 |  | 1 244,86 10.48 1 244,86 10,48 |
| 13 | 62-9-18 11. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: более 35%, 100 м2 | 6,900 | 1 575,68 | 5,76 | 10 872,19 | 7 875,94 | 39,74 | 164,000 0,813 | 1 131.600 5,608 |
|  |  |  |  | 1 141,44 | 0,63 |  |  | 4,35 |  |  |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | Р- 75,20 % 50,00 % 75,20 % 50,00 % Р- |  |  | 10 872,19 5 922,70 3 937,97 3,27 2,17 20 738,31 | 7 875,94 7 875,94 | 39,74 4,35 39,74 4,35 |  | 1 131,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 1 131,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |
| 14 | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ, кг | 159,000 | 65,00 | 0,00 | 10 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,54 |  |  | 85.86 | 0.697 | 110,759 |
| 15 | 62-35-4 п. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических | 0,600 | 974,28 | 0,96 | 584,57 | 420,52 | 0,58 | 100,700 0,116 | 60,420 |
|  |  |  |  | 700,87 | 0,09 |  |  | 0.05 |  | 0,070 |

|  |  | решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза, 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | р- 75,20 % 50,00 % 75,20 % 50,00 % Р- |  |  | 584,57 316,23 210,26 0,04 0,03 1 111,13 | 420,52 420,52 | 0,58 |  | 60,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 0,58 |  | 0,07 60,42 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 16 | 101-9840 | Краски масляные для наружных работ, кг | 20,000 | 65,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,54 |  |  | 10,80 | 0,697 | 13,932 |
| 17 | 62-26- 10 п. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 | 45,120 | 1 077,35 | 84,93 | 48 610,03 | 5 297,99 | 3 832,04 | 16,870 1,148 | 761,174 |
|  |  |  |  | 117,42 | 0,89 |  |  | 40,16 |  | 51,802 |
|  |  | Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Накладные расходы от з/маш Сметная прибыль от з/маш Итого с лимитированными затратами | Р- 75,20 % 50,00 % 75,20 % 50,00 % Р- |  |  | 48 610,03 3 984,09 2 649,00 30,20 20,08 55 293,39 | 5 297,99 5 297,99 | 3 832,04 |  | 761,17 51,80 761,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40,16 3 832,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40,16 |  | 51,80 |
| 18 | 101- 9841 п. К=1,00 0 | Краски акриловые для наружных работ - 0,1184, т | 2,427 | 10 416,36 0,00 | 0,00 | 25 280,51 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 08-07- 001-2 п. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 | 30,828 | 739,43 | 8,40 | 22 794,90 | 10 733,33 | 258,95 | 43,500 | 1 340,996 0,000 |
|  |  |  |  | 348,17 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,000 |  |
|  |  | Прямые затраты | Р- |  |  | 22 794,90 | 10 733,33 | 258,95 |  | 1 341,00 |

|  |  | Накладные расходы | 103,21 % 68,00 % |  |  | 11 077,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 7 298,67 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами | Р- | -- |  | 41 171,44 | 10 733,33 | 258,95 0,00 |  | 1 341,00 0,00 |
|  |  | Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты ИТОГО в ценах 2005 г. с К=3,15 Погрузка с отвозкой мусора до 10км Удорожание работ в зимнее время Непредвиденные затраты НДС ИТОГО: | Р-3,15 870,00 Р-1,42% 2,00 % 18,00% 100,00 + |  |  | 273 663 862 040 870 12 253 17 503 160 680 1 053 346 | 47 760 | 5 441 163 |  | 6 294 211 |
|  |  | Всего по смете: | 1 053 346 |  |  |  | 150 444 |  |  |  |

Составил: Прохорова Н.К.

Проверил: Прохорова Н.К.

РАСЧЕТ перехода в цены 1 квартала 2008 г.

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ на 1 квартал 2008г. К=4,72

ИТОГО в ценах  1 квартала 2008 г. 1 053 346/3,15*4.72= 1 578 347 руб. с НДС