| Стройка: | Разработка ПСД по объекту "Перекладка канализационной линии Д-300мм на Д-500мм по Варгинскому оврагу в г.Иваново |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Сети |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на канализацию К1 от КБ-5сущ./рек. до КБ-12сущ/рек. L=132м(II-этап строительства) |  |  |  |
| Основание: НВК |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 416.669/1584.138 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 4.135 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 32.446 | тыс. руб. |
| Возврат материалов |  | 15.831/53.825 | тыс.руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г./ В текущих ценах по состоянию на 4-ый квартал 2006г |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 | 2.096 | 3 885.41 | 3 800.19 | 8 144 | 179 | 7 965 | 13.57 | 28 |
|  |  |  | 85.22 | 305.03 |  |  | 639 | 29.5 | 62 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 777 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 409 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 330 |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-добор, 100 м3 | 0.66 | 1 160.54 |  | 766 | 766 |  | 184.8 | 122 |
|  |  |  | 1 160.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 613 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 45% |  |  | 345 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 724 |  |  |  |  |
| 3. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-на пересечении с сущ. эл.сетями, 100 м3 | 1.27 | 1 257.26 |  | 1 597 | 1 597 |  | 200.2 | 254 |
|  |  |  | 1 257.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 1 278 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 45% |  |  | 719 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 593 |  |  |  |  |
| 4. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-на пересечении с сущ..сетями, 100 м3 | 3.79 | 1 112.19 |  | 4 215 | 4 215 |  | 177.1 | 671 |
|  |  |  | 1 112.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 3 372 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 45% |  |  | 1 897 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 484 |  |  |  |  |
| 5. | Е23-01-001-1 Устройство основания песчаного, 10 м3 | 1.41 | 1 140.98 | 32.82 | 1 609 | 95 | 46 | 10.2 | 14 |
|  |  |  | 67.12 | 2.70 |  |  | 4 | 0.35 |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 129 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 88 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 826 |  |  |  |  |
| 6. | Е23-01-001-2 Устройство основания щебеночного, 10 м3 | 0.6 | 1 831.82 | 47.82 | 1 099 | 40 | 29 | 10.2 | 6 |
|  |  |  | 67.12 | 3.93 |  |  | 2 | 0.51 |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 191 |  |  |  |  |
| 7. | Е23-01-001-3 Устройство основания гравийного, 10 м3 | 0.6 | 1 759.19 | 47.82 | 1 056 | 40 | 29 | 10.2 | 6 |
|  |  |  | 67.12 | 3.93 |  |  | 2 | 0.51 |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 148 |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 | 0.026 | 5 584.49 | 5 482.85 | 145 | 2 | 143 | 15.08 |  |
|  |  |  | 94.70 | 458.17 |  |  | 12 | 43.62 | 1 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 165 |  |  |  |  |
| 9. | СССЦ4-2006. Отвозка лишнего грунта на 10км, т | 52 | 15.73 |  | 818 |  |  |  |  |
| 10. | Е01-01-016-2 Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 | 0.026 | 497.70 | 467.84 | 13 | 1 | 12 | 3.65 |  |
|  |  |  | 22.92 | 43.79 |  |  | 1 | 3.97 |  |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 11. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 5.72 | 586.12 |  | 3 353 | 3 353 |  | 97.2 | 556 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 2 682 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 45% |  |  | 1 509 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 544 |  |  |  |  |
| 12. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 2.096 | 895.25 | 895.25 | 1 876 |  | 1 876 |  |  |
|  |  |  |  | 91.72 |  |  | 192 | 8.87 | 19 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 182 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 154 |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-2, 1000 м3 | 2.096 | 442.07 | 442.07 | 927 |  | 927 |  |  |
|  |  |  |  | 45.29 |  |  | 95 | 4.38 | 9 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 065 |  |  |  |  |
| 14. | Е22-06-011-1 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, м | 44 | 112.21 | 40.85 | 4 937 | 387 | 1 797 | 1.28 | 56 |
|  |  |  | 8.79 | 1.21 |  |  | 53 | 0.11 | 5 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 572 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 392 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 901 |  |  |  |  |
| 15. | Е66-35-1 Очистка участка трубы диаметром до 600 мм, шт. | 1 | 178.89 | 165.28 | 179 | 10 | 165 | 1.28 | 1 |
|  |  |  | 9.98 | 9.00 |  |  | 9 | 1.05 | 1 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =155.93*1.06-9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 212 |  |  |  |  |
| 16. | Е66-36-2 Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром 200 - 400 мм, шт. | 1 | 1 603.20 | 123.09 | 1 603 | 67 | 123 | 8.6 | 9 |
|  |  |  | 67.07 | 13.19 |  |  | 13 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =116.12*1.06-13.19; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 86 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 744 |  |  |  |  |
| 17. | Е66-31-11 Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dу 300 мм на dн 355 мм, 100 м | 0.65 | 112 599.64 | 34 624.79 | 73 190 | 2 650 | 22 506 | 479.21 | 311 |
|  |  |  | 4 076.91 | 1 395.59 |  |  | 907 | 160.65 | 104 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =32664.9*1.06-1395.59; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 3 842 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 2 419 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 79 450 |  |  |  |  |
| 18. | Е23-01-007-2 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм, 100 м | 0.29 | 4 267.94 | 1 972.29 | 1 238 | 248 | 572 | 114.24 | 33 |
|  |  |  | 855.66 | 89.56 |  |  | 26 | 8.12 | 2 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 356 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 244 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 838 |  |  |  |  |
| 19. | Е23-01-007-4 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 800 мм, 100 м | 0.38 | 6 342.64 | 2 657.45 | 2 410 | 488 | 1 010 | 165.65 | 63 |
|  |  |  | 1 283.79 | 117.36 |  |  | 45 | 10.64 | 4 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 693 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 474 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 577 |  |  |  |  |
| 20. | Е23-02-001-5 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 500 мм, 100 м | 0.29 | 2 968.25 | 401.67 | 861 | 112 | 116 | 48.32 | 14 |
|  |  |  | 386.08 | 2.48 |  |  | 1 | 0.24 |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 147 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 101 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 108 |  |  |  |  |
| 21. | Е23-02-001-7 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 800 мм, 100 м | 0.38 | 4 586.38 | 619.16 | 1 743 | 223 | 235 | 73.37 | 28 |
|  |  |  | 586.23 | 3.83 |  |  | 1 | 0.37 |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 291 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 199 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 234 |  |  |  |  |
| 22. | Е23-01-003-1 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм, км | 0.008 | 5 468.99 | 105.35 | 44 | 18 | 1 | 306 | 2 |
|  |  |  | 2 236.86 | 4.03 |  |  |  | 0.39 |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
| 23. | С103-0679 Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 150 мм, внутренний диаметр 141 мм, м | 8.064 | 33.17 |  | 267 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е09-05-006-1 Распиловка асбестоцементных труб, м | 16 | 50.96 | 0.66 | 815 | 39 | 11 | 0.34 | 5 |
|  |  |  | 2.45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 85% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 883 |  |  |  |  |
| 25. | Е09-03-039-4 Скрепление асбестоцементных труб проволокой, т | 1.11 | 1 134.43 | 114.24 | 1 259 | 873 | 127 | 108.89 | 121 |
|  |  |  | 786.19 | 1.24 |  |  | 1 | 0.12 |  |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 787 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 85% |  |  | 743 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 789 |  |  |  |  |
| 26. | С101-0818 Проволока светлая диаметром 3.0 мм, т | 1.11 | 13 099.68 |  | 14 541 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е22-01-006-5 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм, км | 0.01 | 6 053.80 | 798.44 | 61 | 34 | 8 | 454 | 5 |
|  |  |  | 3 359.60 | 37.07 |  |  |  | 3.63 |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
| 28. | С103-0636 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9.2 мм, м | 10 | 203.70 |  | 2 037 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е22-01-006-11 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 500 мм, км | 0.005 | 76 913.23 | 60 168.70 | 385 | 40 | 301 | 1090 | 5 |
|  |  |  | 8 066.00 | 2 723.50 |  |  | 14 | 248.83 | 1 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 503 |  |  |  |  |
| 30. | Е23-03-001-5 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах сухих, 10 м3 | 0.954 | 10 250.57 | 1 960.68 | 9 779 | 673 | 1 870 | 96.55 | 92 |
|  |  |  | 705.78 | 112.82 |  |  | 108 | 10.97 | 10 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 1 015 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 695 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 489 |  |  |  |  |
| 31. | Е23-03-001-7 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в грунтах сухих, 10 м3 | 3.363 | 10 326.24 | 1 946.06 | 34 727 | 1 982 | 6 545 | 80.62 | 271 |
|  |  |  | 589.33 | 112.35 |  |  | 378 | 10.92 | 37 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 3 068 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 2 100 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 39 895 |  |  |  |  |
| 32. | П2. Стоимость колец КЦ20-6, шт. | 15 | 823.38 |  | 12 351 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | П3. Стоимость колец КЦ15-6, шт. | 6 | 559.82 |  | 3 359 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | П4. Стоимость колец КЦО-1, шт. | 7 | 32.36 |  | 226 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | П5. Стоимость колец КЦО-3, шт. | 7 | 1 900.08 |  | 13 301 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | П6. Стоимость колец КЦ10-6, шт. | 10 | 258.85 |  | 2 588 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | П7. Стоимость колец КЦ10-9, шт. | 8 | 388.27 |  | 3 106 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | П8. Стоимость колец КЦП1-10-1, шт. | 7 | 204.71 |  | 1 433 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С103-0754 Люк чугунный тяжелый, шт. | 7 | 756.34 |  | 5 294 |  |  |  |  |
| 40. | С201-0650 Стремянки в колодцах, т | 0.137 | 7 651.08 |  | 1 048 |  |  |  |  |
| 41. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей стремянок, количество окрасок 2, 100 м2 | 0.071 | 984.97 | 3.22 | 70 | 36 |  | 71.06 | 5 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 42. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.0374 | 2 437.49 | 2 320.64 | 91 | 4 | 87 | 15.72 | 1 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 5 | 13.88 | 1 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 43. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.114 | 94.64 |  | 389 |  |  |  |  |
| 44. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 0.374 | 1 325.27 | 626.91 | 496 | 190 | 234 | 70.51 | 26 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 22 | 7.65 | 3 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 301 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 201 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 998 |  |  |  |  |
| 45. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 4.114 | 201.37 |  | 828 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е23-04-008-1 Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих, врезка | 4 | 190.69 |  | 763 | 492 |  | 16.84 | 67 |
|  |  |  | 123.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 640 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 438 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 840 |  |  |  |  |
| 47. | Е23-03-001-5 Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах сухих, 10 м3 | 0.964 | 1 599.88 | 1 176.41 | 1 542 | 408 | 1 134 | 57.93 | 56 |
|  |  |  | 423.47 | 67.69 |  |  | 65 | 6.582 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 615 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 421 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 578 |  |  |  |  |
| 48. | Е23-03-001-7 Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в грунтах сухих, 10 м3 | 0.679 | 1 521.23 | 1 167.64 | 1 033 | 240 | 793 | 48.372 | 33 |
|  |  |  | 353.60 | 67.41 |  |  | 46 | 6.552 | 4 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 372 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 255 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 659 |  |  |  |  |
| 49. | Е22-01-006-5 Демонтаж чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм, км | 0.01 | 2 494.82 | 479.06 | 25 | 20 | 5 | 272.4 | 3 |
|  |  |  | 2 015.76 | 22.24 |  |  |  | 2.178 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
| 50. | Е23-01-007-2 Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм, 100 м | 0.05 | 1 696.77 | 1 183.37 | 85 | 26 | 59 | 68.544 | 3 |
|  |  |  | 513.40 | 53.74 |  |  | 3 | 4.872 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 149 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕКАЧКА СТОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Х25-2600 Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24), маш.-ч | 613.8 | 26.31 | 24.67 | 16 149 |  | 15 142 |  |  |
|  |  |  |  | 11.60 |  |  | 7 120 | 1 | 614 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 9 256 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 6 337 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 31 742 |  |  |  |  |
| 52. | Е22-01-011-8 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм, км | 0.09 | 27 423.17 | 19 172.77 | 2 468 | 446 | 1 726 | 594 | 53 |
|  |  |  | 4 953.96 | 1 666.48 |  |  | 150 | 165.3 | 15 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 775 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 530 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 773 |  |  |  |  |
| 53. | С103-0202 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм, м | 90.36 | 350.40 |  | 31 662 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е22-01-011-8 Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм, км | 0.09 | 14 476.04 | 11 503.66 | 1 303 | 268 | 1 035 | 356.4 | 32 |
|  |  |  | 2 972.38 | 999.89 |  |  | 90 | 99.18 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 465 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 319 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 087 |  |  |  |  |
| 55. | Е20-02-019-1 Установка шиберов, 100 кг | 0.4 | 897.25 | 12.75 | 359 | 18 | 5 | 6.02 | 2 |
|  |  |  | 44.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 397 |  |  |  |  |
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е09-04-006-2 Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа, 100 м2 | 0.002 | 4 476.55 | 2 701.01 | 9 | 2 | 5 | 105.28 |  |
|  |  |  | 769.60 | 171.84 |  |  |  | 16.4 |  |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 85% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 57. | С101-1628 Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм, т | 0.2 | 5 896.21 |  | 1 179 |  |  |  |  |
| 58. | Е09-04-006-2 Извлечение металлических листов, 100 м2 | 0.002 | 3 470.61 | 2 701.01 | 7 | 2 | 5 | 105.28 |  |
|  |  |  | 769.60 | 171.84 |  |  |  | 16.4 |  |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 85% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬНОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.3752 | 6 662.73 | 5 459.87 | 2 500 | 451 | 2 049 | 179.8 | 67 |
|  |  |  | 1 202.86 | 355.89 |  |  | 134 | 45.63 | 17 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 831 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 556 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 886 |  |  |  |  |
| 60. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 1.0318 | 581.99 | 498.97 | 600 | 86 | 515 | 13.22 | 14 |
|  |  |  | 83.02 | 38.52 |  |  | 40 | 3.79 | 4 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 179 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 899 |  |  |  |  |
| 61. | Е01-01-030-2 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов-устройство корыта, 1000 м3 | 0.30485 | 776.58 | 776.58 | 237 |  | 237 |  |  |
|  |  |  |  | 170.78 |  |  | 52 | 12.65 | 4 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 312 |  |  |  |  |
| 62. | Е01-01-030-10 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-2, 1000 м3 | 0.30485 | 1 092.06 | 1 092.06 | 333 |  | 333 |  |  |
|  |  |  |  | 111.88 |  |  | 34 | 10.82 | 3 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 382 |  |  |  |  |
| 63. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 1.6415 | 2 437.49 | 2 320.64 | 4 001 | 167 | 3 809 | 15.72 | 26 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 220 | 13.88 | 23 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 550 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 368 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 918 |  |  |  |  |
| 64. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 180.565 | 94.64 |  | 17 089 |  |  |  |  |
| 65. | Е27-04-006-2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего, 1000 м2 | 0.469 | 5 927.20 | 5 594.37 | 2 780 | 113 | 2 624 | 36.63 | 17 |
|  |  |  | 241.03 | 445.20 |  |  | 209 | 44.75 | 21 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 457 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 306 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 543 |  |  |  |  |
| 66. | Е27-04-006-3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего, 1000 м2 | 0.469 | 3 956.01 | 3 676.68 | 1 855 | 102 | 1 724 | 33.15 | 16 |
|  |  |  | 218.13 | 292.85 |  |  | 137 | 29.53 | 14 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 339 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 227 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 421 |  |  |  |  |
| 67. | Е27-04-006-4 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3, 1000 м2 | -2.345 | 280.77 | 280.77 | - 658 |  | - 658 |  |  |
|  |  |  |  | 23.09 |  |  | -54 | 2.51 | -6 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | -77 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | -51 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | - 786 |  |  |  |  |
| 68. | С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 | 147.74 | 101.97 |  | 15 065 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3 | 14.07 | 173.62 |  | 2 443 |  |  |  |  |
| 70. | Е27-06-020-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.469 | 3 334.49 | 2 809.32 | 1 564 | 139 | 1 318 | 38.3 | 18 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 95 | 19.08 | 9 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 332 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 222 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 119 |  |  |  |  |
| 71. | Е27-06-020-7 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.469 | 3 160.01 | 2 802.69 | 1 482 | 139 | 1 314 | 38.3 | 18 |
|  |  |  | 296.83 | 200.98 |  |  | 94 | 19.05 | 9 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 331 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 221 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 034 |  |  |  |  |
| 72. | С410-0021 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, т | 92.96 | 336.46 |  | 31 277 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =336.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 357 426 | 21 481 | 79 909 |  | 3130 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 965 |  | 1005 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 357 426 | 21 481 | 79 909 |  | 3130 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 965 |  | 1005 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 123 937 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 8, 10, 12, 13, 61, 62; %=80 - по стр. 2-4, 11; %=130 - по стр. 5-7, 14, 18-22, 27, 29-31, 46-52, 54; %=108 - по стр. 15-17; %=90 - по стр. 24, 25, 56, 58; %=105 - по стр. 41; %=142 - по стр. 42, 44, 59, 60, 63, 65-67, 70, 71; %=128 - по стр. 55) |  |  |  | 35 887 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 8, 10, 12, 13, 61, 62; %=45 - по стр. 2-4, 11; %=89 - по стр. 5-7, 14, 18-22, 27, 29-31, 46-52, 54; %=68 - по стр. 15-17; %=85 - по стр. 24, 25, 56, 58; %=55 - по стр. 41; %=95 - по стр. 42, 44, 59, 60, 63, 65-67, 70, 71; %=83 - по стр. 55) |  |  |  | 23 356 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 416 669 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 416 669 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 35 887 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 23 356 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4-ЫЙ КВ.2006Г |  |  |  | 1 584 138 |  |  |  |  |
|  | 21 481х5,95+79 909х3,08+256 036х3,4+35 887х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,95х0,94+23 356х5,95=1 584 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 15831/53825 |  |  |  |  |

| Составил: | Арбузова Н.Ю. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Елина Л.Н. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |