Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                94030

Наименование стройки-  Строительство водопровода  по пер. 1-ому Совхозному с                           Форма 4

установкой водоразборных колонок в г. Иванове

Обьект номер   6-ПС/11159

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1

на  Наружные внутриплощадочные сети НВ

Наименование обьекта-

Основание: Наружные сети НВ л.1-4 НВ С л.1-2

н.з.6-ПС/11159

Сметная стоимость            240,763 Тыс.руб.

Нормативная трудоемкость        2756 чел.-ч

Составлена в территориальных ценах 2001г Ивановской обл                            Сметная заработная плата      19,975 Тыс.руб.

Строительный обьем               620 м

Цена единицы                  388,33 Рубль

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Рубль   :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Рубль    :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

Земляные работы ДЛ. 323,5м (620-296,5м)

1 01-01-004- -Разработка грунта в отвал           0,771      4862   4779,35      3749        64      3685     13,16        10

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    82,65    535,93                           413     60,28        46

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1. Разработка

ТЧ п.3.46   траншей, применен коэффициент

Кзтр=1,1,   к нормам затрат труда-1,2 и к

Кэм=1,1     нормам эксплуатации

машин-1,2. Вязкие грунты

повышенной влажности, сильно

налипающие на стенки и зубья

ковша одноковшовых

экскаваторов (кроме грунтов

5-6 группы), применен

коэффициент к нормам затрат

труда-1,1 и нормам

эксплуатации машин-1,1

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               587,65                 453

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               309,29                 238

Сметная стоимость                                                  4441

2 01-01-004- -Разработка грунта в отвал       1,1374448      4420   4344,86      5028        85      4942     11,96        14

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    75,13    487,21                           554      54,8        62

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1. Разработка

траншей, применен коэффициент

к нормам затрат труда-1,2 и к

нормам эксплуатации

машин-1,2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               534,23                 608

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               281,17                 320

Сметная стоимость                                                  5955

3 01-02-057- -Разработка грунта вручную в        0,2313    978,17      -          226       226       -      155,76        36

1 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                 978,17      -                              -        -          -

п.3.183     грунтов 1 Добор мокрого

Кзтр=1,1,   грунта вручную

Кэм=1,1                           100м3

ТЧ

п.3.187

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               782,54                 181

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               440,18                 102

Сметная стоимость                                                   509

4 01-02-057- -Разработка грунта вручную в         0,341    815,14      -          278       278       -       129,8        44

1 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                 815,14      -                              -        -          -

п.3.183     грунтов 1 Добор сухого грунта

Кзтр=1,1,   вручную

Кэм=1,1                           100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               652,12                 222

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               366,81                 125

Сметная стоимость                                                   625

5 01-02-067- -Kрепление досками стенок            2,447     941,2    114,26      2303       653       280      39,2        96

1 ТЕР 37    котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 266,95      -                              -        1,19         3

неустойчивых

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               213,56                 523

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               120,13                 294

Сметная стоимость                                                  3120

6 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,            0,647    586,12      -          379       379       -        97,2        63

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 2                                    586,12      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               468,90                 303

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               263,75                 171

Сметная стоимость                                                   853

7 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов       1,3187    895,25    895,25      1181       -        1181      -          -

2 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

бульдозерами мощностью 59                      -        91,72                           121      8,87        12

[80] кВт [л.с.], 2 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                87,13                 115

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                45,86                  60

Сметная стоимость                                                  1356

8 01-02-005- -Уплотнение грунта                  13,187    348,69    262,61      4598      1135      3463     12,53       165

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 1, 2                           86,08     23,44                           309      3,04        40

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               104,04                1372

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                54,76                 722

Сметная стоимость                                                  6692

Трубопроводы(В1) дл.323,5м

9 22-01-007- -Укладка водопроводных              0,2935   5164,49    793,64      1516       674       233    314,14        92

3 ТЕР 37    чугунных напорных труб с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

заделкой раструбов                          2296,36     37,07                            11       3,8         1

ВЧШГ-100х6000 ТУ1461-037

резиновыми уплотнительными

манжетами диаметром 100 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              3033,46                 890

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2076,75                 610

Сметная стоимость                                                  3016

10 ОАО        -Водопроводные чугунные              293,5     97,74      -        28686       -         -        -          -

ЛМЗ"СВОБОД  напорные трубы в комплекте с              --------- ---------                     --------- --------- ---------

НЫЙ         манжетой ВЧШГ-100х6000                         -         -                              -        -          -

СОКОЛ"      ТУ1461-037

м

Ц2357,64:6:1,18.1,13:4,13

11 22-01-011- -Укладка стальных                     0,03   6728,88   3133,11       202        88        94       353        11

3 ТЕР 37    водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

гидравлическим испытанием                   2944,02    305,77                             9     31,47         1

диаметром 108 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              4224,73                 127

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2892,31                  87

Сметная стоимость                                                   416

12 ФССЦ-2001  -Трубы стальные электросварные       30,12     73,51      -         2214       -         -        -          -

103-0161    прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 108 мм толщина стенки

4 мм

м

13 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной           0,03   6888,88   1584,09       207        51        48       225         7

3 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

битумно-резиновой или                       1703,25      1,39                           -        0,18       -

битумно-полимерной изоляции

на стальные трубопроводы

диаметром 108 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2216,03                  66

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1517,13                  46

Сметная стоимость                                                   319

14 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0996   1505,99      -          150       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

15 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной           0,03   2348,62    1404,7        70        18        42     74,09         2

3 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                        591,98    107,65                             3     11,17       -

битумно-полимерной изоляции

на стыки и фасонные части

стальных трубопроводов

диаметром 50 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               909,52                  27

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               622,67                  19

Сметная стоимость                                                   116

16 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0063   1505,99      -            9       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

17 22-06-006- -Врезка в существующие сети из           1    317,08     12,48       317        32        12      4,09         4

2 ТЕР 37    чугунных труб чугунных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

тройников диаметром 65мм                       31,7      -                              -        0,13       -

врезка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                41,21                  41

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                28,21                  28

Сметная стоимость                                                   386

18 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,243   14830,3   3317,18      3604       182       806     106,3        26

1 ТЕР 37    Ф2000мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

железобетона в грунтах сухих                 749,42    213,87                            52     28,54         7

10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1252,28                 304

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               857,33                 208

Сметная стоимость                                                  4117

19 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        2,3328    969,39      -         2261       -         -        -          -

440-9156-1  железобетонные диаметром 2000             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

20 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        1,4094    371,83      -          524       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

21 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               1    756,34      -          756       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          5                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных         0,135     389,4     99,88        53        15        13     15,12         2

1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

однослойных из литой                         113,25      0,77                           -        0,07       -

мелкозернистой

асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см вокруг колдца

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               161,91                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               108,32                  15

Сметная стоимость                                                    89

23 прил. ФЕР  -Смесь асфальтобетонная              0,964    455,31      -          439       -         -        -          -

410-9010                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

24 27-07-002- -Устройство оснований толщиной       0,081    498,14    313,33        40        14        25     26,24         2

1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

кирпичного или известнякового                178,69     26,83                             2      3,17       -

щебня вокруг колодца

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               291,84                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               195,24                  16

Сметная стоимость                                                    79

25 прил. ФЕР  -Щебень известняковый или           1,0962     119,7      -          131       -         -        -          -

408-9081    кирпичный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

26 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,336   20610,3   3565,01      6933       382      1199     151,5        51

2 ТЕР 37    Ф1500мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

железобетона в грунтах                      1134,74    225,41                            76     30,11        10

мокрых

10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1768,20                 595

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1210,53                 407

Сметная стоимость                                                  7935

27 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные       3,22944    798,41      -         2578       -         -        -          -

440-9153-1  железобетонные диаметром 1500             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

28 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные       1,95112    371,83      -          725       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

29 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               2    756,34      -         1513       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

30 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных           0,2     389,4     99,88        78        23        20     15,12         3

1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

однослойных из литой                         113,25      0,77                           -        0,07       -

мелкозернистой

асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см вокруг колдца

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               161,91                  32

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          6                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               108,32                  22

Сметная стоимость                                                   132

31 прил. ФЕР  -Смесь асфальтобетонная              1,428    455,31      -          650       -         -        -          -

410-9010                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

32 27-07-002- -Устройство оснований толщиной        0,12    498,14    313,33        60        21        38     26,24         3

1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

кирпичного или известнякового                178,69     26,83                             3      3,17       -

щебня вокруг колодца

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               291,84                  35

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               195,24                  23

Сметная стоимость                                                   118

33 прил. ФЕР  -Щебень известняковый или            2,088     119,7      -          250       -         -        -          -

408-9081    кирпичный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

34 22-03-011- -Установка колонок                       2    659,24     11,72      1318       108        23      7,16        14

4 ТЕР 37    водоразборных                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      54,2      0,41                             1      0,11       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                70,99                 142

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                48,60                  97

Сметная стоимость                                                  1557

35 06-01-024- -Водоотводной лоток из бетона       0,0004  73456,83   2952,93        29         1         1    358,02       -

1 ТЕР 37    В7,5 W                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                 2524,04    212,29                           -       22,87       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              2873,15                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              1778,61                   1

Сметная стоимость                                                    31

36 06-01-001- -Бетонная подушка (200х200мм)       0,0002  67744,28   1395,61        14       -         -      163,03       -

1 ТЕР 37    из бетона В7,5 у                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

проектируемых водоразборных                 1023,83    107,33                           -       10,51       -

колонок

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1187,72                   0

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               735,25                   0

Сметная стоимость                                                    14

37 401-0061   -Бетон тяжелый, крупность           0,0202   -615,24      -          -12       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

3,5                                            -         -                              -        -          -

м3

38 401-0063   -Бетон тяжелый, крупность           0,0202    637,73      -           13       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

7,5                                            -         -                              -        -          -

м3

39 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               1     21,23      0,96        21         7         1      1,01         1

1 ТЕР 37    чугунных диаметром 50 мм                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

задвижка                  7,2      -                              -        0,01       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                 9,36                   9

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 6,41                   6

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          7                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                    37

40 300-1175   -Задвижки параллельные                   1    258,02      -          258       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 50 мм

шт.

41 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               3     39,65      2,88       119        36         9       1,7         5

3 ТЕР 37    чугунных диаметром 100 мм                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

задвижка                12,12      -                              -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                15,76                  47

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                10,79                  32

Сметная стоимость                                                   199

42 300-1177   -Задвижки параллельные                   3     477,9      -         1434       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 100 мм

шт.

43 22-03-007- -Установка вентеля стального             1     25,93      2,88        26        10         3      1,38         1

1 ТЕР 37    диаметром 50 мм                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      10,21      -                              -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                13,27                  13

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 9,09                   9

Сметная стоимость                                                    48

44 ФССЦ-2001  -Вентили проходные фланцевые             1    507,26      -          507       -         -        -          -

300-1263    15С22НЖ для воды и пара,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

давлением 4 МПа [40 кгс/см2],                  -         -                              -        -          -

диаметром 50 мм

шт.

45 22-03-014- -Приварка фланцев к стальным             4     60,46     51,45       242        25       206       0,7         3

3 ТЕР 37    трубопроводам диаметром 50                --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             6,25      4,34                            17      0,42         2

фланец

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                13,77                  55

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 9,43                  38

Сметная стоимость                                                   335

46 ФССЦ-2001  -Фланцы из стали марок                   4      47,8      -          191       -         -        -          -

533-0058    ВСт3сп2, ВСт3сп3 для                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

трубопроводов, с                               -         -                              -        -          -

соединительным выступом на

условное давление Ру 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметром

условного прохода 50 мм

шт.

47 22-03-001- -Установка фасонных частей          0,2203   9865,22    100,82      2173        71        22        47        10

1 ТЕР 37    чугунных диаметром 50-100 мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

т                      322,89      -                              -        1,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               419,76                  92

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               287,37                  63

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          8                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  2329

48 22-06-002- -Промывка без дезинфекции            0,324    280,71      -           91        63       -        28,3         9

3 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           194,42      -                              -        -          -

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               252,75                  82

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               173,03                  56

Сметная стоимость                                                   229

49 22-06-001- -Промывка с дезинфекцией             0,324    535,69      -          173       126       -        56,7        18

3 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           389,53      -                              -        -          -

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               506,39                 164

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               346,68                 112

Сметная стоимость                                                   449

50 22-06-012- -Устройство постоянных               0,324    497,29    249,34       161        14        81      6,31         2

2 ТЕР 37    бетонных упоров на                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

трубопроводе диаметром 100                    43,92     13,65                             4       2,2         1

мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                74,84                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                51,24                  17

Сметная стоимость                                                   202

51 прил. ФЕР  -Блоки сборные бетонные               0,11     613,8      -           68       -         -        -          -

403-9005    прямоугольные объемом до 0,3              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                                             -         -                              -        -          -

м3

К1,2 на производство работ в охранной зоне

воздушной ЛЭП(МДС 81-35.2004 п5)длиной 296,5м(-40м

дл. прокола)

Земляные работы

52 01-01-004- -Разработка грунта в отвал           0,992   4444,04   4344,86      4408        98      4310     15,79        16

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    99,17    487,21                           483      54,8        54

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1(мокрых)

ТЧ п.3.46                         1000м3

Кзтр=1,1,

Кэм=1,1

МДС

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               557,07                 553

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               293,19                 291

Сметная стоимость                                                  5251

53 01-01-004- -Разработка грунта в отвал           0,545   4435,02   4344,86      2417        49      2368     14,36         8

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    90,16    487,21                           266      54,8        30

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          9                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1(сухих)

МДС                               1000м3

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               548,50                 299

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               288,69                 157

Сметная стоимость                                                  2873

54 01-02-057- -Разработка грунта вручную в        0,2976   1173,81      -          349       349       -      186,91        56

1 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                1173,81      -                              -        -          -

п.3.183     грунтов 1 Добор мокрого

Кзтр=1,1,   грунта вручную

Кэм=1,1                           100м3

ТЧ

п.3.187

Кзтр=1,2

МДС

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               939,05                 279

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               528,21                 157

Сметная стоимость                                                   786

55 01-02-057- -Разработка грунта вручную в        0,1635    978,17      -          160       160       -      155,76        25

1 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                 978,17      -                              -        -          -

п.3.183     грунтов 1 Добор сухого грунта

Кзтр=1,1,   вручную

Кэм=1,1                           100м3

МДС

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               782,54                 128

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               440,18                  72

Сметная стоимость                                                   360

56 01-02-067- -Kрепление досками стенок            2,053   1017,44    137,11      2089       658       281     47,04        97

1 ТЕР 37    котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         м, глубиной до 3 м в грунтах                 320,34      -                              -        1,43         3

81-35.2004  неустойчивых

п5 к1,2                          100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               256,27                 526

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               144,15                 296

Сметная стоимость                                                  2911

57 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,            0,507    640,39      -          325       325       -       106,2        54

1 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         грунтов 2                                    640,39      -                              -        -          -

81-35.2004                        100м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               512,31                 260

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               288,18                 146

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         10                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                   731

58 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов      1,53241    920,48    920,48      1411       -        1411      -          -

1 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         бульдозерами мощностью 59                      -         94,3                           145      9,12        14

81-35.2004  [80] кВт [л.с.], 1 группа

п5 к1,2    грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                89,58                 137

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                47,15                  72

Сметная стоимость                                                  1621

59 01-02-005- -Уплотнение грунта                  15,973    418,43    315,13      6684      1650      5034     15,04       240

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         группа грунтов 1, 2                           103,3     28,13                           449      3,65        58

81-35.2004                        100м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               124,85                1994

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                65,71                1050

Сметная стоимость                                                  9728

Трубопроводы(В1) дл.296,5м

60 22-01-007- -Укладка водопроводных              0,2765   5782,49    952,37      1599       762       263    376,97       104

3 ТЕР 37    чугунных напорных труб с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         заделкой раструбов                          2755,63     44,48                            12      4,56         1

81-35.2004  ВЧШГ-100х6000 ТУ1461-037

п5 к1,2    резиновыми уплотнительными

манжетами диаметром 100 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              3640,15                1007

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2492,10                 689

Сметная стоимость                                                  3295

61 ОАО        -Водопроводные чугунные              276,5     91,11      -        25192       -         -        -          -

ЛМЗ"СВОБОД  напорные трубы в комплекте с              --------- ---------                     --------- --------- ---------

НЫЙ         манжетой ВЧШГ-100х6000                         -         -                              -        -          -

СОКОЛ"      ТУ1461-037

м

Ц2357:6:1,18.1,13:4,13

62 22-01-011- -Укладка стальных                     0,02   7944,31   3759,73       159        71        75     423,6         8

3 ТЕР 37    водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         гидравлическим испытанием                   3532,82    366,92                             7     37,76         1

81-35.2004  диаметром 108 мм

п5 к1,2                          км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              5069,67                 101

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              3470,78                  69

Сметная стоимость                                                   330

63 ФССЦ-2001  -Трубы стальные электросварные       20,08     73,51      -         1476       -         -        -          -

103-0161    прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         11                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

диаметр 108 мм толщина стенки

4 мм

м

64 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной           0,02   7546,35   1900,91       151        41        38       270         5

3 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         битумно-резиновой или                        2043,9      1,67                           -        0,22       -

81-35.2004  битумно-полимерной изоляции

п5 к1,2    на стальные трубопроводы

диаметром 108 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2659,24                  53

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1820,56                  36

Сметная стоимость                                                   241

65 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0665   1505,99      -          100       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

66 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной           0,02   2747,96   1685,64        55        14        34     88,91         2

3 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         битумно-резиновой или                        710,38    129,18                             3      13,4       -

81-35.2004  битумно-полимерной изоляции

п5 к1,2    на стыки и фасонные части

стальных трубопроводов

диаметром 50 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1091,42                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               747,20                  15

Сметная стоимость                                                    92

67 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0042   1505,99      -            6       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

68 22-06-006- -Врезка в существующие сети из           1    421,84     16,13       422        42        16      5,66         6

3 ТЕР 37    чугунных труб чугунных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         тройников диаметром 100мм                     42,42      -                              -        0,17       -

81-35.2004                        врезка

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                55,15                  55

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                37,75                  38

Сметная стоимость                                                   515

69 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,243  15643,62   3980,62      3801       219       967    127,56        31

1 ТЕР 37    Ф2000мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         железобетона в грунтах сухих                  899,3    256,64                            62     34,25         8

81-35.2004                        10м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1502,73                 365

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1028,79                 250

Сметная стоимость                                                  4416

70 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        2,3328    969,39      -         2261       -         -        -          -

440-9156-1  железобетонные диаметром 2000             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         12                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        1,4094    371,83      -          524       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

72 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               1    756,34      -          756       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

73 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных         0,135    432,03    119,86        58        18        16     18,14         2

1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         однослойных из литой                          135,9      0,92                           -        0,08       -

81-35.2004  мелкозернистой

п5 к1,2    асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см вокруг колдца

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               194,29                  26

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               129,98                  18

Сметная стоимость                                                   102

74 прил. ФЕР  -Смесь асфальтобетонная              0,964    455,31      -          439       -         -        -          -

410-9010                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

75 27-07-002- -Устройство оснований толщиной       0,081    596,54       376        48        17        30     31,49         3

1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         кирпичного или известнякового                214,43      32,2                             3       3,8       -

81-35.2004  щебня вокруг колодца

п5 к1,2                          100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               350,21                  28

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               234,29                  19

Сметная стоимость                                                    95

76 прил. ФЕР  -Щебень известняковый или           1,0962     119,7      -          131       -         -        -          -

408-9081    кирпичный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

77 22-04-001- -Устройство круглых колодцев        0,1682  21550,25   4278,01      3625       229       720     181,8        31

2 ТЕР 37    Ф1500мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         железобетона в грунтах                      1361,69    270,49                            45     36,13         6

81-35.2004  мокрых

п5 к1,2                          10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2121,83                 357

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1452,64                 244

Сметная стоимость                                                  4226

78 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные       1,61472    798,41      -         1289       -         -        -          -

440-9153-1  железобетонные диаметром 1500             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

79 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные         0,976    371,83      -          363       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

80 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               1    756,34      -          756       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

81 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных           0,1    432,03    119,86        43        14        12     18,14         2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         13                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         однослойных из литой                          135,9      0,92                           -        0,08       -

81-35.2004  мелкозернистой

п5 к1,2    асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см вокруг колдца

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               194,29                  19

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               129,98                  13

Сметная стоимость                                                    75

82 прил. ФЕР  -Смесь асфальтобетонная              0,714    455,31      -          325       -         -        -          -

410-9010                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

83 27-07-002- -Устройство оснований толщиной        0,06    596,54       376        36        13        23     31,49         2

1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         кирпичного или известнякового                214,43      32,2                             2       3,8       -

81-35.2004  щебня вокруг колодца

п5 к1,2                          100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               350,21                  21

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               234,29                  14

Сметная стоимость                                                    71

84 прил. ФЕР  -Щебень известняковый или            1,044     119,7      -          125       -         -        -          -

408-9081    кирпичный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

85 22-03-011- -Установка колонок                       2    672,42     14,06      1345       130        28      8,59        17

4 ТЕР 37    водоразборных                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               шт.                     65,04      0,49                             1      0,13       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                85,19                 170

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                58,32                 117

Сметная стоимость                                                  1632

86 06-01-024- -Водоотводной лоток из бетона       0,0004  74552,22   3543,52        30         1         1    429,62       -

1 ТЕР 37    В7,5 W                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               100м3                 3028,85    254,75                           -       27,44       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              3447,78                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              2134,34                   1

Сметная стоимость                                                    32

87 06-01-001- -Бетонная подушка (200х200мм)       0,0002  68228,17   1674,73        14       -         -      195,64       -

1 ТЕР 37    из бетона В7,5 у                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС        проектируемых водоразборных                  1228,6     128,8                           -       12,61       -

81-35.2004  колонок

п5 к1,2                          100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1425,26                   0

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               882,31                   0

Сметная стоимость                                                    14

88 401-0061   -Бетон тяжелый, крупность           0,0202   -615,24      -          -12       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         14                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3,5                                            -         -                              -        -          -

м3

89 401-0063   -Бетон тяжелый, крупность           0,0202    637,73      -           13       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

7,5                                            -         -                              -        -          -

м3

90 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               3     42,65      3,46       128        44        10      2,04         6

3 ТЕР 37    чугунных диаметром 100 мм                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               задвижка                14,54      -                              -        0,04       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                18,91                  57

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                12,94                  39

Сметная стоимость                                                   224

91 300-1177   -Задвижки параллельные                   3     477,9      -         1434       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 100 мм

шт.

92 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               1     22,86      1,15        23         9         1      1,21         1

1 ТЕР 37    чугунных диаметром 50 мм                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               задвижка                 8,64      -                              -        0,01       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                11,23                  11

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 7,69                   8

Сметная стоимость                                                    42

93 300-1175   -Задвижки параллельные                   1    258,02      -          258       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 50 мм

шт.

94 22-03-007- -Установка вентеля стального             3     28,55      3,46        86        37        10      1,66         5

1 ТЕР 37    диаметром 50 мм                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               шт                      12,25      -                              -        0,04       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                15,93                  48

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                10,90                  33

Сметная стоимость                                                   166

95 ФССЦ-2001  -Вентили проходные фланцевые             1    507,26      -          507       -         -        -          -

300-1263    15С22НЖ для воды и пара,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

давлением 4 МПа [40 кгс/см2],                  -         -                              -        -          -

диаметром 50 мм

шт.

96 22-03-014- -Приварка фланцев к стальным             4        72     61,74       288        30       247      0,84         3

3 ТЕР 37    трубопроводам диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                              7,5      5,21                            21       0,5         2

81-35.2004                        фланец

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         15                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                16,52                  66

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                11,31                  45

Сметная стоимость                                                   399

97 ФССЦ-2001  -Фланцы из стали марок                   4     83,57      -          334       -         -        -          -

533-0061    ВСт3сп2, ВСт3сп3 для                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

трубопроводов, с                               -         -                              -        -          -

соединительным выступом на

условное давление Ру 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметром

условного прохода 100 мм

шт.

98 22-03-001- -Установка фасонных частей           0,418   9949,96    120,98      4160       162        51      56,4        24

1 ТЕР 37    чугунных диаметром 50-100 мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               т                      387,47      -                              -        1,26         1

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               503,71                 211

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               344,85                 144

Сметная стоимость                                                  4515

99 22-06-002- -Промывка без дезинфекции           0,2965    319,59      -           95        69       -       33,96        10

3 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                            233,3      -                              -        -          -

81-35.2004                        км

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               303,30                  90

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               207,64                  62

Сметная стоимость                                                   246

100 22-06-001- -Промывка с дезинфекцией            0,2965     613,6      -          182       139       -       68,04        20

3 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                           467,44      -                              -        -          -

81-35.2004                        км

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               607,67                 180

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               416,02                 123

Сметная стоимость                                                   486

101 34-02-001- -Защита кабеля связи                 0,012  16923,34      -          203        17       -         210         3

01 ФЕР                            кан.-км             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                                                     1437,35      -                              -        -          -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1437,35                  17

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               934,27                  11

Сметная стоимость                                                   231

102 22-06-011- -Подвешивание подземных                 12    112,21     40,85      1347       105       490      1,28        15

1 ТЕР 37    коммуникаций при пересечении              --------- ---------                     --------- --------- ---------

их трассой трубопровода,                       8,79      1,21                            15      0,26         3

площадь сечения коробов до

0,1 м2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         16                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                13,00                 156

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 8,90                 107

Сметная стоимость                                                  1610

Бестраншейная прокладка водопровода методом

прокола футляра, Ф325х6,0 мм, дл.30м (у

Уг.-6-Уг.6)

Устройство котлована на прокладку футляра дл.30м

103 01-01-004- -Разработка грунта в отвал          0,0935      5083   4996,59       475         8       467     13,76         1

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  "обратная лопата" с ковшом                     86,4    560,29                            52     63,02         6

004т3 п7    вместимостью 0,25 м3, группа

к-1,15      грунтов 1. Разработка

ТЧ п.3.37   траншей, применен коэффициент

Кзтр=1,2,   к нормам затрат труда-1,2 и к

Кэм=1,2     нормам эксплуатации

машин-1,2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               614,36                  57

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               323,35                  30

Сметная стоимость                                                   563

104 01-02-056- -Ручная зачистка дна                 0,094   1904,14      -          179       179       -       282,1        27

7 ТЕР 37    котлована                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                        100м3                 1904,14      -                              -        -          -

004т3 п7

к-1,15

ТЧ

п.3.183

Кзтр=1,1,

Кэм=1,1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1523,31                 143

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               856,86                  81

Сметная стоимость                                                   403

105 01-02-057- -Разработка вручную приямка         0,0021     852,2      -            2         2       -       135,7       -

1 ТЕР 37    для откачки воды                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                        100м3                   852,2      -                              -        -          -

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               681,76                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               383,49                   1

Сметная стоимость                                                     4

106 01-02-067- -Kрепление досками стенок            0,991    998,38     131,4       989       304       130     45,08        45

1 ТЕР 37    котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  м, глубиной до 3 м в грунтах                 306,99      -                              -        1,37         1

004т3 п7    неустойчивых

к-1,15                            100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               245,59                 243

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               138,15                 137

Сметная стоимость                                                  1369

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         17                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов       0,1029    882,13    882,13        91       -          91      -          -

1 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  бульдозерами мощностью 59                      -        90,37                             9      8,74         1

004т3 п7    [80] кВт [л.с.], 1 группа

к-1,15      грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                85,85                   9

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                45,18                   5

Сметная стоимость                                                   104

108 01-02-005- -Уплотнение грунта                   1,029    400,99       302       413       102       311     14,41        15

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  группа грунтов 1, 2                           98,99     26,96                            28       3,5         4

004т3 п7                          100м3

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               119,65                 123

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                62,97                  65

Сметная стоимость                                                   601

109 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,            0,013    674,04      -            9         9       -      111,78         1

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  грунтов 2                                    674,04      -                              -        -          -

004т3 п7                          100м3

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               539,23                   7

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               303,32                   4

Сметная стоимость                                                    20

Устройство упорной стенки

110 07-05-001- -Установка блоков стен                0,05  13251,84   9038,13       663        54       452    149,27         7

4 ТЕР 37    подвалов массой более 1,5 т               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  ФБС24.6.6-Т                                 1077,73    598,36                            30     83,81         4

004т3 п7                          100шт.

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     155%              2597,94                 130

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -     100%              1676,09                  84

Сметная стоимость                                                   877

111 ФССЦ-2001  -Блоки бетонные для стен              4,08    733,87      -         2994       -         -        -          -

403-0004    подвалов на цементном вяжущем             --------- ---------                     --------- --------- ---------

сплошные с вырезом М100,                       -         -                              -        -          -

объемом 0,5 м3 и более

м3

112 09-03-039- -Установка опорных пакетов с         0,376   1313,48    407,67       494       254       153     92,25        35

1 ТЕР 37    оборачиваемостью 2х кратной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                        т                      674,37      1,31                           -        0,31       -

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               608,11                 229

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%               574,33                 216

Сметная стоимость                                                   939

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         18                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113 прил. ФЕР  -стоимость опорных пакетов с         0,376   5431,64      -         2042       -         -        -          -

201-9002    оборачиваемостью 2х кратной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

т                        -         -                              -        -          -

114 09-03-039- -Демонтаж опорных пакетов            0,376    805,71    285,37       303       152       107     55,35        21

1 ТЕР 37                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                                               404,62      0,92                           -        0,22       -

004т3 п7

к-1,15

ТЧ прил.2

п.5

Кзтр=0,6,

Кэм=0,7,

Кмр=0,5

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               364,99                 137

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%               344,71                 130

Сметная стоимость                                                   570

115 07-05-001- -Демонтаж ФБС 24-6.6-Т                0,05   7149,58   6287,39       357        43       314    119,42         6

4 ТЕР 37                          100шт.              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                                               862,19    416,25                            21      58,3         3

004т3 п7

к-1,15

к=0,8 к

з/тр и

экспл.маш

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     155%              1981,57                  99

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -     100%              1278,44                  64

Сметная стоимость                                                   520

116 10-01-010- -Установка деревянных брусьев         1,01    2121,5     47,27      2143       176        48     25,88        26

1 ТЕР 37                          м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                                               174,66      -                              -        0,41       -

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     118%               206,10                 208

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      63%               110,04                 111

Сметная стоимость                                                  2462

117 10-01-010- -Разборка деревянных брусьев          1,01    172,61     32,88       174       141        33      20,7        21

1 ТЕР 37                          м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                                               139,73      -                              -        0,29       -

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     118%               164,88                 167

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      63%                88,03                  89

Сметная стоимость                                                   429

Прокол

118 22-05-002- -Продавливание без разработки          0,3  32326,72  29033,92      9698       932      8710    394,85       118

12 ТЕР 37   грунта (прокол) на длину до               --------- ---------                     --------- --------- ---------

30 м труб диаметром 300 мм                  3107,48   2891,48                           867    358,72       108

МДС81-35.2                        100м

004т3 п7

к-1,15

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         19                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              7798,65                2340

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              5339,08                1602

Сметная стоимость                                                 13639

119 103-0202   -Трубы стальные электросварные       30,12    364,54      -        10980       -         -        -          -

прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 325 толщина стенки 6

мм

м

120 22-05-003- -Протаскивание в футляр                0,3   1722,05     46,36       517       226        14     97,06        29

1 ТЕР 37    стальных труб диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  мм                                           752,22      -                              -         0,2       -

004т3 п7                          100м

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               977,88                 293

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               669,47                 201

Сметная стоимость                                                  1011

121 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной           0,03  25307,14  11389,68       759       102       342     450,8        14

8 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  битумно-резиновой или                       3412,56     399,9                            12     36,43         1

004т3 п7    битумно-полимерной изоляции

к-1,15      на стальной кожух диаметром

300 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              4956,19                 149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              3393,09                 102

Сметная стоимость                                                  1009

122 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,2964   1505,99      -          446       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

123 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной           0,03   3974,11    2081,7       119        26        62    107,71         3

8 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  битумно-резиновой или                        860,59    158,09                             5     16,95         1

004т3 п7    битумно-полимерной изоляции

к-1,15      на стыки и фасонные части

стального кожуха  диаметром

300 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1324,29                  40

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               906,63                  27

Сметная стоимость                                                   186

124 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0192   1505,99      -           29       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

125 16-07-006- -Заделка концов кожуха                   2      36,2      -           72        51       -        3,46         7

03 ТЕР 37   диаметром до 300 мм                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       25,3      -                              -        -          -

МДС81-35.2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         20                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     128%                32,38                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      83%                21,00                  42

Сметная стоимость                                                   179

Бестраншейная прокладка водопровода методом

прокола футляра, Ф325х6,0 мм, дл.10м (у

Уг.-5-Уг.-4)

Устройство котлована на прокладку футляра дл.10м

126 01-01-004- -Разработка грунта в отвал          0,0915      5083   4996,59       465         8       457     13,76         1

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  "обратная лопата" с ковшом                     86,4    560,29                            51     63,02         6

004т3 п7    вместимостью 0,25 м3, группа

к-1,15      грунтов 1. Разработка

ТЧ п.3.37   траншей, применен коэффициент

Кзтр=1,2,   к нормам затрат труда-1,2 и к

Кэм=1,2     нормам эксплуатации

машин-1,2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               614,36                  56

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               323,35                  30

Сметная стоимость                                                   551

127 01-02-056- -Ручная зачистка дна                 0,092   1904,14      -          175       175       -       282,1        26

7 ТЕР 37    котлована                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                        100м3                 1904,14      -                              -        -          -

004т3 п7

к-1,15

ТЧ

п.3.183

Кзтр=1,1,

Кэм=1,1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1523,31                 140

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               856,86                  79

Сметная стоимость                                                   394

128 01-02-057- -Разработка вручную приямка         0,0021     852,2      -            2         2       -       135,7       -

1 ТЕР 37    для откачки воды                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                        100м3                   852,2      -                              -        -          -

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               681,76                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               383,49                   1

Сметная стоимость                                                     4

129 01-02-067- -Kрепление досками стенок            0,944    998,38     131,4       942       290       124     45,08        43

1 ТЕР 37    котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  м, глубиной до 3 м в грунтах                 306,99      -                              -        1,37         1

004т3 п7    неустойчивых

к-1,15                            100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               245,59                 232

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               138,15                 130

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         21                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  1304

130 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов       0,1007    882,13    882,13        89       -          89      -          -

1 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  бульдозерами мощностью 59                      -        90,37                             9      8,74         1

004т3 п7    [80] кВт [л.с.], 1 группа

к-1,15      грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                85,85                   9

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                45,18                   5

Сметная стоимость                                                   102

131 01-02-005- -Уплотнение грунта                   1,007    400,99       302       404       100       304     14,41        15

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  группа грунтов 1, 2                           98,99     26,96                            27       3,5         4

004т3 п7                          100м3

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               119,65                 120

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                62,97                  63

Сметная стоимость                                                   588

132 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,            0,013    674,04      -            9         9       -      111,78         1

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  грунтов 2                                    674,04      -                              -        -          -

004т3 п7                          100м3

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               539,23                   7

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               303,32                   4

Сметная стоимость                                                    20

Устройство упорной стенки

133 07-05-001- -Установка блоков стен                0,05  13251,84   9038,13       663        54       452    149,27         7

4 ТЕР 37    подвалов массой более 1,5 т               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  ФБС24.6.6-Т                                 1077,73    598,36                            30     83,81         4

004т3 п7                          100шт.

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     155%              2597,94                 130

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -     100%              1676,09                  84

Сметная стоимость                                                   877

134 ФССЦ-2001  -Блоки бетонные для стен              4,08    733,87      -         2994       -         -        -          -

403-0004    подвалов на цементном вяжущем             --------- ---------                     --------- --------- ---------

сплошные с вырезом М100,                       -         -                              -        -          -

объемом 0,5 м3 и более

м3

135 09-03-039- -Установка опорных пакетов с         0,376   1313,48    407,67       494       254       153     92,25        35

1 ТЕР 37    оборачиваемостью 2х кратной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                        т                      674,37      1,31                           -        0,31       -

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               608,11                 229

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%               574,33                 216

Сметная стоимость                                                   939

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         22                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136 прил. ФЕР  -стоимость опорных пакетов с         0,376   5431,64      -         2042       -         -        -          -

201-9002    оборачиваемостью 2х кратной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                        т                        -         -                              -        -          -

004т3 п7

к-1,15

137 09-03-039- -Демонтаж опорных пакетов            0,376    805,71    285,37       303       152       107     55,35        21

1 ТЕР 37                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                                               404,62      0,92                           -        0,22       -

004т3 п7

к-1,15

ТЧ прил.2

п.5

Кзтр=0,6,

Кэм=0,7,

Кмр=0,5

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               364,99                 137

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%               344,71                 130

Сметная стоимость                                                   570

138 07-05-001- -Демонтаж ФБС 24-6.6-Т                0,05   7149,58   6287,39       357        43       314    119,42         6

4 ТЕР 37                          100шт.              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                                               862,19    416,25                            21      58,3         3

004т3 п7

к-1,15

к=0,8 к

з/тр и

экспл.маш

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     155%              1981,57                  99

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -     100%              1278,44                  64

Сметная стоимость                                                   520

139 10-01-010- -Установка деревянных брусьев         1,01    2121,5     47,27      2143       176        48     25,88        26

1 ТЕР 37                          м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                                               174,66      -                              -        0,41       -

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     118%               206,10                 208

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      63%               110,04                 111

Сметная стоимость                                                  2462

140 10-01-010- -Разборка деревянных брусьев          1,01    172,61     32,88       174       141        33      20,7        21

1 ТЕР 37                          м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2                                               139,73      -                              -        0,29       -

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     118%               164,88                 167

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      63%                88,03                  89

Сметная стоимость                                                   429

Прокол

141 22-05-002- -Продавливание без разработки          0,1  32326,72  29033,92      3233       311      2903    394,85        39

12 ТЕР 37   грунта (прокол) на длину до               --------- ---------                     --------- --------- ---------

30 м труб диаметром 300 мм                  3107,48   2891,48                           289    358,72        36

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         23                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МДС81-35.2                        100м

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              7798,65                 780

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              5339,08                 534

Сметная стоимость                                                  4547

142 103-0202   -Трубы стальные электросварные       10,04    364,54      -         3660       -         -        -          -

прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 325 толщина стенки 6

мм

м

143 22-05-003- -Протаскивание в футляр                0,1   1722,05     46,36       172        75         5     97,06        10

1 ТЕР 37    стальных труб диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  мм                                           752,22      -                              -         0,2       -

004т3 п7                          100м

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               977,88                  98

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               669,47                  67

Сметная стоимость                                                   337

144 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной           0,01  25307,14  11389,68       253        34       114     450,8         5

8 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  битумно-резиновой или                       3412,56     399,9                             4     36,43       -

004т3 п7    битумно-полимерной изоляции

к-1,15      на стальной кожух диаметром

300 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              4956,19                  50

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              3393,09                  34

Сметная стоимость                                                   336

145 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0988   1505,99      -          149       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

146 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной           0,01   3974,11    2081,7        40         9        21    107,71         1

8 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  битумно-резиновой или                        860,59    158,09                             2     16,95       -

004т3 п7    битумно-полимерной изоляции

к-1,15      на стыки и фасонные части

стального кожуха  диаметром

300 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1324,29                  13

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               906,63                   9

Сметная стоимость                                                    62

147 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0064   1505,99      -           10       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

148 16-07-006- -Заделка концов кожуха                   2      36,2      -           72        51       -        3,46         7

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         24                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 ТЕР 37   диаметром до 300 мм                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       25,3      -                              -        -          -

МДС81-35.2

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     128%                32,38                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      83%                21,00                  42

Сметная стоимость                                                   179

Прокладка водопровода в футляре дл.10м (у Уг.-9)

149 22-01-012- -Укладка футляра из                   0,01  34835,93  25447,91       348        68       254    813,05         8

8 ТЕР 37    электросварных труб                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  ф325х6,0мм                                  6780,84   2491,96                            25    265,99         3

004т3 п7                          км

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%             12054,63                 121

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              8252,79                  83

Сметная стоимость                                                   551

150 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной           0,01  25307,14  11389,68       253        34       114     450,8         5

8 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  битумно-резиновой или                       3412,56     399,9                             4     36,43       -

004т3 п7    битумно-полимерной изоляции

к-1,15      на стальные трубопроводы

диаметром 325х6,0 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              4956,19                  50

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              3393,09                  34

Сметная стоимость                                                   336

151 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0988   1505,99      -          149       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

152 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной           0,01   3974,11    2081,7        40         9        21    107,71         1

8 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  битумно-резиновой или                        860,59    158,09                             2     16,95       -

004т3 п7    битумно-полимерной изоляции

к-1,15      на стыки и фасонные части

стального кожуха  диаметром

300 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1324,29                  13

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               906,63                   9

Сметная стоимость                                                    62

153 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0064   1505,99      -           10       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

154 22-05-003- -Протаскивание в футляр                0,1   1722,05     46,36       172        75         5     97,06        10

1 ТЕР 37    стальных труб диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  мм                                           752,22      -                              -         0,2       -

004т3 п7                          100м

к-1,15

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         25                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               977,88                  98

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               669,47                  67

Сметная стоимость                                                   337

155 16-07-006- -Заделка битумом и прядью                2      36,2      -           72        51       -        3,46         7

03 ТЕР 37   концов футляра ф300мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

сальник                  25,3      -                              -        -          -

МДС81-35.2

004т3 п7

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     128%                32,38                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      83%                21,00                  42

Сметная стоимость                                                   179

Демонтажные работы

156 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,336   4331,86   3814,76      1457       174      1283     73,35        25

1 ТЕР 37    из сборного железобетона в                --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  грунтах сухих                                 517,1    245,95                            83     32,82        11

004т3 п.7                         10м3

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               991,97                 334

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               679,11                 228

Сметная стоимость                                                  2019

157 311-01-148 -Погрузочно-разгрузочные              5,88      3,68      3,68        22       -          22      -          -

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              -          0,3                             2      0,03       -

МДС81-35.2  строительный с погрузкой

004т3 п.7   экскаваторами емкостью ковша

к-1,15      до 0,5м3: погрузка

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            Рубль                           205869     15310     50923                2186

----                                             ---------           ---------

Рубль                                                 4665                 569

Стоимость общестроительных работ -          Рубль                           204275       -         -                   -

Материалы -                                 Рубль                            34245       -         -                   -

Всего заработная плата -                    Рубль                              -       19161       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        Рубль                            10941       -         -                   -

Местные материалы -                         Рубль                             2516       -         -                   -

Накладные расходы -                     Рубль                            20739       -         -                   -

Сметная прибыль -                       Рубль                            12731       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    Рубль                           237746       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2644

Сметная заработная плата -              Рубль                              -       19161       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -          Рубль                             1594       -         -                   -

Материалы -                                 Рубль                              261       -         -                   -

Всего заработная плата -                    Рубль                              -         813       -                   -

Накладные расходы -                     Рубль                              732       -         -                   -

Сметная прибыль -                       Рубль                              691       -         -                   -

Всего,Стоимость металломонтажных работ -    Рубль                             3017       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   111

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         26                                                94030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -              Рубль                              -         813       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           Рубль                           240763       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2756

Сметная заработная плата -               Рубль                              -       19975       -                   -

Пересчет итогов в цены на 3 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             15309,726    х 6,79            103953,04

Затраты на экспл. машин               50922        х 3,19            162441,18

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     4664,845     х 6,79              31674,3

Стоимость материальных ресурсов       139636,391   х 3,93            548771,02

Итого прямых затрат                                                  815165,24

Накладные расходы в текущих ценах  21471,232       х 6,79    х 0,94  137042,29

Сметная прибыль в текущих ценах    13422,219       х 6,79    х 1,0    91136,87

ИТОГО в ценах на 3 кв. 2007г. г.                                     1043344,4

Итого с временными зданиями и      1,5 %          1043344,3815650,1661058994,6

сооружениями                                      9

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         1058994,5526792,5621085787,1

5

Итого с непредвиденными затратами  2 %            1085787,1121715,7421107502,9

7

Налог на добавленную стоимость     18 %                              199350,52

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       1306853,4

стоимость (НДС)

Составил                       Гадалова