Извещение о проведении открытого аукциона № 193

для субъектов малого предпринимательства

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Категория | Работы |
| Предмет контракта | Выполнение работ по содержанию фонтана на пл. Пушкина Объемы работ в соответствии с частью III «Техническая часть» документации об аукционе № 193 |
| Объем выполняемых работ | 1. Ежедневное ТО: - визуально обследовать конструкции фильтров контуров обраток Ф10.1 и Ф10.2, при выявлении поломок или отсутствия элементов их конструкции произвести необходимый ремонт или установку недостающих элементов конструкции; Эксплуатация фонтана с неисправными или отсутствующими элементами конструкции фильтров обраток Ф10.1 и Ф10.2 запрещается, т.к. это может привести к попаданию в насосы фонтана посторонних предметов и поломке насосов. - убрать мусор с поверхности воды бассейна фонтана (сачок, либо любое другое приспособление) и, при необходимости удалить мусор, находящийся на дне чаши или в воде; - визуально обследовать решетки фильтров контуров обраток Ф10.1, Ф10.2; фильтра контура слива Ф12.1, колпаков сетчатых контура фильтрации КС9.1 и КС9.2, колпака сетчатого контура перелива КС13.1. Убедиться в отсутствии в решетках грязи и посторонних предметов. При необходимости произвести их очистку; - визуально обследовать отверстия в днище и боковой стенке датчика уровня. Убедиться в отсутствии в отверстиях грязи и посторонних предметов. При необходимости произвести прочистку отверстий; - визуально обследовать стекла прожекторов и убедиться в их целостности. Отсутствие света в прожекторе может быть вызвано нарушением его герметичности; - осмотреть насосную станцию, убедиться в отсутствии влаги, течей, мусора и посторонних предметов; - визуально определить наличие форсунок на своих штатных местах, при отсутствии – заменить новым. 2. Еженедельное ТО проводится после выполнения работ по п.1: - водяным пылесосом собрать мелкий мусор и взвесь со дна фонтана; - осмотреть помещение насосной станции, произвести ревизию зон повышенной влажности и конденсата. Выявленные неисправности устранить; - убедиться в нормальной работе прожекторов и шкафов управления, а также соответствующих аппаратных устройств, при необходимости заменить вышедшие из строя RGB матрицы и стекла. Запрещается замена RGB матриц другими, не соответствующими техническим требованиям изготовителя прожектора. Запрещается замена стекол другими материалами или стеклами другой толщины. 3. Ежемесячное ТО проверяется после выполнения работ по п.2 при обесточенном электрооборудовании (насосы и освещение чаши): - слить воду из фонтана для чего: перекрыть вентиль контура залива В15.1; открыть вентиль контура слива В12.1, осуществить слив воды из бассейна фонтана; - промыть бассейн фонтана струей воды; - очистить от грязи и солевых отложений дно и стены фонтана; - очистить от грязи и солевых отложений форсунки, решетки фильтров и колпаков сетчатых в чаше фонтана; - снять крышку датчика уровня и аккуратно очистить электроды датчика от грязи и солевых отложений. Крышку установить на прежнее место; - очистить и вымыть защитные стекла прожекторов; - проверить затяжку резьбовых соединений форсунок и крепежных элементов, при необходимости – подтянуть; - проверить декоративную облицовку фонтана. В случае трещин или поломки – заменить. Допускается использование только гидростойких материалов; - проверить работу насосов гидростанции. При необходимости отрегулировать в соответствии с прилагаемой к насосу инструкцией, либо дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации с отметкой в соответствующей эксплуатационной документации. Комплекс работ по каждому виду технического обслуживания регламентирован эксплуатационной документацией – «Руководство по эксплуатации фонтана ФИ-РЭ», предоставляемой Заказчиком. Все виды технического обслуживания фонтана осуществляются квалифицированным, подготовленным персоналом, в соответствии с правилами и мерами безопасности, установленными для работы на электроустановках с рабочим напряжением до 1000 В. |
| Заказчик | Управление благоустройства Администрации города Иванова. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1203. Номер контактного телефона: (4932) 30-07-42. Адрес электронной почты: blag@ivgoradm.ru. |
| Уполномоченный орган на размещение заказа | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504. Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 485 650,00 руб. |
| Место выполнения работ | Фонтан на пл. Пушкина |
| Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе | Документация об аукционе может быть получена всеми заинтересованными лицами на основании письменного заявления. Заявление оформляется на бланке (при его наличии). В заявлении указывается наименование заинтересованного лица, почтовый адрес, а также Ф.И.О. контактного лица, его номер телефона, номер и название аукциона, дата проведения аукциона. Заявление о предоставлении документации об аукционе должно быть заверено подписью руководителя организации или уполномоченного лица (индивидуального предпринимателя, физического лица), скреплено соответствующей печатью (для индивидуального предпринимателя – при ее наличии), указаны паспортные данные (для физического лица). Документация об аукционе может быть получена всеми заинтересованными лицами по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504 с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья. Документация предоставляется в электронной форме на магнитном носителе заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления |
| Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | www.ivgoradm.ru, раздел «Муниципальный заказ», Аукцион № 193 |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе | Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнитном носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотрения заявок на участие в аукционе) | 13.12.2010 10 час. 00 мин. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504 |
| Дата, время и место проведения аукциона | 17.12.2010 10 час. 00 мин. 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 220 |
| Срок заключения муниципального контракта | 31.12.2010 |
| Преимущества | Не установлены |
| Документация об аукционе № 193 является приложением к настоящему извещению |  |