| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОАО "МПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________И.А.Ашурова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада по адресу: г.Иваново, пр.Ленина, д.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,553 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2299,40 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,387 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |
| 1 | ФЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(фасада, цоколя, входа в подвал, ворота) |  | 0,7723 |  | 3170,3135 | 1,3915 |  | 1140,23 | 2448,43 |  |  | 1566,76 |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  | 880,6 |  | 232,116 |  |  |  |  | 179,26319 |
|  | (0) | ЗП=1764,08*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2028,692 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 3,737932 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр61-13-01 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |  | 0,3761 |  | 5604,0645 | 2,6565 |  | 2279,61 | 2107,69 |  |  | 1249,33 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 857,36 |  | 366,2405 |  |  |  |  | 137,74305 |
|  | (0) | ЗП=2888,52*1,15; ЭММ=2,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=318,47*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 3321,798 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 3,64817 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр61-17-01 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |  | 0,15 |  | 3820,558 | 1,334 |  | 1140,23 | 573,08 |  |  | 401,85 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 171,03 |  | 288,374 |  |  |  |  | 43,2561 |
|  | (0) | ЗП=2329,56*1,15; ЭММ=1,16*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=250,76*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2678,994 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,726 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 10,1859 |  | 186,576 | 0 |  | 0 | 1900,44 |  |  | 1900,44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23,92 |  |  |  |  | 243,64673 |
|  | (0) | ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 186,576 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 5 | ФЕРр62-25-01 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов |  | 7,7233 |  | 368,724 | 30,4635 |  | 295,63 | 2847,77 |  |  | 329,25 |  |  |  | 235,28 |  |  |  |  | 2283,24 |  | 4,9335 |  |  |  |  | 38,1029 |
|  | (0) | ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 42,6305 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 6 | ФЕРр62-25-04 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов |  | 3,761 |  | 381,673 | 35,765 |  | 295,63 | 1435,47 |  |  | 189,1 |  |  |  | 134,51 |  |  |  |  | 1111,86 |  | 5,819 |  |  |  |  | 21,88526 |
|  | (0) | ЗП=43,72*1,15; ЭММ=31,1*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,06*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 50,278 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 7 | ФЕРр62-25-07 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов(фасад, карниз, ворота) |  | 7,7233 |  | 1081,553 | 2,1965 |  | 847,85 | 8353,16 |  |  | 1787,99 |  |  |  | 16,96 |  |  |  |  | 6548,2 |  | 27,14 |  |  |  |  | 209,61036 |
|  | (0) | ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 231,5065 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 8 | ФЕРр62-25-10 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов |  | 3,761 |  | 1120,6875 | 2,1965 |  | 847,85 | 4214,91 |  |  | 1017,88 |  |  |  | 8,26 |  |  |  |  | 3188,76 |  | 31,7285 |  |  |  |  | 119,33089 |
|  | (0) | ЗП=235,34*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=27,59*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 270,641 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 9 | ФЕРр62-26-04 | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов(фасад, карниз, ворота) |  | 7,7233 |  | 1129,9905 | 113,4015 |  | 871,62 | 8727,26 |  |  | 1119,64 |  |  |  | 875,83 |  |  |  |  | 6731,78 |  | 16,7785 |  |  |  |  | 129,58539 |
|  | (0) | ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 144,969 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 10 | ФЕРр62-26-10 | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов |  | 3,761 |  | 1171,126 | 131,882 |  | 871,62 | 4404,6 |  |  | 630,43 |  |  |  | 496,01 |  |  |  |  | 3278,16 |  | 19,4005 |  |  |  |  | 72,96528 |
|  | (0) | ЗП=145,76*1,15; ЭММ=114,68*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=16,87*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 167,624 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 11 | ФЕРр62-22-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов(цоколь) |  | 1,1237 |  | 1238,072 | 20,24 |  | 697,48 | 1391,22 |  |  | 584,72 |  |  |  | 22,74 |  |  |  |  | 783,76 |  | 58,7305 |  |  |  |  | 65,99546 |
|  | (0) | ЗП=452,48*1,15; ЭММ=17,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=51,07*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 520,352 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 12 | ФЕРр62-9-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 0,9885 |  | 1579,006 | 9,614 |  | 729,8 | 1560,85 |  |  | 829,94 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 721,41 |  | 97,175 |  |  |  |  | 96,05749 |
|  | (0) | ЗП=730,08*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=84,5*1,15; ТЗТм=0,1*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 839,592 | 1,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  | 0,11368 |
| 13 | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отлива) шириной до 0,4 м |  | 1,164 |  | 2569,953 | 6,8885 |  | 2156,85 | 2991,43 |  |  | 472,83 |  |  |  | 8,02 |  |  |  |  | 2510,57 |  | 47,6215 |  |  |  |  | 55,43143 |
|  | (0) | ЗП=353,23*1,15; ЭММ=5,99*1,15; ЗПм=0,93*1,15; ТЗТ=41,41*1,15; ТЗТм=0,08*1,15 |  | 100 м |  | 406,2145 | 1,0695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  | 0,10709 |
| 13.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,260736 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 0,1414 |  | 1489,013 | 9,614 |  | 820,15 | 210,55 |  |  | 93,22 |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  | 115,97 |  | 76,3025 |  |  |  |  | 10,78917 |
|  | (0) | ЗП=573,26*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=66,35*1,15; ТЗТм=0,1*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 659,249 | 1,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  | 0,01626 |
| 15 | ФЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза(пожарная лестница, ограждения ворот) |  | 0,1669 |  | 1135,587 | 1,0005 |  | 332,45 | 189,53 |  |  | 133,88 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 55,49 |  | 92,8395 |  |  |  |  | 15,49491 |
|  | (0) | ЗП=697,51*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=80,73*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 802,1365 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 16 | ФЕРр53-15-01 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 |  | 0,015 |  | 14291,409 | 128,7885 |  | 10362,48 | 214,37 |  |  | 57 |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  | 155,44 |  | 457,2975 |  |  |  |  | 6,85946 |
|  | (0) | ЗП=3304,47*1,15; ЭММ=111,99*1,15; ЗПм=13,5*1,15; ТЗТ=397,65*1,15; ТЗТм=1*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 3800,1405 | 15,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 0,01725 |
| 16.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,372 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(ворота) |  | 0,0158 |  | 1543,1365 | 55,3 |  | 1127,07 | 24,38 |  |  | 5,7 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  | 17,81 |  | 45,4365 |  |  |  |  | 0,7179 |
|  | (0) | ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 |  | 100 м2 стяжки |  | 360,7665 | 18,4125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  | 1,5875 |  |  |  |  | 0,02508 |
| 18 | ФЕРр53-14-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором |  | 0,126 |  | 38,3765 | 0 |  | 10,42 | 4,84 |  |  | 3,52 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1,31 |  | 3,1165 |  |  |  |  | 0,39268 |
|  | (0) | ЗП=24,31*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=2,71*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 10 м трещин |  | 27,9565 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 19 | ФЕР15-02-036-02 | Штукатурка по сетке низа балкона (2 балкона) |  | 0,032 |  | 6647,348 | 76,5325 |  | 4814,8 | 212,72 |  |  | 56,19 |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  | 154,07 |  | 191,2864 |  |  |  |  | 6,12116 |
|  | (0) | ЗП=1327,8*1,15*1,15; ЭММ=53,24*1,25*1,15; ЗПм=16,49*1,25*1,15; ТЗТ=144,64*1,15*1,15; ТЗТм=1,44*1,25*1,15 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 1756,0155 | 23,704375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  | 0,06624 |
| 20 | ФЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  | 14,6146 |  | 849,03715 | 8,76875 |  | 343,22 | 12408,34 |  |  | 7264,16 |  |  |  | 128,15 |  |  |  |  | 5016,02 |  | 57,52875 |  |  |  |  | 840,75967 |
|  | (0) | ЗП=375,84*1,15*1,15; ЭММ=6,1*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25 |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 497,0484 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 21 | ФЕР311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  | 8,721 |  | 32,93 | 28,78 |  | 0 | 287,18 |  |  | 36,19 |  |  |  | 250,99 |  |  |  |  | 0 |  | 0,5777 |  |  |  |  | 5,03812 |
|  | (0) |  |  | 1 т |  | 4,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 22 | ФЕР310-3030-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 30 км |  | 8,721 |  | 19,01 | 19,01 |  | 0 | 165,79 |  |  | 0 |  |  |  | 165,79 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 1 т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56674,01 |  |  | 19730,02 |  |  |  | 2361,09 |  |  |  |  | 34582,84 |  |  | 2299,0466 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3456 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 19730,02*11,16*0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  |  |  |  |  | 178351 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2361,09*4,44*1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  |  |  |  |  | 11112 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 34582,84*4,92*0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  |  |  |  |  | 168446 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357909 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (7264,16+0)*11,16*0,81*1,098*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,098 |  |  |  |  |  |  |  | 67774 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (7264,16+0)*11,16*0,81*0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 44652 |  |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (472,83+1,24)*11,16*0,81*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  | 3343 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (472,83+1,24)*11,16*0,81*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 2786 |  |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (8616,49+1,51)*11,16*0,81*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 58583 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (8616,49+1,51)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 38952 |  |  |
| Отделочные работы. Ремонт (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (56,19+0,76)*11,16*0,81*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  |  |  |  |  | 457 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (56,19+0,76)*11,16*0,81*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (3217,94+0)*11,16*0,81*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  | 21601 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (3217,94+0)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14544 |  |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (36,19+0)*11,16*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (36,19+0)*11,16*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |
| Перевозка. Ремонт (22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 152035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 152035 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 101342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 101342 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611286 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | 611286*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611286 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | 611286*0,01419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,419% |  |  |  |  |  |  |  | 8674 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619960 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 619960*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619960 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  |  | 619960*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619960 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 619960*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  | 111593 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731553 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ершова С.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |