| Стройка: | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.КУКОНКОВЫХ-ЛЕЖНЕВСКОЙ В Г.ИВАНОВЕ (1V этап) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |  |  |  |
| на канализационный коллектор 4К1 L=662.5м |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 5 004.782 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 48.023 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 322.072 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-13 (т.ч. п.3.66 к=1,2) Разработка грунта в траншеях экскаватором сковшом емк. 0,5м3 в отвал, 1000м3 | 9.43 | 3 782.41 | 3 782.41 | 35 668 |  | 35 668 |  |  |
|  |  |  |  | 390.20 |  |  | 3 680 | 29.736 | 280.41048 |
|  | Поправки: ЭМ: =2973.6*1.06-325.17; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.2, Н4=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-01-009-13 (т.ч. п.3.46,п.3.66 к=1,1*1,2) Разработка мокрого грунта в траншеях экскаватором сковшом емк. 0,5м3 в отвал, 1000м3 | 14.756 | 4 160.66 | 4 160.66 | 61 395 |  | 61 395 |  |  |
|  |  |  |  | 429.22 |  |  | 6 334 | 32.7096 | 482.66286 |
|  | Поправки: ЭМ: =2973.6*1.06-325.17; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.32, Н4=1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-01-022-14 Разработка сухого грунта 2й группы экскаваторами емк. ковша 0,5м3 с погрузкой на автомобили самосвалы, 1000м3 | 3.607 | 5 673.63 | 5 673.63 | 20 465 |  | 20 465 |  |  |
|  |  |  |  | 585.29 |  |  | 2 111 | 44.604 | 160.88663 |
|  | Поправки: ЭМ: =4460.4*1.06-487.74; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.2, Н4=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-01-022-14 (т.ч. п.3.66,п.3.46 к=1,1*1,2) Разработка мокрого грунта 2й группы экскаваторами емк. ковша 0,5м3 с погрузкой на автомобили самосвалы, 1000м3 | 5.551 | 6 865.09 | 6 865.09 | 38 108 |  | 38 108 |  |  |
|  |  |  |  | 708.21 |  |  | 3 931 | 49.0644 | 272.35648 |
|  | Поправки: ЭМ: =4906.44*1.06-536.52; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.32, Н4=1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-063-2 (т.ч. п.3.184,п.3.187) Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа гру нтов 2 - добор в мокром грунте, 100 м3 | 9.49 | 5 314.30 | 2 629.48 | 50 433 | 25 479 | 24 954 | 388.5804 | 3687.628 |
|  |  |  | 2 684.82 |  |  |  |  | 91.2 | 865.488 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-02-063-2 (т.ч. п.3.184) Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 мвручную с подъемом краном при наличии креплений, группа гру нтов 2 - приямки для заделки стыков в мокром грунте, 100 м3 | 3.64 | 4 866.83 | 2 629.48 | 17 715 | 8 144 | 9 571 | 323.817 | 1178.6939 |
|  |  |  | 2 237.35 |  |  |  |  | 91.2 | 331.968 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-02-063-2 (т.ч. п.3.188 к=1,3) Разработка сухого грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа гру нтов 2 - при пересечении с эл.кабелем, 100 м3 | 2.7 | 5 158.66 | 2 629.48 | 13 928 | 6 829 | 7 100 | 366.054 | 988.3458 |
|  |  |  | 2 529.18 |  |  |  |  | 91.2 | 246.24 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-02-063-2 (т.ч. п.3.188,п.3.184) Разработка мокрого грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 мвручную с подъемом краном при наличии креплений, группа гру нтов 2 - при пересечении с эл.кабелем, 100 м3 | 5.66 | 5 538.03 | 2 629.48 | 31 345 | 16 462 | 14 883 | 420.9621 | 2382.6455 |
|  |  |  | 2 908.56 |  |  |  |  | 91.2 | 516.192 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.495 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е01-02-063-2 (т.ч.п.3.189) Разработка сухого грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 мвручную с подъемом краном при наличии креплений, группа гру нтов 2 - при пересечении с сетями, 100 м3 | 4.62 | 4 866.83 | 2 629.48 | 22 485 | 10 337 | 12 148 | 323.817 | 1496.0345 |
|  |  |  | 2 237.35 |  |  |  |  | 91.2 | 421.344 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е01-02-063-2 (т.ч. п.3.189,п.3.184) Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 мвручную с подъемом краном при наличии креплений, группа гру нтов 2, 100 м3 | 9.68 | 5 203.41 | 2 629.48 | 50 369 | 24 916 | 25 453 | 372.53034 | 3606.0937 |
|  |  |  | 2 573.93 |  |  |  |  | 91.2 | 882.816 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е01-01-022-14 Разработка сухого грунта 2й группы экскаваторами емк. ковша 0,5м3 с погрузкой на автомобили самосвалы для обратной засыпки, 1000м3 | 7.473 | 4 728.03 | 4 728.03 | 35 333 |  | 35 333 |  |  |
|  |  |  |  | 487.74 |  |  | 3 645 | 37.17 | 277.77141 |
|  | Поправки: ЭМ: =4460.4*1.06-487.74; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 32.15 | 588.92 |  | 18 934 | 18 934 |  | 97.2 | 3124.98 |
|  |  |  | 588.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 32.023 | 577.20 | 577.20 | 18 484 |  | 18 484 |  |  |
|  |  |  |  | 96.99 |  |  | 3 106 | 8.87 | 284.04401 |
|  | Поправки: ЭМ: =544.53*1.06-96.99; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2, 1000 м3 | 32.023 | 285.02 | 285.02 | 9 127 |  | 9 127 |  |  |
|  |  |  |  | 47.90 |  |  | 1 534 | 4.38 | 140.26074 |
|  | Поправки: ЭМ: =268.89*1.06-47.90; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С310-10 Перевозка лишнего грунта на 10км, тн | 1678 | 19.57 | 19.57 | 32 838 |  | 32 838 |  |  |
| 16. | С310-5 Перевозка грунта во временный отвал на 5км, тн | 14946 | 11.26 | 11.26 | 168 292 |  | 168 292 |  |  |
| 17. | С310-5 Подвозка грунта из временного отвала для обратной засыпки из временного отвала, тн | 14946 | 11.26 | 11.26 | 168 292 |  | 168 292 |  |  |
| 18. | Е01-01-016-2 Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 | 16.621 | 372.51 | 345.11 | 6 192 | 383 | 5 736 | 3.65 | 60.66665 |
|  |  |  | 23.06 | 46.31 |  |  | 770 | 3.97 | 65.98537 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =325.58*1.06-46.31; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 320.23 | 439.98 | 353.40 | 140 894 | 27 723 | 113 170 | 12.53 | 4012.4819 |
|  |  |  | 86.57 | 24.77 |  |  | 7 932 | 3.04 | 973.4992 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =333.4*1.06-24.77; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е23-01-001-1 Устройство основания песчаного, 10 м3 | 5.99 | 702.58 | 33.39 | 4 208 | 404 | 200 | 10.2 | 61.098 |
|  |  |  | 67.42 | 3.00 |  |  | 18 | 0.35 | 2.0965 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =31.5*1.06-3; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е23-01-001-3 Устройство основания гравийного, 10 м3 | 4.62 | 1 369.66 | 48.66 | 6 328 | 311 | 225 | 10.2 | 47.124 |
|  |  |  | 67.42 | 4.37 |  |  | 20 | 0.51 | 2.3562 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =45.9*1.06-4.37; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е07-06-002-4 Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций, 100 м3 | 3.075 | 22 667.06 | 7 359.94 | 69 701 | 6 881 | 22 632 | 308 | 947.1 |
|  |  |  | 2 237.84 | 673.60 |  |  | 2 071 | 61.6 | 189.42 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6943.34*1.06-673.6; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С440-9171 Блоки лекальные из тяжелого бетона М150, м3 | 307.5 | 1 395.90 |  | 429 239 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 | 7.92 | 317.64 | 54.07 | 2 516 | 2 003 | 428 | 39.51 | 312.9192 |
|  |  |  | 252.86 | 10.74 |  |  | 85 | 1.27 | 10.0584 |
| 25. | С402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150, м3 | 16.1568 | 548.30 |  | 8 859 |  |  |  |  |
| 26. | Е23-01-007-6 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1200 мм, 100 м | 6.625 | 135 117.32 | 13 813.56 | 895 152 | 13 601 | 91 515 | 263.2 | 1743.7 |
|  |  |  | 2 053.04 | 157.94 |  |  | 1 046 | 17.81 | 117.99125 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =13031.66*1.06-157.94; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е23-02-001-9 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 1200 мм, 100 м | 6.625 | 6 318.90 | 1 004.94 | 41 863 | 5 632 | 6 658 | 105.8 | 700.925 |
|  |  |  | 850.13 | 11.32 |  |  | 75 | 0.52 | 3.445 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =948.06*1.06-11.32; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е22-01-006-6 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 200 мм, км | 0.033 | 300 109.59 | 2 925.40 | 9 904 | 125 | 97 | 510 | 16.83 |
|  |  |  | 3 796.39 | 181.76 |  |  | 6 | 20.91 | 0.69003 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2759.81*1.06-181.76; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е22-01-006-8 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 300 мм, км | 0.057 | 514 430.72 | 17 738.09 | 29 323 | 271 | 1 011 | 639 | 36.423 |
|  |  |  | 4 756.65 | 1 230.11 |  |  | 70 | 143.05 | 8.15385 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =16734.05*1.06-1230.11; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е22-01-006-7 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 250 мм, км | 0.029 | 429 444.06 | 9 851.21 | 12 454 | 121 | 286 | 561 | 16.269 |
|  |  |  | 4 176.03 | 677.44 |  |  | 20 | 78.65 | 2.28085 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =9293.59*1.06-677.44; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е22-01-011-8 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм - футляр, км | 0.01 | 380 436.40 | 20 306.02 | 3 804 | 50 | 203 | 594 | 5.94 |
|  |  |  | 4 984.61 | 1 420.62 |  |  | 14 | 165.3 | 1.653 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =19156.62*1.06-1420.62; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е22-01-011-11 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм - футляр, км | 0.03 | 815 680.65 | 35 472.61 | 24 470 | 245 | 1 064 | 973 | 29.19 |
|  |  |  | 8 165.03 | 2 436.31 |  |  | 73 | 283.76 | 8.5128 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =33464.73*1.06-2436.31; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е22-01-011-10 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм - футляр, км | 0.01 | 576 057.61 | 26 811.84 | 5 761 | 63 | 268 | 745 | 7.45 |
|  |  |  | 6 251.74 | 1 907.81 |  |  | 19 | 222.11 | 2.2211 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =25294.19*1.06-1907.81; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е22-01-006-3 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм, км | 0.012 | 2 052.66 | 395.65 | 25 | 20 | 5 | 371 | 4.452 |
|  |  |  | 1 657.01 | 19.54 |  |  |  | 3.63 | 0.04356 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6*0.81; ЭМ: =622.09*1.06*0.6-19.54; ЗПМ: *0.6*0.81; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е22-01-006-5 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм, км | 0.012 | 2 425.77 | 398.05 | 29 | 24 | 5 | 454 | 5.448 |
|  |  |  | 2 027.72 | 19.79 |  |  |  | 3.63 | 0.04356 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6*0.81; ЭМ: =625.86*1.06*0.6-19.79; ЗПМ: *0.6*0.81; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е22-01-006-7 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 250 мм, км | 0.012 | 8 416.34 | 5 910.72 | 101 | 30 | 71 | 561 | 6.732 |
|  |  |  | 2 505.62 | 406.47 |  |  | 5 | 78.65 | 0.9438 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6*0.81; ЭМ: =9293.59*1.06*0.6-406.47; ЗПМ: *0.6*0.81; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е22-01-006-8 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 300 мм, км | 0.024 | 13 496.85 | 10 642.86 | 324 | 68 | 255 | 639 | 15.336 |
|  |  |  | 2 853.99 | 738.06 |  |  | 18 | 143.05 | 3.4332 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81*0.6; ЭМ: =16734.05*1.06*0.6-738.06; ЗПМ: *0.81*0.6; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е22-01-012-3 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм, км | 0.012 | 79 779.15 | 8 122.31 | 957 | 45 | 97 | 446 | 5.352 |
|  |  |  | 3 742.65 | 705.12 |  |  | 8 | 82.07 | 0.98484 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =7662.56*1.06-705.12; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е22-01-012-5 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 150 мм, км | 0.012 | 129 429.19 | 11 383.67 | 1 553 | 57 | 137 | 569 | 6.828 |
|  |  |  | 4 774.82 | 967.70 |  |  | 12 | 112.57 | 1.35084 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =10739.31*1.06-967.7; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е22-01-012-7 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 250 мм, км | 0.012 | 274 972.67 | 21 640.20 | 3 300 | 63 | 260 | 625 | 7.5 |
|  |  |  | 5 244.75 | 1 696.65 |  |  | 20 | 197.52 | 2.37024 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =20415.28*1.06-1696.65; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е22-01-012-8 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 300 мм, км | 0.024 | 386 266.10 | 25 823.53 | 9 270 | 142 | 620 | 707 | 16.968 |
|  |  |  | 5 932.86 | 1 982.19 |  |  | 48 | 230.83 | 5.53992 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =24361.82*1.06-1982.19; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е22-02-003-3 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км | 0.012 | 7 387.38 | 2 023.06 | 89 | 21 | 24 | 225 | 2.7 |
|  |  |  | 1 714.97 | 1.54 |  |  |  | 0.18 | 0.00216 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =1908.55*1.06-1.54; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е22-02-003-5 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм, км | 0.012 | 13 407.17 | 6 035.33 | 161 | 26 | 72 | 281 | 3.372 |
|  |  |  | 2 141.81 | 192.22 |  |  | 2 | 22.43 | 0.26916 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =5693.71*1.06-192.22; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е22-02-003-7 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм, км | 0.012 | 19 702.07 | 8 037.37 | 236 | 32 | 96 | 355 | 4.26 |
|  |  |  | 2 705.85 | 243.98 |  |  | 3 | 28.47 | 0.34164 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =7582.42*1.06-243.98; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е22-02-003-8 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм, км | 0.034 | 22 477.14 | 8 873.00 | 764 | 102 | 302 | 392 | 13.328 |
|  |  |  | 2 987.86 | 271.49 |  |  | 9 | 31.68 | 1.07712 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =8370.76*1.06-271.49; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е22-02-003-10 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм, км | 0.01 | 40 790.42 | 22 243.98 | 408 | 30 | 222 | 404 | 4.04 |
|  |  |  | 3 043.33 | 1 196.52 |  |  | 12 | 139.62 | 1.3962 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =20984.89*1.06-1196.52; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е22-02-003-11 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм, км | 0.03 | 50 537.27 | 30 249.78 | 1 516 | 95 | 907 | 426 | 12.78 |
|  |  |  | 3 171.10 | 1 610.95 |  |  | 48 | 187.98 | 5.6394 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =28537.53*1.06-1610.95; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С101-0612 Мастика клеящая морозостойкая, т | 1.1492 | 3 920.40 |  | 4 505 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е22-05-004-1 (к=0,375) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 300 мм, шт. | 1 | 212.75 | 51.49 | 213 | 22 | 51 | 7.99 | 7.99 |
|  |  |  | 21.77 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.375*0.81; ЭМ: =129.53*1.06*0.375-0.16; ЗПМ: *0.375*0.81; М: *0.99*0.375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е22-05-004-1 (к=0,5) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, шт. | 1 | 283.67 | 68.66 | 284 | 29 | 69 | 7.99 | 7.99 |
|  |  |  | 29.03 | 0.21 |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.5*0.81; ЭМ: =129.53*1.06*0.5-0.21; ЗПМ: *0.5*0.81; М: *0.99*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е22-05-004-1 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 500 мм, шт. | 3 | 354.58 | 85.81 | 1 064 | 109 | 257 | 7.99 | 23.97 |
|  |  |  | 36.28 | 0.27 |  |  | 1 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81*0.625; ЭМ: =129.53*1.06*0.625-0.27; ЗПМ: *0.81*0.625; М: *0.99*0.625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е09-05-006-1 Разрезание а/цементных труб, м | 150 | 22.34 | 0.58 | 3 351 | 371 | 87 | 0.34 | 51 |
|  |  |  | 2.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е09-03-039-4 Монтаж хомутов из проволоки для крепления труб, т | 0.038 | 1 106.88 | 92.33 | 42 | 30 | 4 | 108.89 | 4.13782 |
|  |  |  | 791.16 | 1.31 |  |  |  | 0.12 | 0.00456 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =87.10*1.06-1.31; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е23-01-003-1 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм для заключения футляра, км | 0.075 | 38 386.29 | 93.46 | 2 879 | 169 | 7 | 306 | 22.95 |
|  |  |  | 2 250.57 | 8.40 |  |  | 1 | 0.39 | 0.02925 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =88.17*1.06-8.40; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е22-03-001-5 Установка двойного раструба диаметром 100-250 мм, т | 0.106 | 24 881.43 | 14 824.60 | 2 637 | 337 | 1 571 | 353.8 | 37.5028 |
|  |  |  | 3 178.15 | 902.83 |  |  | 96 | 103.16 | 10.93496 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =13985.48*1.06-902.83; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е22-03-001-6 Установка двойного раструба диаметром 300-800 мм, т | 0.152 | 20 055.27 | 11 640.58 | 3 048 | 210 | 1 769 | 154.1 | 23.4232 |
|  |  |  | 1 384.27 | 713.52 |  |  | 108 | 81.24 | 12.34848 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =10981.68*1.06-713.52; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Е06-01-067-2 Цементно-песчаное покрытие футляров внутренних поверхностей при толщине с слоя до 20 мм, 100 м2 | 0.9173 | 4 992.46 | 2 906.24 | 4 580 | 831 | 2 666 | 116.28 | 106.66364 |
|  |  |  | 906.07 | 103.80 |  |  | 95 | 11.14 | 10.218722 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2741.73*1.06-103.8; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е07-06-002-1 Устройство камер со стенками из бетонных блоков, 100 м3 | 2.8919 | 116 956.27 | 9 802.09 | 338 226 | 19 917 | 28 347 | 926.24 | 2678.5935 |
|  |  |  | 6 887.33 | 852.49 |  |  | 2 465 | 77.96 | 225.45252 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =9247.25*1.06-852.49; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С440-9006-1 Блоки бетонные ФБС24.4.6-т, шт. | 168 | 363.42 |  | 61 055 |  |  |  |  |
| 60. | С440-9006-2 Блоки бетонные ФБС12.4.6-т, шт. | 80 | 185.09 |  | 14 807 |  |  |  |  |
| 61. | С440-9006-3 Блоки бетонные ФБС9.4.6-т, шт. | 123 | 143.21 |  | 17 615 |  |  |  |  |
| 62. | С440-9006-4 Балки Б3, шт. | 22 | 302.41 |  | 6 653 |  |  |  |  |
| 63. | С440-9006-5 Балки Б6, шт. | 9 | 1 086.47 |  | 9 778 |  |  |  |  |
| 64. | С440-9006-6 Балки Б3, шт. | 2 | 1 347.67 |  | 2 695 |  |  |  |  |
| 65. | С440-9006-7 Стоимость плит П5д-8, шт. | 36 | 80.31 |  | 2 891 |  |  |  |  |
| 66. | С440-9006-8 Стоимость плит П15д-8, шт. | 13 | 320.81 |  | 4 171 |  |  |  |  |
| 67. | С440-9006-9 Стоимость плит П7д-8, шт. | 36 | 120.30 |  | 4 331 |  |  |  |  |
| 68. | С440-9006-10 Стоимость плит ПД, шт. | 11 | 2 833.12 |  | 31 164 |  |  |  |  |
| 69. | С440-9006-11 Стоимость плит 1П18-18, шт. | 44 | 1 046.08 |  | 46 028 |  |  |  |  |
| 70. | С440-9006-12 Стоимость опорных плит, м3 | 13.16 | 1 024.28 |  | 13 480 |  |  |  |  |
| 71. | С103-0754 Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый, шт. | 8 | 563.82 |  | 4 511 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | С103-0753 Люк чугунный легкий, шт. | 3 | 371.25 |  | 1 114 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Е09-03-029-1 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, т | 0.227 | 1 066.34 | 731.03 | 242 | 56 | 166 | 32.37 | 7.34799 |
|  |  |  | 246.47 | 61.78 |  |  | 14 | 5.64 | 1.28028 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =689.65*1.06-61.78; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, т | 0.227 | 9 944.55 |  | 2 257 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | С101-1731 Скобы, т | 0.055 | 5 505.39 |  | 303 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Е09-03-015-1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м, т | 0.27 | 495.75 | 299.33 | 134 | 30 | 81 | 15.79 | 4.2633 |
|  |  |  | 111.78 | 18.18 |  |  | 5 | 1.56 | 0.4212 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =282.38*1.06-18.18; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, т | 0.27 | 9 944.55 |  | 2 685 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.36 | 982.79 | 2.61 | 354 | 184 | 1 | 71.06 | 25.5816 |
|  |  |  | 509.97 | 0.34 |  |  |  | 0.01 | 0.0036 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2.46*1.06-0.34; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Е09-05-009-1 Покрытие рифленым железом, м2 | 2.1 | 10.45 | 5.70 | 22 | 10 | 12 |  |  |
|  |  |  | 4.75 | 0.32 |  |  | 1 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.645; ЭМ: =4.07*1.4-0.32; ЗПМ: *0.645 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | С201-9006 Сталь рифленая, т | 0.089 | 15 985.53 |  | 1 423 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е07-05-016-4 Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м | 0.03 | 16 478.60 | 234.48 | 494 | 10 | 7 | 45.65 | 1.3695 |
|  |  |  | 347.58 |  |  |  |  | 0.38 | 0.0114 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.06 | 982.79 | 2.61 | 59 | 31 |  | 71.06 | 4.2636 |
|  |  |  | 509.97 | 0.34 |  |  |  | 0.01 | 0.0006 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2.46*1.06-0.34; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Е06-01-001-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских, 100 м3 | 0.82 | 59 525.19 | 1 863.55 | 48 811 | 662 | 1 528 | 116.82 | 95.7924 |
|  |  |  | 807.14 | 211.82 |  |  | 174 | 19.44 | 15.9408 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =1758.06*1.06-211.82; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Е23-03-001-6 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 0.633 | 17 155.49 | 1 898.20 | 10 859 | 520 | 1 202 | 111.6 | 70.6428 |
|  |  |  | 820.80 | 153.66 |  |  | 97 | 11.49 | 7.27317 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =1790.76*1.06-153.66; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | С103-0753 Люк чугунный легкий, шт. | 3 | 371.25 |  | 1 114 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | С201-0650 Металлические лестницы, т | 0.0585 | 7 495.29 |  | 438 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.03 | 982.79 | 2.61 | 29 | 15 |  | 71.06 | 2.1318 |
|  |  |  | 509.97 | 0.34 |  |  |  | 0.01 | 0.0003 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2.46*1.06-0.34; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.11 | 2 386.41 | 2 272.34 | 263 | 11 | 250 | 15.72 | 1.7292 |
|  |  |  | 102.00 | 143.85 |  |  | 16 | 13.88 | 1.5268 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2143.72*1.06-143.85; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | С408-9040 Песок для строительных работ природный, м3 | 12.1 | 59.39 |  | 719 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 1.1 | 3 663.44 | 826.70 | 4 030 | 564 | 909 | 70.51 | 77.561 |
|  |  |  | 512.30 | 62.34 |  |  | 69 | 7.65 | 8.415 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =779.91*1.06-62.34; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Е11-01-004-5 Огрунтовка днища колодцев в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 | 0.81 | 1 138.01 | 165.37 | 922 | 192 | 134 | 26.97 | 21.8457 |
|  |  |  | 237.61 | 1.52 |  |  | 1 | 0.18 | 0.1458 |
| 92. | Е11-01-019-3 Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм днища колодцев, 100 м2 | 0.81 | 2 812.68 | 213.27 | 2 278 | 89 | 173 | 16.16 | 13.0896 |
|  |  |  | 110.05 | 19.37 |  |  | 16 | 2.56 | 2.0736 |
| 93. | Е11-01-019-4 (к=3) Устройство покрытий асфальтобетонных жестких на 1 5 мм изменения толщины исключать к норме 11-01-019-03, 100 м2 | -2.43 | 415.53 | 9.37 | -1 010 | -39 | -23 | 2.33 | -5.6619 |
|  |  |  | 15.87 | 1.00 |  |  | -2 | 0.13 | -0.3159 |
| 94. | Е08-01-003-7 Огрунтовка снаружи стен и перекрытия колодцев, 100 м2 | 6.55 | 893.32 | 77.70 | 5 851 | 1 065 | 509 | 21.2 | 138.86 |
|  |  |  | 162.60 |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Е06-01-001-15 Устройство основания из бетона М50 под ж/бетонную обойму, 100 м3 | 0.08 | 55 505.79 | 1 863.55 | 4 440 | 65 | 149 | 116.82 | 9.3456 |
|  |  |  | 807.14 | 211.82 |  |  | 17 | 19.44 | 1.5552 |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0023:[ М-(56840.00=560.00*101.5) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =1758.06*1.06-211.82; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Е46-01-001-1 Усиление монолитными железобетонными обоймами труб, м3 | 106.4 | 1 430.01 | 63.09 | 152 153 | 16 728 | 6 713 | 23.5 | 2500.4 |
|  |  |  | 157.22 | 2.38 |  |  | 253 | 0.23 | 24.472 |
| 97. | С204-0100 Арматурная горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций, т | 2.035 | 5 593.50 |  | 11 383 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Е23-04-008-2 Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, врезка | 11 | 205.31 |  | 2 258 | 1 376 |  | 17.01 | 187.11 |
|  |  |  | 125.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕКЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ КАНАЛА ТЕПЛОТРАССЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Е23-01-001-1 Устройство основания песчаного, 10 м3 | 5.3 | 702.58 | 33.39 | 3 724 | 357 | 177 | 10.2 | 54.06 |
|  |  |  | 67.42 | 3.00 |  |  | 16 | 0.35 | 1.855 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =31.50*1.06-3; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Е07-06-002-7 Устройство плит основания каналов площадью до 5 м2, 100 шт. | 0.07 | 7 482.53 | 6 323.77 | 524 | 64 | 443 | 119.84 | 8.3888 |
|  |  |  | 913.43 | 499.28 |  |  | 35 | 58.26 | 4.0782 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =5965.82*1.06-499.28; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | С440-9001 Плиты 1П30-18, шт. | 7 | 1 917.80 |  | 13 425 |  |  |  |  |
| 102. | Е07-05-001-1 Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, 100 шт. | 0.2 | 3 393.32 | 2 158.19 | 679 | 75 | 432 | 52.84 | 10.568 |
|  |  |  | 374.07 | 191.69 |  |  | 38 | 17.53 | 3.506 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2036.02*1.06-191.69; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Е07-05-001-3 Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, 100 шт. | 0.1 | 7 353.21 | 4 800.25 | 735 | 76 | 480 | 104.01 | 10.401 |
|  |  |  | 755.71 | 406.24 |  |  | 41 | 37.15 | 3.715 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =4528.54*1.06-406.24; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | С440-9006-1 Блоки бетонные ФБС24.4.6-т, шт. | 10 | 363.42 |  | 3 634 |  |  |  |  |
| 105. | С440-9006-13 Блоки бетонные ФБС12.4.3-т, шт. | 20 | 107.07 |  | 2 141 |  |  |  |  |
| 106. | Е07-06-002-7 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. | 0.04 | 7 482.53 | 6 323.77 | 299 | 37 | 253 | 119.84 | 4.7936 |
|  |  |  | 913.43 | 499.28 |  |  | 20 | 58.26 | 2.3304 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =5965.82*1.06-499.28; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | С440-9009 Плиты железобетонные П15-8, шт. | 4 | 1 435.46 |  | 5 742 |  |  |  |  |
| 108. | Е07-05-030-11 Установка мелких конструкций(опорных подушек), 100 шт. | 0.14 | 2 888.15 | 288.49 | 404 | 126 | 40 | 122.57 | 17.1598 |
|  |  |  | 901.48 | 27.00 |  |  | 4 | 3.15 | 0.441 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =272.16*1.06-27; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | С440-9006-14 Стоимость опорных подушек ОП-4, шт. | 14 | 48.19 |  | 675 |  |  |  |  |
| 110. | Е08-01-003-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 | 1.07 | 893.32 | 77.70 | 956 | 174 | 83 | 21.2 | 22.684 |
|  |  |  | 162.60 |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Е46-04-001-3 Разборка лотков, м3 | 0.82 | 804.45 | 670.04 | 660 | 93 | 549 | 15.45 | 12.669 |
|  |  |  | 112.94 | 43.41 |  |  | 36 | 5.63 | 4.6166 |
| 112. | Е06-01-064-1 Устройство лотков в сооружениях, 100 м3 | 0.0082 | 143 691.52 | 19 470.21 | 1 178 | 191 | 160 | 2732.8 | 22.40896 |
|  |  |  | 23 242.46 | 2 005.60 |  |  | 16 | 183.48 | 1.504536 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =18368.12*1.06-2005.6; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Е46-03-017-4 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, м3 | 0.02 | 2 120.73 | 41.96 | 42 | 8 | 1 | 61.11 | 1.2222 |
|  |  |  | 397.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Е23-01-005-4 (к=0,6) Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 300 мм, 100 м | 0.895 | 1 461.79 | 967.17 | 1 308 | 443 | 866 | 113.46 | 101.5467 |
|  |  |  | 494.62 | 71.47 |  |  | 64 | 13.66 | 12.2257 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6*0.81; ЭМ: =1520.7*1.06*0.6-71.47; ЗПМ: *0.6*0.81; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Е23-01-007-5 (к=0,6) Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм, 100 м | 6.52 | 2 345.76 | 1 362.41 | 15 294 | 6 411 | 8 883 | 210.11 | 1369.9172 |
|  |  |  | 983.35 | 74.10 |  |  | 483 | 13.89 | 90.5628 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81*0.6; ЭМ: =2142.16*1.06*0.6-74.1; ЗПМ: *0.81*0.6; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Е23-03-001-4 (к=0,8) Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 0.394 | 3 122.37 | 2 188.72 | 1 230 | 368 | 862 | 158.68 | 62.51992 |
|  |  |  | 933.64 | 167.35 |  |  | 66 | 19.61 | 7.72634 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81*0.8; ЭМ: =2581.04*1.06*0.8-167.35; ЗПМ: *0.81*0.8; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Е23-03-001-8 Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 4.864 | 2 034.41 | 1 495.45 | 9 895 | 2 622 | 7 274 | 91.6 | 445.5424 |
|  |  |  | 538.96 | 121.14 |  |  | 589 | 11.33 | 55.10912 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8*0.81; ЭМ: =1763.5*1.06*0.8-121.14; ЗПМ: *0.8*0.81; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | С Стр.вестник Погрузка и разгрузка ж/б конструкций, тн | 763.7 | 25.99 | 25.99 | 19 849 |  | 19 849 |  |  |
| 119. | С Стр.вестник Тоже керамических труб, тн | 6.71 | 27.89 | 27.89 | 187 |  | 187 |  |  |
| 120. | С310-10 Перевозка на 10км, тн | 770.41 | 19.57 | 19.57 | 15 077 |  | 15 077 |  |  |
|  | ВОДОПОНИЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Е01-02-130-6 Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройством обсыпки, длина иглофильтровдо 7 м, 100 шт. | 8.33 | 13 950.28 | 2 734.22 | 116 206 | 16 617 | 22 776 | 274.56 | 2287.0848 |
|  |  |  | 1 994.87 | 280.60 |  |  | 2 337 | 27.6682 | 230.47611 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2579.45*1.06-280.6; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Е01-02-131-2 Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м, шт. | 833 | 40.19 | 32.11 | 33 479 | 6 734 | 26 745 | 1.17 | 974.61 |
|  |  |  | 8.08 | 3.50 |  |  | 2 915 | 0.32 | 266.56 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =30.29*1.06-3.5; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | С300-9618 Иглофильтры, шт. | 222 | 230.84 |  | 51 246 |  |  |  |  |
| 124. | Х31-0121 Насосы для водопонижения -рабочий насос, маш.ч | 2808 | 76.86 | 76.86 | 215 823 |  | 215 823 |  |  |
|  |  |  |  | 3.83 |  |  | 10 755 | 0.33 | 926.64 |
| 125. | Х31-0121 Насосы для водопонижения - резервный насос, маш.ч | 2808 | 12.78 | 12.78 | 35 886 |  | 35 886 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 | 926.64 |
| 126. | Е22-01-011-7 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм - отводящий коллектор, км | 0.15 | 269 012.55 | 16 122.10 | 40 352 | 644 | 2 418 | 512 | 76.8 |
|  |  |  | 4 296.50 | 1 134.90 |  |  | 170 | 131.97 | 19.7955 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =15209.53*1.06-1134.9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Е22-01-011-7 (к=0,6) Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 250 мм(отводящий коллектор), км | 0.15 | 12 251.16 | 9 673.26 | 1 838 | 387 | 1 451 | 512 | 76.8 |
|  |  |  | 2 577.90 | 680.94 |  |  | 102 | 131.97 | 19.7955 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81*0.6; ЭМ: =15209.53*1.06*0.6-680.94; ЗПМ: *0.81*0.6; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Е01-02-132-1 Монтаж всасывающего коллектора, 100 м | 7.455 | 25 179.15 | 1 383.11 | 187 711 | 1 689 | 10 311 | 37.96 | 282.9918 |
|  |  |  | 226.61 | 89.00 |  |  | 664 | 7.7 | 57.4035 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =1304.82*1.06-89; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Е01-02-132-2 Демонтаж всасывающего коллектора, 100 м | 7.455 | 965.86 | 816.54 | 7 201 | 1 113 | 6 087 | 25.64 | 191.1462 |
|  |  |  | 149.32 | 50.05 |  |  | 373 | 4.36 | 32.5038 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =770.32*1.06-50.05; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Е05-01-011-2 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2, т | 16.71 | 7 976.84 | 1 035.57 | 133 293 | 1 950 | 17 304 | 17.95 | 299.9445 |
|  |  |  | 116.72 | 51.86 |  |  | 867 | 5.01 | 83.7171 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =976.95*1.06-51.86; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Е05-01-013-2 Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2, т | 16.71 | 261.99 | 217.04 | 4 378 | 569 | 3 627 | 6.23 | 104.1033 |
|  |  |  | 34.04 | 22.83 |  |  | 381 | 2.7791 | 46.438761 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =204.76*1.06-22.83; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕКАЧКА СТОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Х25-2504 Перекачка стоков насосами - рабочий насос, маш.ч | 206 | 24.67 | 24.67 | 5 082 |  | 5 082 |  |  |
|  |  |  |  | 11.60 |  |  | 2 390 | 1 | 206 |
| 133. | Х25-2504 Тоже - резервный насос, маш.ч | 206 | 15.46 | 15.46 | 3 185 |  | 3 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 206 |
| 134. | Е22-01-011-12 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм, км | 0.2 | 961 016.18 | 46 089.49 | 192 203 | 1 930 | 9 218 | 1150 | 230 |
|  |  |  | 9 650.34 | 3 144.95 |  |  | 629 | 366.43 | 73.286 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =43480.65*1.06-3144.95; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Е22-01-011-12 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 600 мм, км | 0.2 | 33 443.90 | 27 653.69 | 6 689 | 1 158 | 5 531 | 1150 | 230 |
|  |  |  | 5 790.20 | 1 886.97 |  |  | 377 | 366.43 | 73.286 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0807:[ М-(949.20=13560.00*0.07) ]; С101-1513:[ М-(1462.50=9750.00*0.15) ]; С101-9412-1:[ М-(347.49=35.10*9.9) ]; С102-0025:[ М-(347.49=1287.00*0.27) ]; С411-0001:[ М-(1381.04=2.44*566) ]; С548-0004:[ М-(600.00=6000.00*0.1) ]; С103-0236:[ М-(909332.84=905.71*1004) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81*0.6; ЭМ: =43480.65*1.06*0.6-1886.97; ЗПМ: *0.81*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Е22-02-003-12 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм, км | 0.2 | 59 943.76 | 35 519.44 | 11 989 | 759 | 7 104 | 510 | 102 |
|  |  |  | 3 796.39 | 1 825.03 |  |  | 365 | 212.96 | 42.592 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =33508.91*1.06-1825.03; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | С101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50, т | 3.74 | 3 920.40 |  | 14 662 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Е20-02-019-1 Установка шибера, 100 кг | 4.47 | 917.25 | 9.39 | 4 100 | 200 | 42 | 6.02 | 26.9094 |
|  |  |  | 44.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Е01-01-009-14 Перекопка грунта экскаватором, 1000м3 | 0.23 | 3 112.36 | 3 112.36 | 716 |  | 716 |  |  |
|  |  |  |  | 329.04 |  |  | 76 | 30.09 | 6.9207 |
|  | Поправки: ЭМ: =3009*1.06-406.22; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.23 | 577.20 | 577.20 | 133 |  | 133 |  |  |
|  |  |  |  | 96.99 |  |  | 22 | 8.87 | 2.0401 |
|  | Поправки: ЭМ: =544.53*1.06-96.99; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2, 1000 м3 | 0.23 | 285.02 | 285.02 | 66 |  | 66 |  |  |
|  |  |  |  | 47.90 |  |  | 11 | 4.38 | 1.0074 |
|  | Поправки: ЭМ: =268.89*1.06-47.90; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 4 500 141 | 258 058 | 1 404 437 |  | 37717.799 |
|  |  |  |  |  |  |  | 64 014 |  | 10304.805 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 427 484 | 257 371 | 1 404 057 |  | 37624.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63 995 |  | 10303.099 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 469 670 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4, 11, 13, 14, 18, 19, 139-141; %=80 - по стр. 5-10, 12, 121, 122, 124, 128, 129; %=130 - по стр. 20-22, 26-47, 49-51, 54-56, 58, 84, 98-100, 106, 114-117, 126, 127, 130-132, 134-136; %=123 - по стр. 24, 91-93; %=105 - по стр. 57, 78, 82, 83, 87, 95, 112; %=90 - по стр. 79; %=155 - по стр. 81, 102, 103, 108; %=142 - по стр. 88, 90; %=122 - по стр. 94, 110; %=110 - по стр. 96, 111, 113) |  |  |  | 315 097 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4, 11, 13, 14, 18, 19, 139-141; %=45 - по стр. 5-10, 12, 121, 122, 124, 128, 129; %=89 - по стр. 20, 21, 26-47, 49-51, 54-56, 84, 98, 99, 114-117, 126, 127, 134-136; %=85 - по стр. 22, 58, 79, 100, 106; %=75 - по стр. 24, 91-93; %=65 - по стр. 57, 83, 95, 112; %=55 - по стр. 78, 82, 87; %=100 - по стр. 81, 102, 103, 108; %=95 - по стр. 88, 90; %=80 - по стр. 94, 110, 130-132; %=70 - по стр. 96, 111, 113) |  |  |  | 188 237 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 930 818 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10 572 | 487 | 338 |  | 66.74911 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 1.70604 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 52, 53, 73, 76) |  |  |  | 455 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 52, 53, 73, 76) |  |  |  | 430 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 11 457 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 62 085 | 200 | 42 |  | 26.9094 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 138) |  |  |  | 256 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 138) |  |  |  | 166 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 62 507 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 5 004 782 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 315 808 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 188 833 |  |  |  |  |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |