| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |
| на капитальный ремонт канализации к жилым домам №26,28,30 по ул. Соликамской; №1,1а,3 по ул. Энтузиастов в г. Иванове |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 1 172.933/5 720,881 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 15.757 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 139.792 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 2й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором емк.0,5м3 в отвал в отвал, 1000 м3 | 0.199 | 4 190.18 | 4 190.18 | 834 |  | 834 |  |  |
|  |  |  |  | 432.26 |  |  | 86 | 39.53 | 7.86647 |
|  | Поправки: ЭМ: =3953*1.06-432.26; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - добор, 100 м3 | 0.06 | 1 160.54 |  | 70 | 70 |  | 184.8 | 11.088 |
|  |  |  | 1 160.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 2.05 | 586.12 |  | 1 202 | 1 202 |  | 97.2 | 199.26 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е66-37-1 Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубкамис изменением диаметра dу 100 мм на dн 225 мм, 100 м | 4.985 | 152 983.06 | 99 057.98 | 762 621 | 101 353 | 493 804 | 2530.5 | 12614.543 |
|  |  |  | 20 331.69 | 4 895.32 |  |  | 24 403 | 223.5952 | 1114.6221 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =93450.92*1.06-4895.32; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е66-36-1 Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром d 100 - 200 мм, шт. | 8 | 1 416.27 | 122.29 | 11 330 | 283 | 978 | 4.53 | 36.24 |
|  |  |  | 35.32 | 13.11 |  |  | 105 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =115.36*1.06-13.11; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е66-35-1 Очистка участка трубы диаметром до 600 мм, шт. | 8 | 178.89 | 165.28 | 1 431 | 80 | 1 322 | 1.28 | 10.24 |
|  |  |  | 9.98 | 9.00 |  |  | 72 | 1.05 | 8.4 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =155.93*1.06-9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е66-36-6 Kонтроль поддержания заглушки в сутки, шт. | 8 | 237.73 | 204.51 | 1 902 | 266 | 1 636 | 4.26 | 34.08 |
|  |  |  | 33.22 | 18.86 |  |  | 151 | 1.1 | 8.8 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =192.94*1.06-18.86; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е22-01-006-3 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм - переключение существующей канализации, км | 0.045 | 4 708.93 | 793.64 | 212 | 124 | 36 | 371 | 16.695 |
|  |  |  | 2 745.40 | 37.07 |  |  | 2 | 3.63 | 0.16335 |
| 29. | С103-0634 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм,, м | 45 | 134.64 |  | 6 059 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е22-01-006-5 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм на переключение существующей канализации, км | 0.006 | 6 053.80 | 798.44 | 36 | 20 | 5 | 454 | 2.724 |
|  |  |  | 3 359.60 | 37.07 |  |  |  | 3.63 | 0.02178 |
| 31. | С103-0636 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм,, м | 6 | 203.70 |  | 1 222 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е22-01-006-3 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм, км | 0.045 | 2 123.42 | 476.18 | 96 | 74 | 21 | 371 | 16.695 |
|  |  |  | 1 647.24 | 22.24 |  |  | 1 | 3.63 | 0.16335 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е22-01-006-5 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм, км | 0.006 | 2 494.82 | 479.06 | 15 | 12 | 3 | 454 | 2.724 |
|  |  |  | 2 015.76 | 22.24 |  |  |  | 3.63 | 0.02178 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е22-01-006-3 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм, км | 0.045 | 2 123.42 | 476.18 | 96 | 74 | 21 | 371 | 16.695 |
|  |  |  | 1 647.24 | 22.24 |  |  | 1 | 3.63 | 0.16335 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е23-03-002-2 Разборка круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца 1 м, 10 м3 | 2.32 | 1 218.88 | 371.61 | 2 828 | 1 966 | 862 | 143.12 | 332.0384 |
|  |  |  | 847.27 | 23.38 |  |  | 54 | 2.83 | 6.5656 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е23-03-001-4 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 2.315 | 13 757.67 | 2 932.60 | 31 849 | 2 685 | 6 789 | 158.68 | 367.3442 |
|  |  |  | 1 159.95 | 202.77 |  |  | 469 | 19.61 | 45.39715 |
| 41. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,59 м КЦ10-6, м | 15 | 583.66 |  | 8 755 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,89 м, м | 6.3 | 583.66 |  | 3 677 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,1 м КЦО-1, м | 2.2 | 371.83 |  | 818 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,29 м КЦ7-3, м | 0.3 | 589.56 |  | 177 |  |  |  |  |
| 47. | С445-3420 Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев КЦО3, м3 | 0.85 | 1 822.61 |  | 1 549 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С103-0754 Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый, шт. | 23 | 563.82 |  | 12 968 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, т | 0.231 | 9 944.55 |  | 2 297 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.116 | 984.97 | 3.22 | 114 | 59 |  | 71.06 | 8.24296 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.00116 |
| 65. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 вокруг колодцев, 1000 м2 | 0.1288 | 845.01 |  | 109 | 109 |  | 123 | 15.8424 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.1288 | 2 437.49 | 2 320.64 | 314 | 13 | 299 | 15.72 | 2.024736 |
|  |  |  | 101.55 | 13.86 |  |  | 2 | 13.88 | 1.787744 |
| 67. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 14.168 | 54.71 |  | 775 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 1.288 | 1 325.27 | 626.91 | 1 707 | 656 | 807 | 70.51 | 90.81688 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 76 | 7.65 | 9.8532 |
| 69. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 14.168 | 201.37 |  | 2 853 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка труб, т | 1.2 | 10.77 | 10.77 | 13 |  | 13 |  |  |
| 71. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка мусора от колодцев, т | 55.7 | 10.77 | 10.77 | 600 |  | 600 |  |  |
| 72. | Х310-10 Отвозка строительного мусора на 10км, т | 56.9 | 19.52 | 19.52 | 1 111 |  | 1 111 |  |  |
| 73. | Е22-01-012-3 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм для перекачки стоков, км | 0.6 | 10 109.64 | 5 786.29 | 6 066 | 2 232 | 3 472 | 446 | 267.6 |
|  |  |  | 3 719.64 | 695.87 |  |  | 418 | 82.07 | 49.242 |
| 74. | С103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, м | 600 | 52.76 |  | 31 654 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат |  |  |  | 15 670 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( 26.38 ) * 600 |  |  |  |  |
| 77. | Е22-02-003-3 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км | 0.6 | 6 888.88 | 1 584.09 | 4 133 | 1 022 | 950 | 225 | 135 |
|  |  |  | 1 703.25 | 1.39 |  |  | 1 | 0.18 | 0.108 |
| 79. | С101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50, т | 1.992 | 3 920.40 |  | 7 809 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Е22-01-012-3 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, км | 0.6 | 5 703.56 | 3 471.77 | 3 422 | 1 339 | 2 083 | 446 | 267.6 |
|  |  |  | 2 231.78 | 417.52 |  |  | 251 | 82.07 | 49.242 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.03125 | 581.99 | 498.97 | 18 | 3 | 16 | 13.22 | 0.413125 |
|  |  |  | 83.02 | 38.52 |  |  | 1 | 3.79 | 0.1184375 |
| 83. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.0125 | 6 662.73 | 5 459.87 | 83 | 15 | 68 | 179.8 | 2.2475 |
|  |  |  | 1 202.86 | 355.89 |  |  | 4 | 45.63 | 0.570375 |
| 84. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.0375 | 2 437.19 | 2 320.64 | 91 | 4 | 87 | 15.72 | 0.5895 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 5 | 13.88 | 0.5205 |
| 85. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.125 | 54.71 |  | 226 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Е27-04-006-3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего, 1000 м2 | 0.0125 | 3 956.01 | 3 676.68 | 49 | 3 | 46 | 33.15 | 0.414375 |
|  |  |  | 218.13 | 292.85 |  |  | 4 | 29.53 | 0.369125 |
| 87. | Е27-04-006-2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего, 1000 м2 | 0.0125 | 5 927.20 | 5 594.37 | 74 | 3 | 70 | 36.63 | 0.457875 |
|  |  |  | 241.03 | 445.20 |  |  | 6 | 44.75 | 0.559375 |
| 88. | Е27-04-006-4 (к=5) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3, 1000 м2 | -0.0625 | 280.77 | 280.77 | -18 |  | -18 |  |  |
|  |  |  |  | 23.09 |  |  | -1 | 2.51 | -0.156875 |
| 89. | С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 | 46.4625 | 101.97 |  | 4 738 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | С408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 0.1875 | 145.43 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Е27-06-020-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.0125 | 3 334.49 | 2 809.32 | 42 | 4 | 35 | 38.3 | 0.47875 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 3 | 19.08 | 0.2385 |
| 92. | Е27-06-020-4 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.0125 | 3 334.49 | 2 809.32 | 42 | 4 | 35 | 38.3 | 0.47875 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 3 | 19.08 | 0.2385 |
| 93. | С410-0005 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип А, т | 1.275 | 447.48 |  | 571 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | С410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 1.275 | 513.81 |  | 655 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 919 322 | 113 675 | 515 985 |  | 14452.573 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 117 |  | 1304.877 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 865 122 | 113 675 | 515 985 |  | 14452.573 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 117 |  | 1304.877 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 32 630 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 5, 65; %=130 - по стр. 10, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 73, 77, 80; %=108 - по стр. 15, 17, 18; %=105 - по стр. 50; %=142 - по стр. 66, 68, 82-84, 86-88, 91, 92) |  |  |  | 180 881 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1; %=38.25 - по стр. 2, 5, 65; %=50 - по стр. 10, 15, 17, 18; %=75.65 - по стр. 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 73, 77, 80; %=46.75 - по стр. 50; %=80.75 - по стр. 66, 68, 82-84, 86-88, 91, 92) |  |  |  | 72 730 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 118 733 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 297 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 297 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 51 903 |  |  |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 15 670 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 51 903 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 1 172 933 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 15 670 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 180 881 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 72 730 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г: |  |  |  | 4 398 999 | 637 717 | 1 527 316 146 516 |  |  |
|  | 1. основная з.плата 113675*5,61=637717 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. механизмы 515985*2,96=1527316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. материалы 298662*2,92=872093 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. 180881*5,61*0,94=953858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. С.П. 72730*5,61=408015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 1,1% |  |  |  | 48 389 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,75%*1,1=1,925% |  |  |  | 85 612 |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1% |  |  |  | 44 474 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 577 474 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНАДЗОРА - 1,4% |  |  |  | 64 085 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 641 559 |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 99 928 |  |  |  |  |
|  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР – 0,2% |  |  |  | 9 155 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 753 141 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 95 063 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 848 204 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 872 677 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 5 720 881 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ – 15670*3,02 |  |  |  | (47 323) |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта: |  | В.Е. Артемьев |
| --- | --- | --- |
| Начальник сметного отдела: |  | Н.В. Пономарева |
| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |