| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| на капитальный ремонт сетей канализации от жилого дома №10 по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1-й Сосневской в г. Иванове |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 186.002/876,716 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 2.704 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 20.964 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 2й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором емк.0,5м3 в отвал в отвал, 1000 м3 | 1.153 | 4 190.18 | 4 190.18 | 4 831 |  | 4 831 |  |  |
|  |  |  |  | 432.26 |  |  | 498 | 39.53 | 45.57809 |
|  | Поправки: ЭМ: =3953*1.06-432.26; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-056-8 (к=0,8 т.ч. п.3.106) Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 - под приямки, 100 м3 | 0.25 | 1 598.40 |  | 400 | 400 |  | 236.8 | 59.2 |
|  |  |  | 1 598.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-02-056-8 (к=1,2*0,8 т.ч. п.3.106,п.3.101) Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 - добор, 100 м3 | 0.38 | 1 918.08 |  | 729 | 729 |  | 284.16 | 107.9808 |
|  |  |  | 1 918.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-02-056-8 (к=1,15*0,8=0,92 т.ч. п.3.106,п.3.103) Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 - при пересечении с теплотрассой, 100 м3 | 0.7 | 1 838.16 |  | 1 287 | 1 287 |  | 272.32 | 190.624 |
|  |  |  | 1 838.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.95 | 586.12 |  | 557 | 557 |  | 97.2 | 92.34 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 1.191 | 895.25 | 895.25 | 1 066 |  | 1 066 |  |  |
|  |  |  |  | 91.72 |  |  | 109 | 8.87 | 10.56417 |
| 10. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2, 1000 м3 | 1.191 | 442.07 | 442.07 | 527 |  | 527 |  |  |
|  |  |  |  | 45.29 |  |  | 54 | 4.38 | 5.21658 |
| 11. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 11.91 | 348.69 | 262.61 | 4 153 | 1 025 | 3 128 | 12.53 | 149.2323 |
|  |  |  | 86.08 | 23.44 |  |  | 279 | 3.04 | 36.2064 |
| 12. | Е22-06-011-3 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2, м | 8.6 | 151.62 | 42.77 | 1 304 | 93 | 368 | 1.58 | 13.588 |
|  |  |  | 10.85 | 1.21 |  |  | 10 | 0.11 | 0.946 |
| 22. | Е22-03-001-5 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, т | 0.093 | 22 514.17 | 12 847.38 | 2 094 | 294 | 1 195 | 353.8 | 32.9034 |
|  |  |  | 3 159.43 | 1 066.67 |  |  | 99 | 103.16 | 9.59388 |
| 24. | Е22-01-021-6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, км | 0.092 | 10 039.76 | 7 337.89 | 924 | 226 | 675 | 331.76 | 30.52192 |
|  |  |  | 2 455.02 | 575.13 |  |  | 53 | 56.11 | 5.16212 |
| 25. | С530-0078 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления наружным диаметром 225 мм, 10 м | 0.92 | 3 785.71 |  | 3 483 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е16-02-005-7 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм перепады в колодцах, 100 м | 0.012 | 9 098.26 | 230.12 | 109 | 8 | 3 | 115.44 | 1.38528 |
|  |  |  | 627.63 | 3.82 |  |  |  | 0.65 | 0.0078 |
| 27. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.876 | 11.98 |  | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Е16-02-005-7 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм перепад в колодце, 100 м | 0.01 | 15 026.23 | 301.71 | 150 | 9 | 3 | 115.44 | 1.1544 |
|  |  |  | 885.42 | 6.72 |  |  |  | 0.65 | 0.0065 |
| 29. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.73 | 11.86 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 стремянок, 100 м2 | 0.0091 | 984.97 | 3.22 | 9 | 5 |  | 71.06 | 0.646646 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.000091 |
| 33. | Е22-01-006-3 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм - переключение существующей канализации, км | 0.003 | 4 708.93 | 793.64 | 14 | 8 | 2 | 371 | 1.113 |
|  |  |  | 2 745.40 | 37.07 |  |  |  | 3.63 | 0.01089 |
| 34. | С103-0634 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм,, м | 3 | 134.64 |  | 404 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е22-01-006-5 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм, км | 0.006 | 6 053.80 | 798.44 | 36 | 20 | 5 | 454 | 2.724 |
|  |  |  | 3 359.60 | 37.07 |  |  |  | 3.63 | 0.02178 |
| 36. | С103-0636 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм,, м | 6 | 203.70 |  | 1 222 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е23-03-002-2 Разборка круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца 1 м, 10 м3 | 1.09 | 1 218.88 | 371.61 | 1 329 | 924 | 405 | 143.12 | 156.0008 |
|  |  |  | 847.27 | 23.38 |  |  | 25 | 2.83 | 3.0847 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е23-03-001-6 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 1.086 | 13 048.63 | 2 071.54 | 14 171 | 886 | 2 250 | 111.6 | 121.1976 |
|  |  |  | 815.80 | 118.81 |  |  | 129 | 11.49 | 12.47814 |
| 42. | С445-3410-3 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м КЦ15-6, м | 7.2 | 798.41 |  | 5 749 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,1 м КЦО-1, м | 0.4 | 371.83 |  | 149 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,29 м КЦ7-3, м | 2.4 | 371.83 |  | 892 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С103-0754 Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый, шт. | 4 | 563.82 |  | 2 255 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, т | 0.078 | 9 944.55 |  | 776 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.0485 | 984.97 | 3.22 | 48 | 25 |  | 71.06 | 3.44641 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.000485 |
| 61. | Е23-01-005-2 Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 200 мм, 100 м | 0.92 | 346.25 | 7.49 | 319 | 312 | 7 | 78.2 | 71.944 |
|  |  |  | 338.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е22-01-006-3 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм, км | 0.003 | 2 123.42 | 476.18 | 6 | 5 | 1 | 371 | 1.113 |
|  |  |  | 1 647.24 | 22.24 |  |  |  | 3.63 | 0.01089 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е22-01-006-5 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм, км | 0.006 | 2 494.82 | 479.06 | 15 | 12 | 3 | 454 | 2.724 |
|  |  |  | 2 015.76 | 22.24 |  |  |  | 3.63 | 0.02178 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е22-01-012-3 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм для перекачки стоков, км | 0.24 | 10 109.64 | 5 786.29 | 2 426 | 893 | 1 389 | 446 | 107.04 |
|  |  |  | 3 719.64 | 695.87 |  |  | 167 | 82.07 | 19.6968 |
| 65. | С103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм, м | 100 | 73.51 |  | 7 351 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | С103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм, м | 140 | 52.76 |  | 7 386 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е22-01-012-5 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 150 мм для перекачки стоков, км | 0.1 | 16 026.00 | 9 416.00 | 1 603 | 475 | 942 | 569 | 56.9 |
|  |  |  | 4 745.46 | 996.36 |  |  | 100 | 112.57 | 11.257 |
| 68. | С103-0175 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм, м | 100 | 110.88 |  | 11 088 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Х25-2600 Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) для перекачки стоков, маш.ч | 864 | 26.15 | 26.15 | 22 590 |  | 22 590 |  |  |
|  |  |  |  | 9.40 |  |  | 8 118 | 1 | 864 |
|  | Поправки: ЭМ: =24.67*1.06-9.40; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Е20-02-019-1 Установка шиберов, 100 кг | 4 | 897.25 | 12.75 | 3 589 | 178 | 51 | 6.02 | 24.08 |
|  |  |  | 44.55 |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 вокруг колодцев, 1000 м2 | 0.0224 | 845.01 |  | 19 | 19 |  | 123 | 2.7552 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.0224 | 2 437.49 | 2 320.64 | 55 | 2 | 52 | 15.72 | 0.352128 |
|  |  |  | 101.55 | 13.86 |  |  |  | 13.88 | 0.310912 |
| 75. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 2.464 | 54.71 |  | 135 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 0.224 | 1 325.27 | 626.91 | 297 | 114 | 140 | 70.51 | 15.79424 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 13 | 7.65 | 1.7136 |
| 77. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 2.464 | 201.37 |  | 496 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка труб, т | 4.3 | 10.77 | 10.77 | 46 |  | 46 |  |  |
| 79. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка мусора от колодцев, т | 26.1 | 10.77 | 10.77 | 281 |  | 281 |  |  |
| 80. | Х310-10 Отвозка строительного мусора на 10км, т | 30.4 | 19.52 | 19.52 | 593 |  | 593 |  |  |
| 85. | Е22-02-003-3 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км | 0.24 | 6 888.88 | 1 584.09 | 1 653 | 409 | 380 | 225 | 54 |
|  |  |  | 1 703.25 | 1.39 |  |  |  | 0.18 | 0.0432 |
| 86. | Е22-02-003-5 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм, км | 0.1 | 14 091.65 | 6 796.42 | 1 409 | 213 | 680 | 281 | 28.1 |
|  |  |  | 2 127.17 | 246.58 |  |  | 25 | 22.43 | 2.243 |
| 87. | С101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50, т | 1.2798 | 3 920.40 |  | 5 017 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Е22-01-012-3 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, км | 0.24 | 5 703.56 | 3 471.77 | 1 369 | 536 | 833 | 446 | 107.04 |
|  |  |  | 2 231.78 | 417.52 |  |  | 100 | 82.07 | 19.6968 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Е22-01-012-5 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм, км | 0.1 | 8 496.88 | 5 649.60 | 850 | 285 | 565 | 569 | 56.9 |
|  |  |  | 2 847.28 | 597.82 |  |  | 60 | 112.57 | 11.257 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Е05-01-012-1 Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м, т | 0.3 | 7 510.15 | 569.16 | 2 253 | 36 | 171 | 15.7 | 4.71 |
|  |  |  | 120.94 | 51.70 |  |  | 16 | 4.6385 | 1.39155 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =536.94*1.06-51.7; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.60375 | 581.99 | 498.97 | 351 | 50 | 301 | 13.22 | 7.981575 |
|  |  |  | 83.02 | 38.52 |  |  | 23 | 3.79 | 2.2882125 |
| 92. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.2415 | 6 662.73 | 5 459.87 | 1 609 | 290 | 1 319 | 179.8 | 43.4217 |
|  |  |  | 1 202.86 | 355.89 |  |  | 86 | 45.63 | 11.019645 |
| 93. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.7245 | 2 437.19 | 2 320.64 | 1 766 | 74 | 1 681 | 15.72 | 11.38914 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 97 | 13.88 | 10.05606 |
| 94. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 79.695 | 54.71 |  | 4 360 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Е27-04-006-3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего, 1000 м2 | 0.2415 | 3 956.01 | 3 676.68 | 955 | 53 | 888 | 33.15 | 8.005725 |
|  |  |  | 218.13 | 292.85 |  |  | 71 | 29.53 | 7.131495 |
| 96. | Е27-04-006-2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего, 1000 м2 | 0.2415 | 5 927.20 | 5 594.37 | 1 431 | 58 | 1 351 | 36.63 | 8.846145 |
|  |  |  | 241.03 | 445.20 |  |  | 108 | 44.75 | 10.807125 |
| 97. | Е27-04-006-4 (к=5) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3, 1000 м2 | -1.2075 | 280.77 | 280.77 | - 339 |  | - 339 |  |  |
|  |  |  |  | 23.09 |  |  | -28 | 2.51 | -3.030825 |
| 98. | С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 | 76.0725 | 101.97 |  | 7 757 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | С408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 3.6225 | 145.43 |  | 527 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Е27-06-020-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.2415 | 3 334.49 | 2 809.32 | 805 | 72 | 678 | 38.3 | 9.24945 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 49 | 19.08 | 4.60782 |
| 101. | Е27-06-020-4 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.2415 | 3 334.49 | 2 809.32 | 805 | 72 | 678 | 38.3 | 9.24945 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 49 | 19.08 | 4.60782 |
| 102. | С410-0005 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип А, т | 24.633 | 447.48 |  | 11 023 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | С410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 24.633 | 513.81 |  | 12 657 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 163 240 | 10 654 | 49 739 |  | 1595.6543 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 310 |  | 1108.0075 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 125 408 | 10 459 | 49 682 |  | 1569.0346 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 310 |  | 1107.9932 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 48 762 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 9-11; %=100 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 4, 8, 73; %=130 - по стр. 12, 22, 24, 33, 35, 38, 40, 61-64, 67, 85, 86, 88-90; %=105 - по стр. 32, 49; %=142 - по стр. 74, 76, 91-93, 95-97, 100, 101) |  |  |  | 14 485 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 9-11; %=50 - по стр. 2, 90; %=38.25 - по стр. 3, 4, 8, 73; %=75.65 - по стр. 12, 22, 24, 33, 35, 38, 40, 61-64, 67, 85, 86, 88, 89; %=46.75 - по стр. 32, 49; %=80.75 - по стр. 74, 76, 91-93, 95-97, 100, 101) |  |  |  | 7 889 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 147 782 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 776 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 776 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 37 056 | 195 | 57 |  | 26.61968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0143 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 26, 28, 70) |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 26, 28, 70) |  |  |  | 138 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 37 444 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 186 002 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 14 735 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 027 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г: |  |  |  | 630 044 | 59 769 | 147 227 57 839 |  |  |
|  | 1. основная з.плата 10654*5,61=59769 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. механизмы 49739*2,96=147227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. материалы 102847*2,92=300313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. 14735*5,61*0,94=77704 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. С.П. 8027*5,61=45031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 1,1% |  |  |  | 6 930 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,75%*1,1=1,925% |  |  |  | 12 262 |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1% |  |  |  | 6 370 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 655 606 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНАДЗОРА - 1,4% |  |  |  | 9 178 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 664 784 |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 61 017 |  |  |  |  |
|  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР – 0,2% |  |  |  | 1 311 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 728 412 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 14 568 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 742 980 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 133 736 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 876 716 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 12912*3,02 |  |  |  | (38 994) |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта: |  | В.Е. Артемьев |
| --- | --- | --- |
| Начальник сметного отдела: |  | Н.В. Пономарева |
| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |