| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |
| на капитальный ремонт сетей канализации по ул. Рабфаковской - Икрянистовой в г. Иванове |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 1 132.790/5 002,539 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 9.887 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 83.452 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 2й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором емк.0,5м3 в отвал в отвал, 1000м3 | 1.643 | 4 190.18 | 4 190.18 | 6 884 |  | 6 884 |  |  |
|  |  |  |  | 432.26 |  |  | 710 | 39.53 | 64.94779 |
|  | Поправки: ЭМ: =3953*1.06-432.26; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-063-2 Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа гру нтов 2 - добор, 100 м3 | 0.44 | 4 088.80 | 1 767.46 | 1 799 | 1 021 | 778 | 337.896 | 148.67424 |
|  |  |  | 2 321.34 | 1 001.38 |  |  | 441 | 91.2 | 40.128 |
|  | Начисления: Н5=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-02-056-8 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 , глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 - добор, 100 м3 | 0.07 | 2 381.26 |  | 167 | 167 |  | 284.16 | 19.8912 |
|  |  |  | 2 381.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 2.52 | 586.12 |  | 1 477 | 1 477 |  | 97.2 | 244.944 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 1.442 | 895.25 | 895.25 | 1 291 |  | 1 291 |  |  |
|  |  |  |  | 91.72 |  |  | 132 | 8.87 | 12.79054 |
| 6. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2, 1000 м3 | 1.442 | 442.07 | 442.07 | 637 |  | 637 |  |  |
|  |  |  |  | 45.29 |  |  | 65 | 4.38 | 6.31596 |
| 7. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 14.42 | 348.69 | 262.61 | 5 028 | 1 241 | 3 787 | 12.53 | 180.6826 |
|  |  |  | 86.08 | 23.44 |  |  | 338 | 3.04 | 43.8368 |
| 8. | Е01-02-056-8 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 , глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 под колодцы опускным способом, 100 м3 | 0.12 | 1 984.38 |  | 238 | 238 |  | 236.8 | 28.416 |
|  |  |  | 1 984.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е66-39-4 Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками"Вип-Лайнер": с изменением диаметра dу 230 мм на dн 280 мм; dу 200 мм на dн 250 мм; dу 250 мм на dн 315 мм, 100 м | 1.372 | 178 081.38 | 118 430.33 | 244 328 | 16 531 | 162 486 | 1499.6 | 2057.4512 |
|  |  |  | 12 048.77 | 4 961.66 |  |  | 6 807 | 343.799 | 471.69223 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =111726.73*1.06-4961.66; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е66-39-5 Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками"Вип-Лайнер": с изменением диаметра dу 300 мм на dн 315 мм, 100 м | 2.025 | 178 442.08 | 108 765.05 | 361 345 | 22 858 | 220 249 | 1404.9 | 2844.9225 |
|  |  |  | 11 287.88 | 4 567.44 |  |  | 9 249 | 317.199 | 642.32798 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =102608.53*1.06-4567.44; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е66-36-1 Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром d 100 - 200 мм, шт. | 11 | 1 416.27 | 122.29 | 15 579 | 389 | 1 345 | 4.53 | 49.83 |
|  |  |  | 35.32 | 13.11 |  |  | 144 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =115.36*1.06-13.11; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е66-36-2 Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром d 200 - 400 мм, шт. | 1 | 1 603.20 | 123.09 | 1 603 | 67 | 123 | 8.6 | 8.6 |
|  |  |  | 67.07 | 13.19 |  |  | 13 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =116.12*1.06-13.19; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е66-35-1 Очистка участка трубы диаметром до 600 мм, шт. | 12 | 178.89 | 165.28 | 2 147 | 120 | 1 983 | 1.28 | 15.36 |
|  |  |  | 9.98 | 9.00 |  |  | 108 | 1.05 | 12.6 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =155.93*1.06-9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е66-36-6 Kонтроль поддержания заглушки в сутки, шт. | 12 | 237.73 | 204.51 | 2 853 | 399 | 2 454 | 4.26 | 51.12 |
|  |  |  | 33.22 | 18.86 |  |  | 226 | 1.1 | 13.2 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =192.94*1.06-18.86; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е22-03-001-5 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, т | 0.105 | 22 514.17 | 12 847.38 | 2 364 | 332 | 1 349 | 353.8 | 37.149 |
|  |  |  | 3 159.43 | 1 066.67 |  |  | 112 | 103.16 | 10.8318 |
| 16. | Е22-03-001-6 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм, т | 0.155 | 19 655.47 | 12 047.75 | 3 047 | 213 | 1 867 | 154.1 | 23.8855 |
|  |  |  | 1 376.11 | 851.15 |  |  | 132 | 81.24 | 12.5922 |
| 17. | Е16-02-005-7 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм перепад в колодце, 100 м | 0.037 | 15 026.23 | 301.71 | 556 | 33 | 11 | 115.44 | 4.27128 |
|  |  |  | 885.42 | 6.72 |  |  |  | 0.65 | 0.02405 |
| 18. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 2.701 | 11.86 |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е16-02-005-10 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм перепад в колодце, 100 м | 0.014 | 42 338.65 | 989.53 | 593 | 28 | 14 | 258.72 | 3.62208 |
|  |  |  | 1 984.38 | 20.58 |  |  |  | 1.99 | 0.02786 |
| 20. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.246 | 10.66 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 стремянок, 100 м2 | 0.033 | 984.97 | 3.22 | 33 | 17 |  | 71.06 | 2.34498 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.00033 |
| 22. | Е23-03-002-2 Разборка круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца 1 м, 10 м3 | 2.94 | 1 218.88 | 371.61 | 3 584 | 2 491 | 1 093 | 143.12 | 420.7728 |
|  |  |  | 847.27 | 23.38 |  |  | 69 | 2.83 | 8.3202 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е23-03-001-4 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 1.799 | 13 757.67 | 2 932.60 | 24 750 | 2 087 | 5 276 | 158.68 | 285.46532 |
|  |  |  | 1 159.95 | 202.77 |  |  | 365 | 19.61 | 35.27839 |
| 24. | Е23-03-001-6 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 2.289 | 13 048.63 | 2 071.54 | 29 868 | 1 867 | 4 742 | 111.6 | 255.4524 |
|  |  |  | 815.80 | 118.81 |  |  | 272 | 11.49 | 26.30061 |
| 25. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,59 м КЦ10-6, м | 21.6 | 583.66 |  | 12 607 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С445-3410-3 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м КЦ15-6, м | 12 | 798.41 |  | 9 581 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,89 м, м | 5.4 | 583.66 |  | 3 152 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,1 м КЦО-1, м | 1.1 | 371.83 |  | 409 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С445-3420 Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев КЦО3, м3 | 5.95 | 1 822.61 |  | 10 845 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С103-0754 Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый, шт. | 18 | 563.82 |  | 10 149 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, т | 0.312 | 9 944.55 |  | 3 103 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.156 | 984.97 | 3.22 | 154 | 79 | 1 | 71.06 | 11.08536 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.00156 |
| 33. | Е22-01-006-11 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 500 мм, км | 0.0043 | 76 913.23 | 60 168.70 | 331 | 35 | 259 | 1090 | 4.687 |
|  |  |  | 8 066.00 | 2 723.50 |  |  | 12 | 248.83 | 1.069969 |
| 34. | С103-0642 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 15.6 мм, м | 4.3 | 918.72 |  | 3 950 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е22-01-006-5 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм, км | 0.012 | 6 053.80 | 798.44 | 73 | 40 | 10 | 454 | 5.448 |
|  |  |  | 3 359.60 | 37.07 |  |  |  | 3.63 | 0.04356 |
| 36. | С103-0636 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9.2 мм, м | 12 | 203.70 |  | 2 444 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е22-01-006-6 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 200 мм, км | 0.018 | 10 452.95 | 4 091.92 | 188 | 68 | 74 | 510 | 9.18 |
|  |  |  | 3 774.00 | 224.43 |  |  | 4 | 20.91 | 0.37638 |
| 38. | С103-0637 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10.1 мм, м | 18 | 290.86 |  | 5 236 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е22-01-006-7 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 250 мм, км | 0.003 | 22 585.85 | 14 768.99 | 68 | 12 | 44 | 561 | 1.683 |
|  |  |  | 4 151.40 | 858.82 |  |  | 3 | 78.65 | 0.23595 |
| 40. | С103-0638 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11.0 мм, м | 3 | 411.84 |  | 1 236 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е22-01-006-8 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 300 мм, км | 0.003 | 35 654.84 | 26 758.29 | 107 | 14 | 80 | 639 | 1.917 |
|  |  |  | 4 728.60 | 1 564.19 |  |  | 5 | 143.05 | 0.42915 |
| 42. | С103-0639 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11.9 мм, м | 3 | 487.87 |  | 1 464 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е23-01-005-1 Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м | 0.12 | 320.26 | 5.76 | 38 | 38 | 1 | 72.6 | 8.712 |
|  |  |  | 314.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е23-01-005-2 Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 200 мм, 100 м | 0.18 | 346.25 | 7.49 | 62 | 61 | 1 | 78.2 | 14.076 |
|  |  |  | 338.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е23-01-005-3 Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 250 мм, 100 м | 0.03 | 424.22 | 10.94 | 13 | 12 |  | 95.4 | 2.862 |
|  |  |  | 413.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е23-01-005-4 Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 300 мм, 100 м | 0.03 | 2 006.27 | 1 514.76 | 60 | 15 | 45 | 113.46 | 3.4038 |
|  |  |  | 491.51 | 90.40 |  |  | 3 | 13.66 | 0.4098 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 вокруг колодцев, 1000 м2 | 0.1008 | 845.01 |  | 85 | 85 |  | 123 | 12.3984 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.1008 | 2 437.49 | 2 320.64 | 246 | 10 | 234 | 15.72 | 1.584576 |
|  |  |  | 101.55 | 13.86 |  |  | 1 | 13.88 | 1.399104 |
| 49. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 11.088 | 54.71 |  | 607 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 1.008 | 1 325.27 | 626.91 | 1 336 | 513 | 632 | 70.51 | 71.07408 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 59 | 7.65 | 7.7112 |
| 51. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 11.088 | 201.37 |  | 2 233 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка труб, тн | 1.55 | 10.77 | 10.77 | 17 |  | 17 |  |  |
| 53. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка мусора от колодцев, тн | 52.9 | 10.77 | 10.77 | 570 |  | 570 |  |  |
| 54. | Х310-10 Отвозка строительного мусора на 10км, тн | 54.47 | 19.52 | 19.52 | 1 063 |  | 1 063 |  |  |
| 55. | Е22-01-012-3 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм для перекачки стоков, км | 0.725 | 10 109.64 | 5 786.29 | 7 329 | 2 697 | 4 195 | 446 | 323.35 |
|  |  |  | 3 719.64 | 695.87 |  |  | 505 | 82.07 | 59.50075 |
| 56. | С103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, м | 725 | 52.76 |  | 38 249 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат |  |  |  | 18 934 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( 26.38 ) * 725 |  |  |  |  |
| 57. | Е22-01-012-5 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм для перекачки стоков, км | 0.13 | 16 026.00 | 9 416.00 | 2 083 | 617 | 1 224 | 569 | 73.97 |
|  |  |  | 4 745.46 | 996.36 |  |  | 130 | 112.57 | 14.6341 |
| 58. | С103-0175 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм, м | 130 | 110.88 |  | 14 414 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат |  |  |  | 7 135 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( 55.44 ) * 130 |  |  |  |  |
| 59. | Е22-02-003-3 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км | 0.725 | 6 888.88 | 1 584.09 | 4 994 | 1 235 | 1 148 | 225 | 163.125 |
|  |  |  | 1 703.25 | 1.39 |  |  | 1 | 0.18 | 0.1305 |
| 60. | Е22-02-003-5 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм, км | 0.13 | 14 091.65 | 6 796.42 | 1 832 | 277 | 884 | 281 | 36.53 |
|  |  |  | 2 127.17 | 246.58 |  |  | 32 | 22.43 | 2.9159 |
| 61. | С101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50, т | 3.03 | 3 920.40 |  | 11 879 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е22-01-012-3 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, км | 0.725 | 5 703.56 | 3 471.77 | 4 135 | 1 618 | 2 517 | 446 | 323.35 |
|  |  |  | 2 231.78 | 417.52 |  |  | 303 | 82.07 | 59.50075 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е22-01-012-5 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм, км | 0.13 | 8 496.88 | 5 649.60 | 1 105 | 370 | 734 | 569 | 73.97 |
|  |  |  | 2 847.28 | 597.82 |  |  | 78 | 112.57 | 14.6341 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е07-01-054-1 Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м, 100 м | 0.2 | 4 515.78 | 3 800.78 | 903 | 143 | 760 | 125.35 | 25.07 |
|  |  |  | 715.00 | 292.62 |  |  | 59 | 35.54 | 7.108 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: =0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е07-01-054-1 Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м, 100 м | 0.2 | 6 286.79 | 4 750.97 | 1 257 | 179 | 950 | 125.35 | 25.07 |
|  |  |  | 893.75 | 365.77 |  |  | 73 | 35.54 | 7.108 |
| 66. | Е68-26-3 Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок, 100 м2 | 0.2 | 282.08 |  | 56 | 56 |  | 42.87 | 8.574 |
|  |  |  | 282.08 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е10-01-070-1 Устройство заборов с установкой столбов глухих, 100 м2 | 0.2 | 8 587.70 | 1 006.09 | 1 718 | 264 | 201 | 185.3 | 37.06 |
|  |  |  | 1 321.19 | 59.35 |  |  | 12 | 5.74 | 1.148 |
| 68. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 1.6 | 581.99 | 498.97 | 931 | 133 | 798 | 13.22 | 21.152 |
|  |  |  | 83.02 | 38.52 |  |  | 62 | 3.79 | 6.064 |
| 69. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.64 | 6 662.73 | 5 459.87 | 4 264 | 770 | 3 494 | 179.8 | 115.072 |
|  |  |  | 1 202.86 | 355.89 |  |  | 228 | 45.63 | 29.2032 |
| 70. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 1.92 | 2 437.19 | 2 320.64 | 4 679 | 195 | 4 456 | 15.72 | 30.1824 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 257 | 13.88 | 26.6496 |
| 71. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 211.2 | 54.71 |  | 11 554 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е27-04-006-3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего, 1000 м2 | 0.64 | 3 956.01 | 3 676.68 | 2 532 | 140 | 2 353 | 33.15 | 21.216 |
|  |  |  | 218.13 | 292.85 |  |  | 187 | 29.53 | 18.8992 |
| 73. | Е27-04-006-2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего, 1000 м2 | 0.64 | 5 927.20 | 5 594.37 | 3 793 | 154 | 3 580 | 36.63 | 23.4432 |
|  |  |  | 241.03 | 445.20 |  |  | 285 | 44.75 | 28.64 |
| 74. | Е27-04-006-4 (к=5) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3, 1000 м2 | -3.2 | 280.77 | 280.77 | - 898 |  | - 898 |  |  |
|  |  |  |  | 23.09 |  |  | -74 | 2.51 | -8.032 |
| 75. | С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 | 201.6 | 101.97 |  | 20 557 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | С408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 9.6 | 145.43 |  | 1 396 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е27-06-020-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.64 | 3 334.49 | 2 809.32 | 2 134 | 190 | 1 798 | 38.3 | 24.512 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 129 | 19.08 | 12.2112 |
| 78. | Е27-06-020-4 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.64 | 3 334.49 | 2 809.32 | 2 134 | 190 | 1 798 | 38.3 | 24.512 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 129 | 19.08 | 12.2112 |
| 79. | С410-0005 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип А, т | 65.28 | 447.48 |  | 29 211 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | С410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 65.28 | 513.81 |  | 33 542 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 987 426 | 61 786 | 449 392 |  | 8181.1249 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 666 |  | 1705.4179 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 905 987 | 61 725 | 449 367 |  | 8173.2316 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 666 |  | 1705.366 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 147 573 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5-7; %=80 - по стр. 2-4, 8, 47; %=130 - по стр. 9, 15, 16, 22-24, 33, 35, 37, 39, 41, 43-46, 55, 57, 59, 60, 62-65; %=108 - по стр. 10-14; %=105 - по стр. 21, 32; %=142 - по стр. 48, 50, 68-70, 72-74, 77, 78; %=104 - по стр. 66; %=118 - по стр. 67) |  |  |  | 98 793 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 5-7; %=38.25 - по стр. 2-4, 8, 47; %=50 - по стр. 9-14; %=75.65 - по стр. 15, 16, 22-24, 33, 35, 37, 39, 41, 43-46, 55, 57, 59, 60, 62, 63; %=46.75 - по стр. 21, 32; %=80.75 - по стр. 48, 50, 68-70, 72-74, 77, 78; %=72.25 - по стр. 64, 65; %=60 - по стр. 66; %=53.55 - по стр. 67) |  |  |  | 46 450 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 051 230 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 103 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 103 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 78 336 | 61 | 25 |  | 7.89336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05191 |
|  | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 26 069 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 17, 19) |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 17, 19) |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 78 457 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 1 132 790 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 26 069 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 98 871 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 46 493 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г.: |  |  |  | 3 852 201 |  |  |  |  |
|  | 61786*5,61+449392*2,96+476248*2,92+98871*5,61*0,94+46943*5,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 1,1% |  |  |  | 42 374 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – 1,75%*1,1=1,925% |  |  |  | 74 971 |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1% |  |  |  | 38 946 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 008 492 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНАДЗОРА – 1,4% |  |  |  | 56 119 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 064 611 |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 81 936 |  |  |  |  |
|  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  | 1 750 |  |  |  |  |
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР – 0,2% |  |  |  | 8 017 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 156 314 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 83 126 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 239 440 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 763 099 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г. |  |  |  | 5 002 539 |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта: |  | В.Е. Артемьев |
| --- | --- | --- |
| Начальник сметного отдела: |  | Н.В. Пономарева |
| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |