УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления администрации г. Иваново

__________________ А.В. Соловьев

«____» _________ 2006 г.

Ведомость дефектов и намечаемых работ

на ремонт дорожного покрытия по ул. Попова в г. Иваново

| Граница участка, от – до | Площадь | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые работы по устранению дефектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК0+00-ПК2+92.5 | 1827,1 | Дорожная одежда Асфальтобетонное покрытие на площ. 330 м2 практически отсутствует. Имеются большие ямы, заваленные красным кирпичом, землей. На существующем а/бетонном покрытии площ.440,5 м2 имеется сетка трещин и большая ямочность, выбоины На существующем а/бетонном покрытии площ.270 м2 имеется сетка трещин, небольшая ямочность, колейность На существующем а/бетонном покрытии площ. 630,6 м2 имеется сетка трещин, большая ямочность, выбоины Дорожная одежда на площ.156 м2 отсутствует, сплошь ямы, заваленные кирпичом Крышки колодцев находятся ниже уровня существующего покрытия. | 1. Выемка битого кирпича экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 6 |
|  |  |  | 2.Перевозка мусора на расстояние до 5 км | т | 8,4 |
|  |  |  | 3. Выемка грунта, строительного мусора, кирпича бульдозером | м3 | 96,7 |
|  |  |  | 4. Погрузка и перевозка грунта на 5 км | т | 154,72 |
|  |  |  | 5. Устройство щебеночного основания толщ.h-20 см | м2 | 486 |
|  |  |  | 6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | М3 | 21/26,46 |
|  |  |  | 7. Очистка дороги а/грейдером | м2 | 1341,1 |
|  |  |  | 8.Погрузка и перевозка мусора на расстояние до 5 км | т | 64,373 |
|  |  |  | 9. Розлив (расход 0,5 т на 1000 м2 – СНиП 3.06.03-85) на площ.1827,1 м2 | т | 0,9136 |
|  |  |  | 10. Устройство нижнего слоя а/бетонного покрытия толщ.h-4 см | м2 | 486,0 |
|  |  |  | 11. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 30% от 270 м2 | т | 8,42/8,505 |
|  |  |  | 12. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 50% от 440,5м2 | т | 22,9/23,1263 |
|  |  |  | 13. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 70% от 630,6 м2 | т | 45,89/46,3491 |
|  |  |  | 14. Розлив битума 0,0003 на 1000 м2 (расход 0,3 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) на площ.1827,1 м2 | т | 0,5481 |
|  |  |  | 15. Устройство а/бетонного покрытия толщ.h-4 см | м2 | 486,0 |
|  |  |  | 16. Устройство а/бетонного покрытия толщ.h-4,5 см | м2 | 1341,1 |
|  |  |  | 17. Подъем колодцев | шт. | 2 |
| Съезды | 188,8 | Дорожная одежда На покрытии имеется сетка трещин, выбоины, заваленные кирпичом, ямы | 1.Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала | м2 | 30 |
|  |  |  | 2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 4/ 5,04 |
|  |  |  | 3. Очистка дороги а/грейдером | м2 | 158,8 |
|  |  |  | 4.Погрузка и перевозка мусора на расстояние до 5км | т | 7,622 |
|  |  |  | 5. Розлив битума (расход 0,5 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) на площ.188,8 м2 | т | 0,0944 |
|  |  |  | 6. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 30% от 60 м2 | т | 1,87/1,89 |
|  |  |  | 7. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 50% от 75 м2 | т | 3,9/3,9375 |
|  |  |  | 8. Розлив битума (расход 0,3 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) на площ. 188,8 м2 | т | 0,0566 |
|  |  |  | 9.Устройство а/бетонного покрытия из а/бетонной смеси h=4,5см | м2 | 188,8 |
| Тротуары | 281,3 | Дорожная одежда Асфальтобетонное покрытие на тротуарах местами отсутствует. Отдельные участки необходимо восстанавливать вновь. | 1.Выемка корыта с погрузкой в а/самосвалы экскаватором | м3 | 31 |
|  |  |  | 2. Перевозка строительного мусора на 5 км | т | 49,6 |
|  |  |  | 3. Устройство щебеночного основания толщ.10 см | м2 | 23,8 |
|  |  |  | 4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 10,2/12,852 |
|  |  |  | 5.Устройство асфальтобетонного покрытия из а/бетонной смеси h=5см | м2 | 281,3 |
| ПК0+00-ПК0+74,0 | 487,0 | Дорожная одежда На площ.283 м2 дорожная одежда отсутствует. Имеются ямы, завалены красным кирпичом и строительным мусором. На площ. 204 м2 существующее а/бетонное покрытие имеет большую ямочность и сетку трещин. Ширина а/бетонного покрытия колеблется от 3 до 4 метров. Отсутствует водоотвод с дороги. | 1. Выемка битого кирпича экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 132,2 |
|  |  |  | 2.Перевозка мусора на расстояние до 5 км | т | 185,08 |
|  |  |  | 3. Устройство подстилающего слоя из ПГС h=20 см | м3 | 56,6 |
|  |  |  | 4. Устройство щебеночного основания толщ.h-20 см | м2 | 351 |
|  |  |  | 5. Очистка дороги а/грейдером за 2 раза 136 м2 | м2 | 136,0 |
|  |  |  | 6. Розлив битума на площади 136 м2 (расход 0,5 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) | т | 0,068 |
|  |  |  | 7. Устройство нижнего слоя а/бетонного покрытия толщ.h-4 см | м2 | 487,0 |
|  |  |  | 8. Розлив битума на площади 486 м2 (расход 0,3 т на 1000м2 - СНиП 3.06.03-86) | т | 0,1461 |
|  |  |  | 9. Устройство в/сл.а/бетонного покрытия толщ.h-4 см | м2 | 487 |
|  |  |  | 10.Устройство водоотводной канавы | м3 | 45,0 |
| Съезды в детский сад № 4 | 30,0 | Дорожная одежда Существующее покрытие имеет большую сетку трещин. | 1. Розлив битума на площади 30 м2 (расход 0,3 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) | т | 0,009 |
|  |  |  | 2. Устройство а/бетонного покрытия h=4,5 см | м2 | 30,0 |
| Тротуары вдоль детского сада № 4 | 37,5 | Дорожная одежда Отсутствует основание и покрытие. | 1. Устройство щебеночного основания толщ.10 см | м2 | 37,5 |
|  |  |  | 2. Устройство асфальтобетонного покрытия h=5 см | м2 | 37,5 |

СОСТАВИЛ: _________________ С.Ю. Рощин