| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующая ДОУ № 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________Н.В. Груздева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"___________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____"_________________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в ДОУ № 180, г. Иваново, ул. Кавалерийская, 56-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,337 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210,60 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,673 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Кол-во единиц |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На ед. изм. |  |  |  | Общее |  | На ед. изм. |  |  |  | Общая |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| 1 |  | ГЭСНм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  | 954,32 |  |  |  | 9066 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,99 |  |  |  | 151,905 |  | 46,15 |  |  |  | 7010 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 1,3395 |  | 53,04 |  |  |  | 71 |
|  |  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 1,3395 |  | 105,83 |  |  |  | 142 |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 1,66 |  |  |  | 15,77 |  | 4,01 |  |  |  | 63 |
|  |  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,14 |  |  |  | 1,33 |  | 327,25 |  |  |  | 435 |
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0095 |  | 31075 |  |  |  | 295 |
|  |  | 101-9101 | Дюбели монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 20 |  |  |  | 190 |  | 5,9 |  |  |  | 1121 |
| 2 |  | ГЭСНм08-02-396-21 | Короба пластмассовые шириной до 63мм Электромонтажные работы надругих объектах |  |  |  |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 1206,15 |  |  |  | 1568 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,21 |  |  |  | 24,973 |  | 46,15 |  |  |  | 1153 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 0,1833 |  | 53,04 |  |  |  | 10 |
|  |  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 0,1833 |  | 105,83 |  |  |  | 19 |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 1,99 |  |  |  | 2,587 |  | 4,01 |  |  |  | 10 |
|  |  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,286 |  | 327,25 |  |  |  | 94 |
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,002 |  | 31075 |  |  |  | 62 |
|  |  | 101-9101 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 30 |  |  |  | 39 |  | 5,9 |  |  |  | 230 |
| 3 |  | ГЭСНм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 28,9 |  | 546,30 |  |  |  | 15788 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,52 |  |  |  | 101,728 |  | 45,05 |  |  |  | 4583 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 1,57 |  |  |  | 45,373 |  | 53,04 |  |  |  | 2407 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,289 |  | 405,67 |  |  |  | 117 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,289 |  | 329,87 |  |  |  | 95 |
|  |  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 45,084 |  | 90,05 |  |  |  | 4060 |
|  |  | 500-9101 | Кнопки монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,578 |  | 236,91 |  |  |  | 137 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,445 |  | 54,93 |  |  |  | 79 |
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,445 |  | 128,06 |  |  |  | 185 |
|  |  | 500-9623 | Лента К226 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,445 |  | 518,98 |  |  |  | 750 |
|  |  | 500-9826 | Сжим соединительный |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,1 |  |  |  | 2,89 |  | 593,12 |  |  |  | 1714 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,16 |  |  |  | 4,624 |  | 146,06 |  |  |  | 675 |
|  |  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,26 |  |  |  | 7,514 |  | 451,58 |  |  |  | 3393 |
| 4 |  | ГЭСНм08-02-399-02 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм, до 35 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  | 693,33 |  |  |  | 1248 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,7 |  |  |  | 8,46 |  | 45,05 |  |  |  | 381 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 2,05 |  |  |  | 3,69 |  | 53,04 |  |  |  | 196 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,054 |  | 405,67 |  |  |  | 22 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,054 |  | 329,87 |  |  |  | 18 |
|  |  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 2,2 |  |  |  | 3,96 |  | 90,05 |  |  |  | 357 |
|  |  | 500-9101 | Кнопки монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,036 |  | 236,91 |  |  |  | 9 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,09 |  | 54,93 |  |  |  | 5 |
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,09 |  | 128,06 |  |  |  | 12 |
|  |  | 500-9623 | Лента к226 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,055 |  |  |  | 0,099 |  | 518,98 |  |  |  | 51 |
|  |  | 500-9826 | Сжим соединительный |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,18 |  | 593,12 |  |  |  | 107 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,288 |  | 146,06 |  |  |  | 42 |
|  |  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,54 |  | 451,58 |  |  |  | 244 |
| 5 |  | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 3066,67 |  |  |  | 92 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 43,2 |  |  |  | 1,296 |  | 47,53 |  |  |  | 62 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,0012 |  | 53,04 |  |  |  | 0 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,0012 |  | 405,67 |  |  |  | 0 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,0012 |  | 329,87 |  |  |  | 0 |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 6,4 |  |  |  | 0,192 |  | 4,01 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0 |  | 74500 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0 |  | 31075 |  |  |  | 0 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,0033 |  | 146,06 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-9103 | Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 1,02 |  |  |  | 0,0306 |  | 802,06 |  |  |  | 25 |
|  |  | 500-9126 | Подрозетники деревянные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 1,03 |  |  |  | 0,0309 |  | 120 |  |  |  | 4 |
| 6 |  | ГЭСНм10-08-019-01 | Прочее оборудование электрочасофикации: Коробка ответвительная на стене |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 58 |  | 23,40 |  |  |  | 1357 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5 |  |  |  | 29 |  | 46,81 |  |  |  | 1357 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ГЭСНм10-04-066-04 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная соединительная или разветвительная (КРТП) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 183,75 |  |  |  | 735 |
|  |  | (0) | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4 |  |  |  | 16 |  | 40,99 |  |  |  | 656 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 544-0150 | Прессшпан листовой, марки а |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,2 |  | 147,94 |  |  |  | 30 |
|  |  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,24 |  | 24,87 |  |  |  | 6 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,02 |  | 146,06 |  |  |  | 3 |
|  |  | 101-2073 | Нитки суровые |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | 626,82 |  |  |  | 25 |
|  |  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | 78,39 |  |  |  | 3 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | 294,2 |  |  |  | 12 |
|  |  | 411-0041 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,24 |  | 0,8011 |  |  |  | 0 |
| 8 |  | ГЭСНм08-02-407-01 | Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  | 5312,78 |  |  |  | 9563 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 30,8 |  |  |  | 55,44 |  | 45,05 |  |  |  | 2498 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 20,46 |  |  |  | 36,828 |  | 53,04 |  |  |  | 1953 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,846 |  | 405,67 |  |  |  | 343 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,846 |  | 329,87 |  |  |  | 279 |
|  |  | 331451 | Перфораторы электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 6,18 |  |  |  | 11,124 |  | 5 |  |  |  | 56 |
|  |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 6,42 |  |  |  | 11,556 |  | 15,45 |  |  |  | 179 |
|  |  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 20 |  |  |  | 36 |  | 90,05 |  |  |  | 3242 |
|  |  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,0038 |  | 37950,2 |  |  |  | 144 |
|  |  | 500-9627 | Лента фум |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,054 |  | 1549,83 |  |  |  | 84 |
|  |  | 500-9140 | Гильзы соединительные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,144 |  | 549,31 |  |  |  | 79 |
|  |  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,65 |  |  |  | 1,17 |  | 390,92 |  |  |  | 457 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,68 |  |  |  | 1,224 |  | 54,93 |  |  |  | 67 |
|  |  | 101-9103 | Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,82 |  |  |  | 1,476 |  | 802,06 |  |  |  | 1184 |
|  |  | 500-9030 | Заглушки |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,836 |  | 98,08 |  |  |  | 180 |
|  |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 1,05 |  |  |  | 1,89 |  | 40,04 |  |  |  | 76 |
|  |  | 500-9031 | Скобы |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 4,1 |  |  |  | 7,38 |  | 8,69 |  |  |  | 64 |
|  |  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип пгс-50 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  | 14,4 |  | 43,81 |  |  |  | 631 |
| 9 |  | ГЭСНм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2(ИПР, Маяк, АС-10) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 84,10 |  |  |  | 1682 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 22,6 |  | 46,15 |  |  |  | 1043 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,8 |  | 53,04 |  |  |  | 42 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,8 |  | 405,67 |  |  |  | 325 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,8 |  | 329,87 |  |  |  | 264 |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,4 |  | 58,64 |  |  |  | 23 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 1,2 |  | 22,6 |  |  |  | 27 |
| 10 |  | ГЭСНм10-04-066-06 | Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 292,58 |  |  |  | 9655 |
|  |  | (0) | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  | 198 |  | 42,43 |  |  |  | 8401 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,65 |  | 24,87 |  |  |  | 41 |
|  |  | 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,0132 |  | 30429,38 |  |  |  | 402 |
|  |  | 411-0041 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  | квт ч |  |  | 0,06 |  |  |  | 1,98 |  | 0,8011 |  |  |  | 2 |
|  |  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,33 |  | 304,65 |  |  |  | 101 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,65 |  | 146,06 |  |  |  | 241 |
|  |  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,198 |  | 78,39 |  |  |  | 16 |
|  |  | 101-2073 | Нитки суровые |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,33 |  | 626,82 |  |  |  | 207 |
|  |  | 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,65 |  | 147,94 |  |  |  | 244 |
| 11 |  | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 156 |  | 100,56 |  |  |  | 15688 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  | 312 |  | 46,15 |  |  |  | 14399 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 24,96 |  | 4,01 |  |  |  | 100 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,078 |  | 61,59 |  |  |  | 5 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,25 |  |  |  | 39 |  | 24,49 |  |  |  | 955 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,78 |  | 294,2 |  |  |  | 229 |
| 12 |  | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 161,68 |  |  |  | 6467 |
|  |  | (0) | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  | 80 |  | 43,5 |  |  |  | 3480 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,6 |  | 146,06 |  |  |  | 88 |
|  |  | 110-0014 | Глухари |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,011 |  |  |  | 0,44 |  | 2958,86 |  |  |  | 1302 |
|  |  | 507-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | 1000м |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,2 |  | 7986,9 |  |  |  | 1597 |
| 13 |  | ГЭСНм10-04-100-09 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настенная |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 496,50 |  |  |  | 993 |
|  |  | (0) | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8 |  |  |  | 16 |  | 46,15 |  |  |  | 738 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,026 |  |  |  | 0,052 |  | 146,06 |  |  |  | 8 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,031 |  |  |  | 0,062 |  | 294,2 |  |  |  | 18 |
|  |  | 110-0014 | Глухари |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,0373 |  |  |  | 0,0746 |  | 2958,86 |  |  |  | 221 |
|  |  | 101-2073 | Нитки суровые |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  | 626,82 |  |  |  | 8 |
| 14 |  | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1184,00 |  |  |  | 1184 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 48,22 |  |  |  | 1157 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  | 4,01 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 24,49 |  |  |  | 10 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0056 |  |  |  | 0,0056 |  | 61,59 |  |  |  | 0 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,056 |  |  |  | 0,056 |  | 294,2 |  |  |  | 16 |
| 15 |  | ГЭСНм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (RXN-410) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 86 |  |  |  | 86 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  | 46,15 |  |  |  | 52 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 53,04 |  |  |  | 2 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 405,67 |  |  |  | 16 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 329,87 |  |  |  | 13 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 22,6 |  |  |  | 1 |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 58,64 |  |  |  | 4 |
| 16 |  | ГЭСНм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 (TR-100, IO-8, EXP-1001) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 714,5 |  |  |  | 2858 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14 |  |  |  | 56 |  | 49,63 |  |  |  | 2779 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,52 |  | 4,01 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,016 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,16 |  | 294,2 |  |  |  | 47 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 0,3 |  |  |  | 1,2 |  | 24,49 |  |  |  | 29 |
| 17 |  | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1126,00 |  |  |  | 2252 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,1 |  |  |  | 20,2 |  | 53,04 |  |  |  | 1071 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,88 |  | 53,04 |  |  |  | 47 |
|  |  | 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,88 |  | 327,02 |  |  |  | 288 |
|  |  | 110-0113 | Скрепы 10х2 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,04 |  | 50,55 |  |  |  | 2 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,12 |  | 294,2 |  |  |  | 35 |
|  |  | 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая), диаметром 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0002 |  | 116302,7 |  |  |  | 23 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 24,49 |  |  |  | 49 |
|  |  | 500-9062-30 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | 37,74 |  |  |  | 755 |
|  |  | 500-9264-4 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,16 |  | 6,74 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,0006 |  | 2861,52 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,06 |  | 78,39 |  |  |  | 5 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,6 |  | 22,6 |  |  |  | 14 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,04 |  | 146,06 |  |  |  | 6 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 29104,28 |  |  |  | 0 |
| 18 |  | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 451,00 |  |  |  | 451 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 1,56 |  | 45,6 |  |  |  | 71 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 53,04 |  |  |  | 0 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 405,67 |  |  |  | 1 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 329,87 |  |  |  | 1 |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 4,01 |  |  |  | 0 |
|  |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 15,45 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1964 | Шпагат бумажный |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 64,03 |  |  |  | 0 |
|  |  | 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 54594 |  |  |  | 55 |
|  |  | 500-9619 | Нитки швейные |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 485,28 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  | 117,28 |  |  |  | 1 |
|  |  | 542-9033 | Вазелин технический |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  | 158,39 |  |  |  | 1 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  | 146,06 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-9103 | Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  | 802,06 |  |  |  | 11 |
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 128,06 |  |  |  | 3 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  | 54,93 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,049 |  | 22,6 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  | 40,04 |  |  |  | 3 |
|  |  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 43,81 |  |  |  | 44 |
|  |  | 101-9100 | Патроны для пристрелки |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  | 10,51 |  |  |  | 13 |
|  |  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт |  |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  | 8,36 |  |  |  | 10 |
|  |  | 500-9062 | Наконечники кабельные |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,1 |  | 37,74 |  |  |  | 230 |
| 19 |  | ГЭСНм08-01-081-03 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 12 (УК-ВК) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 89,00 |  |  |  | 89 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  | 46,15 |  |  |  | 52 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 53,04 |  |  |  | 2 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 405,67 |  |  |  | 16 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 329,87 |  |  |  | 13 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 22,6 |  |  |  | 1 |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  | 58,64 |  |  |  | 7 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80822 |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №2 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  | Короб винипластовый 20х12 |  |  |  |  | м |  |  | 950 |  |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  | 9662 |  |
| 2 |  |  |  |  | Короб винипластовый 40х25 |  |  |  |  | м |  |  | 130 |  |  |  |  |  | 18,81 |  |  |  | 2445 |  |
| 3 |  |  |  |  | Провод ПУГНП 3х1,5 |  |  |  |  | м |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 9,42 |  |  |  | 377 |  |
| 4 |  |  |  |  | Провод КСПВ 4х0,5 |  |  |  |  | м |  |  | 2300 |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 11684 |  |
| 5 |  |  |  |  | Провод ШВВП 2х0,75 |  |  |  |  | м |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 4010 |  |
| 6 |  |  |  |  | Кабель ТСВ 10х2 |  |  |  |  | м |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 28,39 |  |  |  | 5110 |  |
| 7 |  |  |  |  | Вилка, розетка "Евро" |  |  |  |  | к-т |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 21,18 |  |  |  | 64 |  |
| 8 |  |  |  |  | Коробка КРН-4 |  |  |  |  | шт |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 344 |  |
| 9 |  |  |  |  | Коробка КРТП-10 |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  | 129 |  |
| 10 | 101-2162 |  |  |  | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х |  |  |  |  | м |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 24,41 |  |  |  | 4394 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38219 |  |  |  |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  |  |  | шт |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 173,73 |  |  |  | 3127 |  |
| 2 |  |  |  |  | Табло Блик-С-12 "Выход" |  |  |  |  | шт |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  | 6712 |  |
| 3 |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-44 (МС01) (ИП 212-44) |  |  |  |  | шт |  |  | 156 |  |  |  |  |  | 432,2 |  |  |  | 67423 |  |
| 4 |  |  |  |  | Настенный громкоговоритель 03 Вт SWS-03W |  |  |  |  | шт |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 575,42 |  |  |  | 16112 |  |
| 5 |  |  |  |  | Настенный громкоговоритель 10 Вт SWS-10W |  |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 575,42 |  |  |  | 6905 |  |
| 6 |  |  |  |  | Центральный блок системы "Речор" БАС |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15864,41 |  |  |  | 15864 |  |
| 7 |  |  |  |  | Усилитель мощности системы "Речор", 100Вт. БУМ-02 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 14830,51 |  |  |  | 14831 |  |
| 8 |  |  |  |  | ПКПОП "Hunter-Pro" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3127,12 |  |  |  | 3127 |  |
| 9 |  |  |  |  | Клавиатура "RXN-410" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2542,37 |  |  |  | 2542 |  |
| 10 |  |  |  |  | Блок расширения IO-8 |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1652,54 |  |  |  | 3305 |  |
| 11 |  |  |  |  | Расширитель на 8 зон EXP- 1001 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 813,56 |  |  |  | 814 |  |
| 12 |  |  |  |  | TR-100 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3389,83 |  |  |  | 3390 |  |
| 13 |  |  |  |  | ИБП "Кулон" - 12/2,0 |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1305,08 |  |  |  | 2610 |  |
| 14 |  |  |  |  | Аккумулятор АКБ-7 Ач |  |  |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 228,81 |  |  |  | 1144 |  |
| 15 |  |  |  |  | АВР-6 А |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 98,31 |  |  |  | 197 |  |
| 16 |  |  |  |  | Световой оповещатель Маяк |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  |  | 124 |  |
| 17 |  |  |  |  | Звуковой оповещатель "АС-10" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 108,47 |  |  |  | 108 |  |
| 18 |  |  |  |  | Релейный усилитель УК-ВК-02 (1) |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 216,1 |  |  |  | 216 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148551 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 50943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50943 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 10574 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10574 |  |  |
| Учтенные материалы |  |  |  |  |  |  | 19305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 19305 |  |  |
| Неучтенные материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187062 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267884 |  |  |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 (7, 10, 12, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (13275+0)*0,8648 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8648 |  |  |  |  |  | 11480,22 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (13275+0)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 8628,75 |  |  |
| Монтаж оборудования. Коэф.0,94 (6, 11, 14, 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (20763+47)*0,752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,752 |  |  |  |  |  | 15649,12 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (20763+47)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 12486 |  |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 18, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (16905+4683)*0,893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,893 |  |  |  |  |  | 19278,08 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (16905+4683)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 14032,2 |  |  |
| Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46407,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 46407,42 |  |  |
| Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 35146,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 35146,95 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349438,37 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 349438,37*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 62898,91 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412337,28 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Ермолаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |