| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________Н.А. Марков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"___________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____"_________________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации в СОШ № 4, г. Иваново ул. Б. Комсомольская, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,060 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 987,24 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,511 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Кол-во единиц |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На ед. изм. |  |  |  | Общее |  | На ед. изм. |  |  |  | Общая |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| 1 |  | ГЭСНм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм Электромонтажные работы надругих объектах |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  | 961,97 |  |  |  | 6349 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,99 |  |  |  | 105,534 |  | 46,15 |  |  |  | 4870 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 0,9306 |  | 53,04 |  |  |  | 49 |
|  |  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 0,9306 |  | 159,75 |  |  |  | 149 |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 1,66 |  |  |  | 10,956 |  | 4,01 |  |  |  | 44 |
|  |  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,924 |  | 327,25 |  |  |  | 302 |
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0066 |  | 31075 |  |  |  | 205 |
|  |  | 101-9101 | Дюбели монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 20 |  |  |  | 132 |  | 5,9 |  |  |  | 779 |
| 2 |  | ГЭСНм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 27,1 |  | 543,65 |  |  |  | 14733 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,52 |  |  |  | 95,392 |  | 45,05 |  |  |  | 4297 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 1,57 |  |  |  | 42,547 |  | 53,04 |  |  |  | 2257 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,271 |  | 405,67 |  |  |  | 110 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,271 |  | 329,87 |  |  |  | 89 |
|  |  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 42,276 |  | 90,05 |  |  |  | 3807 |
|  |  | 500-9101 | Кнопки монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,542 |  | 191,92 |  |  |  | 104 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,355 |  | 44,5 |  |  |  | 60 |
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,355 |  | 103,74 |  |  |  | 141 |
|  |  | 500-9623 | Лента К226 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,355 |  | 518,98 |  |  |  | 703 |
|  |  | 500-9826 | Сжим соединительный |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,1 |  |  |  | 2,71 |  | 593,12 |  |  |  | 1607 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,16 |  |  |  | 4,336 |  | 146,06 |  |  |  | 633 |
|  |  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,26 |  |  |  | 7,046 |  | 451,58 |  |  |  | 3182 |
| 3 |  | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 2533,33 |  |  |  | 228 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 43,2 |  |  |  | 3,888 |  | 47,53 |  |  |  | 185 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,0036 |  | 53,04 |  |  |  | 0 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,0036 |  | 405,67 |  |  |  | 1 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,0036 |  | 329,87 |  |  |  | 1 |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 6,4 |  |  |  | 0,576 |  | 4,01 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0 |  | 74500 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0 |  | 31075 |  |  |  | 0 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,0099 |  | 146,06 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-9103 | Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 1,02 |  |  |  | 0,0918 |  | 7,97 |  |  |  | 1 |
|  |  | 500-9126 | Подрозетники деревянные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 1,03 |  |  |  | 0,0927 |  | 404,4 |  |  |  | 37 |
| 4 |  | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1184,00 |  |  |  | 1184 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 48,22 |  |  |  | 1157 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  | 4,01 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 24,49 |  |  |  | 10 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0056 |  |  |  | 0,0056 |  | 61,59 |  |  |  | 0 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,056 |  |  |  | 0,056 |  | 294,2 |  |  |  | 16 |
| 5 |  | ГЭСНм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (RXN-400, С-2000) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 86,00 |  |  |  | 172 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 2,26 |  | 46,15 |  |  |  | 104 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,16 |  | 53,04 |  |  |  | 8 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  | 405,67 |  |  |  | 32 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  | 329,87 |  |  |  | 26 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,12 |  | 22,6 |  |  |  | 3 |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,12 |  | 58,64 |  |  |  | 7 |
| 6 |  | ГЭСНм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 (TR-100) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 715,00 |  |  |  | 715 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 49,63 |  |  |  | 695 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 4,01 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  | 61,59 |  |  |  | 0 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 294,2 |  |  |  | 12 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  | 24,49 |  |  |  | 7 |
| 7 |  | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн на стене (Диполь) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 83,00 |  |  |  | 83 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,05 |  |  |  | 1,05 |  | 47,53 |  |  |  | 50 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 53,04 |  |  |  | 2 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 405,67 |  |  |  | 16 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 329,87 |  |  |  | 13 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  | 44,5 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  | 22,6 |  |  |  | 2 |
| 8 |  | ГЭСНм10-02-030-05 | Грозозащита для воздушных абонентских линий |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1287,00 |  |  |  | 1287 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  | 46,15 |  |  |  | 378 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0821 | Проволока черная диаметром 1.1 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 20150 |  |  |  | 20 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 24,49 |  |  |  | 24 |
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 31075 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 78,39 |  |  |  | 1 |
|  |  | 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 1757,83 |  |  |  | 2 |
|  |  | 513-0007 | Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 294,2 |  |  |  | 6 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 74110,11 |  |  |  | 741 |
|  |  | 500-9126-1 | Подрозетники деревянные диаметром 60 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 404,4 |  |  |  | 4 |
|  |  | 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.50 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 33600 |  |  |  | 34 |
|  |  | 500-9031-4 | Скобы монтажные СО-6-У3 |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 76,2 |  |  |  | 76 |
| 9 |  | ГЭСНм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей 5 (С-2000-СП-1) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 410,00 |  |  |  | 410 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 49,63 |  |  |  | 397 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 4,01 |  |  |  | 1 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  | 294,2 |  |  |  | 5 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,0016 |  | 61,59 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  | 24,49 |  |  |  | 7 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
| 10 |  | ГЭСНм10-08-001-04 | Прибор ПС на 4 луча |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 563,33 |  |  |  | 5070 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11 |  |  |  | 99 |  | 49,63 |  |  |  | 4913 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,29 |  |  |  | 2,61 |  | 4,01 |  |  |  | 10 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,27 |  | 294,2 |  |  |  | 79 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,3 |  |  |  | 2,7 |  | 24,49 |  |  |  | 66 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,027 |  | 61,59 |  |  |  | 2 |
| 11 |  | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 239 |  | 100,56 |  |  |  | 24035 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  | 478 |  | 46,15 |  |  |  | 22060 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 38,24 |  | 4,01 |  |  |  | 153 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,1195 |  | 61,59 |  |  |  | 7 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,25 |  |  |  | 59,75 |  | 24,49 |  |  |  | 1463 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,005 |  |  |  | 1,195 |  | 294,2 |  |  |  | 352 |
| 12 |  | ГЭСНм10-08-003-07 | Устройства оптико-(фото)электрические комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 438,50 |  |  |  | 877 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9 |  |  |  | 18 |  | 46,15 |  |  |  | 831 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,696 |  | 4,01 |  |  |  | 3 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,8 |  |  |  | 1,6 |  | 24,49 |  |  |  | 39 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  | 294,2 |  |  |  | 4 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0012 |  | 61,59 |  |  |  | 0 |
| 13 |  | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 564,00 |  |  |  | 564 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 1,56 |  | 45,6 |  |  |  | 71 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 53,04 |  |  |  | 0 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 405,67 |  |  |  | 1 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 329,87 |  |  |  | 1 |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 4,01 |  |  |  | 0 |
|  |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 15,45 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1964 | Шпагат бумажный |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 64,03 |  |  |  | 0 |
|  |  | 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 54594 |  |  |  | 55 |
|  |  | 500-9619 | Нитки швейные |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 485,28 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  | 117,28 |  |  |  | 1 |
|  |  | 542-9033 | Вазелин технический |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  | 158,39 |  |  |  | 1 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  | 146,06 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-9103 | Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  | 7,97 |  |  |  | 0 |
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 103,74 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  | 44,5 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,049 |  | 22,6 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  | 40,04 |  |  |  | 3 |
|  |  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 169 |  |  |  | 169 |
|  |  | 101-9100 | Патроны для пристрелки |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  | 10,51 |  |  |  | 13 |
|  |  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт |  |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  | 8,36 |  |  |  | 10 |
|  |  | 500-9062 | Наконечники кабельные |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,1 |  | 37,74 |  |  |  | 230 |
| 14 |  | ГЭСНм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 84,25 |  |  |  | 337 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 4,52 |  | 46,15 |  |  |  | 209 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,16 |  | 53,04 |  |  |  | 8 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,16 |  | 405,67 |  |  |  | 65 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,16 |  | 329,87 |  |  |  | 53 |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,08 |  | 58,64 |  |  |  | 5 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,24 |  | 22,6 |  |  |  | 5 |
| 15 |  | ГЭСНм10-08-003-06 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 418,90 |  |  |  | 4189 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8 |  |  |  | 80 |  | 49,63 |  |  |  | 3970 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,174 |  |  |  | 1,74 |  | 4,01 |  |  |  | 7 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0038 |  |  |  | 0,038 |  | 61,59 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,4 |  |  |  | 4 |  | 24,49 |  |  |  | 98 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,038 |  |  |  | 0,38 |  | 294,2 |  |  |  | 112 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60233 |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №2 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  | Короб винипластовый 20х12 |  |  |  |  | м |  |  | 660 |  |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  | 6712 |  |
| 2 |  |  |  |  | Провод КСПВ 2х0,5 |  |  |  |  | м |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  | 6280 |  |
| 3 |  |  |  |  | Кабель витая пара эк. 2х4х0,5 |  |  |  |  | м |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 11,42 |  |  |  | 2284 |  |
| 4 |  |  |  |  | Провод ШВВП 2х0,75 |  |  |  |  | м |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 656 |  |
| 5 |  |  |  |  | Провод КСПВ 4х0,4 |  |  |  |  | м |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 1696 |  |
| 6 |  |  |  |  | Провод ПУГНП 3х1,5 |  |  |  |  | м |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 9,42 |  |  |  | 188 |  |
| 7 |  |  |  |  | Кольцо ферритовое |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |
| 8 |  |  |  |  | Вилка, розетка "Евро" |  |  |  |  | к-т |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 21,18 |  |  |  | 191 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18032 |  |  |  |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  | ПКПОП "Hunter-Pro" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3127,12 |  |  |  | 3127 |  |
| 2 |  |  |  |  | Клавиатура "RXN-410" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2542,37 |  |  |  | 2542 |  |
| 3 |  |  |  |  | Аккумулятор АКБ-7 Ач |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 228,81 |  |  |  | 229 |  |
| 4 |  |  |  |  | TR-100 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3389,83 |  |  |  | 3390 |  |
| 5 |  |  |  |  | Антенна "Диполь" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 762,71 |  |  |  | 763 |  |
| 6 |  |  |  |  | Защита телефоного коммуникатора "DZU-3" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 217,92 |  |  |  | 218 |  |
| 7 |  |  |  |  | Световой оповещатель Маяк |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  |  | 247 |  |
| 8 |  |  |  |  | Светодиод импульсный |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |
| 9 |  |  |  |  | С-2000 (Пульт контроля и управления) |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3220,34 |  |  |  | 3220 |  |
| 10 |  |  |  |  | С-2000-СП1 (Релейный блок ) |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1271,19 |  |  |  | 1271 |  |
| 11 |  |  |  |  | С-2000-4 (Прибор приемно-контрольный) |  |  |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1525,42 |  |  |  | 13729 |  |
| 12 |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 |  |  |  |  | шт |  |  | 239 |  |  |  |  |  | 186,44 |  |  |  | 44559 |  |
| 13 |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИДПЛ |  |  |  |  | к-т |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2432,2 |  |  |  | 4864 |  |
| 14 |  |  |  |  | АВР-6 А |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 98,31 |  |  |  | 98 |  |
| 15 |  |  |  |  | Источник питания 12 В Парус-3 |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 423,73 |  |  |  | 4237 |  |
| 16 |  |  |  |  | Аккумулятор АКБ-1,2 Ач |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 105,93 |  |  |  | 1059 |  |
| 17 |  |  |  |  | Звуковой оповещатель "АС-10" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 108,47 |  |  |  | 108 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83709 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 44187 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 44187 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 4890 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4890 |  |  |
| Учтенные материалы |  |  |  |  |  |  | 11156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11156 |  |  |
| Неучтенные материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101741 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161974 |  |  |
| Монтаж оборудования. Коэф.0,94 (4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (34401+0)*0,752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,752 |  |  |  |  |  | 25869,55 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (34401+0)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 20640,6 |  |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 (1, 2, 3, 5, 7, 13, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (9786+2324)*0,893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,893 |  |  |  |  |  | 10814,23 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (9786+2324)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 7871,5 |  |  |
| Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 36683,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 36683,78 |  |  |
| Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 28512,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 28512,1 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227169,88 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 227169,88*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 40890,58 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268060,46 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |