| Объект: | Помещение в доме №57 по ул. Велижской в г. Иванове «УТВЕРЖДАЮ» _______________________ «_________» ________ 2007г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |
| на автоматическую охранно-пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 180.062 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 39.990 | тыс. руб. |
| монтажных работ: строительных работ: |  | 136.747 3.325 | тыс. руб. тыс.руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.623 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 30.489 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 1кв.2007 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц10-08-001-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. |  | 1 | 1 224.15 | 1 224 |
| 1. 1. | З000-1004-3 | Рабочие-строители (средний разряд 4.3) | чел.ч | 24 | 24 | 50.0000 | 1 200 |
| 1. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.16 | 0.16 | 6.06 | 1 |
| 1. 3. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0056 | 0.0056 | 61.59 |  |
| 1. 4. | С101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.4 | 0.4 | 24.49 | 10 |
| 1. 5. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.056 | 0.056 | 232.76 | 13 |
| 2. | Ц10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | шт. |  | 2 | 738.19 | 1 476 |
| 2. 1. | З000-1004-5 | Рабочие-строители (средний разряд 4.5) | чел.ч | 14 | 28 | 51.4600 | 1 441 |
| 2. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.13 | 0.26 | 6.06 | 2 |
| 2. 3. | С101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00002 | 0.00004 | 2 861.52 |  |
| 2. 4. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.004 | 0.008 | 61.59 |  |
| 2. 5. | С101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.3 | 0.6 | 24.49 | 15 |
| 2. 6. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.04 | 0.08 | 232.76 | 19 |
| 3. | Ц10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт. |  | 1 | 212.96 | 213 |
| 3. 1. | З000-1004-4 | Рабочие-строители (средний разряд 4.4) | чел.ч | 4 | 4 | 50.7100 | 203 |
| 3. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.13 | 0.13 | 6.06 | 1 |
| 3. 3. | С101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00002 | 0.00002 | 2 861.52 |  |
| 3. 4. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.001 | 0.001 | 61.59 |  |
| 3. 5. | С101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.3 | 0.3 | 24.49 | 7 |
| 3. 6. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.008 | 0.008 | 232.76 | 2 |
| 4. | Ц10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. |  | 30 | 104.02 | 3 120 |
| 4. 1. | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 2 | 60 | 47.8500 | 2 871 |
| 4. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.16 | 4.8 | 6.06 | 29 |
| 4. 3. | С101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00001 | 0.0003 | 2 861.52 | 1 |
| 4. 4. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0005 | 0.015 | 61.59 | 1 |
| 4. 5. | С101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.25 | 7.5 | 24.49 | 184 |
| 4. 6. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.005 | 0.15 | 232.76 | 35 |
| 5. | Ц10-08-002-4 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. |  | 22 | 52.21 | 1 149 |
| 5. 1. | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 1 | 22 | 47.8500 | 1 053 |
| 5. 2. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.01 | 0.22 | 57.86 | 13 |
| 5. 3. | С101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0001 | 0.0022 | 31 075.00 | 68 |
| 5. 4. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0002 | 0.0044 | 61.59 |  |
| 5. 5. | С500-9264-4 | Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.00142 | 0.03124 | 135.72 | 4 |
| 5. 6. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.002 | 0.044 | 232.76 | 10 |
| 6. | Ц10-08-002-6 | Конструкция для установки извещателя | шт. |  | 30 | 25.41 | 762 |
| 6. 1. | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 0.35 | 10.5 | 47.8500 | 502 |
| 6. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.12 | 3.6 | 15.45 | 56 |
| 6. 3. | С101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм | т | 0.00002 | 0.0006 | 79 855.32 | 48 |
| 6. 4. | С101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.00001 | 0.0003 | 29 013.60 | 9 |
| 6. 5. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.0015 | 0.045 | 588.82 | 26 |
| 6. 6. | С300-9247 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | 0.0015 | 0.045 | 2 690.40 | 121 |
| 7. | Ц10-08-003-2 | Устройства ультразвуковые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт. |  | 1 | 260.48 | 260 |
| 7. 1. | З000-1004-4 | Рабочие-строители (средний разряд 4.4) | чел.ч | 5 | 5 | 50.7100 | 254 |
| 7. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.09 | 0.09 | 6.06 | 1 |
| 7. 3. | С101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00002 | 0.00002 | 2 861.52 |  |
| 7. 4. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0006 | 0.0006 | 61.59 |  |
| 7. 5. | С101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.2 | 0.2 | 24.49 | 5 |
| 7. 6. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.006 | 0.006 | 232.76 | 1 |
| 8. | Ц10-08-003-3 | Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля | шт. |  | 1 | 265.56 | 266 |
| 8. 1. | З000-1004-4 | Рабочие-строители (средний разряд 4.4) | чел.ч | 5 | 5 | 50.7100 | 254 |
| 8. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.13 | 0.13 | 6.06 | 1 |
| 8. 3. | С101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00002 | 0.00002 | 2 861.52 |  |
| 8. 4. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0016 | 0.0016 | 61.59 |  |
| 8. 5. | С101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.3 | 0.3 | 24.49 | 7 |
| 8. 6. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.016 | 0.016 | 232.76 | 4 |
| 9. | Ц10-08-003-5 | Устройства оптико- (фото) электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт. |  | 15 | 393.86 | 5 908 |
| 9. 1. | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 8 | 120 | 47.8500 | 5 742 |
| 9. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.13 | 1.95 | 6.06 | 12 |
| 9. 3. | С101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00002 | 0.0003 | 2 861.52 | 1 |
| 9. 4. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0012 | 0.018 | 61.59 | 1 |
| 9. 5. | С101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.3 | 4.5 | 24.49 | 110 |
| 9. 6. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.012 | 0.18 | 232.76 | 42 |
| 10. | Ц08-01-081-1 | Световой оповещатель | шт. |  | 1 | 89.97 | 90 |
| 10. 1. | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 1.13 | 1.13 | 47.8500 | 54 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.04 | 0.04 | 55.0000 | 2 |
| 10. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.04 | 0.04 | 408.06 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 55.00 | 2 |
| 10. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.04 | 0.04 | 333.46 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 10. 5. | С101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.06 | 0.06 | 22.60 | 1 |
| 10. 6. | С500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.02 | 244.26 | 5 |
| 11. | Ц10-04-066-5 | Звонок, сирена | шт. |  | 2 | 46.68 | 93 |
| 11. 1. | З000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 1 | 2 | 45.1000 | 90 |
| 11. 2. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.004 | 0.008 | 232.76 | 2 |
| 11. 3. | С544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.002 | 0.004 | 323.17 | 1 |
| 11. 4. | С999-9999 | Масса оборудования | т | 0.001 | 0.002 |  |  |
| 12. | Ц10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | шт. |  | 3 | 101.71 | 305 |
| 12. 1. | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 2 | 6 | 47.8500 | 287 |
| 12. 2. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.005 | 0.015 | 232.76 | 3 |
| 12. 3. | С544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.015 | 0.045 | 323.17 | 15 |
| 13. | Ц10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт. |  | 0.3 | 1 821.60 | 546 |
| 13. 1. | З000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 24.72 | 7.416 | 44.0000 | 326 |
| 13. 2. | С101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0.006 | 0.0018 | 19 954.30 | 36 |
| 13. 3. | С101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2 | 0.6 | 304.44 | 183 |
| 13. 4. | С113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0.00002 | 0.000006 | 265 500.00 | 2 |
| 13. 5. | С999-9999 | Масса оборудования | т | 0.03 | 0.009 |  |  |
| 14. | Ц08-03-531-2 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне | шт. |  | 2 | 334.23 | 668 |
| 14. 1. | З000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 2.03 | 4.06 | 49.2800 | 200 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.004 | 0.008 | 55.0000 |  |
| 14. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.004 | 0.008 | 408.06 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 55.00 |  |
| 14. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.13 | 0.26 | 15.45 | 4 |
| 14. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.04 | 0.08 | 6.06 |  |
| 14. 6. | Х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.004 | 0.008 | 333.46 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 14. 7. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.14 | 40.04 | 6 |
| 14. 8. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.002 | 66.91 |  |
| 14. 9. | С101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.025 | 0.05 | 22.60 | 1 |
| 14. 10. | С101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0.61 | 1.22 | 82.84 | 101 |
| 14. 11. | С101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0.007 | 0.014 | 304.44 | 4 |
| 14. 12. | С101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0.61 | 1.22 | 93.46 | 114 |
| 14. 13. | С101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.012 | 132.40 | 2 |
| 14. 14. | С101-9852 | Краска | кг | 0.047 | 0.094 | 101.24 | 10 |
| 14. 15. | С201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 0.004 | 40 710.00 | 163 |
| 14. 16. | С500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 2 | 13.81 | 28 |
| 14. 17. | С500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.04 | 504.45 | 20 |
| 14. 18. | С500-9619 | Hитки швейные | кг | 0.001 | 0.002 | 471.00 | 1 |
| 14. 19. | С542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.012 | 108.32 | 1 |
| 14. 20. | С544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.012 | 0.024 | 323.17 | 8 |
| 15. | ИЭСН. | Кабель-канал | 100 м |  | 1 | 1 439.60 | 1 440 |
| 15. 1. | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 15.99 | 15.99 | 47.8500 | 765 |
| 15. 2. | З000-0001 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 15. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.141 | 0.141 | 66.00 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 55.00 | 8 |
| 15. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 1.66 | 1.66 | 6.06 | 10 |
| 15. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.14 | 0.14 | 330.84 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 15. 6. | С101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) | 10 шт. | 20 | 20 | 30.44 | 609 |
| 15. 7. | С101-1481 | Шурупы строительные | т | 0.001 | 0.001 |  |  |
| 16. | Ц08-02-409-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые | 100 м |  | 6 | 8 611.86 | 51 671 |
| 16. 1. | З000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 23.8 | 142.8 | 46.7100 | 6 670 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15.91 | 95.46 | 55.0000 | 5 250 |
| 16. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.11 | 0.66 | 408.06 | 269 |
|  |  |  | (1) |  |  | 55.00 | 36 |
| 16. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 15.8 | 94.8 | 92.10 | 8 731 |
|  |  |  | (1) |  |  | 55.00 | 5 214 |
| 16. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2.7 | 16.2 | 15.45 | 250 |
| 16. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4.84 | 29.04 | 5.00 | 145 |
| 16. 7. | Х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.11 | 0.66 | 333.46 | 220 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 16. 8. | С101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.0021 | 0.0126 | 37 950.20 | 478 |
| 16. 9. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 5.76 | 40.04 | 231 |
| 16. 10. | С101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 80.4 | 82.84 | 6 660 |
| 16. 11. | С101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 80.4 | 93.46 | 7 514 |
| 16. 12. | С113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 1.2 | 120.36 | 144 |
| 16. 13. | С500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 6 | 70.45 | 423 |
| 16. 14. | С500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6.7 | 40.2 | 229.39 | 9 221 |
| 16. 15. | С500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 108 | 0.96 | 104 |
| 16. 16. | С500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 | 10.8 | 982.35 | 10 609 |
| 17. | Ц08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова | 100 м |  | 7 | 1 324.01 | 9 268 |
| 17. 1. | З000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 5.61 | 39.27 | 46.7100 | 1 834 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.07 | 55.0000 | 4 |
| 17. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.01 | 0.07 | 408.06 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 55.00 | 4 |
| 17. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.01 | 0.07 | 333.46 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 17. 5. | С101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0.00043 | 0.00301 | 3 276.00 | 10 |
| 17. 6. | С101-9852 | Краска | кг | 0.02 | 0.14 | 101.24 | 14 |
| 17. 7. | С500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 | 2.17 | 1 869.12 | 4 056 |
| 17. 8. | С500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 | 5.6 | 66.20 | 371 |
| 17. 9. | С500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 85.4 | 0.96 | 82 |
| 17. 10. | С500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.05 | 0.35 | 7 086.00 | 2 480 |
| 17. 11. | С500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.002 | 0.014 | 504.45 | 7 |
| 17. 12. | С544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.16 | 1.12 | 323.17 | 362 |
| 18. | Ц08-02-412-9 | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова | 100 м |  | 6 | 771.31 | 4 628 |
| 18. 1. | З000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 2.29 | 13.74 | 46.7100 | 642 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.06 | 55.0000 | 3 |
| 18. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.01 | 0.06 | 408.06 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 55.00 | 3 |
| 18. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.01 | 0.06 | 333.46 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 18. 5. | С101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0.0006 | 0.0036 | 3 276.00 | 12 |
| 18. 6. | С101-9852 | Краска | кг | 0.02 | 0.12 | 101.24 | 12 |
| 18. 7. | С500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 | 1.86 | 1 869.12 | 3 477 |
| 18. 8. | С500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 73.2 | 0.96 | 70 |
| 18. 9. | С500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.12 | 504.45 | 61 |
| 18. 10. | С544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.16 | 0.96 | 323.17 | 310 |
| 19. | Е46-03-009-5 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. |  | 0.15 | 12 526.85 | 1 879 |
| 19. 1. | З000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 87.63 | 13.1445 | 45.6400 | 600 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28.42 | 4.263 | 55.0000 | 234 |
| 19. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 28.42 | 4.263 | 218.01 | 929 |
|  |  |  | (1) |  |  | 55.00 | 234 |
| 19. 4. | Х33-1452 | Перфораторы пневматические | маш.ч | 56.84 | 8.526 | 41.02 | 350 |
|  | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ |  |  |  |  |  |  |
| 20. | П-1. | Кабель КСПВ 2х0,4 | м |  | 200 | 2.18 | 436 |
| 21. | П-2. | Кабель КСПВ 4х0,4 | м |  | 600 | 3.96 | 2 376 |
| 22. | П-3. | Кабель КСПВ 2х0,12 | м |  | 100 | 2.63 | 263 |
| 23. | П-4. | Кабель КСПВ 6х0,4 | м |  | 400 | 5.64 | 2 256 |
| 24. | П-5. | Автоматический выключатель | шт. |  | 1 | 84.00 | 84 |
| 25. | П-6. | Провод ШВВП 3х0,75 | м |  | 10 | 11.55 | 116 |
| 26. | П-7. | Коробка КС-4 | шт. |  | 30 | 8.40 | 252 |
| 27. | П-8. | Кабельный канал 40х16 | м |  | 2 | 49.35 | 99 |
| 28. | П-9. | Кабельный канал 15х10 | м |  | 50 | 11.11 | 556 |
| 29. | П-10. | Кабельный канал 20х10 | м |  | 50 | 14.00 | 700 |
| 30. | П-11. | Труба гофр. Д=16 | м |  | 600 | 3.47 | 2 082 |
| 31. | П-20. | Кронштейн | шт. |  | 30 | 42.00 | 1 260 |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 32. | П-12. | ППК "SPIDER PRO"на 8 зон | шт. |  | 1 | 4 851.00 | 4 851 |
| 33. | П-13. | Расширитель Ехр-1001 | шт. |  | 1 | 1 626.45 | 1 626 |
| 34. | П-14. | Клавиатура Rх-150 | шт. |  | 1 | 3 616.20 | 3 616 |
| 35. | П-15. | Расширитель IQ-8 | шт. |  | 1 | 2 898.00 | 2 898 |
| 36. | П-16. | Блок питания "СКАТ 1200Б" | шт. |  | 1 | 1 125.60 | 1 126 |
| 37. | П-17. | АКБ 12/7 | шт. |  | 2 | 279.30 | 559 |
| 38. | П-18. | ИПД-212-77/1 | шт. |  | 30 | 249.90 | 7 497 |
| 39. | П-19. | ИПР-3СУ | шт. |  | 2 | 235.20 | 470 |
| 40. | П-21. | Сирена АС-10 | шт. |  | 2 | 157.50 | 315 |
| 41. | П-22. | Табло "Выход" (Молния) | шт. |  | 3 | 308.70 | 926 |
| 42. | П-23. | Световой оповещатель "Янтарь" | шт. |  | 1 | 142.59 | 143 |
| 43. | П-24. | ИО GBD-2 | шт. |  | 1 | 757.52 | 758 |
| 44. | П-25. | ИО SRPG-2 | шт. |  | 12 | 934.50 | 11 214 |
| 45. | П-26. | ИО "Штора" | шт. |  | 1 | 665.96 | 666 |
| 46. | П-27. | ИО SRP-600 | шт. |  | 2 | 663.77 | 1 328 |
| 47. | П-28. | Антенна | шт. |  | 1 | 945.00 | 945 |
| 48. | П-29. | ИО-102-16 | шт. |  | 18 | 16.01 | 288 |
| 49. | П-30. | ИО-102-26 | шт. |  | 4 | 117.60 | 470 |
| 50. | П-31. | Защитное устройство DZU-2 | шт. |  | 1 | 294.00 | 294 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 135 436 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 39 990 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 39 990 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 93 567 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 10 480 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-9; %=95 - по стр. 10, 14-18; %=92 - по стр. 11, 12; %=100 - по стр. 13) |  |  |  |  |  | 26 149 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-9; %=65 - по стр. 10-18) |  |  |  |  |  | 18 600 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 138 316 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 879 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 19) |  |  |  |  |  | 917 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 19) |  |  |  |  |  | 584 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 380 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 180 062 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 27 066*0.94 | 25 442 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 19 184 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |