|  |  |  | Приложение №1 к муниципальному Контракту №_____от «_____»____________2015г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ведомость объемов работ Благоустройство |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Устройство газонов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом |  | 100 м2 | 249,09 |  |  |
| 2 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (до 10 см) |  | 100 м2 | -249,09 |  |  |
| 3 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 249,09 |  |  |
| 4 | Семена газонных трав (смесь) |  | кг | -498,2 |  |  |
| 5 | Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ |  | кг | 498,2 |  |  |
| Раздел 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Планировка участка: механизированным способом |  | 100 м2 | 89,45 |  |  |
| 7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте |  | 10 ям | 88,3 |  |  |
| 8 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте |  | 10 м траншей | 216,7 |  |  |
| 9 | Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт |  | 10 м3 ям | 19,67 |  |  |
| 10 | Удобрения минеральное азотное "Селитра аммиачная, марка Б" |  | т | 0,054 |  |  |
| 11 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м (С учетом неприжившихся деревьев) |  | 10 деревьев или кустарников | 101,5 |  |  |
| 12 | Акация белая, высота 3,0-4,0 м |  | шт. | 1015 |  |  |
| 13 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений (С учетом неприжившихся кустарников) |  | 10 м живой изгороди | 249,3 |  |  |
| 14 | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м |  | шт. | 7479 |  |  |

|  |  | Водопровод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя) | 1000 м3 грунта | 0,985 |  |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 (до 20 м) | 1000 м3 грунта | 0,985 |  |
| 3 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,065 |  |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 9,263 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 2,779 |  |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 8,709 |  |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 7,838 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 78,38 |  |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (Обратное перемещение растительного слоя) | 1000 м3 грунта | 0,985 |  |
| 10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 (до 20 м) | 1000 м3 грунта | 0,985 |  |
| 11 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 6,569 |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 914 |  |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 914 |  |
| 14 | Деонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 0,705 |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 140,86 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 140,86 |  |
| 17 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 основания | 12,2 |  |
| 18 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба | 11,79 |  |
| 19 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 0,6525 |  |
| 20 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 21,1 мм | м | -652,5 |  |
| 21 | Трубы ВЧШГ "ВРС" диам. 800 мм с ЦПП цена: 170000/6/1,18/6,01*1,02 | м | 78,5 |  |
| 22 | Трубы ВЧШГ "TYTON" диам. 800 мм с ЦПП цена: 128000/6/1,18/6,01*1,02 | м | 574 |  |
| 23 | Манжеты цена: 4800/1,18/6,01*1,02 | шт | 109 |  |
| 24 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,0025 |  |
| 25 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | -2,5 |  |
| 26 | Трубы ВЧШГ "TYTON" диам. 400 мм с ЦПП цена: 45700/6/1,18/6,01*1,02 | м | 2,5 |  |
| 27 | Манжеты цена: 900/1,18/6,01*1,02 | шт | 2 |  |
| 28 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (футляр) | 1 км трубопровода | 0,0785 |  |
| 29 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм | м | -78,81 |  |
| 30 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 10 мм | м | 78,81 |  |
| 31 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,0785 |  |
| 32 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 2,434 |  |
| 33 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 800 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,785 |  |
| 34 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм | 1 футляр | 5 |  |
| 35 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 800 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |  |
| 36 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | -2 |  |
| 37 | Затвор чугунный диаметром 800 мм с двойным эксцентриком цена: 300000/1,18/6,01*1,02 | шт | 2 |  |
| 38 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |  |
| 39 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 400 мм | шт. | -2 |  |
| 40 | Задвижка МЗВ диаметром 400 мм цена: 117753/1,18/6,01*1,02 | шт | 2 |  |
| 41 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 42 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 200 мм | шт. | -1 |  |
| 43 | Задвижка МЗВ диаметром 200 мм цена: 19612/1,18/6,01*1,02 | шт | 1 |  |
| 44 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм | 1 т фасонных частей | 0,0482 |  |
| 45 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм | т | -0,0482 |  |
| 46 | Колено УРГ диаметром 200 мм с ЦПП цена: 13200/1,18/6,01*1,02 | шт | 1 |  |
| 47 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | 1 т фасонных частей | 0,0868 |  |
| 48 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 250-400 мм | т | -0,0868 |  |
| 49 | Патрубок ПФРК диаметром 400 мм с ЦПП цена: 21400/1,18/6,01*1,02 | шт | 2 |  |
| 50 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм | 1 т фасонных частей | 9,016 |  |
| 51 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 500-1000 мм | т | -9,016 |  |
| 52 | Тройник ТФ 800х400 с ЦПП цена: 190000/1,18/6,01*1,02 | шт | 1 |  |
| 53 | Тройник ТФ 800х200 с ЦПП цена: 164000/1,18/6,01*1,02 | шт | 1 |  |
| 54 | Крест КФ 800х400х200 с ЦПП цена: 185000/1,18/6,01*1,02 | шт | 1 |  |
| 55 | Патрубок ПФРК 800 с ЦПП цена: 59270/1,18/6,01*1,02 | шт | 4 |  |
| 56 | Колено УРГ 800 с ЦПП цена: 254000/1,18/6,01*1,02 | шт | 5 |  |
| 57 | Отвод ОРГ 800 45 град. с ЦПП цена: 160000/1,18/6,01*1,02 | шт | 1 |  |
| 58 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: прямоугольных в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,839 |  |
| 59 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 4 |  |
| 60 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0535 |  |
| 61 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | -3,606 |  |
| 62 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1,39 |  |
| 63 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) | м3 | -22 |  |
| 64 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 18,9 |  |
| 65 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,42 |  |
| 66 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 800 мм | 1 врезка | 5 |  |
| 67 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 500-1000 мм | т | -6,7 |  |
| 68 | Колено УРГ 800 с ЦПП цена: 254000/1,18/6,01*1,02 | шт | 2 |  |
| 69 | Муфта 800 с ЦПП цена: 76930/1,18/6,01*1,02 | шт | 3 |  |

|  |  | Вынос линейно-кабельных сооружений связи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  | Прим |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 |  | 1000 м3 грунта | 1,19 |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 5,1 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07 |  |  |  |  |
| 4 | Песок природный для строительных: работ средний |  | м3 | 7,7 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3 |  | 1 колодец | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Колодцы канализационной связи марки: ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  | 1 канало-километр трубопровода | 0,128 |  |  |  |  |
| 8 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  | 1 канало-километр трубопровода | 0,166 |  |  |  |  |
| 9 | Устройство ввода труб в колодцы |  | 10 каналов | 0,8 |  |  |  |  |
| 10 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 100 м3 конструкций | 0,14 |  |  |  |  |
| 11 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,14 |  |  |  |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,9 |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 1 км | 0,038 |  |  |  |  |
| 14 | Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 1 км | 0,038 |  |  |  |  |
| 15 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 10х2 |  | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10 |  | 1000 м | 0,04 |  |  |  |  |
| 17 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства |  | 100 пар | 0,1 |  |  |  |  |
| 18 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 100х2 |  | 1 кабель | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу |  | 100 м кабеля | 3,6 |  |  |  |  |
| 20 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу |  | 100 м кабеля | 3,6 |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж муфт прямых для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон: 16 |  | 1 муфта | 4 |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж муфт прямых для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон: 48 |  | 1 муфта | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Кабель ОКЛК-01-6-8-10/7 цена:12,25/6,01 |  | м | 180 |  |  |  |  |
| 24 | Кабель ОКД на 48 волокон цена:9,46/6,01 |  | м | 180 |  |  |  |  |
| 25 | Демонтаж средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м |  | 1 опора | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Демонтаж подпоры к опорам высотой: свыше 8,5 м |  | 1 подпора | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Демонтаж к опорам и подпорам приставок железобетонных: двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м |  | 1 приставка | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м |  | 1 приставка | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20 |  | 1 км провода | 0,12 |  |  |  |  |

|  |  | Дорожная одежда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Основная дорога |  |  |  |  |
| ТИП - 1 : 803 п.м. |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 76,16 |  |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 9291,52 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -14680,6 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | 1 т груза | 14680,6 |  |
| 5 | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 10,44185 |  |
| 6 | Геосетка "Славрос-СД-30" цена:144,2/1,18/6,01*1,02=20,74 | м2 | 10441,85 |  |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 10,18034 |  |
| 8 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | 10,18034 |  |
| 9 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 9,9979 |  |
| 10 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -9,9979 |  |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -5731,35 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза | 1 т груза | 5731,35 |  |
| 13 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 9,7 |  |
| 14 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -9,991 |  |
| 15 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 9,991 |  |
| 16 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) | 1000 м2 покрытия | 8,8181 |  |
| 17 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | -815,7 |  |
| 18 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 815,7 |  |
| 19 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия | 8,8181 |  |
| 20 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | -409,2 |  |
| 21 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 409,2 |  |
| 22 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (средний слой) | 1000 м2 покрытия | 8,8181 |  |
| 23 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | -815,7 |  |
| 24 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 815,7 |  |
| 25 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия | 8,8181 |  |
| 26 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | -409,2 |  |
| 27 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 409,2 |  |
| 28 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 8,8181 |  |
| 29 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -899,45 |  |
| 30 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | 899,45 |  |
| 31 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 | 1000 м2 покрытия | 8,8181 |  |
| 32 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -451,5 |  |
| 33 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | 451,5 |  |
| Раздел 2. Устройство съездов |  |  |  |  |
| 34 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3,5155 |  |
| 35 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 428,891 |  |
| 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -677,6 |  |
| 37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | 1 т груза | 677,6 |  |
| 38 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,79982 |  |
| 39 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | 0,79982 |  |
| 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -320,385 |  |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза | 1 т груза | 320,385 |  |
| 42 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,6 |  |
| 43 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0,618 |  |
| 44 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,618 |  |
| 45 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) | 1000 м2 покрытия | 0,7494 |  |
| 46 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | -69,32 |  |
| 47 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 69,32 |  |
| 48 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия | 0,7494 |  |
| 49 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | -34,77 |  |
| 50 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 34,77 |  |
| 51 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,7494 |  |
| 52 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -76,44 |  |
| 53 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | 76,44 |  |
| 54 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 | 1000 м2 покрытия | 0,7494 |  |
| 55 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -38,4 |  |
| 56 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | 38,4 |  |
| Раздел 3. Устройство тротуаров и посадочных площадок |  |  |  |  |
| 57 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 7,2323 |  |
| 58 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 882,3406 |  |
| 59 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -1394,1 |  |
| 60 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | 1 т груза | 1394,1 |  |
| 61 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 40,124 |  |
| 62 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | -698,2 |  |
| 63 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 698,2 |  |
| 64 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -1047,3 |  |
| 65 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза | 1 т груза | 1047,3 |  |
| 66 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 40,124 |  |
| 67 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -2,407 |  |
| 68 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 2,407 |  |
| 69 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -286,5 |  |
| 70 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 286,5 |  |
| 71 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 40,124 |  |
| 72 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -194,2 |  |
| 73 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 194,2 |  |

|  |  | Земляное полотно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Основная дорога |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,6545 |  |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 1,6545 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 9,9073 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 16537,8 |  |
| 5 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 1,4264 |  |
| 6 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 8,2468 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 (Грунт от рытья корыта с перемещением до 30 м) | 1000 м3 грунта | 0,697 |  |
| 8 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,773 |  |
| 9 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,697 |  |
| 10 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,697 |  |
| Раздел 2. Устройство закруглений на НТТ и КТТ |  |  |  |  |
| 11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,124 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 241,8 |  |
| 13 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,1236 |  |
| 14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 (Грунт от рытья корыта с перемещением до 30 м) | 1000 м3 грунта | 0,0562 |  |
| 15 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,143 |  |
| 16 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,0562 |  |
| 17 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,0562 |  |
| Раздел 3. Устройство стоянок для автомобилей |  |  |  |  |
| 18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 2,296 |  |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 4477,2 |  |
| 20 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 2,369 |  |
| Раздел 4. Устройство автобусных остановок |  |  |  |  |
| 21 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,063 |  |
| 22 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 0,063 |  |
| 23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,294 |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 573,3 |  |
| 25 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 0,075 |  |
| 26 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,21 |  |
| 27 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 (Грунт от рытья корыта с перемещением до 30 м) | 1000 м3 грунта | 0,075 |  |
| 28 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,155 |  |
| 29 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,075 |  |
| 30 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,075 |  |
| Раздел 5. Устройство съездов (ПК1+95; ПК3+09; пк4+37; ПК5+61; ПК7+39) |  |  |  |  |
| 31 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,105 |  |
| 32 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 0,105 |  |
| 33 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,868 |  |
| 34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 1692,6 |  |
| 35 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,6166 |  |
| Раздел 6. Устройство тротуаров |  |  |  |  |
| 36 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,5845 |  |
| 37 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 0,5845 |  |
| 38 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,225 |  |
| 39 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 1108,6 |  |
| 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 1108,6 |  |
| 41 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,016 |  |
| 42 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,016 |  |
| Раздел 7. Устройство газонов |  |  |  |  |
| 43 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,5525 |  |
| 44 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 0,5525 |  |
| 45 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 13,003 |  |
| 46 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,5525 |  |
| 47 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,5525 |  |
| 48 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 (Грунт от рытья корыта с перемещением до 30 м) | 1000 м3 грунта | 0,6732 |  |
| 49 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 11,906 |  |
| 50 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,8225 |  |
| 51 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 2187 |  |

|  |  | Канализация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя) | 1000 м3 грунта | 1,204 |  |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 (до 20 м) | 1000 м3 грунта | 1,204 |  |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 8,54191 |  |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 2,6609 |  |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 7,5943 |  |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 8,377 |  |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 75,943 |  |
| 8 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (Обратное перемещение растительного слоя) | 1000 м3 грунта | 1,204 |  |
| 9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 (до 20 м) | 1000 м3 грунта | 1,204 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 8,06867 |  |
| 11 | Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм | 100 м трубопровода | 5,175 |  |
| 12 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,346 |  |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 702,9 |  |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 702,9 |  |
| 15 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 основания | 11,505 |  |
| 16 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба | 3,16 |  |
| 17 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |  |
| 18 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | -6 |  |
| 19 | Трубы ВЧШГ "TYTON" диам. 300 мм с ЦПП цена: 26900/6/1,18/6,01*1,02 | м | 6 |  |
| 20 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,053 |  |
| 21 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | -53 |  |
| 22 | Каболка | т | -0,00779 |  |
| 23 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0,0106 |  |
| 24 | Раствор асбоцементный | м3 | -0,00556 |  |
| 25 | Трубы ВЧШГ "TYTON" диам. 400 мм с ЦПП цена: 40900/6/1,18/6,01*1,02 | м | 53 |  |
| 26 | Манжеты цена: 779/1,18/6,01*1,02 | шт | 10 |  |
| 27 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,558 |  |
| 28 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | -558 |  |
| 29 | Каболка | т | -0,11383 |  |
| 30 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0,11718 |  |
| 31 | Раствор асбоцементный | м3 | -0,07533 |  |
| 32 | Трубы ВЧШГ "TYTON" диам. 500 мм с ЦПП цена: 56400/6/1,18/6,01*1,02 | м | 558 |  |
| 33 | Манжеты цена: 1199/1,18/6,01*1,02 | шт | 94 |  |
| 34 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 600 мм | 1 км трубопровода | 0,168 |  |
| 35 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 17,4 мм | м | -168 |  |
| 36 | Каболка | т | -0,0488 |  |
| 37 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0,042 |  |
| 38 | Раствор асбоцементный | м3 | -0,02772 |  |
| 39 | Трубы ВЧШГ "TYTON" диам. 600 мм с ЦПП цена: 69300/6/1,18/6,01*1,02 | м | 118 |  |
| 40 | Трубы ВЧШГ "ВРС" диам. 600 мм с ЦПП цена: 86800/6/1,18/6,01*1,02 | м | 50 |  |
| 41 | Манжеты цена: 1713/1,18/6,01*1,02 | шт | 29 |  |
| 42 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (футляр) | 1 км трубопровода | 0,05 |  |
| 43 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,05 |  |
| 44 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 1,55 |  |
| 45 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 600 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,5 |  |
| 46 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм | 1 футляр | 1 |  |
| 47 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |  |
| 48 | Резка а/ц труб | 1 м реза | 6 |  |
| 49 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 100 мм | 1 футляр | 1 |  |
| 50 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 14,508 |  |
| 51 | Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 2,034 |  |
| 52 | Лекальные ж/б блоки ЛБТ-8 цена: 9226/1,18/6,01 | шт | 226 |  |
| 53 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,608 |  |
| 54 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 17 |  |
| 55 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,4608 |  |
| 56 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 16,18 |  |
| 57 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 9 |  |
| 58 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | 100 иглофильтров | 12,4 |  |
| 59 | Иглофильтр спиральный легкий в сборе (Россия) без клапана, с надфильтровой трубой длиной 5 м, диам.38 мм. цена:3450/1,18/6,01*1,02 | шт. | 1240 |  |
| 60 | Извлечение легких иглофильтров длиной: до 7 м | 1 иглофильтр | 1240 |  |
| 61 | Насосы мощностью 18,5 кВт | маш.-ч | 1630 |  |
| 62 | Насосы мощностью 18,5 кВт (резервный ) | маш.-ч | 1630 |  |
| 63 | Монтаж всасывающего коллектора | 100 м коллектора | 10,2 |  |
| 64 | Коллектор всасывающий диаметром 168 мм | м | -918 |  |
| 65 | Демонтаж всасывающего коллектора | 100 м коллектора | 10,2 |  |
| 66 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 1,27 |  |
| 67 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | -1147,57 |  |
| 68 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 1,27 |  |

|  |  | Ливневая канализация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 6,0511 |  |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 5,78446 |  |
| 3 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта |  | 5,78446 |  |
| 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 57,8446 |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза |  | 439,956 |  |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза |  | 439,956 |  |
| Раздел 2. Трасса ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 основания |  | 8,06 |  |
| 8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода |  | 0,206 |  |
| 9 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | 1 футляр |  | 4 |  |
| 10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода |  | 0,206 |  |
| 11 | Мастика битумно-полимерная | т |  | 3,337 |  |
| 12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм | 1 км трубопровода |  | 0,16 |  |
| 13 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м |  | -161,6 |  |
| 14 | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 200 мм | м |  | 161,6 |  |
| 15 | Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром: 200 мм | шт. |  | 27 |  |
| 16 | Уплотнительное каучуковое кольцо для труб КОРСИС 200 | шт |  | 54 |  |
| 17 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 1,36 |  |
| 18 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода |  | 0,295 |  |
| 19 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода |  | 0,255 |  |
| 20 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода |  | 0,096 |  |
| 21 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,7 |  |
| Раздел 3. Дождеприемные колодцы |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 2,574 |  |
| 23 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. |  | 33 |  |
| Раздел 4. Смотровые колодцы |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 1,3 |  |
| 25 | Скобы: ходовые | шт. |  | 83 |  |
| 26 | Люки чугунные: тяжелые | шт. |  | 16 |  |
| 27 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 2,104 |  |
| 28 | Скобы: ходовые | шт. |  | 90 |  |
| 29 | Люки чугунные: тяжелые | шт. |  | 11 |  |
| 30 | Кладка кирпичная | 1 м3 кладки |  | 1,5912 |  |

|  |  | Наружное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,1874 |  |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,1084 |  |
| 3 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0266 |  |
| 4 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | -2,713 |  |
| 5 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 2,713 |  |
| 6 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,09143 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 7 | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А | 1 шт. | 1 |  |
| 8 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 29 |  |
| 9 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Установка стойки СНЦс-110-12) | 1 опора | 1 |  |
| 10 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 10 |  |
| 11 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 1,2 |  |
| 12 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 2 |  |
| 13 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 5,54 |  |
| 14 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 1,71 |  |
| 15 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,19 |  |
| 16 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля | 5,54 |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 1,9 |  |
| 18 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 19 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м кабеля | 0,06 |  |
| 20 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м кабеля | 0,14 |  |
| 21 | Провод в коробах, сечением: до 70 мм2 | 100 м | 0,02 |  |
| 22 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 24,5 |  |
| 23 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм | т | 0,2176 |  |
| 24 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 23 |  |
| 25 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | 1 шт. | 17 |  |
| 26 | За каждый последующий рожок сверх 2 добавлять к расценке 08-02-363-02 | 1 шт. | 2 |  |
| 27 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 1 шт. | 59 |  |
| 28 | Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 95 мм2 | 1 соединение (3 муфты) | 2 |  |
| 29 | Муфт КВТП-4СП | шт | 2 |  |
| 30 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 50 |  |
| 31 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 30 |  |
| 32 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 20 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 33 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 49 |  |
| 34 | Стойка железобетонная: СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 1 |  |
| 35 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0 | 1000 м | 0,46716 |  |
| 36 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0 | 1000 м | 0,8211 |  |
| 37 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,2601 |  |
| 38 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,53142 |  |
| 39 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2 | 1000 м | 0,36462 |  |
| 40 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом) | шт. | 59 |  |
| 41 | Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 5,9 |  |
| 42 | Анкер забивной М10 | 100 шт. | 0,38 |  |
| 43 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0,0126 |  |
| 44 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 6 |  |
| 45 | Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-11-10 | шт. | 1 |  |

|  |  | Обстановка и принадлежности пути |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Установка бортового камня и паребрика |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 22,37 |  |  |
| 2 | Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 2237 |  |  |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 32,1 |  |  |
| 4 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -1,926 |  |  |
| 5 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -189,4 |  |  |
| 6 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1,596 |  |  |
| 7 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 162,884 |  |  |
| 8 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 3210 |  |  |
| Раздел 2. Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | 100 знаков | 0,31 |  |  |
| 10 | Щебеночное заполнение пазух | м3 | 7,13 |  |  |
| 11 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 | 100 знаков | 0,64 |  |  |
| 12 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.17 цена:1080/1,18/6,01*1,02 | шт | 6 |  |  |
| 13 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 цена:1308/1,18/6,01*1,02 | шт | 49 |  |  |
| 14 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.4 цена:1080/1,18/6,01*1,02 | шт | 9 |  |  |
| 15 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.24 цена:1416,3/1,18/6,01*1,02 | шт | 6 |  |  |
| 16 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1 цена:2640/1,18/6,01*1,02 | шт | 2 |  |  |
| 17 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16 цена:1440/1,18/6,01*1,02 | шт | 6 |  |  |
| 18 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.4 цена:1308/1,18/6,01*1,02 | шт | 6 |  |  |
| 19 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2 цена:858/1,18/6,01*1,02 | шт | 11 |  |  |
| Раздел 3. Устройство дорожной разметки |  |  |  |  |  |
| 20 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м (Линия 1.1 и 1.2.1) | 1 км линии | 2,364 |  |  |
| 21 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 (Линия 1.5) | 1 км линии | 0,022 |  |  |
| 22 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 (Линия 1.6) | 1 км линии | 0,377 |  |  |
| 23 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,4 м (Линия 1.12) | 1 км линии | 0,007 |  |  |
| 24 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (Линия 1.14.1, 1.25) | 100 м2 линии горизонтальной разметки | 1,088 |  |  |
| Раздел 4. Установка удерживающего перильного ограждения (280 секций) |  |  |  |  |  |
| 25 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 6,86 |  |  |
| 26 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 27,99 |  |  |
| 27 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1021,72 |  |  |
| 28 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 617,4 |  |  |
| 29 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1542,8 |  |  |
| 30 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 28 |  |  |
| Раздел 5. Устройство искусственных неровностей - 3 шт. |  |  |  |  |  |
| 31 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,435 |  |  |
| 32 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -43,94 |  |  |
| 33 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | т | 43,94 |  |  |

|  |  | Подготовительные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см | 100 деревьев |  | 0,08 |  |  |
| 2 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см | 100 деревьев |  | 0,24 |  |  |
| 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см | 100 деревьев |  | 0,08 |  |  |
| 4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | 100 деревьев |  | 0,24 |  |  |
| 5 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | 100 пней |  | 0,08 |  |  |
| 6 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней |  | 0,24 |  |  |
| 7 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-02 (до 30 м) | 100 пней |  | 0,2 |  |  |
| 8 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03 (до 30 м) | 100 пней |  | 0,6 |  |  |
| 9 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям |  | 0,32 |  |  |
| 10 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 |  | 5 |  |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 70,64 |  |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза |  | 70,64 |  |  |

|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 2 |  |  |
| 2 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 | 1 канал | 2 |  |  |

|  |  |  |  | Разборка сооружений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Демонтаж плит) |  |  | 1 т груза | 2160 |  |
| 2 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 2160 |  |
| 3 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 2160 |  |

|  |  | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,045 |  |  |
| 2 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,18 |  |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1746 |  |  |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-05 | 1000 м3 грунта | 0,1746 |  |  |
| 5 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,15 |  |  |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 90,09 |  |  |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 90,09 |  |  |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2514 |  |  |
| 9 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 6 |  |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,2154 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт канала и камер |  |  |  |  |  |
| 11 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 6 |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 12,6 |  |  |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 12,6 |  |  |
| 14 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,0594 |  |  |
| Раздел 3. Строительство канала |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,0605 |  |  |
| 16 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,13915 |  |  |
| 17 | Лоток Л12-8с цена:19005,2/6,01*1,02 | шт | 4 |  |  |
| 18 | Плита П 11-8с цена:5826,27/6,01*1,02 | шт | 10 |  |  |
| 19 | Опорная подушка ОП-2 цена:544,49/6,01*1,02 | шт | 2 |  |  |
| 20 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 1,8 |  |  |
| 21 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 0,099138 |  |  |
| 22 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 | -11,5 |  |  |
| 23 | Линокром: ТКП цена:80/1,18/6,01*1,02 | м2 | 11,5 |  |  |
| 24 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,01708 |  |  |
| 25 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,9 |  |  |
| 26 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,004 |  |  |
| 27 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,5328 |  |  |
| 28 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (для засыпки лотков песком до плиты перекрытия 24 м.к.) | 1000 м3 грунта | 0,028 |  |  |
| 29 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 30,8 |  |  |
| Раздел 4. Футляр под дорогой |  |  |  |  |  |
| 30 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |  |  |
| 31 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | -30,12 |  |  |
| 32 | Трубы стальные наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 12 мм в изоляции ВУС цена:8220/1,18*1,02/6,01 | м | 30,12 |  |  |
| 33 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,3 |  |  |
| 34 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | 1 футляр | 2 |  |  |
| 35 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |  |  |
| 36 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,486 |  |  |
| Хомут |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,00882 |  |  |
| 38 | Хомут цена: 4200*1,02/6,01 | шт | 6 |  |  |
| Раздел 5. Строительство камеры |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,0503 |  |  |
| 40 | ФБС 12.3.6 - Т цена:1166*1,02/6,01/1,18 | шт | 22 |  |  |
| 41 | ПО-1 цена:14096*1,02/6,01 | шт | 1 |  |  |
| 42 | 9ПБ 16-37 цена:942*1,02/6,01/1,18 | шт | 2 |  |  |
| 43 | 9ПБ 13-37 цена:743*1,02/6,01/1,18 | шт | 2 |  |  |
| 44 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,01134 |  |  |
| 45 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,05245 |  |  |
| 46 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0525 |  |  |
| 47 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |  |
| 48 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,00218 |  |  |
| 49 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 1,2 |  |  |
| 50 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 1,0625 |  |  |
| 51 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 0,0776 |  |  |
| 52 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 | -9,002 |  |  |
| 53 | Линокром: ТКП цена:80/1,18/6,01*1,02 | м2 | 9,002 |  |  |
| Раздел 6. Замена трубопровода и арматуры |  |  |  |  |  |
| 54 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,49593 |  |  |
| 55 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м трубопровода | 0,61 |  |  |
| 56 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 0,69052 |  |  |
| 57 | Перевозка строительных грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,69052 |  |  |
| 58 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 0,69052 |  |  |
| 59 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм | 100 заглушек | 0,04 |  |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,013 |  |  |
| 61 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | -13 |  |  |
| 62 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 13 |  |  |
| 63 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,028 |  |  |
| 64 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр: 159 мм толщина стенки 5 мм | м | -28 |  |  |
| 65 | Трубы стальные наружный диаметр: 159 мм толщина стенки 6 мм ППУ-ПЭ | м | 28 |  |  |
| 66 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,02 |  |  |
| 67 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,014 |  |  |
| 68 | Гильзы из оцинкованной стали | шт | 2 |  |  |
| 69 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 2 |  |  |
| 70 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 4 |  |  |
| 71 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0176 |  |  |
| 72 | Отводы д. 159х6 мм с покрытием "Вектор" | шт | 2 |  |  |
| 73 | Отводы д. 57х46 мм | шт | 2 |  |  |
| 74 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм | 1 врезка | 4 |  |  |
| 75 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 |  |  |
| 76 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -1,6 |  |  |
| 77 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,6 |  |  |
| 78 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4 |  |  |
| 79 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | -4 |  |  |
| 80 | Краны стальные шаровые, диаметром: 20 мм | шт. | 2 |  |  |
| 81 | Краны стальные шаровые , диаметром: 50 мм | шт. | 2 |  |  |
| 82 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба | 8 |  |  |
| Раздел 7. Система ОДК |  |  |  |  |  |
| 83 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 159 мм | 1 стык | 6 |  |  |
| 84 | Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 159 мм | 1 стык | 6 |  |  |
| 85 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой | 100 концов жил | 0,12 |  |  |
| 86 | Пневматическое испытание муфт | 100 м газопровода | 0,036 |  |  |
| 87 | Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха) | 1 колонка | 1 |  |  |
| 88 | Наземный ковер, "КНЗ" | шт. | 1 |  |  |
| 89 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |  |  |
| 90 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,06 |  |  |
| 91 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов жил | 0,04 |  |  |
| 92 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 |  |  |
| 93 | Терминал концевой, "КТ-11" | шт. | 1 |  |  |
| 94 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,204 |  |  |
| 95 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 0,325 |  |  |
| Раздел 8. Дренажный колодец |  |  |  |  |  |
| 96 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,01 |  |  |
| 97 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 16,5 |  |  |
| 98 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |  |  |
| 99 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,03 |  |  |
| 100 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,137 |  |  |
| 101 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0,2658 |  |  |
| 102 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | -2,065 |  |  |
| 103 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |  |  |
| 105 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | 0,2 |  |  |
| 106 | Плиты перекрытий железобетонные | м3 | 0,15 |  |  |
| 107 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 3 |  |  |

|  |  |  | Установка торшерных светильников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 |  | 1000 м3 грунта | 0,729 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 грунта | 0,81 |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,378 |  |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 1,62 |  |
| 5 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м кабеля | 26,52 |  |
| 6 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  | 1 канало-километр трубопровода | 0,348 |  |
| 7 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  | 100 м кабеля | 26,52 |  |
| 8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  | 100 м кабеля | 4,08 |  |
| 9 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм |  | 100 м | 3,6 |  |
| 10 | Установка дополнительных бетонных столбов (Установка торшерного светильника типа ОТ1) |  | 100 шт. | 0,72 |  |
| 11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  | 100 м | 3,6 |  |
| 12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м | 7,2 |  |
| 13 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |  | 1 шт. | 72 |  |
| Раздел 2. Материалы неучтенные в расценках |  |  |  |  |  |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 |  | 1000 м | 3,06 |  |
| 15 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2 |  | 1000 м | 1,1124 |  |
| 16 | Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 100 |  | 10 шт. | 7,2 |  |
| 17 | Опора ОТ1-4,5-1,0 цена: 5260/1,18/6,01*1,02 |  | шт. | 72 |  |
| 18 | Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ-100-006/07, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата цена: 3975,93/1,18/6,01*1,02 |  | шт | 72 |  |

|  |  |  |  | Устройство светофорного объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Светофорные объекты перекресток пр.Строителей - ул.Кудряшова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми |  |  | 1 шт. | 4 |  |
| 2 | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми |  |  | 1 шт. | 4 |  |
| 3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм |  |  | 1 шт. | 1 |  |
| 5 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | 1 шт. | 5 |  |
| 6 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм |  |  | 100 м | 0,03 |  |
| 7 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м кабеля | 0,03 |  |
| 8 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг |  |  | 100 м кабеля | 0,72 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м кабеля | 3,58 |  |
| 10 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 100 жил | 1,36 |  |
| 11 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  | 10 шт. | 0,2 |  |
| 12 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм |  |  | т | 0,0162 |  |
| 13 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 100 м | 0,02 |  |
| 14 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  |  | 1 т конструкций | 0,032 |  |
| 15 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм |  |  | т | -0,0339 |  |
| 16 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  |  | т | 0,03392 |  |
| 17 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |  |  | 1 т конструкций | 0,032 |  |
| Раздел 2. Материалы неучтенные в расценках |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1 1 диаметром апертуры 200 мм цена:18800/1,18/6,01*1,02 |  |  | шт. | 4 |  |
| 19 | Светофор пешеходный: светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 200 мм цена:8408/1,18/6,01*1,02 |  |  | шт. | 4 |  |
| 20 | Контроллер КДУ 3.2 цена:35400/1,18/6,01*1,02 |  |  | шт. | 1 |  |
| 21 | Шкаф ШК1 |  |  | шт. | 1 |  |
| 22 | Коробка клеммная соединительная КС-3 |  |  | шт. | 5 |  |
| 23 | Колодка клеммная, диаметром 10 мм |  |  | шт. | 5 |  |
| 24 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7 |  |  | 1000 м | 0,099 |  |
| 25 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14 |  |  | 1000 м | 0,224 |  |
| 26 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19 |  |  | 1000 м | 0,077 |  |
| 27 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5 |  |  | 1000 м | 0,03 |  |
| 28 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  | м | 3 |  |
| Раздел 3. Светофорные объекты перекресток ул.Кудряшова - ул.Генерала Хлебникова |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми |  |  | 1 шт. | 4 |  |
| 30 | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми |  |  | 1 шт. | 2 |  |
| 31 | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми |  |  | 1 шт. | 4 |  |
| 32 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 1 шт. | 1 |  |
| 33 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | 1 шт. | 7 |  |
| 34 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм |  |  | 100 м | 0,06 |  |
| 35 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м кабеля | 0,78 |  |
| 36 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг |  |  | 100 м кабеля | 0,65 |  |
| 37 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м кабеля | 0,82 |  |
| 38 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 100 жил | 1,22 |  |
| 39 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  |  | 1 т конструкций | 0,016 |  |
| 40 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм |  |  | т | -0,017 |  |
| 41 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  |  | т | 0,01696 |  |
| 42 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |  |  | 1 т конструкций | 0,016 |  |
| Раздел 4. Материалы неучтенные в расценках |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1 1 диаметром апертуры 200 мм цена:18800/1,18/6,01*1,02 |  |  | шт. | 4 |  |
| 44 | Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2 диаметром апертуры 200 мм цена:18800/1,18/6,01*1,02 |  |  | шт. | 2 |  |
| 45 | Светофор пешеходный: светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 200 мм цена:8408/1,18/6,01*1,02 |  |  | шт. | 4 |  |
| 46 | Контроллер КДУ 3.2 цена:35400/1,18/6,01*1,02 |  |  | шт. | 1 |  |
| 47 | Коробка клеммная соединительная КС-3 |  |  | шт. | 7 |  |
| 48 | Колодка клеммная, диаметром 10 мм |  |  | шт. | 7 |  |
| 49 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7 |  |  | 1000 м | 0,102 |  |
| 50 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14 |  |  | 1000 м | 0,078 |  |
| 51 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19 |  |  | 1000 м | 0,045 |  |
| 52 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5 |  |  | 1000 м | 0,03 |  |
| 53 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  | м | 6 |  |
| Раздел 5. Установка стоек и фундамента |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 |  |  | 1000 м3 грунта | 0,00754 |  |
| 55 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |  |
| 56 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) |  |  | м3 | -0,918 |  |
| 57 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | м3 | 0,918 |  |
| 58 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 1 т | 0,0115 |  |
| 59 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу |  |  | 1 т конструкций | 0,2315 |  |
| 60 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп |  |  | т | -0,2389 |  |
| 61 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | м | 13,67 |  |
| 62 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 7,74 |  |
| 63 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |  |  | т | 0,0457 |  |
| 64 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж светофорных колонок) |  |  | 1 т конструкций | 0,2315 |  |
| 65 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами |  |  | 100 шт. болтов | 0,07 |  |
| 66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08075 |  |
| 67 | Эмаль ХВ-124 голубая |  |  | т | -0,0015 |  |
| 68 | Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-11, серая |  |  | т | 0,0015 |  |
| 69 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000) |  |  | шт. | 27 |  |
| 70 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм |  |  | т | 0,004276 |  |
| 71 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | т | 0,0011 |  |
| 72 | Комплект в сборе в составе: шайба ГОСТ 22355, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156-2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79 |  |  | компл. | 10 |  |

|  |  | Электроснабжение светофорных объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,02 |  |
| 2 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм | 100 м | 0,02 |  |
| 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 4 |  |
| 4 | Выключатели автоматические: ВА47-63 32А, 40А, | шт. | 4 |  |
| 5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 2 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии электронный: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) | шт. | 2 |  |
| 7 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 8 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм | т | 0,0243 |  |
| 9 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,02 |  |
| 10 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,0026 |  |