Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «06» декабря 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | 153005, г.Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| Адрес электронной почты | 4gkbivanovo@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт санузлов 3-го этажа в хирургическом отделении МУЗ «ГКБ № 4» |  |
|  | Наименование работ | Количество |
| 1. | Стены |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100м2 0,362 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100м2 0,8971 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | 1м3 3,4 |
|  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 0,8971 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 0,5351 |
|  | Шпатлевка под окраску - короба | 100м2 0,174 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску - короба | 100м2 0,174 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100м2 0,362 |
|  | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте: более 10 штук | 100плиток 1,1 |
|  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 2,72 |
|  | Облицовка короба одним слоем ГВЛ с устройством одинарного металлического каркаса | 100м2 0,22 |
|  | Профиль ПН 27/28 | м 16,17 |
|  | Профиль направляющий ПП 60/27 | м 48,4 |
|  | Листы ГВЛ | м2 23,1 |
|  | Облицовка короба плиткой на клее из сухих смесей | 100м2 0,046 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей за 2 раза - воздуховодов | 100м2 0,048 |
|  | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т 0,0007728 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100м2 0,0168 |
|  | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т 0,00027048 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100м2 0,0072 |
|  | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т 0,00011592 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% - шкаф | 100м2 0,025 |
| 2. | Полы |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100м2 0,1066 |
|  | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10шт. | 100плиток 0,3 |
|  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 5,27 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100м2 0,1066 |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм | 100м2 0,1066 |
|  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 0,217464 |
|  | Устройство стяжек: цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01- до Т = 100мм | 100м2 0,1066 |
|  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 0,87 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранитных для полов | 100м2 0,1066 |
| 3. | Потолки |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100м2 0,1593 |
|  | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т 0,00369576 |
| 4 | Проемы |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100м2 0,203 |
|  | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т 0,0045878 |
|  | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен | 10коробок 0,4 |
|  | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100шт. 0,08 |
|  | Ручки дверные | компл. 8 |
|  | Смена дверных приборов: задвижек | 100шт. 0,04 |
|  | Задвижки дверные | компл. 4 |
|  | Снятие наличников | 100м 0,44 |
|  | Установка и крепление наличников | 100м 0,44 |
|  | Наличники | м 49,28 |
|  | Вывоз мусора с погрузкой до 10км | т 2,43 |
| 5. | Сантехнические работы |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32мм | 100м 0,25 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20мм | 100м 0,13 |
|  | Кран д=20мм | шт. 8 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32мм | 100м 0,12 |
|  | Муфта комбинированная разъемная вн.р.д=32х3/4 | шт. 4 |
|  | Тройник д=32х20х32 | шт. 2 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм | 100м 0,045 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50мм | 100м 0,0075 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100мм | 100м 0,04 |
|  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100мм | м -3,992 |
|  | Труба раструбная д=110х1000 | шт. 4 |
|  | Труба раструбная д=50х750 | шт. 1 |
|  | Тройник ПП Д=110х50х90״ | шт. 1 |
|  | Тройник ПП Д=110 45״ | шт. 2 |
|  | Отвод ПП Д=50 90״ | шт. 1 |
|  | Отвод ПП Д=110 90״ | шт. 2 |
|  | Патрубок компенсационный Д=110 | шт. 2 |
|  | Патрубок компенсационный Д=50 | шт. 1 |
|  | Крестовина ПП Д=110х50х50 90״ | шт. 1 |
|  | Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов 0,02 |
|  | Унитаз «Компакт» | компл. 2 |
|  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. 0,1 |
|  | Умывальник | компл. 1 |
|  | Установка смесителей | 10шт. 0,2 |
|  | Смесители для умывальника | шт. 1 |
|  | Смесители для душа | шт. 1 |
|  | Гибкая подводка к смесителю | шт. 2 |
|  | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. 0,1 |
|  | Поддон душевой | компл. 1 |
| 6. | Электромонтажные работы |  |
|  | Смена выключателей | 100шт. 0,02 |
|  | Выключатели | шт. 2 |
|  | Смена розеток | 100шт. 0,02 |
|  | Штепсельные розетки | шт. 2 |
|  | Смена светильников с: лампами накаливания | 100шт. 0,04 |
|  | Светильники | шт. 4 |

| Место выполнения работ | Г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | до 20.12.2006г. |
| Максимальная цена контракта | 185 000 руб. (включая стоимость материалов и НДС) |
| Место подачи котировочных заявок | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, терапевтический корпус, юристу Большаковой Л.В. или по электронной почте на адрес: 4gkbivanovo@mail.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 11.12.2006 10-00 |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта – в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта Окончательный расчет - в течение 10 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения и оценки котировочных заявок | 3 календарных дня со дня составления протокола |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

| Место выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Цена выполненных работ |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

__________________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)