|  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Директор МДОУ «Детский сад комбинированного вида №142» |  |  |
|  | _______________________ Т.А.Попова |  |  |
|  | «______»____________________ 200__г. |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 142» Сметная стоимость: |  | 249.091 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 1.354 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 9.409 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 1й квартал 2007г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 | 5.5347 | 130.62 |  | 723 | 723 |  | 20.8 | 115.12176 |
|  |  |  | 130.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 | 0.1539 | 5 230.67 | 3.25 | 805 | 373 | 1 | 323.4 | 49.77126 |
|  |  |  | 2 422.27 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 | 0.1824 | 7 373.11 | 249.76 | 1 345 | 728 | 46 | 606.9 | 110.69856 |
|  |  |  | 3 993.40 | 17.86 |  |  | 3 | 2 | 0.3648 |
| 4. | С404-0162 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт. | 1.884192 | 668.12 |  | 1 259 |  |  |  |  |
| 5. | Е53-23-2 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, м | 31.92 | 67.60 | 2.83 | 2 158 | 1 395 | 90 | 6.36 | 203.0112 |
|  |  |  | 43.69 | 0.18 |  |  | 6 | 0.02 | 0.6384 |
| 6. | С404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт. | 2.42592 | 1 304.61 |  | 3 165 |  |  |  |  |
| 7. | Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 | 0.2565 | 2 827.78 | 1.70 | 725 | 365 |  | 201.84 | 51.77196 |
|  |  |  | 1 422.97 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е61-10-2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2 | 0.2565 | 956.95 | 0.86 | 245 | 65 |  | 36.18 | 9.28017 |
|  |  |  | 255.07 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е62-25-4 Огрунтовка фасадов сложных с земли и лесов, 100 м2 | 5.5347 | 338.93 | 22.53 | 1 876 | 195 | 125 | 5.06 | 28.005582 |
|  |  |  | 35.22 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 10. | Е62-25-10 Шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов, 100 м2 | 5.5347 | 1 042.82 | 2.16 | 5 772 | 1 049 | 12 | 27.59 | 152.70237 |
|  |  |  | 189.54 | 0.18 |  |  | 1 |  |  |
| 11. | Е06-01-015-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т | 0.1 | 9 225.83 | 681.78 | 923 | 41 | 68 | 53.2795 | 5.32795 |
|  |  |  | 412.92 | 22.63 |  |  | 2 | 2.1875 | 0.21875 |
|  | Начисления: Н3=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е62-26-10 Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 | 5.5347 | 1 077.35 | 84.93 | 5 963 | 650 | 470 | 16.87 | 93.370389 |
|  |  |  | 117.42 | 0.89 |  |  | 5 |  |  |
| 13. | Е62-36-4 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза, 100 м2 | 0.2337 | 707.71 | 0.96 | 165 | 130 |  | 78 | 18.2286 |
|  |  |  | 556.14 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 14. | Е62-22-7 Улучшенная цоколя масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов, 100 м2 | 0.5885 | 1 031.18 | 19.44 | 607 | 223 | 11 | 53.12 | 31.26112 |
|  |  |  | 378.75 | 1.79 |  |  | 1 |  |  |
| 15. | С101-0411 Краски для наружных работ: светло-бежевая, т | 0.008298 | 33 446.20 |  | 278 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е62-9-18 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35 %, 100 м2 | 0.798 | 1 575.68 | 5.76 | 1 257 | 911 | 5 | 164 | 130.872 |
|  |  |  | 1 141.44 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 17. | С101-0426 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22, т | 0.018434 | 22 307.67 |  | 411 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е53-21-6 Ремонт стыков, 100 м | 1.6017 | 2 908.15 | 1 112.10 | 4 658 | 370 | 1 781 | 29.36 | 47.025912 |
|  |  |  | 231.06 | 105.55 |  |  | 169 | 11.46 | 18.355482 |
| 19. | Е08-07-001-2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 | 5.757 | 739.43 | 8.40 | 4 257 | 2 004 | 48 | 50.025 | 287.99393 |
|  |  |  | 348.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С310-10 Погрузка и отвозка строительного мусора на 10км, т | 12.7 | 22.15 | 22.15 | 281 |  | 281 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 36 873 | 9 222 | 2 938 |  | 1334.4428 |
|  |  |  |  |  |  |  | 187 |  | 19.577432 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36 873 | 9 222 | 2 938 |  | 1334.4428 |
|  |  |  |  |  |  |  | 187 |  | 19.577432 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 5 113 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 9, 10, 12-14, 16; %=79 - по стр. 2, 7, 8; %=86 - по стр. 3, 5, 18; %=94.5 - по стр. 11; %=109.8 - по стр. 19) |  |  |  | 8 283 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 7-10, 12-14, 16; %=70 - по стр. 3, 5, 18; %=55.25 - по стр. 11; %=68 - по стр. 19) |  |  |  | 5 602 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 50 758 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 50 758 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 283 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 602 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 1Й КВАРТАЛ 2007Г.: |  |  |  | 221 392 | 56 900 | 9 137 1 154 |  |  |
|  | 1.ОСНОВНАЯ З.ПЛАТА 9222*6,17=56900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. МЕХАНИЗМЫ 2938*3,11=9137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.МАТЕРИАЛЫ (36873-9222-2938)*3,58=88473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. 8283*0,7*6,17=35774 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. С.П. 5602*0,9*6,17=31108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 0,3% |  |  |  | 664 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – 1,29%*1,1=1,419% |  |  |  | 3 151 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 225 207 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 4 504 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 229 711 |  |  |  |  |
|  | НДС (РАСЧЕТ): |  |  |  | 19 380 |  |  |  |  |
|  | (9137-1154)*0,15+88473*0,18+35774*0,183*0,18 +31108*0,15*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 249 091 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |
| --- | --- | --- |