Ведомость объемов работ

на реконструкцию системы электроснабжения кухни, столовой и вспомогательных помещений

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтно-строительные работы и строительные работы |  |  |
| 1. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,28 |
| 2. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 |
| 3. | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,6 |
| 4. | Демонтаж электропроводки | 100 м | 1,42 |
| 5. | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,1 |
| 6. | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине до 38 см | 100 отв. | 0,1 |
| 7. | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см. | 10 кв.м | 0,05 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 8. | Трубы винилпластовые по установленным конструкциям, диаметром до 25 | 100м | 3,60 |
| 9. | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м | 3,60 |
| 10. | Затягивание проводов в проложенные трубы( проводов каждый последующий сумм.сечением до 35 кв.мм) | 100 м | 3,20 |
| 11. | выключатели установочные автоматические(автоматы) на ток до 25 А | шт. | 26 |
| 12. | выключатели установочные автоматические(автоматы) на ток до 100А | шт. | 2 |
| 13. | Заземляющие проводки | 100м | 0,10 |
| 14. | Коробка(ящик) с зажимами для кабелей и проводов до 6мм, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 14 |
| 15. | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,60 |
| 16. | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,04 |
| 17. | выключатель одноклавишный | 100 шт. | 0,05 |
| 18. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов | 100 жил | 0,85 |
| 19. | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции | шт. | 2 |
| 20. | Светильник потолочный или настенный с креплениями для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,21 |
| 21. | Выключатели устойчивые автоматические (атоматы) на ток до 25А(демонтаж) | шт. | 12 |
|  | Испытания и измерения |  |  |