Ведомость потребности работ

на Капитальный ремонт кровли клуба «Муравей»

г. Иваново ул. Воронина д.7А

| Наименование работ, единица измерения | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на единицу | всего |  |
| Проемы |  |  |  |
| 1.Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) | 17,41 | 20,126 |  |
| 2. Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в: 4 кирпича (1 м карниза) | 3,45 | 114,954 |  |
| 3.Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике : в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 21,02 | 24,2991 |  |
| 4. Устройство выравнивающих стяжек цементно – песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 27,22 | 31,4663 |  |
| 5.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) | 4,46 | 5,1558 |  |
| 6.Устройство кровель плоских из направляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 14,36 | 18,1798 |  |
| 7. Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 35,5 | 1,2425 |  |
| 8. Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытий кровель) | 24,39 | 2,5743 |  |
| 9. Разборка обрешетки из брусков с прозорами (100м2 кровли) | 15,16 |  | 1,6676 |
| 10. Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) | 31,83 | 3,5013 |  |
| 11. Смена обделок из листовой стали поясков , сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м (100 м) | 41,41 | 19,7112 |  |
| 12. Прокладка воздухопроводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 167,86 | 8,393 |  |
| 13.Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм (1 зонт) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 0,47 | 0,94 |  |
| 14.Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно – известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 188,25 | 16,4719 |  |
| 15.Улучшенная штукатурка цементно – известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 70,88 | 9,9232 |  |
| 16. Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 26,24 | 11,1677 |  |
| 17.Устройство асфальтовых покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 15,12 | 6,4351 |  |