|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ ДОД СДЮСШОР № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | __________________ М.Ю. Соколов |  |  |
|  |  | «____»______________ 2007 г. |  |  |

|  | МУ ДОД СДЮСШОР № 3, г. Иваново |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 1

«Капитальный ремонт помещений сауны»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 201 909 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 578 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 28 368 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Душевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр54-3-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 0,1667 100 м2 | 203,31 175,82 | 27,49 7,14 | 0,00 | 34 | 29 | 5 1 | 0 | 28,87 4,81 |  |
| 2 | ТЕРр53-1-4, прим. | Разборка каркаса из брусьев | 0,1667 100 м2 | 665,10 306,69 | 358,41 25,63 | 0,00 | 111 | 51 | 60 4 | 0 | 51,20 8,54 |  |
| 3 | ТЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов цементных | 0,2197 100 м | 89,68 89,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 20 | 20 | 0 0 | 0 | 14,28 3,14 |  |
| 4 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,159 100 м2 | 529,49 480,01 | 49,48 12,86 | 0,00 | 84 | 76 | 8 2 | 0 | 69,87 11,11 |  |
| 5 | ТЕР46-04-011-12, прим. | Разборка цементной стяжки толщиной 25 мм | 0,1667 100 м2 | 859,42 198,64 | 660,78 43,02 | 0,00 | 143 | 33 | 110 7 | 0 | 28,54 4,76 |  |
| 6 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,034 100 м2 | 232,19 232,19 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 0 | 0 | 36,28 1,23 |  |
| 7 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 100 коробок | 1620,88 1158,28 | 462,60 35,45 | 0,00 | 32 | 23 | 9 1 | 0 | 179,30 3,59 |  |
| 8 | ТЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 0,0711 100 м2 | 1753,59 970,04 | 783,55 60,01 | 0,00 | 125 | 69 | 56 4 | 0 | 141,20 10,04 |  |
| 9 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 0,043 100 м | 591,89 580,89 | 11,00 2,86 | 0,00 | 25 | 25 | 0 0 | 0 | 85,30 3,67 |  |
| 10 | ТЕР17-01-001-22 | Демонтаж трапов диаметром 50 мм [Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,4 10 комплектов | 23,93 18,83 | 5,10 0,12 | 0,00 | 10 | 8 | 2 0 | 0 | 2,43 0,97 |  |
| 11 | ТЕР16-04-002-2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из п/п труб наружным диаметром 25 мм [Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,052 100 м | 1051,82 573,90 | 477,92 40,70 | 0,00 | 55 | 30 | 25 2 | 0 | 71,83 3,74 |  |
| 12 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 0,4525 100 м2 | 674,32 471,06 | 203,26 17,77 | 0,00 | 305 | 213 | 92 8 | 0 | 74,30 33,62 |  |
| 13 | ТЕР08-02-002-3 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0693 100 м2 | 4206,44 1613,32 | 823,22 63,75 | 1769,90 | 292 | 112 | 57 4 | 123 | 234,83 16,27 |  |
|  | (СССЦ-3.2007, 404-0007) | Кирпич керамический | 0,349272 1000 шт. | (7015,93) 0,00 | 0,00 0,00 | (7015,93) | (2450) | 0 | 0 0 | (2450) | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 0,0134 1 т | 10256,87 1154,52 | 80,02 5,98 | 9022,33 | 137 | 15 | 1 0 | 121 | 165,88 2,22 |  |
|  | (СССЦ-3.2007, 404-0007) | Кирпич керамический | 0,007638 1000 шт. | (7015,93) 0,00 | 0,00 0,00 | (7015,93) | (54) | 0 | 0 0 | (54) | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0561 100 м2 | 6460,31 1064,90 | 2581,62 176,02 | 2813,79 | 363 | 60 | 145 10 | 158 | 143,91 8,07 |  |
|  | (Прайс-лист) | Блоки дверные ц.=2520/1,18=2135,59 | 5,61 м2 | (2135,59) 0,00 | 0,00 0,00 | (2135,59) | (11981) | 0 | 0 0 | (11981) | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ц.=94,68*0,99=93,73 | 3 компл. | 93,73 0,00 | 0,00 0,00 | 93,73 | 281 | 0 | 0 0 | 281 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0582 100 м2 | 440,76 348,95 | 81,10 16,11 | 10,71 | 26 | 20 | 5 1 | 1 | 54,52 3,17 |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,118728 м3 | 639,62 0,00 | 0,00 0,00 | 639,62 | 76 | 0 | 0 0 | 76 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль первый слой [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,071 100 м2 | 3092,62 578,65 | 491,80 4,95 | 2022,17 | 220 | 41 | 35 0 | 144 | 63,73 4,52 |  |
| 18 | ТЕР11-01-004-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль последующий слой [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,071 100 м2 | 1958,29 349,10 | 243,34 2,92 | 1365,85 | 139 | 25 | 17 0 | 97 | 38,45 2,73 |  |
| 19 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,1667 100 м2 | 440,76 348,95 | 81,10 16,11 | 10,71 | 74 | 58 | 14 3 | 2 | 54,52 9,09 |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,340068 м3 | 639,62 0,00 | 0,00 0,00 | 639,62 | 218 | 0 | 0 0 | 218 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,1632 100 м2 | 12406,82 1165,34 | 209,52 33,36 | 11031,96 | 2024 | 190 | 34 5 | 1800 | 165,30 26,98 |  |
| 21 | ТЕР15-02-016-01 | Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,5751 100 м2 | 1943,27 760,61 | 136,76 74,10 | 1045,90 | 1117 | 437 | 79 43 | 601 | 104,05 59,84 |  |
| 22 | ТЕР15-02-036-02, прим. | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса перемычек [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,006 100 м2 | 6529,87 1477,07 | 86,70 18,12 | 4966,10 | 40 | 9 | 1 0 | 30 | 199,60 1,20 |  |
| 23 | ТЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,0354 100 м2 | 5610,70 2765,69 | 39,86 10,36 | 2805,15 | 198 | 98 | 1 0 | 99 | 383,06 13,56 |  |
| 24 | ТЕР15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,5751 100 м2 | 14808,61 1835,40 | 50,90 19,38 | 12922,31 | 8517 | 1056 | 29 11 | 7432 | 248,03 142,64 |  |
| 25 | ТЕР15-01-020-07 | Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0414 100 м2 | 21197,96 4888,18 | 48,78 10,86 | 16261,00 | 877 | 202 | 2 0 | 673 | 594,67 24,62 |  |
| 26 | ЭСН15-01-051-07, прим. | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : уст-во короба [Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0112 100 м2 | 10798,36 3933,49 | 161,15 16,04 | 6703,72 | 121 | 44 | 2 0 | 75 | 519,90 5,82 |  |
|  | (Прайс-лист) | Листы ГВЛв ц.=136,67/1,18=115,82 | 1,176 м2 | (115,82) 0,00 | 0,00 0,00 | (115,82) | (136) | 0 | 0 0 | (136) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Профиль стоечный ПС ц.=29,67/1,18=25,14 | 4,704 м | (25,14) 0,00 | 0,00 0,00 | (25,14) | (118) | 0 | 0 0 | (118) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Профиль направляющий ПН ц.=25/1,18=21,19 | 2,324 м | (21,19) 0,00 | 0,00 0,00 | (21,19) | (49) | 0 | 0 0 | (49) | 0,00 0,00 |  |
| 27 | ЭСН15-01-053-04 | Устройство подвесных потолков реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой [Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,1617 100 м2 | 3845,74 803,42 | 83,98 9,21 | 2958,34 | 622 | 130 | 14 1 | 478 | 106,19 17,17 |  |
|  | (Прайс-лист) | Панели пластиковые ц.=250,37/1,18=212,18 | 16,9785 м2 | (212,18) 0,00 | 0,00 0,00 | (212,18) | (3602) | 0 | 0 0 | (3602) | 0,00 0,00 |  |
| 28 | ТЕР20-02-002-01, прим. | Установка вентрешеток [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 4 1 решетка | 25,27 14,55 | 10,72 0,00 | 0,00 | 101 | 58 | 43 0 | 0 | 2,01 8,06 |  |
|  | (Прайс-лист) | Решетки вентиляционные, размер 250х250 мм ц.=53,8/1,18=45,59 | 4 шт. | (45,59) 0,00 | 0,00 0,00 | (45,59) | (182) | 0 | 0 0 | (182) | 0,00 0,00 |  |
| 29 | ТЕР16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,022 100 м | 8120,37 679,21 | 43,29 0,93 | 7397,87 | 179 | 15 | 1 0 | 163 | 85,01 1,87 |  |
| 30 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром 50 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,2 10 комплектов | 1399,94 54,12 | 15,94 0,38 | 1329,88 | 280 | 11 | 3 0 | 266 | 6,98 1,40 |  |
| 31 | ТЕРр65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 0,04 100 заглушек | 3001,68 798,56 | 9,60 0,89 | 2193,52 | 120 | 32 | 0 0 | 88 | 112,00 4,48 |  |
| 32 | ТЕР15-04-039-07 | Покрытие за 2 раза масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений проемов дверных [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0216 100 м2 | 1119,06 245,87 | 4,83 0,86 | 868,36 | 24 | 5 | 0 0 | 19 | 31,73 0,69 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 16998 | 3203 | 850 107 | 12945 | 443,61 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 575 |  |  | 575 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 18572 |  |  | 18572 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2007 г.} k=6,79 на зарплату k=3,19 на эксплуатацию машин k=3,93 на материалы k=3,93 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 93906 | 21748 | 2712 727 | 69446 | 443,61 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 93 906 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : перекрытия) (k=0,94; 85%) |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) (k=0,94; 86%) |  |  |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%) |  |  |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (k=0,94; 110%) |  |  |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (k=0,94; 82%) |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : перегородки) (k=0,94; 89%) |  |  |  |  |  |  | 415 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,94; 74%) |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,846; 128%) |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (k=0,94; 77%) |  |  |  |  |  |  | 1 086 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) (k=0,846; 122%) |  |  |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,846; 118%) |  |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (k=0,846; 123%) |  |  |  |  |  |  | 2 424 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,846; 105%) |  |  |  |  |  |  | 11 690 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (k=0,94; 79%) |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,94; 103%) |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 20 131 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 114 038 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : перекрытия) (80%) |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) (70%) |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%) |  |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (70%) |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : перегородки) (65%) |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (50%) |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,85; 83%) |  |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%) |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) (k=0,85; 80%) |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (k=0,85; 63%) |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (k=0,85; 75%) |  |  |  |  |  |  | 1 485 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,85; 55%) |  |  |  |  |  |  | 6 152 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (60%) |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 11 914 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 125 950 |  |  |  |  |  |
| Парилка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр57-6-3, прим. | Острожка дощатых покрытий площадью до 5 м2 (полки и дверь) | 0,119 100 м2 | 484,81 414,26 | 70,55 0,00 | 0,00 | 57 | 49 | 8 0 | 0 | 60,30 7,18 |  |
| 34 | ТЕР10-01-012-1 | Обшивка каркасных стен досками обшивки [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,03 100 м2 | 3188,84 348,66 | 81,22 0,00 | 2758,96 | 95 | 10 | 2 0 | 83 | 50,09 1,50 |  |
| 35 | ТЕР10-01-012-3 | Обшивка каркасных стен асбестоцементными плоскими листами [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,173 100 м2 | 2737,76 732,60 | 71,76 0,00 | 1933,40 | 473 | 127 | 12 0 | 334 | 103,91 17,98 |  |
|  | 101-0698 | Плиты древесностружечные | -0,1773 100 м2 | 1853,03 0,00 | 0,00 0,00 | 1853,03 | -329 | 0 | 0 0 | -329 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | 17,73 м2 | 41,62 0,00 | 0,00 0,00 | 41,62 | 738 | 0 | 0 0 | 738 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1034 | 186 | 22 0 | 826 | 26,66 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 409 |  |  | 409 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2007 г.} k=6,79 на зарплату k=3,19 на эксплуатацию машин k=3,93 на материалы k=3,93 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 4579 | 1263 | 70 0 | 3246 | 26,66 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 4 579 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%) |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,846; 118%) |  |  |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 1 179 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 5 757 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%) |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (k=0,85; 63%) |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 724 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 6 481 |  |  |  |  |  |
| Туалет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,0223 100 м2 | 529,49 480,01 | 49,48 12,86 | 0,00 | 12 | 11 | 1 0 | 0 | 69,87 1,56 |  |
| 37 | ТЕР46-04-011-12, прим. | Разборка цементной стяжки толщиной 25 мм | 0,0223 100 м2 | 859,42 198,64 | 660,78 43,02 | 0,00 | 19 | 4 | 15 1 | 0 | 28,54 0,64 |  |
| 38 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 0,091 100 м2 | 674,32 471,06 | 203,26 17,77 | 0,00 | 61 | 43 | 18 2 | 0 | 74,30 6,76 |  |
| 39 | ТЕР46-02-009-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 0,0645 100 м2 | 143,31 143,31 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0 0 | 0 | 22,82 1,47 |  |
| 40 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 0,01 100 приборов | 361,36 352,43 | 8,93 2,32 | 0,00 | 4 | 4 | 0 0 | 0 | 51,30 0,51 |  |
| 41 | ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 0,01 100 шт. | 39,50 39,16 | 0,34 0,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 5,70 0,06 |  |
| 42 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 0,01 100 приборов | 448,54 438,58 | 9,96 2,59 | 0,00 | 4 | 4 | 0 0 | 0 | 63,84 0,64 |  |
| 43 | ТЕРр65-4-8 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 0,01 100 приборов | 340,56 297,61 | 42,95 11,16 | 0,00 | 3 | 3 | 0 0 | 0 | 43,32 0,43 |  |
| 44 | ТЕРр65-4-5 | Демонтаж санитарных приборов смывных труб | 0,01 100 приборов | 384,31 383,62 | 0,69 0,18 | 0,00 | 4 | 4 | 0 0 | 0 | 55,84 0,56 |  |
| 45 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,016 100 м2 | 232,19 232,19 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 0 | 0 | 36,28 0,58 |  |
| 46 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1620,88 1158,28 | 462,60 35,45 | 0,00 | 17 | 12 | 5 0 | 0 | 179,30 1,79 |  |
| 47 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,018 100 м2 | 6460,31 1064,90 | 2581,62 176,02 | 2813,79 | 116 | 19 | 46 3 | 51 | 143,91 2,59 |  |
|  | (Прайс-лист) | Блоки дверные ц.=2520/1,18=2135,59 | 1,8 м2 | (2135,59) 0,00 | 0,00 0,00 | (2135,59) | (3844) | 0 | 0 0 | (3844) | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ц.=94,68*0,99=93,73 | 1 компл. | 93,73 0,00 | 0,00 0,00 | 93,73 | 94 | 0 | 0 0 | 94 | 0,00 0,00 |  |
| 48 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0223 100 м2 | 440,76 348,95 | 81,10 16,11 | 10,71 | 10 | 8 | 2 0 | 0 | 54,52 1,22 |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,045492 м3 | 639,62 0,00 | 0,00 0,00 | 639,62 | 29 | 0 | 0 0 | 29 | 0,00 0,00 |  |
| 49 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0446 100 м2 | 19,26 4,42 | 14,84 2,67 | 0,00 | 1 | 0 | 1 0 | 0 | 0,69 0,03 |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,022746 м3 | 639,62 0,00 | 0,00 0,00 | 639,62 | 15 | 0 | 0 0 | 15 | 0,00 0,00 |  |
| 50 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0223 100 м2 | 12406,82 1165,34 | 209,52 33,36 | 11031,96 | 277 | 26 | 5 1 | 246 | 165,30 3,69 |  |
| 51 | ТЕР15-02-016-01 | Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,156 100 м2 | 1943,27 760,61 | 136,76 74,10 | 1045,90 | 303 | 119 | 21 12 | 163 | 104,05 16,23 |  |
| 52 | ТЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,0046 100 м2 | 5610,70 2765,69 | 39,86 10,36 | 2805,15 | 26 | 13 | 0 0 | 13 | 383,06 1,76 |  |
| 53 | ЭСН15-01-051-07, прим. | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : уст-во короба [Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0148 100 м2 | 10798,36 3933,49 | 161,15 16,04 | 6703,72 | 159 | 58 | 2 0 | 99 | 519,90 7,69 |  |
|  | (Прайс-лист) | Листы ГВЛв ц.=136,67/1,18=115,82 | 1,554 м2 | (115,82) 0,00 | 0,00 0,00 | (115,82) | (180) | 0 | 0 0 | (180) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Профиль стоечный ПС ц.=29,67/1,18=25,14 | 6,216 м | (25,14) 0,00 | 0,00 0,00 | (25,14) | (156) | 0 | 0 0 | (156) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Профиль направляющий ПН ц.=25/1,18=21,19 | 3,071 м | (21,19) 0,00 | 0,00 0,00 | (21,19) | (65) | 0 | 0 0 | (65) | 0,00 0,00 |  |
| 54 | ТЕР15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,156 100 м2 | 14808,61 1835,40 | 50,90 19,38 | 12922,31 | 2310 | 286 | 8 3 | 2016 | 248,03 38,69 |  |
| 55 | ТЕР15-01-020-07 | Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0046 100 м2 | 21197,96 4888,18 | 48,78 10,86 | 16261,00 | 97 | 22 | 0 0 | 75 | 594,67 2,74 |  |
| 56 | ЭСН15-01-053-04 | Устройство подвесных потолков реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой [Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0223 100 м2 | 3845,74 803,42 | 83,98 9,21 | 2958,34 | 86 | 18 | 2 0 | 66 | 106,19 2,37 |  |
|  | (Прайс-лист) | Панели пластиковые ц.=250,37/1,18=212,18 | 2,3415 м2 | (212,18) 0,00 | 0,00 0,00 | (212,18) | (497) | 0 | 0 0 | (497) | 0,00 0,00 |  |
| 57 | ТЕР20-02-002-01, прим. | Установка вентрешеток [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 1 1 решетка | 25,27 14,55 | 10,72 0,00 | 0,00 | 26 | 15 | 11 0 | 0 | 2,01 2,01 |  |
|  | (Прайс-лист) | Решетки вентиляционные, размер 250х250 мм ц.=53,8/1,18=45,59 | 1 шт. | (45,59) 0,00 | 0,00 0,00 | (45,59) | (46) | 0 | 0 0 | (46) | 0,00 0,00 |  |
| 58 | ТЕР16-04-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,035 100 м | 3778,60 1649,96 | 1493,50 127,18 | 635,14 | 132 | 58 | 52 4 | 22 | 206,50 7,23 |  |
|  | 300-1526 | Кран шаровый диаметром 15 мм | 2 шт. | 34,24 0,00 | 0,00 0,00 | 34,24 | 68 | 0 | 0 0 | 68 | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Скоба ц.=17,5/1,18=14,83 | 3 шт. | (14,83) 0,00 | 0,00 0,00 | (14,83) | (44) | 0 | 0 0 | (44) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам ц.=10,5/1,18=8,9 | 8 шт. | (8,90) 0,00 | 0,00 0,00 | (8,90) | (71) | 0 | 0 0 | (71) | 0,00 0,00 |  |
| 59 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,1 10 комплектов | 353,32 231,55 | 44,14 1,65 | 77,63 | 35 | 23 | 4 0 | 8 | 29,88 2,99 |  |
|  | (Прайс-лист) | Смесители "Елочка" ц.=400/1,18=338,98 | 1 компл. | (338,98) 0,00 | 0,00 0,00 | (338,98) | (339) | 0 | 0 0 | (339) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Умывальник тюльпан ц.=1265/1,18=1072,03 | 1 компл. | (1072,03) 0,00 | 0,00 0,00 | (1072,03) | (1072) | 0 | 0 0 | (1072) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Подводка для воды ц.=42/1,18=35,59 | 1 компл. | (35,59) 0,00 | 0,00 0,00 | (35,59) | (36) | 0 | 0 0 | (36) | 0,00 0,00 |  |
| 60 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,1 10 комплектов | 627,91 260,81 | 78,44 4,07 | 288,66 | 63 | 26 | 8 0 | 29 | 34,00 3,40 |  |
|  | (Прайс-лист) | Унитаз в комплекте ц.=2160/1,18=1830,51 | 1 компл. | (1830,51) 0,00 | 0,00 0,00 | (1830,51) | (1831) | 0 | 0 0 | (1831) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Гофра к унитазу ц.=160/1,18=135,59 | 1 шт. | (135,59) 0,00 | 0,00 0,00 | (135,59) | (136) | 0 | 0 0 | (136) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Прайс-лист) | Подводка для воды ц.=38/1,18=32,2 | 2 шт. | (32,20) 0,00 | 0,00 0,00 | (32,20) | (64) | 0 | 0 0 | (64) | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 3984 | 789 | 201 26 | 2994 | 107,64 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  | 206 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 8381 |  |  | 8381 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2007 г.} k=6,79 на зарплату k=3,19 на эксплуатацию машин k=3,93 на материалы k=3,93 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 26146 | 5357 | 641 177 | 20148 | 107,64 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 26 146 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%) |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (k=0,94; 110%) |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (k=0,94; 77%) |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,94; 74%) |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (k=0,94; 82%) |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,846; 118%) |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (k=0,846; 123%) |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,846; 105%) |  |  |  |  |  |  | 3 124 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (k=0,94; 79%) |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,846; 128%) |  |  |  |  |  |  | 926 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 5 043 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 31 188 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%) |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (70%) |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%) |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (50%) |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (k=0,85; 63%) |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (k=0,85; 75%) |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,85; 55%) |  |  |  |  |  |  | 1 644 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,85; 83%) |  |  |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 2 912 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 34 100 |  |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 166531 | 28368 | 3423 904 | 92840 | 577,91 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 31630 |  |  | 31630 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЗР 5% от суммы 24450 руб. |  | 5 | 1 223 |
| ИТОГО |  |  | 167 754 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 3 355 |
| ИТОГО |  |  | 171 109 |
| НДС |  | 18 | 30 800 |
| В С Е Г О |  |  | 201 909 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |