| Заказчик: УЖКХ администрации г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер МУП ЖХ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ Сморчевская Г.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : жилой дом № 38 по ул.1 Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт подъездов №№ 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  | 190,000 тыс.руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  | 55,376 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин | Материалы |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | ТЕРр61-2-03 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 0,371 | 2254,1 |  | 23,02 | 1189,6 |  | 836,27 |  |  | 386,39 |  | 8,54 |  | 441,34 |  | 146,07 | 54,19 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1041,48 |  | 5,98 |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  | 0,67 | 0,25 |
| 2 | ТЕРр62-1-02 | Окраска клеевыми составами улучшенная |  |  | 10,7 | 228,21 |  | 8,24 | 77,54 |  | 2441,85 |  |  | 1524 |  | 88,17 |  | 829,68 |  | 21,1 | 225,77 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем | 142,43 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  | 14,34 |  |  |  | 0,15 | 1,61 |
| 3 | ТЕРр62-7-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % |  |  | 10,8 | 728,39 |  | 9,2 | 362,91 |  | 7866,61 |  |  | 3847,82 |  | 99,36 |  | 3919,43 |  | 51,19 | 552,85 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 356,28 |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 15,44 |  |  |  | 0,16 | 1,73 |
| 3.1 | 101-9840 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  |  | 0,22788 |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8659,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-9-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % |  |  | 0,84 | 1054,11 |  | 9,2 | 330,12 |  | 885,45 |  |  | 600,42 |  | 7,73 |  | 277,3 |  | 102,7 | 86,27 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 714,79 |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,16 | 0,13 |
| 4.1 | 101-9840 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  |  | 0,018564 |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-10-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 0,32 | 1135,71 |  | 9,2 | 460,02 |  | 363,43 |  |  | 213,28 |  | 2,94 |  | 147,21 |  | 95,76 | 30,64 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 666,49 |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,16 | 0,05 |
| 5.1 | 101-9840 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  |  | 0,007232 |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз |  |  | 0,5 | 477,7 |  | 0,96 | 68,24 |  | 238,85 |  |  | 204,25 |  | 0,48 |  | 34,12 |  | 62,75 | 31,38 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 408,5 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 6.1 | 101-9840 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  |  | 0,00775 |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | 1,32 | 682,13 |  | 0,96 | 119,29 |  | 900,41 |  |  | 741,68 |  | 1,27 |  | 157,46 |  | 80,73 | 106,56 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 561,88 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7.1 | 101-9841 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ |  |  | 0,017952 |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр62-18-03 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей |  |  | 0,3 | 556,79 |  | 9,2 | 260,65 |  | 167,04 |  |  | 86,08 |  | 2,76 |  | 78,2 |  | 40,7 | 12,21 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 286,94 |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 0,16 | 0,05 |
| 8.1 | 101-9840 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  |  | 0,00372 |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13699,91 |  |  | 7603,92 |  | 211,25 |  | 5884,74 |  | 1099,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,26 |  |  |  | 3,84 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 7603,92*7,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 55128 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 211,25*3,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 697 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 5884,74*4,27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 25128 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10758 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91711 |  |  |
| Штукатурные работы при капитальном ремонте. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (386,39+2,22)*7,25*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 2092 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (386,39+2,22)*7,25*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 1409 |  |  |
| Малярные работы при капитальном ремонте (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (7217,53+32,04)*7,25*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 39525 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (7217,53+32,04)*7,25*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 26280 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 41617 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 41617 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27689 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 27689 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161017 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 161017*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 28983 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190000 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |