Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МУЗ «Городская поликлиника «Соснево» |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Ремонт кровли автомобильных боксов МУЗ «Городская поликлиника «Соснево»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 302 222,58 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 620,15 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 11 585,84 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 2 100 м2 покрытий кровель | 111,34 109,33 | 2,01 0,00 | 0,00 | 223 | 219 | 4 0 | 0 | 17,41 34,82 |  |
| 2 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,33 100 м2 покрытия | 8510,92 774,59 | 32,91 2,07 | 7703,42 | 2809 | 256 | 11 1 | 2542 | 112,75 37,21 |  |
| 3 | ТЕР12-01-001-4 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя | 4,09 100 м2 кровли | 330,07 169,11 | 76,83 3,21 | 84,13 | 1350 | 692 | 314 13 | 344 | 22,34 91,37 |  |
|  | 101-9122 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | 924,34 М2 | 32,80 0,00 | 0,00 0,00 | 32,80 | 30318 | 0 | 0 0 | 30318 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 470,35 М2 | 25,00 0,00 | 0,00 0,00 | 25,00 | 11759 | 0 | 0 0 | 11759 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕР12-01-004-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 0,26 100 м примыканий | 2134,07 193,14 | 190,60 2,48 | 1750,33 | 555 | 50 | 50 1 | 455 | 26,10 6,79 |  |
|  | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | 65,52 М2 | 25,00 0,00 | 0,00 0,00 | 25,00 | 1638 | 0 | 0 0 | 1638 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 48652,00 | 1217,00 | 379,00 15,00 | 47056,00 | 170,18 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 43715,00 |  |  | 43715,00 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 48652,00 | 1217,00 | 379,00 15,00 | 47056,00 | 170,18 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 43715,00 |  |  | 43715,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Тер 3 кв. 2008г.} k=9,52 на зарплату k=3,66 на эксплуатацию машин k=4,78 на материалы k=4,78 на основные материалы k=0 на оборудование k=9,52 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  | 237900,66 | 11585,84 | 1387,14 142,80 | 224927,68 | 1620,15 | 100 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 208957,70 |  |  | 208957,70 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 237 900,66 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) | 0,94 | 83 | 1 738,35 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,846 | 120 | 9 791,60 |
| Итого накладных расходов |  |  | 11 529,95 |
| Итого |  |  | 249 430,61 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 65 | 1 361,36 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,85 | 65 | 5 328,86 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 6 690,22 |
| Итого |  |  | 256 120,83 |
| НДС |  | 18 | 46 101,75 |
| В С Е Г О |  |  | 302 222,58 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |