УТВЕРЖДАЮ

Заведующая  МДОУ  № 59

_________________Воронина Н.С.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (ремонт системы отопления)

в МДОУ  № 59, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Шошина, д.2а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (регистры 6шт в 2 нитки) | 100 м трубопровода | 0,36 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 4 | Крепеж | шт | 20 |
| 5 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм | 100 заглушек | 0,24 |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 2 |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,07 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| 10 | Труба д 32 мм | м | 6,6 |
| 11 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 3 |
| 12 | Отводы, тройники | шт | 5 |
| 13 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,03 |
| 14 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0555 |
| 15 | Секция биметалл | шт | 30 |
| 16 | Пробка радиаторная | шт | 12 |
| 17 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,25 |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 19 | Труба д 25 мм | м | 23 |
| 20 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 22 |
| 21 | Отводы, тройники | шт | 10 |
| 22 | Хомут металл. д3/4 | шт | 26 |
| 23 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 6,3 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая  МДОУ  № 59

_________________Воронина Н.С.

_____________2010г.

Ведомость неучтенных материалов на  ремонтные работы (замена сантехники) в МДОУ  № 59, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Шошина, д.2а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Крепеж | шт | 20 | 31,2 | 624 |
| 2 | Труба д 32 мм | м | 6,6 | 108 | 712,8 |
| 3 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 3 | 203 | 609 |
| 4 | Отводы, тройники | шт | 5 | 5 | 25 |
| 5 | Секция биметалл | шт | 30 | 430 | 12900 |
| 6 | Пробка радиаторная | шт | 12 | 40 | 480 |
| 7 | Труба д 25 мм | м | 23 | 96,2 | 2212,6 |
| 8 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 22 | 197 | 4334 |
| 9 | Отводы, тройники | шт | 10 | 5 | 50 |
| 10 | Хомут металл. д3/4 | шт | 26 | 25,2 | 655,2 |