УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 108

_______________________.

_____________2011г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 108

_______________________.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы на новой группе

в МДОУ  № 108, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Белороссова, д.26

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Зал |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,048 |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,048 |
| 3 | Скобяные изделия | компл | 3 |
| 4 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,08 |
| 5 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,08 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,08 |
| 7 | Грунтовка | т | 0,001 |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,08 |
| 9 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 6 |
| 10 | Решетка радиаторная | шт | 6 |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,47 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,48 |
| 14 | Грунтовка | т | 0,0062 |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,48 |
| 16 | Снятие потолочной плитки /на клее/ | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,5016 |
| 17 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 18 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,4916 |
| 19 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,5016 |
| 20 | Грунтовка | т | 0,0065 |
| 21 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,5016 |
| 22 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,48 |
| 23 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,21 |
| 24 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,48 |
| 25 | ГВЛ половой | м2 | 49 |
| 26 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,48 |
| 27 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,2 |
| 28 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,01 |
| 29 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,039 |
| 30 | Молдинги соединительные | м | 3,9 |
|  | Раздел 2. Спальня |  |  |
| 31 | Снятие потолочной плитки /на клее/ | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,37 |
| 32 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 33 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,36 |
| 34 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,37 |
| 35 | Грунтовка | т | 0,0048 |
| 36 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,37 |
| 37 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,358 |
| 38 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,22 |
| 39 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,358 |
| 40 | ГВЛ половой | м2 | 37 |
| 41 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,358 |
| 42 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,22 |
| 43 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,01 |
| 44 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,035 |
| 45 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,035 |
| 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,035 |
| 47 | Грунтовка | т | 0,00046 |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,035 |
| 49 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 3 |
| 50 | Решетка радиаторная | шт | 3 |
| 51 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 52 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,32 |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,34 |
| 54 | Грунтовка | т | 0,0044 |
| 55 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,34 |
| 56 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,2046 |
| 57 | Утеплитель /изолон 8мм/ | м2 | 21 |
| 58 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,2046 |
| 59 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,2046 |
| 60 | Грунтовка | т | 0,0027 |
| 61 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,2046 |
| 62 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0279 |
| 63 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | 100 м2 проемов | 0,0279 |
| 64 | Блок балконный ПВХ | м2 | 2,79 |
| 65 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,022 |
| 66 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0576 |
|  | Раздел 3. Раздевалка |  |  |
| 67 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,01 |
| 68 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,01 |
| 69 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,01 |
| 70 | Грунтовка | т | 0,00013 |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,01 |
| 72 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 1 |
| 73 | Решетка радиаторная | шт | 1 |
| 74 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 75 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,4 |
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,4 |
| 77 | Грунтовка | т | 0,0052 |
| 78 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,42 |
| 79 | Снятие потолочной плитки /на клее/ | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,143 |
| 80 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 81 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,133 |
| 82 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,143 |
| 83 | Грунтовка | т | 0,0019 |
| 84 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,143 |
| 85 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,143 |
| 86 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит(подиумы) | 100 м2 покрытия | 0,0385 |
| 87 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1 |
| 88 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,143 |
| 89 | ГВЛ половой | м2 | 15 |
| 90 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,143 |
| 91 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1 |
| 92 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,005 |
| 93 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,032 |
| 94 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,032 |
| 95 | Скобяные изделия | компл | 2 |
|  | Раздел 4. Тамбур |  |  |
| 96 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,019 |
| 97 | Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 98 | Блок дверной металл.утепленный | шт | 1,9 |
| 99 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 100 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 101 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,2 |
| 102 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,27 |
| 103 | Грунтовка | т | 0,0035 |
| 104 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,27 |
| 105 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,005 |
| 106 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,045 |
| 107 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,05 |
| 108 | Грунтовка | т | 0,00065 |
| 109 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,05 |
| 110 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,05 |
| 111 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,05 |
| 112 | ГВЛ половой | м2 | 5,2 |
| 113 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,05 |
| 114 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,02 |
| 115 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,001 |
|  | Раздел 5. Тамбур2 |  |  |
| 116 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 117 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,23 |
| 118 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,25 |
| 119 | Грунтовка | т | 0,0033 |
| 120 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,25 |
| 121 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 122 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,0629 |
| 123 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,0729 |
| 124 | Грунтовка | т | 0,00095 |
| 125 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,0729 |
| 126 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,0729 |
| 127 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,0729 |
| 128 | ГВЛ половой | м2 | 7,5 |
| 129 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,0729 |
| 130 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,075 |
| 131 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,001 |
| 132 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,03 |
| 133 | Молдинги соединительные | м | 3 |
| 134 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,045 |
| 135 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,045 |
| 136 | Блок дверной ПВХ в алюминевой обвязке, стекло триплекс | м2 | 4,5 |
|  | Раздел 6. Туалет |  |  |
| 137 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг>* по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,0826 |
| 138 | Светильник "Армстронг"* | шт | 3 |
| 139 | Лампы | шт | 12 |
| 140 | Разборка ногомойки | 1 м3 | 0,8 |
| 141 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,06 |
| 142 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,23 |
| 143 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,23 |
| 144 | Грунт-контакт | т | 0,003 |
| 145 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 146 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,21 |
| 147 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,23 |
| 148 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 149 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,18 |
| 150 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,18 |
| 151 | Грунтовка | т | 0,0023 |
| 152 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,18 |
| 153 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0826 |
| 154 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0826 |
| 155 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,0826 |
| 156 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,0826 |
| 157 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |
| 158 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 159 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |
| 160 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 161 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,22 |
| 162 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,22 |
| 163 | Труба д 20 мм | м | 20 |
| 164 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 17 |
| 165 | Отводы | шт | 15 |
| 166 | Кран шаров.1/2 | шт | 3 |
| 167 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 |
| 168 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,01 |
| 169 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,05 |
| 170 | Смена: сифонов | 100 приборов | 0,05 |
| 171 | Смена: унитазов типа «Компакт»* | 100 приборов | 0,03 |
| 172 | Унитаз | шт | 3 |
| 173 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,04 |
| 174 | Умывальник | шт | 4 |
| 175 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |
|  | Раздел 7. Буфетная |  |  |
| 176 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,107 |
| 177 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,107 |
| 178 | Грунт-контакт | т | 0,0014 |
| 179 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 180 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,087 |
| 181 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,107 |
| 182 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 183 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,074 |
| 184 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,094 |
| 185 | Грунтовка | т | 0,0012 |
| 186 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,094 |
| 187 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0325 |
| 188 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0325 |
| 189 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,0325 |
| 190 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,0325 |
| 191 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,0325 |
| 192 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,0325 |
| 193 | Грунтовка | т | 0,00042 |
| 194 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,0325 |

- или эквивалент

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 108

_______________________.

_____________2011г.

Ведомость неучтенных материалов на   ремонтные работы на новой группе

в МДОУ  № 108, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Белороссова, д.26

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скобяные изделия | компл | 3 | 500 | 1500 |
| 2 | Грунтовка | т | 0,001 | 40000 | 40 |
| 3 | Решетка радиаторная | шт | 6 | 245,6 | 1473,6 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,0065 | 40000 | 260 |
| 5 | ГВЛ половой | м2 | 49 | 113 | 5537 |
| 6 | Молдинги соединительные | м | 3,9 | 75,7 | 295,2 |
| 7 | Грунтовка | т | 0,0048 | 40000 | 192 |
| 8 | ГВЛ половой | м2 | 37 | 113 | 4181 |
| 9 | Грунтовка | т | 0,00046 | 40000 | 18,4 |
| 10 | Решетка радиаторная | шт | 3 | 245,6 | 736,8 |
| 11 | Грунтовка | т | 0,0044 | 40000 | 176 |
| 12 | Утеплитель /изолон 8мм/ | м2 | 21 | 101 | 2121 |
| 13 | Грунтовка | т | 0,0027 | 40000 | 108 |
| 14 | Блок балконный ПВХ | м2 | 2,79 | 2905 | 8105 |
| 15 | Грунтовка | т | 0,00013 | 40000 | 5,2 |
| 16 | Решетка радиаторная | шт | 1 | 245,6 | 245,6 |
| 17 | Грунтовка | т | 0,0052 | 40000 | 208 |
| 18 | Грунтовка | т | 0,0019 | 40000 | 76 |
| 19 | ГВЛ половой | м2 | 15 | 113 | 1695 |
| 20 | Скобяные изделия | компл | 2 | 500 | 1000 |
| 21 | Блок дверной металл.утепленный | шт | 1,9 | 8903,1 | 16916 |
| 22 | Грунтовка | т | 0,0035 | 40000 | 140 |
| 23 | Грунтовка | т | 0,00065 | 40000 | 26 |
| 24 | ГВЛ половой | м2 | 5,2 | 113 | 587,6 |
| 25 | Грунтовка | т | 0,0033 | 40000 | 132 |
| 26 | Грунтовка | т | 0,00095 | 40000 | 38 |
| 27 | ГВЛ половой | м2 | 7,5 | 113 | 847,5 |
| 28 | Молдинги соединительные | м | 3 | 75,7 | 227,1 |
| 29 | Блок дверной ПВХ в алюминевой обвязке, стекло триплекс | м2 | 4,5 | 6825,7 | 30716 |
| 30 | Светильник "Армстронг"* | шт | 3 | 555 | 1665 |
| 31 | Лампы | шт | 12 | 22 | 264 |
| 32 | Грунт-контакт | т | 0,003 | 40000 | 120 |
| 33 | Грунтовка | т | 0,0023 | 40000 | 92 |
| 34 | Труба д 20 мм | м | 20 | 84,5 | 1690 |
| 35 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 17 | 200 | 3400 |
| 36 | Отводы | шт | 15 | 7,1 | 106,5 |
| 37 | Кран шаров.1/2 | шт | 3 | 218,4 | 655,2 |
| 38 | Унитаз | шт | 3 | 3150 | 9450 |
| 39 | Умывальник | шт | 4 | 1500 | 6000 |
| 40 | Грунт-контакт | т | 0,0014 | 40000 | 56 |
| 41 | Грунтовка | т | 0,0012 | 40000 | 48 |
| 42 | Грунтовка | т | 0,00042 | 40000 | 16,8 |

- или эквивалент