| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка расходных материалов для лаборатории (препараты диагностические прочие) Код ОКДП – 2423899 | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Качество должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. В случае поставки импортных товаров сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. Поставщик поставляет товар, прошедший сертификацию с действующим законодательством. |  |  |
|  | Технические характеристики товара, работ услуг | Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов Размеры сенсора 2*3,5*0,7 см. Сенсор имеет корпус, внутри которого располагается керамическая пластина с ферментами (глюкозооксидаза и лактатоксидаза). Корпус состоит из двух частей. Передняя часть корпуса имеет два отверстия для протока жидкости через сенсор. На данной части имеется наклейка цвета "металлик", на которой нанесен индивидуальный номер сенсора, и название веществ для измерения концентрации которых предназначен сенсор. Задняя часть корпуса сенсора имеет отверстия, где находятся 2 винта, с помощью которых скрепляется сенсор. Данная часть корпуса сенсора также имеет прямоугольное окошко, через которое видно заднюю сторону внутренней пластины. На задней стороне внутренней пластины находится черный квадратный чип и 5 круглых электродов (контактов). Максимально возможное количество измерений на сенсоре, не менее 3000. Диапазон измерения 0,5-50,0 ммоль/л для глюкозы и 0,5-30,0 ммоль/л для лактата. Точность измерения не менее 1,5% для глюкозы и не менее 2,5% для лактата. | шт. | 1 |
|  |  | Мембрана для анализатора глюкозы Эксан Многослойная лавсановая мембрана, пропитанная по особой технологии составом, состоящим из каталазы, глюкозооксидазы, альбумина сывороточного. В целях механической прочности при установке в датчик анализатора лавсановые мембраны термически прикреплены на резиновом колечке и размещены в кассете по пять штук. | шт. | 15 |
|  |  | Набор реагентов для определения протромбинового времени свёртывания цитратной плазмы, полученной из капиллярной крови Растворимый тромбопластин-кальциевый реагент из кроличьего мозга, стандартизированный по международному индексу чувствительности (МИЧ) в разных сериях составляет 1.1 или 1.2. Состав набора: Лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 дублированных определений) - 2 фл.; Растворитель 10,5 мл - 1 фл; Контрольная плазма - лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,4 мл - 1 фл; Цитрат натрия (3-х замещенный) - на 5 мл 3,8% раствора - 2 фл. Линейность - в диапазоне от 11 до 90 с. Коэффициент вариации результатов в капиллярной крови не более 10%. Допустимый разброс результатов определения в одной пробе крови разными наборами одной серии не более 10%. | наб. | 60 |
|  |  | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени. Набор предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального тромбопластинового времени. Используется для выявления гипер- и гипокоагуляционного сдвига, контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии, для диагностики гемофилии (дефицит факторов VIII, IX, XI), болезни Виллебранда. Состав набора: R1 - раствор, содержащий фосфолипиды мозга кролика, эллаго-вую кислоту, буфер и стабилизаторы, R2- 0,277% раствор кальция хлорида. Линейность - в диапазоне от 20 до 250 с. Коэффициент вариации не более 10%. Допустимый разброс результатов в одной пробе плазмы разными наборами одной серии не более 10%. Расход реагентов не более 0,1 мл на 1 анализ. | шт. | 100 |
|  |  | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови Набор предназначен для качественного определения в плазме крови растворимых фибрин-мономерных комплексов, являющихся маркерами внутрисосудистого свертывания крови при тромбозах, тромбоэм-болиях, ДВС-синдромах различного генеза. Состав набора: Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл.; Контроль-минус (лиофилизированная плазма человека, не содержащая растворимых фибрин-мономерных комплексов) - 1 фл.; Контроль-плюс (лиофилизированная плазма человека, содержащая растворимых фибрин-мономерных комплексов) - 1 фл. При исследовании отрицательно контрольной плазмы, отмечается отсутствие паракоагуляции в течение не менее 60 с. При исследовании положительной контрольной плазмы, отмечается наличие паракоагуляции в пределах от 5 до 40 с. Тест не чувствителен к присутствию в крови антикоагулянтов. Набор рассчитан на 200 анализов при расходе растворов реагентов по не более 0,1 мл на 1 анализ. | наб. | 40 |
|  |  | Набор для оценки протромбинового времени применяемый для контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия и определения дефицита факторов протромбинового комплекса 1. Техпластин - тромбопластин-кальций (лиофильно высушенный). Международный индекс чувствительности (МИЧ/ISI) составляет в разных сериях 1.1 или 1.2. 2. Контрольная плазма (лиофильно высушенная) Реагенты проверены на содержание вирусов гепатита и ВИЧ. Набор рассчитан на 100 определений (4 флакона по 25 определений). Определения могут выполняться на коагулометре или мануально. | наб. | 100 |
|  |  | Воздушный фильтр Фильтр для гематологического анализатора ACT diff | шт. | 2 |
|  |  | Фильт водяной Фильтр для гематологического анализатора ACT diff | шт. | 6 |
|  |  | Фильтр тонкой очистки Фильтр для гематологического анализатора ACT diff. 2 шт./уп. | уп. | 4 |
|  |  | Набор для определения количества основного компонента фибринолитической системы-плазминогена. Определение плазминогена используют для диагностики ДВС-синдрома и тромбофилий; выявления нарушений фибринолиза; контроля лечения фибринолитическими препаратами при тромбозах,тромбоэмболиях,инфарктах. Состав набора:1.Хромогенный субстрат (лиофильно высушенный) 1, 6 мг - 2 фл. 2.Стрептокиназа (лиофильно высушенная), 60.000 ед. - 2 фл. 3.Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1; 1 М, рН 7,4), 10 мл - 1 фл. Примечание: объем буфера в составе набора рассчитан на проведение до 200 определений. Для проведения большего числа определений (до 300, см п. 2.) необходима дополнительная поставка 1 флакона данного реагента. 4.Контрольная плазма с известным содержанием плазминогена (лиофильно вы-сушенная), 1 мл - 2 фл. 5.Кювета (на 1 мл) - 1 шт. Для выполнения метода требуются не входящие в комплект набора: физиологический (0,15М) раствор хлорида натрия; уксусная кислота, 30% раствор. | наб. | 10 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соответствие требованиям нормативных документов. Вся поставляемая продукция должна поставляться с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов, подтверждающих качество товара. Срок годности поставляемого товара – не менее 60%. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, международным стандартам. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки. Разгрузка и доставка товара в аптеку МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» осуществляется Поставщиком. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства ОМС) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 219 859, 75 руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора, в том числе стоимость товара, доставка товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 аптека МБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова», расположенная в здании стационара. |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка осуществляется партиями согласно заявкам Заказчика в течение 5 дней с момента подачи заявки. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании счетов поставщика, товарно-транспортной накладной до 31.12.2012 г. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |