| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена оконных блоков Код ОКДП 4540215 «Заполнение оконных проемов с установкой подоконных досок» | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | Окна металлопластиковые из ПВХ-профиля. - Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. | В соответствии с локальной сметой и ведомостью объемов работ | В соответствии с локальной сметой и ведомостью объемов работ |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Стеклопакет двухкамерный, максимально возможная толщина стеклопакета – 32 мм; количество камер в профиле – 4 сопротивление теплопередаче не ниже-082м2С/ВТ(без армирования); количество контуров и материал уплотнения – 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого ЕРDM-каучука; стекло толщиной 4 мм с низкоэмиссионным покрытием, с энергосбережением не ниже класса I1;внутренняя расстекловка – белая парогидроизоляция, фурнитура регулируемая поворотно–откидная. Объем выполненных работ, материалов и оборудования должен соответствовать смете. Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком. |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством. Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна). Гарантийный срок на произведенные работы - 3 года со дня подписания акта выполненных работ. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа 2. Участниками размещения заказа могут выступать только субъекты малого предпринимательства |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 100,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, проспект Строителей, д5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С 09.06.2012 – 25.06.2012 г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после проверки и согласования данных документов МУ «ПДС и ТК», Финансово-казначейским управлением администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Заказчику, до 31.12.2012 |