УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ  № 12

_________________ Никонорова О.А.

_____________2012г.

Ведомость объемов на  замену оконных блоков

текущий ремонт в МБДОУ  №  12, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 12-я Санаторная, д.6а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,49175 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,281 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых(14шт) | 100 м2 проемов | 0,35525 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 35,525 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2(4шт) | 100 м2 проемов | 0,056 |
| 6 | Блок оконный ПВХ | м2 | 5,6 |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления(2шт) | 100 м2 | 0,0805 |
| 8 | Блок оконный ПВХ | м2 | 8,05 |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,301 |
| 10 | Доски подоконные ПВХ | м | 30,1 |
| 11 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,1737 |

Ведомость неучтенных материалов замену оконных блоков

в МДОУ  №  12, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 12-я Санаторная, д.6а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 35,525 | 3774,32 | 134083 |
| 2 | Блок оконный ПВХ | м2 | 5,6 | 3774,32 | 21136 |
| 3 | Блок оконный ПВХ | м2 | 8,05 | 3774,32 | 30383 |
| 4 | Доски подоконные ПВХ | м | 30,1 | 500 | 15050 |