Характеристики товара

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение технологического оборудования в столовую в целях реализации комплекса мер по модернизации общего образования Ивановской области (линия раздачи, электроплита) | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому в школьных столовых. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован, энергосберегающим и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов. Товар должен быть 2011-2012 года выпуска. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 1 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования, должны быть не ниже (не хуже) следующих: Линия раздачи: Прилавок для столовых приборов (630 мм., нерж. стаканы) Прилавок для столовых приборов и подносов типа ПСП предназначен для хранения и раздачи потребителю столовых приборов и подносов. Прилавок имеет четыре нержавеющие перфорированные емкости для ложек, вилок и ножей. Снизу расположен закрытый отсек для дополнительных подносов или инвентаря. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Параметры Масса,кг 32 Прилавок-витрина холодильный вся нерж. плоский стол (1120мм) Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры от 1 до 100С. Закрытая охлаждаемая витрина имеет большую полезную площадь для выкладки блюд и напитков. Внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию охлажденного воздуха и лампу подсветки. Основание витрины представляет собой ровную охлаждаемую поверхность. Направляющие для подносов входят в комплект поставки. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Параметры: Напряжение 230В. Номинальная потребляемая мощность 0,719кВт. Температура камеры +1...+10 Масса 155кг. Длина 1120 мм Мармит 2-х блюд паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями, 1500 мм.) Прилавок-мармит типа предназначен для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых и вторых блюд в гастроемкостях и раздачи их потребителям. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря. Способ обогрева гастроемкостей - горячим паром. Плавная регулировка температуры от 30 до 85 С. Двойная полка над мармитом обеспечивает большую полезную площадь для выкладки блюд и имеет лампу подсветки. Гастроемкости, полки и направляющие для подносов входят в комплект поставки. Мармит имеет регулируемые по высоте ножки. Параметры: Номинальная потребляемая мощность 3,021кВт Напряжение 230В. Время разогрева до рабочей температуры 30мин. Масса 115кг. Длина мармита 1500 мм. Мармит 1-х и 2-х блюд универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями, 1500 мм.) Электромармит кухонный универсальный Универсальный мармит имеет одну конфорку, для установки наплитных котлов с первыми блюдами, а также комплект гастроемкостей (GN 1/1 - 1 шт, GN 1/2 - 2 шт, GN 1/4 - 2 шт.) для вторых блюд. Таким образом, в одном изделии сочетаются функции двух мармитов, что позволяет существенно сэкономить на приобретении оборудования, занимаемой площади и расходах на электроэнергию. Гастроемкости устанавливаются на паровую ванну, что предотвращает высушивание пищи. Мармит имеет двойную полку с лампой подсветки Параметры: Номинальная потребляемая мощность, кВт -ТЭНов 2,4 -конфоруи 1,4 -лампы освещения 0,021. Напряжение 400/230В. Время разогрева до рабочей температуры 25-40мин. Масса 120кг. Прилавок для горячих напитков нейтральный стол (две полки,(1120 мм.) Прилавок для горячих напитков (нейтральный стол) предназначен для кратковременного хранения и раздачи потребителю хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для установки на его столе термостата с напитками. Двухярусная полка над прилавком, длинной 752 мм., оборудованная лампой подсветки, служит для выкладки порционных блюд или напитков. На прилавке установлена розетка 220 В для подключения термостата или кипятильника. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря. Направляющие для подносов и полки входят в комплект поставки. Прилавок имеет регулируемые ножки. Параметры: Масса 75кг. Плита эл. 4-х конфор. стандартная духовка 1050x897x860 мм. /лицев. нерж/ Предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикотов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко штучных кулинарных изделий.Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов оснащены двумя ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также гарантирует долгий срок эксплуатации конфорок. Площадь конфорок - 0,48 кв.м. Конфорки образуют ровную поверхность, что обеспечивает удобное и легкое перемещение наплитной посуды. Внизу - жарочный шкаф с двумя или тремя противнями размером 530х470х30 мм., изготовленные из черного металла. Духовка имеет раздельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон температуры духовки 20-270 С, установленный аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева 300 С. Плита имеет регулируемые по высоте ножки. Параметры: Номинальная потребляемая мощность 16,8кВт Напряжение 380/220В. Время разогрева шкафа до рабочей температуры 30мин. Макс. температура конф. 4600С Макс. температура шкафа. 2700С Масса 155кг. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Поставщик обязан представить проверенное и исправное оборудование в соответствии с ГОСТами (система стандартов безопасности труда). |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Оборудование должно быть новым, по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Соответствие техническим характеристикам. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке. Поставляемое оборудование должно быть соответствующим образом упаковано и промаркировано: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам. Гарантийный срок на товар составляет – 2 года. |  |  |