ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Цель (предмет Контракта): установка системы кондиционирования в административном здании по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 4.

- Требования к к проведению работ по установке кондиционеров

1. Работы по установке кондиционеров должны проводиться с соблюдением правил пожарной безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенического режима на объекте.

2. Все материалы, оборудование и инструменты, используемые для проведения монтажных, пуско-наладочных работ, должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

3. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80, СНиП 12-03-201, ГОСТ 12.2.013-87.

4. При монтаже кондиционеров при проведении трасс прокладки коммуникаций (фреонопроводы, кабели питания и управления, трубопроводы отвода конденсата) необходимо предусмотреть беспрепятственный доступ ко всем участкам прокладки коммуникаций. При монтаже в максимальной степени обеспечить доступ к сварным соединениям фреонопроводов для беспрепятственной последующей эксплуатации кондиционеров. Сварные соединения фреонопроводов в местах проходов стен и перекрытий не допустимы.

5. В работы по установке кондиционеров включаются работы по штробированию в строительных конструкциях, а также  ремонт монтажных мест.

6. Работы по монтажу кондиционеров на объектах Заказчика, должны производиться с соблюдением требований законодательства и иных правовых актов Российской Федерации по охране окружающей среды.

7. Осуществить все виды погрузочно-разгрузочных работ, в том числе установку Товара на места, определенные Заказчиком, и обеспечить вывоз мусора, отходов, образовавшихся при выполнении обязательств по контракту.

8. При производстве работ по установке кондиционеров воздуха руководствоваться:

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения";

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

- СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы";

- ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования".

- Сроки выполнения работ: в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Место и условия выполнения работ: в административном здании по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 4.

- Требования к сроку предоставления гарантии качества выполнения работ: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня поставки товара.

- При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»