| Качели на металлических стойках двойные | Размеры длина: от 3 860 до 3 880 мм, ширина: от 1 160 до 1 180 мм, высота: от 2 190 до 2 210 мм, высота сидений: от 440 до 460 мм. Комплектация: Бетонируемые при монтаже опоры, в количестве 4-х штук, должны быть выполненные из трубы сечением не менее 50 мм, с толщиной стенки от 3 до 5 мм. Они должны крепиться попарно между собой при помощи горизонтальной оцинкованной балки, сечением не менее 60 мм и оснащены приспособлениями для крепления подвесов на металлических цепях, с прорезиненными сидениями. Характеристики материалов: Качель предназначена для детей дошкольного возраста от трех лет. Конструкция качелей должна быть из отборного сырья и материалов. Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие. Весь крепеж должен быть оцинкован. Лакокрасочные покрытия должны применяться пригодные для использования на детской площадке, двухкомпонентные, устойчивые к внешнему воздействию, сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Рекомендуемая цветовая гамма: зеленая или синяя. Изделие при установке должно бетонироваться на глубину не менее 800 мм. |
| --- | --- |
| Сидение для качелей резиновое с подвеской | Размеры: длина не больше 435 мм, ширина не больше 180 мм, высота не больше 30 мм, длина цепи не меньше 1 400 мм. Материалы: цепь и крепеж должны быть оцинкованы, а металл - обрезиненный, и установлены пластмассовые заглушки на места резьбовых соединений. Комплектация: резиновое сиденье на металлическом каркасе для качелей с гибкой подвеской из оцинкованной цепи. |
| Сидение для качелей резиновое с подвеской | Размеры: длина не более 445 мм, ширина не меньше 240 мм, высота: 235 мм, длина цепи: больше или равна 1 290 мм. Материалы: оцинкованная цепь, обрезиненный металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Комплектация: подвеска для качелей состоит из сиденья на металлическом каркасе со спинкой для качелей с гибкой подвеской, выполненного из металлической волнообразной обрезиненной пластины с удлиненным отверстием по центру и алюминиевого каркаса на оцинкованных цепях с фторопластовыми качающимися элементами. |
| Качалка-балансир большая | Размеры: длина: не меньше 3 120 мм, ширина: не более 440 мм, высота: меньше или равна 800 мм, высота сидения: не менее 460 мм. Материалы: армированное резиновое полотно, изготовленный из хвойных пород ель или сосна или лиственница деревянный брус, шлифованная влагостойкая фанера первого или второго сорта изготовленная из шлифованного шпона повышенной водостойкости лиственных пород дерева липа или осина или береза, склеенного фенолформальдегидным клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины без гнили и нездоровых изменений окраски, металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация или электроцинкование. Весь крепеж – оцинкован, уголки – закруглены, должны быть установлены пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, а так же должны использоваться полиуретановые лакокрасочные покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска. Комплектация: Качалка-балансир предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет (качалка-балансир на металлическом дугообразном основании с двумя сиденьями со спинкой, двумя поручнями для рук и двумя резиновыми амортизаторами под основанием сиденья). Конструкция состоит из каркаса трубы сечением не менее 42 мм, окрашенного порошковыми красками, основание которого бетонируется в землю, и тщательно отшлифованной и окрашенной профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях доски, из деревянного бруса из сосны или пихты или лиственницы толщиной не менее 50 мм и влагостойкой фанеры из лиственных пород деревьев береза или ольха или тополь толщиной не менее 15 мм, склеенных между собой. Сиденья должны быть выполнены из металлического окрашенного порошковыми красками каркаса с поручнями, сечением трубы не менее 21 мм, для осуществления нормального «хвата», спинки должны быть изготовлены из шлифованной влагостойкой окрашенной фанеры со слойностью не меньше 11 и толщиной не более 24 мм и резиновых армированных отбойников толщиной не менее 10 мм. Для предотвращения застревания расстояние между нижней точкой подвижного элемента качалки и поверхностью игровой площадки должно быть не менее 230 мм или применено демпфирование. |
| Качалка-балансир «М» | Размеры: длина: не больше 2 100 мм, ширина: не менее 440 мм, высота: меньше или равна 900 мм, высота сиденья: не выше 500 мм. Материалы: армированное резиновое полотно, деревянный брус хвойных пород дерева сосна или ель, влагостойкая фанера из лиственных пород дерева не ниже первого сорта изготовленная из шлифованного шпона повышенной водостойкости, склеенного фенолформальдегидным клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Здоровые сросшиеся светлые и темные сучки допускаются диаметром не более 25 мм в количестве на один квадратный метр не более 10 штук с трещинами шириной не более 1 мм. Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина допускаются диаметром не более 6 мм в количестве не более 6 штук на один квадратный метр поверхности листа. Разошедшиеся трещины допускаются длиной не более 300 мм и шириной не более 2 мм в количестве не более 2 штук. Светлая прорость допускается. Все металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация или электроцинкование. Весь крепеж – оцинкован, уголки – закруглены, установлены пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановые лакокрасочные покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска. Комплектация: Качалка-балансир предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет. Конструкция должна состоять из каркаса трубы сечением не менее 42 мм, окрашенного порошковыми красками, основание которого бетонируется в землю. Деревянный брус из ели или сосны должен быть тщательно отшлифованной и окрашенный профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях доски, толщиной не менее сорока мм и влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм, склеенных между собой. Сиденья должны быть выполнены из металлического окрашенного порошковыми красками в несколько слоев каркаса с поручнями, сечением трубы не менее 21 мм, для осуществления нормального «хвата». Спинки должны быть выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм и резиновых армированных отбойников толщиной не менее 10 мм. |
| Песочница | Размеры: стороны песочницы: не меньше 1 380 мм и не больше 1 400 мм, высота: не более 320 мм. Материалы: должны использоваться брус и доска хвойных пород сосна или ель или лиственница, подвергнутых обработке и сушке до мебельной влажности от 7 до 10 % для придания особой прочности, металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация или электроцинкование. Весь крепеж должен быть оцинкован с закругленными уголками, на местах резьбовых соединений должны устанавливаться пластиковые заглушки, полиуретановые лакокрасочные покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска, устойчивая к ультрафиолету. Комплектация: песочница предназначена для детей дошкольного возраста от 1 года. Песочница должна быть выполнена из деревянного бруса сосны или лиственницы толщиной не менее 40 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Лакокрасочные покрытия должны применяться пригодные для использования на детской площадке, двухкомпонентные, устойчивые к внешнему воздействию, сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Песочница должна состоять из восьми связанных по углам металлическими уголками бортовых брусков и не менее четырех накрывочных досок. |
| Игровая установка с баскетбольным щитом | Размеры: длина: не меньше 6 400 мм, ширина: не больше 1 600 мм, высота: от 2 500 до 2 700 мм. Материалы: влагостойкая фанера из лиственных пород дерева липа или береза или осина или ольха не ниже первого сорта изготовленная из шлифованного шпона повышенной водостойкости, склеенного фенолформальдегидным клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация или электроцинкование. Оцинкованный крепеж, полипропиленовый шестипрядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником для увеличения гибкости, зажимы сетки должны быть выполнены из алюминиевого сплава, установлены пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, использована двухкомпонентная и порошковая краска. Комплектация: игровая установка предназначена для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из металлической трубы толщиной не менее сорока двух мм. Гимнастический комплекс включает в себя выносной турник оснащенные ребрами жесткости, выполненными из окрашенной порошковыми красками трубы сечением не менее 30 и не более 33 мм, гимнастические кольца на полипропиленовых армированных металлом канатах сечением не менее 16 мм, гибкий гимнастический полипропиленовый канат толщиной не менее 50 мм, основание которого бетонируется в землю, двойную наклонную металлическую лестницу, гибкую лестницу, изготовленную из полипропиленового каната и пластиковых перекладин в виде трубок диаметром не более 33 мм, основание которой бетонируется в землю и фанерный баскетбольный щит из единого фанерного листа из лиственных пород дерева (липа или береза или осина) толщиной не менее 24 мм с металлическим кольцом и капроновой сеткой. |

К каждому изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН.

Требование к качеству товаров, работ, услуг: Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТом РФ по безопасности спортивного оборудования, сопровождаться действующим, выданным непосредственно изготовителю, сертификатом соответствия на каждый вид изделия: ГОСТ Р 52169-2003; ГОСТ Р 52299-2004. Все оборудование должно соответствовать СанПиН и сопровождаться действующим, выданным непосредственно изготовителю, санитарно-эпидемиологическим заключением на каждый вид изделия: - Все материалы, из которых изготовлено оборудование, должны соответствовать требованиям СанПиНа 2.4.7.007-93. - Выступающие части и края болтов должны быть прикрыты заглушками. - Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. не должны представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребенка. - Конструкция оборудования должна обеспечивать доступ взрослым к детям, находящимся внутри оборудования. Все детали оборудования должны крепиться к фундаментам и бетонироваться. - Металлические детали должны иметь плавные радиусы и тщательную обработку швов; запрещается использовать угловую сталь при изготовлении игрового оборудования из-за требований безопасности. - Металлические фланцы и уголки не должны иметь острых углов; изделия должны сопровождаться техническими паспортами, в которых указано предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации.

Требования к безопасности товаров, работ, услуг: Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительства. Обеспечить соблюдение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке

Требования к результатам работ, оказанию услуг: Осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, после каждого этапа (согласно пунктов сметы) не допускать захламление территории Заказчика