ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку систем управления доступом и мониторинга

Система управления доступом

Сетевой контроллер с блоком питания и аккумулятором

(до 2 рroximity считывателей) - TSS-203-2W

Сетевой контроллер для подключения 2 считывателей с интерфейсом Wiegand (26-48 бит) и другого оборудования 2 точек доступа (дверей).

В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч. Память с плавающим соотношением кол-ва сохраняемых событий и кодов идентификаторов.

Стабилизированный источник питания с защитой аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Возможность подключения дополнительной платы для подключения оборудования еще 2 точек доступа.

Технические характеристики TSS-203-2W

Выходной интерфейс	 			Wiegand

Реле управления	 				2 выхода - 36 В, до 2 А

Количество считывателей	 			2

Максимальное количество ключей	 	1530

Количество запоминаемых событий	 	1270

Напряжение питания, В	 			220

Система мониторинга. Параметры устройства

Базовые параметры

- Статический IP и MAC адрес 		Наличие

- Обновление ПО пользователем 		Наличие

- Ethernet порт 				2 x 10/100 BASE-TX

- Безвентиляторное исполнение 		Наличие

Функциональность

- Уведомления по Email 			Наличие, при помощи сервиса в Internet

- Встроенный web сервер 			Наличие

- Синхронизация времени по NTP 		Наличие

- Встроенный журнал событий 		Наличие

- поддержка LOGIC 				Наличие

- Уведомление по SMS 			Наличие

- Управление по SNMP 			Наличие, SNMP v1

- SNMP TRAP уведомления 			Наличие, SNMP v1

- Syslog уведомления 				Наличие

Датчики

- Датчик наличия 220В 		До 8-х датчиков

- Датчик двери 			До 8-х датчиков

- Датчик разбития стекла 		До 8-х датчиков

- IO линии 				8 IO линии

- ИК приёмо-передатчик 		Наличие

- Датчик протечки 			До 8-х датчиков

- Порт RS485 				Наличие

- Датчик удара 			До 8-х датчиков

- Датчик дыма 				Наличие

- Термо датчики 			До 8-ми датчиков

Физические параметры

- Тип вилки элетропитания: 		Euro вилка

- Размеры устройства 		430 х 143 х 44

- Комлект поставки 			Устройства, кабель подключения питания.,

антенна

- Размеры упаковки 			515 х 253 х 62

- Напряжение питания 		110V...230V

- Диапазон температур		 0C .. 40C