Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________   №_______

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия вокруг скамеек на территории около спортивной площадки, ул. 2-я Меланжевая, д. 5 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0288 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,072 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 72,561 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,995 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 52,11 |
| 6 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 8,985 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | 100 м2 покрытия | 2,995 |
| 8 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | т | 28,628 |
| Срок завершения работ: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |  |  |  |

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _______________________ А.Н. Бобров | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |