| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник УЖКХ ______________ О.Г.Маннов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП ЖХ №4 _____________ А.Г. Земцов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципаальной собственности и закрепленная за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей по адресу: г.Иваново ул.2 Чайковского д.6 кв.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 220,575 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 449,08 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 36,993 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 4 кв. 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 Комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (потолок) |  | 0,136 |  | 31,43 | 0 |  | 7,75 | 8,46 |  | 3,22 |  |  | 0 |  |  | 1,05 | 3,77 |  | 0,51272 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | ТЕРр62-27-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей |  | 0,05 |  | 521,33 | 0,96 |  | 355,15 | 36,81 |  | 8,26 |  |  | 0,05 |  |  | 17,76 | 24,05 |  | 1,2025 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 ошпаклеванной поверхности |  | 165,22 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0005 |
| 3 | ТЕРр62-17-03 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,136 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 299,82 |  | 32,2 |  |  | 1,25 |  |  | 224,25 | 34,02 |  | 4,62672 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,16 |  | 0,02176 |
| 4 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных |  | 0,38 |  | 143,31 | 0 |  | 0 | 152,48 |  | 54,46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22,82 |  | 8,6716 |
|  | (0) | СП=0,7; НР=1,1 |  | 100 м2 |  | 143,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен |  | 0,38 |  | 2399,18 | 148,1 |  | 1354,34 | 1434,28 |  | 340,76 |  |  | 56,28 |  |  | 514,65 | 118,4592 |  | 45,0145 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=649,81*1,2*1,15; ЭММ=98,73*1,2*1,25; ЗПм=51,26*1,2*1,25; ТЗТ=85,84*1,2*1,15; ТЗТм=6,29*1,2*1,25 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 896,74 | 76,89 |  |  |  |  |  |  |  | 29,22 |  |  |  | 9,435 |  | 3,5853 |
| 6 | ТЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности |  | 0,38 |  | 968,16 | 1,95 |  | 635,31 | 545,7 |  | 125,74 |  |  | 0,74 |  |  | 241,42 | 46,4094 |  | 17,63557 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=239,78*1,2*1,15; ЭММ=1,3*1,2*1,25; ЗПм=0,24*1,2*1,25; ТЗТ=33,63*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 330,9 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,03 |  | 0,0114 |
| 7 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 0,16 |  | 23,68 | 0 |  | 0 | 9,4 |  | 3,79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3,77 |  | 0,6032 |
|  | (0) | СП=0,68; НР=0,8 |  | 100 м плинтусов |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,0176 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-2-09 | Разборка покрытий полов дощатых |  | 0,136 |  | 270,07 | 29,55 |  | 0 | 86,69 |  | 32,71 |  |  | 4,02 |  |  | 0 | 38,3 |  | 5,2088 |
|  | (0) | СП=0,68; НР=0,8 |  | 100 м2 покрытий |  | 240,52 | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  | 0,86 |  | 0,11696 |
| 8.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,33864 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм |  | 0,136 |  | 7719,58 | 208,5 |  | 6878,63 | 1202,2 |  | 86,01 |  |  | 28,36 |  |  | 935,49 | 92,0598 |  | 12,52013 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,6375; НР=1,107; ЗП=458,3*1,2*1,15; ЭММ=139*1,2*1,25; ЗПм=6,43*1,2*1,25; ТЗТ=66,71*1,2*1,15; ТЗТм=1,86*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытий |  | 632,45 | 9,65 |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  | 2,79 |  | 0,37944 |
| 10 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов |  | 0,136 |  | 1437,57 | 16,88 |  | 902,49 | 295,62 |  | 70,48 |  |  | 2,3 |  |  | 122,74 | 70,8906 |  | 9,64112 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=375,51*1,2*1,15; ЭММ=11,25*1,2*1,25; ЗПм=1,96*1,2*1,25; ТЗТ=51,37*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 518,2 | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,195 |  | 0,02652 |
| 11 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 0,01 |  | 774,37 | 76,97 |  | 0 | 16,64 |  | 6,97 |  |  | 0,77 |  |  | 0 | 110 |  | 1,1 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 шт. |  | 697,4 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 2,24 |  | 0,0224 |
| 12 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных |  | 0,00875 |  | 1721,78 | 646,3 |  | 321,24 | 27,89 |  | 6,6 |  |  | 5,66 |  |  | 2,81 | 104,466 |  | 0,91408 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=546,55*1,2*1,15; ЭММ=430,87*1,2*1,25; ЗПм=23,28*1,2*1,25; ТЗТ=75,7*1,2*1,15; ТЗТм=6,06*1,2*1,25 |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  | 754,24 | 34,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 9,09 |  | 0,07954 |
| 13 | Прайс | Радиатор чугунный |  | 5 |  |  | 0 |  | 320,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1602,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | сеций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска радиаторов., количество окрасок 2 |  | 0,005 |  | 1179,12 | 4,84 |  | 475,09 | 10,84 |  | 3,5 |  |  | 0,02 |  |  | 2,38 | 98,0628 |  | 0,49031 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=506,66*1,15*1,2; ЭММ=3,22*1,25*1,2; ЗПм=0,57*1,25*1,2; ТЗТ=71,06*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 699,19 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,06 |  | 0,0003 |
| 15 | ТЕРр56-1-02 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 0,01 |  | 2765,75 | 364,53 |  | 0 | 62,7 |  | 24,01 |  |  | 3,65 |  |  | 0 | 382,36 |  | 3,8236 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 коробок |  | 2401,22 | 32,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 3,62 |  | 0,0362 |
| 15.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,1076 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр56-3-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных |  | 0,004 |  | 613,51 | 0 |  | 0 | 5,99 |  | 2,45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 94,97 |  | 0,37988 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 м2 |  | 613,51 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 16.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,014 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 |  | 0,018 |  | 9494,01 | 2128,96 |  | 4705,95 | 250,88 |  | 47,86 |  |  | 38,32 |  |  | 84,71 | 372,945 |  | 6,71301 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=1926,88*1,2*1,15; ЭММ=1419,31*1,2*1,25; ЗПм=81,69*1,2*1,25; ТЗТ=270,25*1,2*1,15; ТЗТм=10,18*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 2659,1 | 122,54 |  |  |  |  |  |  |  | 2,21 |  |  |  | 15,27 |  | 0,27486 |
| 17.1 | 203-0022 | Блоки оконные |  | 1,8 |  |  |  |  | 2440,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4393,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прайс | Ручка оконная |  | 4 |  |  | 0 |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м |  | 0,018 |  | 1792,01 | 123,18 |  | 1032,8 | 50,63 |  | 11,45 |  |  | 2,22 |  |  | 18,59 | 91,3836 |  | 1,6449 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=460,89*1,2*1,15; ЭММ=82,12*1,2*1,25; ЗПм=2,07*1,2*1,25; ТЗТ=66,22*1,2*1,15; ТЗТм=0,47*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 636,03 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,705 |  | 0,01269 |
| 19.1 | Прайс | Доски подоконные деревянные |  | 1,332 |  |  |  |  | 372,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных с подоконником |  | 0,052 |  | 2030,49 | 13,48 |  | 618,84 | 208,45 |  | 72,7 |  |  | 0,7 |  |  | 32,18 | 191,268 |  | 9,94594 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=1013,17*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1398,17 | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,15 |  | 0,0078 |
| 21 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов диаметром до 32 мм |  | 0,045 |  | 259,69 | 0 |  | 0 | 26,18 |  | 11,69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37,8 |  | 1,701 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 м трубопроводов |  | 259,69 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 22 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм |  | 0,045 |  | 1463,92 | 198,1 |  | 60,3 | 166,73 |  | 54,25 |  |  | 8,91 |  |  | 2,71 | 153,18 |  | 6,8931 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=873,57*1,2*1,15; ЭММ=132,07*1,2*1,25; ЗПм=0,72*1,2*1,25; ТЗТ=111*1,2*1,15; ТЗТм=0,44*1,2*1,25 |  | 100 м трубопровода |  | 1205,52 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,66 |  | 0,0297 |
| 23 | Прайс | Труба м-пластик 20 |  | 4,311 |  |  | 0 |  | 40,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр67-8-01 | Смена светильников с лампами накаливания |  | 0,01 |  | 691,56 | 1,03 |  | 0 | 17,28 |  | 6,91 |  |  | 0,01 |  |  | 0 | 89,1 |  | 0,891 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 690,53 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,0003 |
| 24.1 | Прайс | Светильники |  | 1 |  |  |  |  | 354,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей |  | 0,01 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 4,4 |  | 1,76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 0,241 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 25.1 | Прайс | Выключатель |  | 1 |  |  |  |  | 18,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток |  | 0,01 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 4,4 |  | 1,76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 0,241 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 26.1 | Прайс | Розетка |  | 1 |  |  |  |  | 19,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр56-9-02 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 0,01 |  | 3367,02 | 462,6 |  | 0 | 76 |  | 29,04 |  |  | 4,63 |  |  | 0 | 449,6 |  | 4,496 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 коробок |  | 2904,42 | 35,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 3,97 |  | 0,0397 |
| 27.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,015 |  | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 126,64 |  | 15,97 |  |  | 38,72 |  |  | 42,21 | 143,9064 |  | 2,1586 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  | 20,01 |  | 0,30015 |
| 28.1 | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим |  | 1,5 |  |  |  |  | 1308,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1962,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прайс | Петля дверная |  | 2 |  |  | 0 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс | Ручка дверная |  | 1 |  |  | 0 |  | 208,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | 0,036 |  | 1571,75 | 13,48 |  | 622,83 | 104,27 |  | 33,68 |  |  | 0,49 |  |  | 22,42 | 127,9674 |  | 4,60683 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 935,44 | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,15 |  | 0,0054 |
| 32 | ЕРм08-02-396-20 | Прокладка кабель-канала |  | 0,3 |  | 234,47 | 24,33 |  | 64,47 | 70,34 |  | 43,7 |  |  | 7,3 |  |  | 19,34 | 0 |  | 0 |
|  | (0) | ЗП=188,2*1,2*0,645; ЭММ=14,48*1,2*1,4; ЗПм=0*1,2*1,4; Мат=92,1*0,7; ТЗТ=0*1,2*0,645; ТЗТм=0*1,2*1,4 |  | 100 м |  | 145,67 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 33 | Прайс | Кабель канал |  | 30 |  |  | 0 |  | 26,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕРм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  | 0,3 |  | 151,56 | 64,73 |  | 54,64 | 69,43 |  | 9,66 |  |  | 19,42 |  |  | 16,39 | 4,224 |  | 1,2672 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,95; ЗП=33,12*0,81*1,2; ЭММ=50,89*1,06*1,2; ЗПм=18,24*0,81*1,2; Мат=55,19*0,99; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=1,58*1,2 |  | 100 м |  | 32,2 | 17,72 |  |  |  |  |  |  |  | 5,32 |  |  |  | 1,896 |  | 0,5688 |
| 35 | Прайс | Провод ПУГНП 3*1.5 |  | 30 |  |  | 0 |  | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных |  | 0,16 |  | 511,7 | 11,53 |  | 427,64 | 102,12 |  | 11,6 |  |  | 1,84 |  |  | 68,42 | 10,557 |  | 1,68912 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,6375; НР=1,107; ЗП=52,56*1,2*1,15; ЭММ=7,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 |  | 100 м плинтусов |  | 72,53 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,12 |  | 0,0192 |
| 2 Комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (потолок и стены) |  | 0,57 |  | 31,43 | 0 |  | 7,75 | 35,46 |  | 13,5 |  |  | 0 |  |  | 4,42 | 3,77 |  | 2,1489 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 38 | ТЕРр62-17-03 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,165 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 363,76 |  | 39,07 |  |  | 1,52 |  |  | 272,07 | 34,02 |  | 5,6133 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0264 |
| 39 | ТЕРр53-20-04 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних |  | 0,012 |  | 22364,74 | 5107,44 |  | 12734,8 | 359,56 |  | 54,27 |  |  | 61,29 |  |  | 152,82 | 670 |  | 8,04 |
|  | (0) | СП=0,7; НР=0,86 |  | 100 м3 кладки |  | 4522,5 | 348,27 |  |  |  |  |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 39 |  | 0,468 |
| 39.1 | Прайс | Кирпич |  | 0,48 |  |  |  |  | 10169,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4881,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен |  | 0,02 |  | 2399,18 | 148,1 |  | 1354,34 | 75,49 |  | 17,93 |  |  | 2,96 |  |  | 27,09 | 118,4592 |  | 2,36918 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=649,81*1,2*1,15; ЭММ=98,73*1,2*1,25; ЗПм=51,26*1,2*1,25; ТЗТ=85,84*1,2*1,15; ТЗТм=6,29*1,2*1,25 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 896,74 | 76,89 |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  | 9,435 |  | 0,1887 |
| 41 | ТЕРр63-6-02 | Смена обоев улучшенных |  | 0,4 |  | 524,44 | 13,04 |  | 125,55 | 406,7 |  | 154,34 |  |  | 5,22 |  |  | 50,22 | 54,73 |  | 21,892 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,77 |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  | 385,85 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 0,2 |  | 0,08 |
| 41.1 | Прайс | Обои |  | 0,448 |  |  |  |  | 1726,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр56-9-02 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 0,01 |  | 3367,02 | 462,6 |  | 0 | 76 |  | 29,04 |  |  | 4,63 |  |  | 0 | 449,6 |  | 4,496 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 коробок |  | 2904,42 | 35,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 3,97 |  | 0,0397 |
| 42.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,0189 |  | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 159,57 |  | 20,13 |  |  | 48,79 |  |  | 53,18 | 143,9064 |  | 2,71983 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  | 20,01 |  | 0,37819 |
| 43.1 | 203-0179 | Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные |  | 1,89 |  |  |  |  | 2484 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4694,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прайс | Петля дверная |  | 2 |  |  | 0 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Прайс | Ручка дверная |  | 1 |  |  | 0 |  | 208,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | 0,0189 |  | 1571,75 | 13,48 |  | 622,83 | 54,74 |  | 17,68 |  |  | 0,25 |  |  | 11,77 | 127,9674 |  | 2,41858 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 935,44 | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,15 |  | 0,00284 |
| 47 | ТЕРр56-1-02 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 0,01 |  | 2765,75 | 364,53 |  | 0 | 62,7 |  | 24,01 |  |  | 3,65 |  |  | 0 | 382,36 |  | 3,8236 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 коробок |  | 2401,22 | 32,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 3,62 |  | 0,0362 |
| 47.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,1076 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 |  | 0,0193 |  | 9494,01 | 2128,96 |  | 4705,95 | 269 |  | 51,32 |  |  | 41,09 |  |  | 90,82 | 372,945 |  | 7,19784 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=1926,88*1,2*1,15; ЭММ=1419,31*1,2*1,25; ЗПм=81,69*1,2*1,25; ТЗТ=270,25*1,2*1,15; ТЗТм=10,18*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 2659,1 | 122,54 |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |  | 15,27 |  | 0,29471 |
| 48.1 | 203-0030 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные |  | 1,93 |  |  |  |  | 2393,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Прайс | Ручка оконная |  | 4 |  |  | 0 |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРр56-3-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных |  | 0,0045 |  | 613,51 | 0 |  | 0 | 6,74 |  | 2,76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 94,97 |  | 0,42736 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 м2 |  | 613,51 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 50.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,01575 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м |  | 0,0193 |  | 1792,01 | 123,18 |  | 1032,8 | 54,29 |  | 12,28 |  |  | 2,38 |  |  | 19,93 | 91,3836 |  | 1,7637 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=460,89*1,2*1,15; ЭММ=82,12*1,2*1,25; ЗПм=2,07*1,2*1,25; ТЗТ=66,22*1,2*1,15; ТЗТм=0,47*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 636,03 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,705 |  | 0,01361 |
| 51.1 | 203-9055 | Доски подоконные деревянные |  | 1,4282 |  |  |  |  | 372,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных с подоконником |  | 0,052 |  | 2030,49 | 13,48 |  | 618,84 | 208,45 |  | 72,7 |  |  | 0,7 |  |  | 32,18 | 191,268 |  | 9,94594 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=1013,17*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1398,17 | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,15 |  | 0,0078 |
| 53 | ТЕРр62-11-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,165 |  | 903,4 | 9,2 |  | 507,78 | 232,25 |  | 63,76 |  |  | 1,52 |  |  | 83,78 | 55,52 |  | 9,1608 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 386,42 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0264 |
| 53.1 | Прайс | Краски масляные |  | 0,002954 |  |  |  |  | 60847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 0,17 |  | 23,68 | 0 |  | 0 | 9,98 |  | 4,03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3,77 |  | 0,6409 |
|  | (0) | СП=0,68; НР=0,8 |  | 100 м плинтусов |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 54.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,0187 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных |  | 0,17 |  | 511,7 | 11,53 |  | 427,64 | 108,5 |  | 12,33 |  |  | 1,96 |  |  | 72,7 | 10,557 |  | 1,79469 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,6375; НР=1,107; ЗП=52,56*1,2*1,15; ЭММ=7,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 |  | 100 м плинтусов |  | 72,53 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,12 |  | 0,0204 |
| 56 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 0,01 |  | 774,37 | 76,97 |  | 0 | 16,64 |  | 6,97 |  |  | 0,77 |  |  | 0 | 110 |  | 1,1 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 шт. |  | 697,4 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 2,24 |  | 0,0224 |
| 57 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных |  | 0,01225 |  | 1721,78 | 646,3 |  | 321,24 | 39,05 |  | 9,24 |  |  | 7,92 |  |  | 3,94 | 104,466 |  | 1,27971 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=546,55*1,2*1,15; ЭММ=430,87*1,2*1,25; ЗПм=23,28*1,2*1,25; ТЗТ=75,7*1,2*1,15; ТЗТм=6,06*1,2*1,25 |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  | 754,24 | 34,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 9,09 |  | 0,11135 |
| 58 | Прайс | Радиатор чугунный |  | 7 |  |  | 0 |  | 320,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2244,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | сеций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска радиаторов., количество окрасок 2 |  | 0,005 |  | 1179,12 | 4,84 |  | 475,09 | 10,84 |  | 3,5 |  |  | 0,02 |  |  | 2,38 | 98,0628 |  | 0,49031 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=506,66*1,15*1,2; ЭММ=3,22*1,25*1,2; ЗПм=0,57*1,25*1,2; ТЗТ=71,06*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 699,19 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,06 |  | 0,0003 |
| 60 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов диаметром до 32 мм |  | 0,04 |  | 259,69 | 0 |  | 0 | 23,27 |  | 10,39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37,8 |  | 1,512 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 м трубопроводов |  | 259,69 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 61 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм |  | 0,04 |  | 1463,92 | 198,1 |  | 60,3 | 148,21 |  | 48,22 |  |  | 7,92 |  |  | 2,41 | 153,18 |  | 6,1272 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=873,57*1,2*1,15; ЭММ=132,07*1,2*1,25; ЗПм=0,72*1,2*1,25; ТЗТ=111*1,2*1,15; ТЗТм=0,44*1,2*1,25 |  | 100 м трубопровода |  | 1205,52 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,66 |  | 0,0264 |
| 62 | ЕРм08-02-396-20 | Прокладка кабель-канала |  | 0,21 |  | 234,47 | 24,33 |  | 64,47 | 49,24 |  | 30,59 |  |  | 5,11 |  |  | 13,54 | 0 |  | 0 |
|  | (0) | ЗП=188,2*1,2*0,645; ЭММ=14,48*1,2*1,4; ЗПм=0*1,2*1,4; Мат=92,1*0,7; ТЗТ=0*1,2*0,645; ТЗТм=0*1,2*1,4 |  | 100 м |  | 145,67 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 63 | Прайс | Кабель канал |  | 21 |  |  | 0 |  | 26,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕРм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  | 0,21 |  | 151,56 | 64,73 |  | 54,64 | 48,6 |  | 6,76 |  |  | 13,59 |  |  | 11,47 | 4,224 |  | 0,88704 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,95; ЗП=33,12*0,81*1,2; ЭММ=50,89*1,06*1,2; ЗПм=18,24*0,81*1,2; Мат=55,19*0,99; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=1,58*1,2 |  | 100 м |  | 32,2 | 17,72 |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 1,896 |  | 0,39816 |
| 65 | Прайс | Провод ПУГНП 3*1,5 |  | 21 |  |  | 0 |  | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕРр67-8-01 | Смена светильников с лампами накаливания |  | 0,01 |  | 691,56 | 1,03 |  | 0 | 17,28 |  | 6,91 |  |  | 0,01 |  |  | 0 | 89,1 |  | 0,891 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 690,53 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,0003 |
| 66.1 | Прайс | Светильники |  | 1 |  |  |  |  | 354,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей |  | 0,01 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 4,4 |  | 1,76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 0,241 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 67.1 | Прайс | Выключатель двойной |  | 1 |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток |  | 0,02 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 8,81 |  | 3,52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 0,482 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 68.1 | Прайс | Розетка |  | 2 |  |  |  |  | 19,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кухня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (потолок и стены) |  | 0,22 |  | 31,43 | 0 |  | 7,75 | 13,69 |  | 5,21 |  |  | 0 |  |  | 1,71 | 3,77 |  | 0,8294 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 70 | ТЕРр62-27-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом |  | 0,02 |  | 521,33 | 0,96 |  | 355,15 | 14,72 |  | 3,3 |  |  | 0,02 |  |  | 7,1 | 24,05 |  | 0,481 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 ошпаклеванной поверхности |  | 165,22 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0002 |
| 71 | ТЕРр62-17-03 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,06 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 132,27 |  | 14,21 |  |  | 0,55 |  |  | 98,94 | 34,02 |  | 2,0412 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0096 |
| 72 | ТЕРр62-7-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  | 0,19 |  | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 | 324,93 |  | 100,09 |  |  | 1,75 |  |  | 92,62 | 75,69 |  | 14,3811 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0304 |
| 72.1 | Прайс | Краски масляные |  | 0,004161 |  |  |  |  | 60847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРр62-16-03 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % |  | 0,05 |  | 1831,59 | 9,2 |  | 1630,78 | 104,13 |  | 9,58 |  |  | 0,46 |  |  | 81,54 | 27,53 |  | 1,3765 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 191,61 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,16 |  | 0,008 |
| 74 | ТЕРр62-11-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,06 |  | 903,4 | 9,2 |  | 507,78 | 84,46 |  | 23,19 |  |  | 0,55 |  |  | 30,47 | 55,52 |  | 3,3312 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 386,42 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0096 |
| 74.1 | Прайс | Краски масляные |  | 0,001074 |  |  |  |  | 60847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРр63-1-01 | Смена стекол в деревянных переплетах |  | 0,025 |  | 8673,55 | 32,6 |  | 6505,2 | 284,79 |  | 53,39 |  |  | 0,82 |  |  | 162,63 | 310,88 |  | 7,772 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,77 |  | 100 м2 остекления |  | 2135,75 | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,5 |  | 0,0125 |
| 76 | ТЕРр62-9-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % и подоконника |  | 0,052 |  | 1416,95 | 9,2 |  | 428,48 | 139,98 |  | 50,92 |  |  | 0,48 |  |  | 22,28 | 140,7 |  | 7,3164 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 979,27 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,16 |  | 0,00832 |
| 76.1 | Прайс | Краски масляные |  | 0,001201 |  |  |  |  | 60847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕРр56-9-02 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 0,01 |  | 3367,02 | 462,6 |  | 0 | 76 |  | 29,04 |  |  | 4,63 |  |  | 0 | 449,6 |  | 4,496 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 коробок |  | 2904,42 | 35,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 3,97 |  | 0,0397 |
| 77.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,0139 |  | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 117,35 |  | 14,8 |  |  | 35,88 |  |  | 39,11 | 143,9064 |  | 2,0003 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  | 20,01 |  | 0,27814 |
| 78.1 | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим |  | 1,39 |  |  |  |  | 1308,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1818,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Прайс | Петля дверная |  | 2 |  |  | 0 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | 0,0139 |  | 1571,75 | 13,48 |  | 622,83 | 40,26 |  | 13 |  |  | 0,19 |  |  | 8,66 | 127,9674 |  | 1,77875 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 935,44 | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,15 |  | 0,00209 |
| 81 | ТЕРр65-36-01 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с двумя конфорками |  | 0,01 |  | 257,89 | 19,59 |  | 0 | 5,6 |  | 2,38 |  |  | 0,2 |  |  | 0 | 30,28 |  | 0,3028 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 приборов |  | 238,3 | 5,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,57 |  | 0,0057 |
| 82 | ТЕР19-01-001-01 | Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных |  | 1 |  | 1058,48 | 7,71 |  | 1040,77 | 1077,27 |  | 9,99 |  |  | 7,71 |  |  | 1040,77 | 1,3662 |  | 1,3662 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=7,24*1,2*1,15; ЭММ=5,14*1,2*1,25; ЗПм=0,08*1,2*1,25; ТЗТ=0,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25 |  | 1 прибор |  | 9,99 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,09 |  | 0,09 |
| 83 | ТЕРр65-36-03 | Снятие газовых приборов колонок |  | 0,01 |  | 475,98 | 14,09 |  | 0 | 10,53 |  | 4,62 |  |  | 0,14 |  |  | 0 | 58,69 |  | 0,5869 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 приборов |  | 461,89 | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,41 |  | 0,0041 |
| 84 | ТЕР19-01-002-01 | Установка водонагревателей проточных |  | 1 |  | 1676,15 | 7,71 |  | 1623,86 | 1759,17 |  | 44,57 |  |  | 7,71 |  |  | 1623,86 | 6,2514 |  | 6,2514 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=32,3*1,2*1,15; ЭММ=5,14*1,2*1,25; ЗПм=0,08*1,2*1,25; ТЗТ=4,53*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25 |  | 1 прибор |  | 44,57 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,09 |  | 0,09 |
| 85 | ТЕРр65-3-07 | Снятие смесителя без душевой сетки |  | 0,01 |  | 254,61 | 2,41 |  | 0 | 5,68 |  | 2,52 |  |  | 0,02 |  |  | 0 | 36,71 |  | 0,3671 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 шт. арматуры |  | 252,2 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,07 |  | 0,0007 |
| 85.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0022 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ТЕРр65-4-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин |  | 0,01 |  | 361,36 | 8,93 |  | 0 | 8,01 |  | 3,52 |  |  | 0,09 |  |  | 0 | 51,3 |  | 0,513 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 приборов |  | 352,43 | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,26 |  | 0,0026 |
| 86.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0182 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРр65-4-07 | Демонтаж санитарных приборов сифонов |  | 0,01 |  | 405,74 | 1,03 |  | 0 | 9,08 |  | 4,05 |  |  | 0,01 |  |  | 0 | 58,91 |  | 0,5891 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 приборов |  | 404,71 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,0003 |
| 87.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0027 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  | 0,1 |  | 345,97 | 36,79 |  | 77,63 | 77,86 |  | 23,16 |  |  | 3,68 |  |  | 7,76 | 29,877 |  | 2,9877 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=167,79*1,2*1,15; ЭММ=29,43*1,25; ЗПм=1,1*1,25; ТЗТ=21,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 |  | 10 комплектов |  | 231,55 | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,4375 |  | 0,04375 |
| 88.1 | Прайс | Раковина |  | 1 |  |  |  |  | 1031,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Прайс | Сифон |  | 1 |  |  | 0 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Прайс | Смеситель |  | 1 |  |  | 0 |  | 322,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕРр65-9-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм |  | 0,1 |  | 1504,57 | 160,35 |  | 142,97 | 347,21 |  | 120,13 |  |  | 16,04 |  |  | 14,3 | 155 |  | 15,5 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 |  | 100 м трубопроводов |  | 1201,25 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  | 0,65 |  | 0,065 |
| 91.1 | Прайс | труба м-пластик 26 |  | 9,78 |  |  |  |  | 72,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов диаметром до 32 мм |  | 0,015 |  | 259,69 | 0 |  | 0 | 8,73 |  | 3,9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37,8 |  | 0,567 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 м трубопроводов |  | 259,69 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 93 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм |  | 0,015 |  | 1463,92 | 198,1 |  | 60,3 | 55,58 |  | 18,08 |  |  | 2,97 |  |  | 0,9 | 153,18 |  | 2,2977 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=873,57*1,2*1,15; ЭММ=132,07*1,2*1,25; ЗПм=0,72*1,2*1,25; ТЗТ=111*1,2*1,15; ТЗТм=0,44*1,2*1,25 |  | 100 м трубопровода |  | 1205,52 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,66 |  | 0,0099 |
| 94 | Прайс | Труба м-пластик 20 |  | 1,437 |  |  | 0 |  | 40,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 0,01 |  | 774,37 | 76,97 |  | 0 | 16,64 |  | 6,97 |  |  | 0,77 |  |  | 0 | 110 |  | 1,1 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 шт. |  | 697,4 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 2,24 |  | 0,0224 |
| 96 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных |  | 0,00375 |  | 1721,78 | 646,3 |  | 321,24 | 11,95 |  | 2,83 |  |  | 2,42 |  |  | 1,2 | 104,466 |  | 0,39175 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=546,55*1,2*1,15; ЭММ=430,87*1,2*1,25; ЗПм=23,28*1,2*1,25; ТЗТ=75,7*1,2*1,15; ТЗТм=6,06*1,2*1,25 |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  | 754,24 | 34,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 9,09 |  | 0,03409 |
| 97 | Прайс | Радиатор чугунный |  | 3 |  |  | 0 |  | 320,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | сеций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска радиаторов., количество окрасок 2 |  | 0,004 |  | 1179,12 | 4,84 |  | 475,09 | 8,67 |  | 2,8 |  |  | 0,02 |  |  | 1,9 | 98,0628 |  | 0,39225 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=506,66*1,15*1,2; ЭММ=3,22*1,25*1,2; ЗПм=0,57*1,25*1,2; ТЗТ=71,06*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 699,19 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,06 |  | 0,00024 |
| 99 | ТЕРр67-8-01 | Смена светильников с лампами накаливания |  | 0,01 |  | 691,56 | 1,03 |  | 0 | 17,28 |  | 6,91 |  |  | 0,01 |  |  | 0 | 89,1 |  | 0,891 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 690,53 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,0003 |
| 99.1 | Прайс | Светильники |  | 1 |  |  |  |  | 354,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток |  | 0,01 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 4,4 |  | 1,76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 0,241 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 100.1 | Прайс | Розетка |  | 1 |  |  |  |  | 19,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ЕРм08-02-396-20 | Прокладка кабель-канала |  | 0,15 |  | 234,47 | 24,33 |  | 64,47 | 35,17 |  | 21,85 |  |  | 3,65 |  |  | 9,67 | 0 |  | 0 |
|  | (0) | ЗП=188,2*1,2*0,645; ЭММ=14,48*1,2*1,4; ЗПм=0*1,2*1,4; Мат=92,1*0,7; ТЗТ=0*1,2*0,645; ТЗТм=0*1,2*1,4 |  | 100 м |  | 145,67 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 102 | Прайс | Кабель канал |  | 15 |  |  | 0 |  | 26,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ФЕРм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  | 0,15 |  | 151,56 | 64,73 |  | 54,64 | 34,72 |  | 4,83 |  |  | 9,71 |  |  | 8,2 | 4,224 |  | 0,6336 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,95; ЗП=33,12*0,81*1,2; ЭММ=50,89*1,06*1,2; ЗПм=18,24*0,81*1,2; Мат=55,19*0,99; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=1,58*1,2 |  | 100 м |  | 32,2 | 17,72 |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  | 1,896 |  | 0,2844 |
| 104 | Прайс | Провод ПУГНП 3*1,5 |  | 15 |  |  | 0 |  | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (потолок и стены) |  | 0,09 |  | 31,43 | 0 |  | 7,75 | 5,6 |  | 2,13 |  |  | 0 |  |  | 0,7 | 3,77 |  | 0,3393 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 106 | ТЕРр63-6-02 | Смена обоев улучшенных |  | 0,046 |  | 524,44 | 13,04 |  | 125,55 | 46,77 |  | 17,75 |  |  | 0,6 |  |  | 5,78 | 54,73 |  | 2,51758 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,77 |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  | 385,85 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,2 |  | 0,0092 |
| 106.1 | Прайс | Обои |  | 0,05152 |  |  |  |  | 1726,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕРр62-17-03 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,04 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 88,18 |  | 9,47 |  |  | 0,37 |  |  | 65,96 | 34,02 |  | 1,3608 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0064 |
| 108 | ТЕРр62-11-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,04 |  | 903,4 | 9,2 |  | 507,78 | 56,3 |  | 15,46 |  |  | 0,37 |  |  | 20,31 | 55,52 |  | 2,2208 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 386,42 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0064 |
| 108.1 | Прайс | Краски масляные |  | 0,000716 |  |  |  |  | 60847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕРр62-7-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  | 0,15 |  | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 | 256,53 |  | 79,02 |  |  | 1,38 |  |  | 73,12 | 75,69 |  | 11,3535 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,16 |  | 0,024 |
| 109.1 | Прайс | Краски масляные |  | 0,003285 |  |  |  |  | 60847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ЕРм08-02-396-20 | Прокладка кабель-канала |  | 0,1 |  | 234,47 | 24,33 |  | 64,47 | 23,45 |  | 14,57 |  |  | 2,43 |  |  | 6,45 | 0 |  | 0 |
|  | (0) | ЗП=188,2*1,2*0,645; ЭММ=14,48*1,2*1,4; ЗПм=0*1,2*1,4; Мат=92,1*0,7; ТЗТ=0*1,2*0,645; ТЗТм=0*1,2*1,4 |  | 100 м |  | 145,67 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 111 | Прайс | Кабель канал |  | 10 |  |  | 0 |  | 26,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ФЕРм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  | 0,1 |  | 151,56 | 64,73 |  | 54,64 | 23,14 |  | 3,22 |  |  | 6,47 |  |  | 5,46 | 4,224 |  | 0,4224 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,95; ЗП=33,12*0,81*1,2; ЭММ=50,89*1,06*1,2; ЗПм=18,24*0,81*1,2; Мат=55,19*0,99; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=1,58*1,2 |  | 100 м |  | 32,2 | 17,72 |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 1,896 |  | 0,1896 |
| 113 | Прайс | Провод ПУГНП 3*1,5 |  | 10 |  |  | 0 |  | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ТЕРр56-9-02 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 0,01 |  | 3367,02 | 462,6 |  | 0 | 76 |  | 29,04 |  |  | 4,63 |  |  | 0 | 449,6 |  | 4,496 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 коробок |  | 2904,42 | 35,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 3,97 |  | 0,0397 |
| 114.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,0159 |  | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 134,24 |  | 16,93 |  |  | 41,05 |  |  | 44,74 | 143,9064 |  | 2,28811 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 20,01 |  | 0,31816 |
| 115.1 | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим |  | 1,59 |  |  |  |  | 1308,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Прайс | Петля дверная |  | 2 |  |  | 0 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Прайс | Ручка дверная |  | 1 |  |  | 0 |  | 208,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | 0,0159 |  | 1571,75 | 13,48 |  | 622,83 | 46,05 |  | 14,87 |  |  | 0,21 |  |  | 9,9 | 127,9674 |  | 2,03468 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 935,44 | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,15 |  | 0,00239 |
| 119 | ТЕРр67-10-01 | Смена электросчетчиков |  | 0,01 |  | 678,99 | 2,41 |  | 0 | 16,95 |  | 6,77 |  |  | 0,02 |  |  | 0 | 87,3 |  | 0,873 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 676,58 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,07 |  | 0,0007 |
| 119.1 | Прайс | эл счетчик 1-тариф 1-фазн Меркурий 200.02 |  | 1 |  |  |  |  | 1247,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ТЕРр67-8-01 | Смена светильников с лампами накаливания |  | 0,01 |  | 691,56 | 1,03 |  | 0 | 17,28 |  | 6,91 |  |  | 0,01 |  |  | 0 | 89,1 |  | 0,891 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 690,53 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,0003 |
| 120.1 | Прайс | Светильники |  | 1 |  |  |  |  | 354,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей |  | 0,01 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 4,4 |  | 1,76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 0,241 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 121.1 | Прайс | Выключатель |  | 1 |  |  |  |  | 18,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ТЕРр65-2-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  | 0,03 |  | 591,89 | 11 |  | 0 | 39,47 |  | 17,43 |  |  | 0,33 |  |  | 0 | 85,3 |  | 2,559 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 580,89 | 2,86 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,32 |  | 0,0096 |
| 122.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0402 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | 0,03 |  | 8120,37 | 43,29 |  | 7397,87 | 281,51 |  | 20,38 |  |  | 1,3 |  |  | 221,94 | 85,008 |  | 2,55024 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=492,18*1,2*1,15; ЭММ=28,86*1,2*1,25; ЗПм=0,62*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,28*1,2*1,25 |  | 100 м трубопровода |  | 679,21 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,42 |  | 0,0126 |
| 124 | ТЕРр65-1-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм |  | 0,03 |  | 467,9 | 13,65 |  | 55,39 | 28,93 |  | 11,97 |  |  | 0,41 |  |  | 1,66 | 59,62 |  | 1,7886 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 м трубопроводов |  | 398,86 | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,17 |  | 0,0051 |
| 124.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0102 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм |  | 0,03 |  | 5822,91 | 2448,29 |  | 1814,2 | 273,28 |  | 46,81 |  |  | 73,45 |  |  | 54,43 | 195,2976 |  | 5,85893 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=1130,74*1,2*1,15; ЭММ=1632,19*1,2*1,25; ЗПм=139,18*1,2*1,25; ТЗТ=141,52*1,2*1,15; ТЗТм=13,8*1,2*1,25 |  | 100 м трубопровода |  | 1560,42 | 208,78 |  |  |  |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 20,7 |  | 0,621 |
| 126 | ТЕРр65-1-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  | 0,035 |  | 271,97 | 7,96 |  | 32,13 | 19,62 |  | 8,12 |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 | 34,66 |  | 1,2131 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 |  | 100 м трубопроводов |  | 231,88 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,1 |  | 0,0035 |
| 126.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0077 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  | 0,035 |  | 5063,92 | 2423,33 |  | 542,97 | 327,14 |  | 73,42 |  |  | 84,82 |  |  | 19 | 262,5312 |  | 9,18859 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=1520,02*1,2*1,15; ЭММ=1615,55*1,2*1,25; ЗПм=138,77*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,64*1,2*1,25 |  | 100 м трубопровода |  | 2097,62 | 208,15 |  |  |  |  |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 20,46 |  | 0,7161 |
| 127.1 | Прайс | Кран шар. д.15 |  | 1 |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм |  | 0,031 |  | 1562,97 | 145,02 |  | 69,45 | 116,86 |  | 41,8 |  |  | 4,5 |  |  | 2,15 | 174 |  | 5,394 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 |  | 100 м трубопроводов |  | 1348,5 | 5,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,6 |  | 0,0186 |
| 128.1 | Прайс | Многослойные металлополимерные трубы |  | 2,9698 |  |  |  |  | 40,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ТЕРр65-6-20 | Смена санитарных приборов полотенцесушителей |  | 0,01 |  | 1423,16 | 27,38 |  | 374,57 | 30,94 |  | 10,21 |  |  | 0,27 |  |  | 3,75 | 139,7 |  | 1,397 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 |  | 100 приборов |  | 1021,21 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,42 |  | 0,0042 |
| 129.1 | Прайс | Полотенцесушитель |  | 1 |  |  |  |  | 1055,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1055,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# |  | 0,01 |  | 3509,9 | 97,79 |  | 395,27 | 84,49 |  | 30,17 |  |  | 0,98 |  |  | 3,95 | 412,7 |  | 4,127 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 |  | 100 приборов |  | 3016,84 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,5 |  | 0,015 |
| 130.1 | Прайс | Унитаз |  | 1 |  |  |  |  | 1913,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1913,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ТЕРр65-6-18 | Смена санитарных приборов ванн стальных |  | 0,01 |  | 5128,46 | 443,29 |  | 794,79 | 115,69 |  | 38,9 |  |  | 4,43 |  |  | 7,95 | 532,2 |  | 5,322 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 |  | 100 приборов |  | 3890,38 | 60,72 |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 6,8 |  | 0,068 |
| 131.1 | Прайс | Ванна стальная |  | 1 |  |  |  |  | 2481,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ТЕРр65-6-19 | Смена санитарных приборов раковин |  | 0,01 |  | 1987,62 | 91,26 |  | 497,96 | 42,87 |  | 13,98 |  |  | 0,91 |  |  | 4,98 | 191,3 |  | 1,913 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 |  | 100 приборов |  | 1398,4 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 132.1 | Прайс | Раковина |  | 1 |  |  |  |  | 1031,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ТЕРр65-5-06 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой |  | 0,01 |  | 2122,36 | 13,44 |  | 159,34 | 53,02 |  | 19,5 |  |  | 0,13 |  |  | 1,59 | 266,7 |  | 2,667 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 |  | 100 шт. |  | 1949,58 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,14 |  | 0,0014 |
| 133.1 | Парйс | Смесители |  | 1 |  |  |  |  | 1537,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0026 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ТЕРр62-7-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  | 0,16 |  | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 | 273,63 |  | 84,29 |  |  | 1,47 |  |  | 78 | 75,69 |  | 12,1104 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0256 |
| 134.1 | Прайс | Краски масляные |  | 0,003504 |  |  |  |  | 60847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ТЕРр62-8-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  | 0,029 |  | 1134,27 | 9,2 |  | 494,29 | 56,73 |  | 18,29 |  |  | 0,27 |  |  | 14,33 | 90,63 |  | 2,62827 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 630,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,16 |  | 0,00464 |
| 135.1 | Прайс | Краски масляные |  | 0,000673 |  |  |  |  | 60847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ТЕРр56-9-02 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 0,01 |  | 3367,02 | 462,6 |  | 0 | 76 |  | 29,04 |  |  | 4,63 |  |  | 0 | 449,6 |  | 4,496 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 коробок |  | 2904,42 | 35,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 3,97 |  | 0,0397 |
| 136.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,0159 |  | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 134,24 |  | 16,93 |  |  | 41,05 |  |  | 44,74 | 143,9064 |  | 2,28811 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 20,01 |  | 0,31816 |
| 137.1 | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим |  | 1,59 |  |  |  |  | 1308,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Прайс | Петля дверная |  | 2 |  |  | 0 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Прайс | Ручка дверная |  | 1 |  |  | 0 |  | 208,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | 0,0159 |  | 1571,75 | 13,48 |  | 622,83 | 46,05 |  | 14,87 |  |  | 0,21 |  |  | 9,9 | 127,9674 |  | 2,03468 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 935,44 | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,15 |  | 0,00239 |
| 141 | ТЕРр56-9-02 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (входная дверь) |  | 0,01 |  | 3367,02 | 462,6 |  | 0 | 76 |  | 29,04 |  |  | 4,63 |  |  | 0 | 449,6 |  | 4,496 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 коробок |  | 2904,42 | 35,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 3,97 |  | 0,0397 |
| 141.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,018 |  | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 151,97 |  | 19,17 |  |  | 46,47 |  |  | 50,65 | 143,9064 |  | 2,59032 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,5355; НР=1,062; ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 20,01 |  | 0,36018 |
| 142.1 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим |  | 1,8 |  |  |  |  | 1288,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2318,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Прайс | Петля дверная |  | 2 |  |  | 0 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Прайс | Ручка дверная |  | 1 |  |  | 0 |  | 208,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТЕРр56-12-05 | Смена дверных приборов замки врезные |  | 0,01 |  | 550,42 | 0 |  | 47,54 | 12,75 |  | 5,03 |  |  | 0 |  |  | 0,48 | 73,2 |  | 0,732 |
|  | (0) | СП=0,62; НР=0,82 |  | 100 шт. приборов |  | 502,88 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 145.1 | Прайс | Замок врезной |  | 1 |  |  |  |  | 600,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ССЦ04.2008 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 |  | 0,9 |  | 168,13 | 0 |  | 0 | 151,32 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16185,01 |  | 3239,05 |  |  | 865,52 |  |  | 7280,9 | 437,47107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,7 |  |  |  | 11,60913 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 3239,05*11,09 |  |  |  |  |  |  |  | 11,09 |  |  |  | 35921 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 865,52*4,4 |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  | 3808 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 7280,9*4,94 |  |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 35968 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55205 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  | 55205*0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 2760 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133813 |  |
| <Нет вида работ> (32, 62, 101, 110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (110,71+0)*11,09*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 1096 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (110,71+0)*11,09*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 798 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (11, 21, 56, 60, 81, 83, 85, 86, 87, 92, 95, 122, 124, 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (101,5+0,89)*11,09*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 790 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (101,5+0,89)*11,09*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 568 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (91, 128, 129, 130, 131, 132, 133) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (274,69+1,67)*11,09*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 2967 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (274,69+1,67)*11,09*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1839 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (17, 18, 19, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 78, 79, 115, 116, 117, 137, 138, 139, 142, 143, 144) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (226,84+21,89)*11,09*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 2754 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (226,84+21,89)*11,09*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 1477 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 37, 38, 53, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 105, 107, 108, 109, 134, 135) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (575,17+1,86)*11,09*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 4812 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (575,17+1,86)*11,09*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 3200 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (5, 6, 10, 14, 20, 31, 40, 46, 52, 59, 80, 98, 118, 140) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (804,21+31,77)*11,09*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 8235 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (804,21+31,77)*11,09*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 4334 |  |
| Полы. Ремонт (9, 36, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (109,94+1,31)*11,09*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 1284 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (109,94+1,31)*11,09*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 787 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (7, 8, 54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (40,53+1,04)*11,09*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 347 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (40,53+1,04)*11,09*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 313 |  |
| Проемы при ремонте. Ремонт (15, 16, 27, 42, 47, 50, 77, 114, 136, 141, 145, 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (232,5+2,74)*11,09*0,82*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 2011 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (232,5+2,74)*11,09*0,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 1617 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (54,46+0)*11,09*1,1*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 624 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (54,46+0)*11,09*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 423 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (12, 13, 22, 23, 57, 58, 61, 82, 84, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 123, 125, 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (357,55+14,96)*11,09*1,152*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  | 4474 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (357,55+14,96)*11,09*0,7055 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  |  | 2915 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (41, 75, 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (225,48+0,91)*11,09*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 1817 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (225,48+0,91)*11,09*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 1255 |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (54,27+4,18)*11,09*0,86*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 524 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (54,27+4,18)*11,09*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 454 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (24, 25, 26, 66, 67, 68, 99, 100, 119, 120, 121) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (46,73+0,01)*11,09*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 414 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (46,73+0,01)*11,09*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 337 |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (33, 34, 35, 63, 64, 65, 102, 103, 104, 111, 112, 113) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (24,47+13,47)*11,09*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 376 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (24,47+13,47)*11,09*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 273 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 32525 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 32525 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 20590 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 20590 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186928 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | 186928*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186928 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | 186928*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186928 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186928 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186928 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 186928*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 33647 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220575 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220575 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  | Ковалев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  | Медведева Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |