Пояснительная записка.

Капитальному ремонту подлежит актовый (обеденный) зал МБОУ СОШ №18, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 6а. Также ремонту подлежит сцена, и коридоры, расположенные смежно с обеденным залом.

Высота помещения столовой до несущих конструкций составляет 3,9 м (до балки), до плит перекрытия- 5м, до подвесного потолка - 4,5 м. Высота коридоров – 3 м. Стены здания : наружные - кирпичные, толщиной 640 мм, внутренние- кирпичные, толщиной 380 мм. Существующие перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм.

Проектом предусмотрена замена деревянных оконных блоков на пластиковые в соответствии со спецификацией элементов заполнения проемов. Низ оконных проемов при замене закладывается кирпичом ( по просьбе заказчика) для защиты стен от атмосферных осадков , в виду того, что с наружной стороны примыкает кровля.

В зоне обеденного зала проектом предусматривается возведение декоративной перегородки из ГКЛО на металлическом каркасе.

Проектом предусматривается установка дополнительной деревянной лестницы на сцену. Две ниши, расположенные в кирпичной наружной стене со стороны сцены, закладываются утеплителем из минеральной ваты с последующей зашивкой ГКЛ и окрашиваются высококачественной водоэмульсионной краской.

Проектом предусмотрен подвесной потолок Armstrong из несгораемых плит, также часть потолков выполняется из зеркальных плит ( алюминий) фирмы Невал, и водоэмульсионная окраска.

В местах установки радиаторов и прохождения труб отопления предусматривается установка защитных экранов из ДВП.

В существующем дверном проеме, выходящим на эвакуационную лестницу, предусматривается разбор кирпичной кладки и расширение дверного проема в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности. На путях эвакуации предусматривается установка металлических дверей с отделкой из МДФ.

По периметру помещений предусматривается замена деревянных плинтусов на пластиковые.

Покрытие пола обеденного (актового) зала- линолеум износостойкий , нескользкий, пожаробезопасный.  Класс В2, РП2, Д3, Т2. В коридорах - покрытие существующее, и замене не подлежит.

Покрытие пола сцены – огнезащитный лак Стабитерм. Перед нанесением огнезащитного лака необходимо произвести очистку от краски. Затем необходимо выполнить последовательно шпатлевание, циклевку и шлифовку существующего дощатого настила.  Отделка стен - высококачественная влагостойкая водоэмульсионная окраска. В зоне раздаточной предусматривается облицовка стен – керамической плиткой.

При замене оконных блоков предусматривается демонтаж и замена подоконных досок и сливов из оцинкованной кровельной стали.