Содержание

- Пояснительная записка

- Общая часть

- Объемно-планировочные решения

- Архитектурно-стилистические решения и тип отделки

- Чертежи

- Дизайн-проек и коллеровочный лист

Пояснительная записка

- Общая часть

Проект разработан на основании письма-заказа и исходных данных, представленных заказчиком в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Интерьерные решения выполнены для МБОУ СОШ № 18, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. № 6А.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологическим, санитарным, гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при  соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта 					Балдин И.А.

2. Объемно-планировочные решения

В разделе «Интерьеры» проектом предусмотрена разработка дизайн-концепции актового (обеденного) зала общей площадью 324,32 м².

Актовый (обеденный) зал условно разделяется на 3 зоны:

- зона актового зала (обеденная)

- зона раздачи

-  сцена

Вход в актовый (обеденный) предусмотрен через коридор. Смежно с актовым (обеденным) залом расположены  моечная и кухня, а так же лестничная клетка.

Сцена от основного зала отделена перегородками из кирпича, а так декоративным занавесов. Так же сцена  расположена выше уровня основного пола зала,  вход на которую предусмотрен с помощью ступеней.  Смежно со сценой расположено подсобное помещение, вход в которое предусмотрен непосредственно со сцены.

3.  Архитектурно-стилистические решения и тип отделки

Стены  актового (обеденного) зала и зоны сцены  окрасить высококачественной  водоэмульсионной влагостойкой краской 2-х цветов:

-  коричневый С9. 21.31

- бежевый FO. 10.85 по каталогу «Sikkens».

Стены зоны раздачи облицевать керамической плиткой размером 300*600 бежевого цвета и керамической плиткой размером 50*50 мм коричневого цвета (смотри коллеровочный лист).

Обеденную зону для учителей отделить декоративной перегородкой из гипсокартонных листов с последующей окраской высококачественными водоэмульсионными влагостойкими  С9. 21.31 и FO. 10.85 по каталогу «Sikkens».

Радиаторы отопления закрыть декоративными решетками из ДВП с мелкой квадратной перфорацией.

Плинтус выполнить из керамической плитки размером 50*50 в зоне раздаточной и ПВХ в зоне актового (обеденного) и сцены.

Потолок выполнить комбинированным:

- сборно-разборный потолок «Армстронг»  с хромированным  каркасом  и гладкими плитками размером 600*600 мм. Потолок выполнить на отметке +4,500 м относительно уровня чистого пола.

- сборно-разборный потолок «Армстронг»  с хромированным  каркасом  и зеркальными  плитками (алюминий) размером 600*600 мм. Потолок выполнить на отметке +4,500 м относительно уровня чистого пола.

На потолке разместить следующие типы светильников:

- в зоне актового (обеденного) светильники типа «Армстронг» размером 600*600 с матовым плафоном

- в зоне раздаточной и над сценой разместить линейные люминисцентные накладные светильники.

- для освещения сцены разместить на потолке прожекторы  марки FLA/T

- для освещения  актового (обеденного) зала разместить на колоннах прожекторы марки AL-2000.

На колоннах предусмотреть звуковые колонки.

Полы  актового (обеденного) зала выполнить из износостойкого пожаробезопасного линолеума с рисунком «под паркет». Покрытие пола сцены выполнить из досок и  обработать огнезащитным лаком марки "Стабитерм-107" в 3 слоя.

В зоне раздаточной предусмотреть роль-ставни для ограждения зоны раздачи от актового (обеденного) зала.

На окнах предусмотреть жалюзи.

Чертежи

Дизайн-проек и коллеровочный лист