# УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ СОШ №18

__________Шамина М.Г.

«07» февраля 2012 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

«Капитальный ремонт спортивного зала, расположенного на 1-ом этаже МБОУ СОШ №18,  по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А

Заказчик:     МБОУ СОШ №18

| Перечень основных данных и требований | ## Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1 Основание для проектирования | Договор 13/12 от 07.02.12 г. |
| 2 Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 Сроки начала и окончания строительства, | 2012 г. |
| очерёдность строительства |  |
| 4 Стадийность проектирования | Одностадийное |
| 5 Проектная организация | ООО "АрхСтиль" |
| 6 Генеральная подрядная строительная | - |
| организация |  |
| # 7 Тип здания, мощность | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа |
| 8 Основные технико-экономические показатели | В состав помещений спортивного зала входят: Спортивный зал (зал для борьбы) 163,83 м2 Душевая 2,49 м2 Раздевальная 9,74 м2 Тренерская 10,24 м2 При спортивном зале (зал для борьбы) необходимо предусмотреть один санузел. В проектном решении просим оставить без изменений объемно-планировочное решение в части организованной ранее одной раздевальной, т.к. занятия для мальчиков и девочек производятся в разное время. Занятия для маломобильных групп населения в спортивном зале (зал для борьбы) не планируется. В спортивном зале (зал для борьбы) предусмотрено единовременной занятие не более 15 учащихся. |
| 9 Перечень основных данных и требований | ## Основные данные и требования |
|  | Спортивный зал расположен на первом этаже здания школы. Наружные и внутренние стены – кирпич силикатный. Перегородки – кирпич силикатный. Покрытие зала – плиты железобетонные ребристые. Проектным решением предусмотреть замену оконных блоков на новые из поливинилхлоридных профилей. В спортивном зале, тренерской, раздевальной предусмотреть окраску потолка, стен и перегородок высококачественной влагостойкой водоэмульсионной краской. В душевой и санузле предусмотреть облицовку стен из керамической плитки потолок окрасить высококачественной влагостойкой водоэмульсионной краской. В коридоре, прилегающем к спортивному залу (зал для борьбы) предусмотреть только окраску потолка и стен высококачественной влагостойкой водоэмульсионной краской |
| 9.2 К инженерному обеспечению: - внутреннее электроснабжение | Раздел разработать согласно ТУ выданных «Заказчиком» |
| - внутреннее водоснабжение и канализация | Согласно действующих норм. Горячее водоснабжение душевой и санузла спортивного зала предусмотреть от существующих внутренних сетей горячего водоснабжения МБОУ СОШ №18. Источником водоснабжения МБОУ СОШ №18, откуда поступает вода в спортивный зал, являются существующие городские сети водопровода. Внутренние сети холодного водоснабжения предусмотреть из полипропиленовых напорных труб. Сброс хоз-бытовых стоков предусмотреть во внутренние существующие сети канализации МБОУ СОШ №18. Внутренние сети хоз-бытовой канализации предусмотреть из пластмассовых канализационных труб. Учет потребления воды на хоз-питьевые нужды спортивного зала существующий (не предусматривать) осуществляется счетчиком холодной воды, установленным на вводе в МБОУ СОШ №18. |
| - вентиляция | Согласно действующих норм. |
| 9.3 К технологическому оборудованию | Разработка технологических решений не требуется. |
| 10 Требования к проектной документации |  |
| 10.1 Указания о необходимости разработки вариантов, демонстрационных материалов, их состав, форма | Не требуется |
| 10.2 Указания о необходимости согласований с заинтересованными организациями | Получение разрешающих документов и согласование рабочего проекта осуществляется заказчиком в установленном порядке. |
| 10.3 Требования к сметной документации | Смету на проектную документацию выполнить в ФЭР. |
| 10.4 Состав проекта | Проект выполнить в следующих частях: архитектурно-строительные решения; внутреннее электроснабжение; вентиляция; внутреннее водоснабжение и водоотведение. |
| 11. Требования и условия к архитектурно- строительным и объемно-планировочным решениям | Объемно-планировочное решение должно обеспечивать оптимальное функционирование спортивного зала |
| 12. Начало проектирования | С момента получения в полном объёме разрешающих документов и технических условий. |

ЗАКАЗЧИК:						      ИСПОЛНИТЕЛЬ:

# Директор     	                                                                  Директор ООО «АрхСтиль»

МБОУ СОШ №18

# ______________ Шамина М.Г.                                      ______________  Коробова Л.Н.

«07» февраля 2012 г.                                                                «07» февраля 2012  г.