# УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ СОШ №18

__________Шамина М.Г.

«07» февраля 2012 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

«Капитальный ремонт актового (обеденного) зала МБОУ СОШ №18, расположенного  по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А

Заказчик:     МБОУ СОШ №18

| Перечень основных данных и требований | ## Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1 Основание для проектирования | Договор 12/12 от 07.02.12 г. |
| 2 Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 Сроки начала и окончания строительства, | 2012 г. |
| очерёдность строительства |  |
| 4 Стадийность проектирования | Одностадийное |
| 5 Проектная организация | ООО "АрхСтиль" |
| 6 Генеральная подрядная строительная | - |
| организация |  |
| # 7 Тип здания, мощность | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа |
| 8 Основные технико-экономические показатели | В состав помещений актового (обеденного) зала входят: Коридор Актовый (обеденный) зал Сцена При актовом (обеденном) зале организована сцена для проведения культурно массовых мероприятий учащихся. Предусмотреть возможность установки кинопроектора, а так же осветительного оборудования на стенах актового (обеденного) зала. Посещение маломобильных групп населения актового (обеденного) зала не планируется. |
| 9 Перечень основных данных и требований | ## Основные данные и требования |
|  | Актовый (обеденный) зал расположен на втором этаже здания школы. Наружные и внутренние стены – кирпич силикатный. Перегородки – кирпич силикатный. Покрытие зала – плиты железобетонные ребристые. Проектным решением предусмотреть замену оконных блоков на новые из поливинилхлоридных профилей. В актовом (обеденном) зале предусмотреть подвесной потолок в коридоре и на сцене предусмотреть окраску потолка, стен и перегородок высококачественной влагостойкой водоэмульсионной краской. |
| 9.2 К инженерному обеспечению: - внутреннее электроснабжение | Раздел разработать согласно ТУ выданных «Заказчиком» |
| - отопление | Согласно действующих норм. Система отопления помещений – существующая, двухтрубная с нижней разводкой. Проектом предусмотреть замену существующих трубопроводов и приборов отопления: трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и чугунные радиаторы МС-140-500 на новые аналогичные. |
| 9.3 К технологическому оборудованию | Разработка технологических решений не требуется. |
| 10 Требования к проектной документации |  |
| 10.1 Указания о необходимости разработки вариантов, демонстрационных материалов, их состав, форма | Разработать и представить дизайн проект помещений актового (обеденного) зала. |
| 10.2 Указания о необходимости согласований с заинтересованными организациями | Получение разрешающих документов и согласование рабочего проекта осуществляется заказчиком в установленном порядке. |
| 10.3 Требования к сметной документации | Смету на проектную документацию выполнить в ФЭР. |
| 10.4 Состав проекта | Проект выполнить в следующих частях: архитектурно-строительные решения; внутреннее электроснабжение; отопление |
| 11. Требования и условия к архитектурно- строительным и объемно-планировочным решениям | Объемно-планировочное решение должно обеспечивать оптимальное функционирование актового (обеденного) зала |
| 12. Начало проектирования | С момента получения в полном объёме разрешающих документов и технических условий. |

ЗАКАЗЧИК:						      ИСПОЛНИТЕЛЬ:

# Директор     	                                                                  Директор ООО «АрхСтиль»

МБОУ СОШ №18

# ______________ Шамина М.Г.                                      ______________  Коробова Л.Н.

«07» февраля 2012 г.                                                                «07» февраля 2012  г.