Технологические решения

Групповая ячейка предусмотрена на 15 детей ясельного возраста от 2-х до 3-х лет. Групповая ячейка расположена на части площадей  существующего здания детского сада комбинированного вида № 193, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Полевая, д. 61.

Группа детского сада имеет все необходимые помещения, создающие удобства в работе персонала и пребывания детей.

В состав помещений группы детского сада для детей ясельного возраста входят следующие помещения:

- тамбур площадью 1,70 м²

- тамбур площадью 2,76 м²

- раздевалка площадью 16,90 м²  предназначена для приема детей и хранения верхней одежды и обуви. Раздевальная оборудованная шкафом для одежды персонала. Для хранения верхней одежды и обуви  детей предусмотрены  1-но секционные шкафчики. Запроектированные детские шкафы для имеют индивидуальные ячейки с полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, что соответствует п.6.2 СанПиН 2.4.1.2660-10. Так же в раздевальной предусмотрена установка детских скамей, стол и стулом  для воспитателя.

В соответствии с п. 4.11 и п. 6.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 в раздевальной предусмотрены мероприятия  для сушки одежды:

а) над полом в местах установки шкафчиков   запроектирован проход труб горячего водоснабжения;

б) по периметру шкафчиков на высоте ножек предусмотрен защитный экран из ДСП (глухой);

в) в нижней и верхней полках шкафчиков выполнить отверстия для доступа теплого воздуха в шкафчик и проветривания шкафчиков.

- групповая площадью 52,14 м²  предназначена для проведения развивающих и подвижных игр, занятий и приема пищи. На площадях групповой выделено несколько зон: обеденная зона, игровая зона со спортивным уголком. Обеденная зона  оборудована детскими столиками и  детскими стульчиками на регулируемом металлическом  каркасе. Игровая зона, предназначенная для проведения развивающих спортивных занятий, оборудована спортивным уголком, в состав которого входят: стенка гимнастическая,  горка с лесенкой, скамья гимнастическая  и кольцо для пролезания. Так же игровая зона оборудована стеллажом для игрушек, доской для рисования, полкой для поделок, стенкой детской. В игровой зоне предусмотрена возможность просмотра телевизионных передач и показа диафильмов. Для чего предусмотрено: музыкальный проигрыватель,  цветной телевизор, проекционный экран  и кинопроектор.  На площадях групповой так же предусмотрено рабочее место воспитателей, оборудованное столом со стулом.

Для обеззараживания воздуха групповой предусмотрен настенный  облучатель бактерицидный рециркулятор ОБРН -1х15.

- спальня площадью 37,64 м² предназначена для отдыха и дневного сна детей, оборудована стационарными детскими кроватями размером 1400*600*300 в соответствии с 6.14 СанПиН 2.4.1.2660-10 и детскими стульчиками на регулируемом каркасе. Между сдвоенными кроватями предусмотрено ограждение h=44 см. Кровати расставлены с соблюдением минимальных расстояний и проходов: проход между длинными сторонами кроватей - 650 мм, отступ от наружных стен – 600 мм, расстояние между изголовьями кроватей составляет 300 мм в соответствии с требованиями  п.6.14 СанПиН2.4.1.2660-10.

-на площадях групповой предусмотрена  буфетная зона  площадью 3,16 м², предназначенная для подготовки готовых блюд  к раздаче и мытья столовой посуды,  оборудованная ванной моечной 2-х секционной, столом рабочим кухонным, полкой настенной для хранения посуды, ларем для отходов.  В буфетной зоне предусмотрен  водонагреватель накопительного типа на 50 литров для обеспечения резервного источника горячего водоснабжения в соответствии с п. 9.5 СанПиН 2.4.1.2660-10. 2-х секционная  моечная ванна в буфетной оборудована смесителем со щеткой и душевой насадкой, что соответствует п. 14.6.  СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

-  туалетная площадью 12,0 м² оборудована 3 -мя детскими раковинами,  одной раковиной для персонала, унитазом для слива из горшков,  душевым поддоном в соответствии с п. 6.18.1,  а так же шкафом для горшков на 20 ячеек, 3-х секционным  шкафом для хранения уборочного инвентаря, полотеничницами с крючками для детских полотенец.

Душевой поддон запроектирован на высоте 0,3 м относительно отметки пола туалетной. Душевой поддон оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, расположенным над днищем поддона на высоте 1,6 м, в соответствии с п.6.18 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Умывальники для детей ясельного возраста установлены на высоте 0,4 м относительно

уровня  пола туалетной в соответствии с п. 6.21 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Санузел для персонала расположен на 1-ом этаже отдельно от групповой ячейки.

- коридор площадью 4,0 м²

В соответствии с п. 4.12 СанПиН 2.4.1.2660-10 в помещениях групповой ячейки предусмотрена солнцезащита для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений.  Для этого на окнах групповой и спальной предусмотрены шторы.

Столовая и чайная посуда выделяется для группы отдельно. Для персонала следует выделить отдельную посуду и промаркировать, в соответствии п. 14.13 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Готовые блюда в группу детского сада поступают из столовой, работающей на сырье, в герметически закрытых термосах.  В буфетной зоне предусмотрена раздача блюд. Обработка термосов предусматривается в моечной детского сада.

Режим работы детского сада  – 2 смены.

Обслуживающие персонал 3 человека (два воспитателя, работающие  в 2 смены, младший воспитатель, работающий  в 1 смену).

Расстановка оборудования выполнена в соответствии с действующими санитарными и технологическими нормами.

Охрана труда

При проектировании группы детского сада на площадях существующего детского сада № 193 учтены санитарно-гигиенические нормы и правила,  предъявленные к охране труда работников дошкольных учреждений.

Микроклимат в помещениях ясельной группы детского сада от 2-х до 3-х лет соответствует действующим СанПиН 2.4.1.2660-10:

- групповой и раздевальной – 22-24 °С

- в спальне – 19-20 °С

- в туалетной – 22-24 °С

- относительная влажность W = 60%

Естественное освещение помещений детского сада предусмотрено через существующие оконные проемы, КЕО в групповой  составляет – 1,5% , в спальне – 0,5%, в раздевальной – 0,7 % СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Питание работников группы детского сада предусмотрено в групповой.

Медобслуживание – по месту жительства.

Для работников детского сада установлены перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания, а так же еженедельные выходные дни и ежегодные отпуска.