Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________   №_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по организации функционирования автомобильных

дорог общего пользования

- Механизированная уборка улиц.

| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Периодичность | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и площади города Иванова, подлежащие уборке механизированным способом по постановлению Админстрации города «Об организации уборки улиц и площадей города» в действующей редакции | Обработка улиц песко-соляной смесью | м2 | единовременно 2 161 217 | В соответствии с постановлением Администрации города «Об организации уборки улиц и площадей города» в действующей редакции | Выполнение работ в течение 4-х часов с момента начала снегопада* |
|  | Подметание и сгребание снега | м2 | единовременно 2 549 356 |  | После каждого цикла посыпки. Общая продолжительность не должна превышать 4-х часов |
|  | Вывоз снега с проезжей части | м2 | 760 800 | По заявке заказчика, на центральных улицах в первоочередном порядке после каждого снегопада |  |
|  | Дежурство специализированной техники** | Круглосуточно до конца зимнего периода, в целях проведения в срочном порядке технологических операций по предотвращению зимней скользкости в соответствии с постановлением Администрации города «Об организации уборки улиц и площадей города» в действующей редакции |  |  |  |
|  | Прочие работы (до 3 % от цены контракта) – ручная очистка пешеходных переходов в зимний период, доработка после механизированной уборки вручную снега и мусора и др. | Заказчик определяет виды работ, перечень объектов и сроки выполнения работ |  |  |  |
| * - в зависимости от категории улиц. - ** - спецтехника должна быть оборудована системой спутниковой навигации (GPS или ГЛОНАСС) - Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 31.12.2012. |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Периодичность |  | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и площади города Иванова, подлежащие уборке механизированным способом по постановлению Администрации города Иванова «Об уборке улиц и площадей города» в действующей редакции | Обработка улиц песко-соляной смесью | м2 | единовременно 2 161 217 |  | В соответствии с постановлением Администрации города «Об организации уборки улиц и площадей города» в действующей редакции |  | Выполнение работ в течение 4-х часов с момента начала снегопада* |  |
|  | Подметание и сгребание снега | м2 | единовременно 2 549 356 |  |  |  | После каждого цикла посыпки. Общая продолжительность не должна превышать 4-х часов |  |
|  | Вывоз снега с проезжей части | м2 | 760 800 |  | По заявке заказчика, на центральных улицах в первоочередном порядке после каждого снегопада |  |  |  |
|  | Дежурство специализированной техники** | Круглосуточно в течение зимнего периода в целях проведения в срочном порядке технологических операций по предотвращению зимней скользкости в соответствии с постановлением Администрации города «Об организации уборки улиц и площадей города» в действующей редакции |  |  |  |  |  |  |
|  | Механизированный сбор и вывоз смета | м2 |  | 2 151 596,5 |  | 1 раз за сезон, повторно по заявке заказчика |  | В течение летнего периода |
|  | Мойка проезжей части (в ночное время) | м2 |  | 1 293 520 |  | Определяется заказчиком |  | В ночное время |
|  | Подметание проезжей части улиц, в том числе с помощью пылеуборочных машин* | м2 |  | 2 262 433,5 |  | Определяется заказчиком |  | Ежедневно в ночное и дневное время |
|  | Заготовка песко-соляной смеси (с содержанием соли от 8 до 10%, песка от 92 до 90%) | т |  | 35 000 |  | Возможна корректировка объема заготовки ПСС в связи с погодными условиями текущего сезона (по согласованию с Заказчиком) |  | до 01.10.2013 |
|  | Прочие работы (до 3 % от цены контракта в доле уборки проезжей части) – ручная очистка пешеходных переходов в зимний период, доработка после механизированной уборки вручную снега, смета и мусора и др. | Заказчик определяет виды работ, перечень объектов и сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| * - в зависимости от категории улиц. ** - спецтехника должна быть оборудована системой спутниковой навигации (GPS или ГЛОНАСС). - Подрядчик обязан: - - обеспечить своевременное выполнение работ по уборке улиц и площадей города в соответствии с постановлением Администрации города Иванова «Об организации уборки улиц и площадей города» в действующей редакции; - - самостоятельно принимать решения по своевременному выполнению первоочередных технологических операций зимнего содержания улиц и площадей в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств в любое время суток; - - организовать дежурство ответственных лиц и техники для зимнего содержания улично-дорожной сети и площадей города. Количество дежурной техники и время дежурства согласовывать с Заказчиком. - Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 31.12.2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Механизированная уборка тротуаров

| Наименование объекта | Наименование работ* | Ед. изм. |  | Объем работ | Периодичность | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операции летней уборки |  |  |  |  |  |
| улицы города Иванова, на которых подлежат уборке тротуары механизированным способом согласно постановлению Администрации города Иванова «Об уборке улиц и площадей города» в действующей редакции | Подметание тротуаров | м2 | 228975 |  | 3-4 раза в неделю | До 07:00 часов |
|  | Очистка тротуаров вакуумным способом | м2 | 100000 |  | Определяется заказчиком |  |
|  | Мойка тротуаров | м2 | 100000 |  | 2-3 раза в неделю | До 07:00 часов |
|  | Операции зимней уборки |  |  |  |  |  |
|  | Очистка тротуаров от снега** | м2 |  | 228975 | После каждого снегопада |  |
|  |  |  |  |  | Через 1-2 часа после окончания снегопада | В течение 12 часов*** |
|  | Посыпка тротуаров песком | м2 |  | 228975 | По мере необходимости | Непосред-ственно после очистки |
|  |  |  |  |  | После окончания снегопада |  |
|  | Прочие работы (до 3% от цены контракта в доле уборки тротуаров) – вывоз снега, ручная доработка на тротуарах и др. | Заказчик определяет виды работ, перечень объектов и сроки выполнения работ |  |  |  |  |

* - спецтехника должна быть оборудована системой спутниковой навигации (GPS или ГЛОНАСС)

**- максимальный объем разовой уборки соответствует суммарной площади тротуаров, подлежащих, механизированной уборке, в соответствии с постановлением Администрации города Иванова «Об организации уборки улиц и площадей города»  в действующей редакции

*** - в зависимости от интенсивности движения пешеходов

- Подрядчик обязан:

- -	обеспечить своевременное выполнение работ по уборке тротуаров города в соответствии с постановлением Администрации города Иванова «Об организации уборки улиц и площадей города» в действующей редакции;

- -	самостоятельно принимать решения по своевременному выполнению необходимых технологических операций по уборке тротуаров в целях обеспечения движения пешеходов в любое время суток.

- В случае нетипичных погодных условий текущего сезона возможно выполнение иных технологических операций механизированной уборки.

- Заказчик определяет виды работ, перечень объектов и сроки выполнения  работ.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 31.12.2013.

3. Содержание, ремонт мостов, путепроводов.

- Технические характеристики работ, объем работ.

| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты: Мост через реку Уводь по пр. Ленина пешеходный мост через реку Уводь по ул. Калинина мост через реку Уводь по пр. Фридриха Энгельса мост через реку. Уводь в местечке Авдотьино мост «Зубковский» через реку Уводь по Фабричному проезду мост через реку Уводь по ул. Громобоя мост через реку Уводь по ул. Суворова мост через реку Уводь по ул. Смирнова мост-плотина через реку Уводь по ул. Павла Большевикова пешеходный мост в местечке Фряньково мост через реку Талка по ул. Свободы мостовой переход через реку Талка по ул. Сосновой мост через реку Талка по ул. Рыбинской Родниковский на Родниковском въезде Пешеходный мост через реку Харинка в местечке Горино Путепроводы: путепровод через ж/д пути по ул. Смольной путепровод на 316 км Северной ж/д по ул. Кузнецова путепровод на 316 км Северной ж/д по пр. Ленина транспортный путепровод на 318 км ж/д в п. Сортировочный по ул. Зверева путепровод по ул. Смирнова путепровод через Павловский овраг | Промывка и протирка перильных и силовых ограждений, колесоотбой- ников | п.м | 4800 |
|  | Покраска ограждений на мостах и путепроводах по металлу по чугуну по бетону | м2 м2 м2 | 3976 1929 2023 |

Работы по помывке и окраске центральных объектов: мост через р. Уводь Театральный по пр. Ленина, пешеходный мост через р. Уводь по ул. Калинина, мост через р. Уводь Соковский по пр. Фридриха Энгельса выполнить в срок до 01.05.2013.

Работы по помывке и окраске на остальных объектах выполнить в срок до 09.05.2013.

- Техническое задание на выполнение работ

по содержанию, текущему ремонту мостов, путепроводов

| Наименование объекта | Периодичность уборки в зимний период | Периодичность уборки в летний период |
| --- | --- | --- |
| Мосты: Мост через реку Уводь по пр. Ленина пешеходный мост через реку Уводь по ул. Калинина мост через реку Уводь по пр. Фридриха Энгельса мост через реку. Уводь в местечке Авдотьино мост «Зубковский» через реку Уводь по Фабричному проезду мост через реку Уводь по ул. Громобоя мост через реку Уводь по ул. Суворова мост через реку Уводь по ул. Смирнова мост-плотина через реку Уводь по ул. Павла Большевикова пешеходный мост в местечке Фряньково мост через реку Талка по ул. Свободы мостовой переход через реку Талка по ул. Сосновой мост через реку Талка по ул. Рыбинской Родниковский на Родниковском въезде Путепроводы: путепровод через ж/д пути по ул. Смольной путепровод на 316 км Северной ж/д по ул. Кузнецова путепровод на 316 км Северной ж/д по пр. Ленина транспортный путепровод на 318 км ж/д в п. Сортировочный по ул. Зверева путепровод по ул. Смирнова путепровод через Павловский овраг | ежедневно ежедневно ежедневно 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю | ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю |
| Мост Пешеходный мост через реку Харинка в местечке Горино | по заявке Заказчика (по мере необходимости) | по заявке Заказчика (по мере необходимости) |

Зимний период:

- Уборка тротуаров с подходами вручную и механизированным способом (очистка от снега и наледи, подметание) – 619008 кв.м.

- Посыпка тротуаров и лестничных сходов противогололедным материалом – 161500 кв.м.

- Уборка проезжей части вдоль силовых ограждений, колесоотбойного бетонного бруса мостов и путепроводов с подходами (уборка, погрузка и вывоз снега, смета) – 5740 куб.м.

- Уборка лестниц вручную (очистка от снега и наледи, подметание) –11437 кв.м.

- Ремонт пешеходного моста в м. Горино (согласно локальному сметному расчету).

Летний период:

- Уборка тротуаров с подходами вручную (подметание, уборка от мусора) –1346648 кв.м.

- Уборка лестниц вручную (подметание, уборка от мусора) – 56955 кв.м.

- Уборка мусора из подмостовой зоны – 5040 кв.м.

- Прочие работы (до 10% от стоимости локального сметного расчета на данные виды работ) – текущий ремонт деревянных, металлических и бетонных конструкций, вырубка поросли и др.

Время окончания уборки мостов: через р. Уводь Театральный по пр. Ленина, пешеходный через р. Уводь по ул. Калинина, через р. Уводь Соковский по пр. Фридриха Энгельса до 8-00 часов утра.

Время окончания уборки остальных объектов до 14-00 часов.

- Качество работ по уборке мостов и путепроводов должно соответствовать условиям муниципального контракта и ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- Заказчик в случае необходимости выдает Подрядчику заявку – задание на выполнение внеплановых работ по уборке или ремонту мостов и путепроводов с указанием сроков начала и окончания работ.

- Подрядчик обязан:

- - самостоятельно и оперативно принимать решения по выполнению необходимых технологических операций по уборке мостов и путепроводов, очередности и периодичности их проведения, в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов в любое время суток;

- - организовать дежурство ответственных лиц и техники для зимнего содержания тротуаров и проезжей части мостов и путепроводов на улично-дорожной сети города;

- - ежедневно предоставлять в письменной форме отчет о проделанной работе.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 31.12.2013.

4. Очистка от смета проезжей части дорог вручную.

Объем работ:  1928 м³:

- выполнение работ по добору смета вручную после механизированной уборки улиц (очистка от грунтово-песчаных наносов, различного мусора проезжей части вдоль бортового камня, тротуаров, примыкающих к проезжей части, в том числе вокруг опор контактной сети, линий наружного освещения и из-под секций пешеходных и силовых ограждений);

- вывоз и утилизация собранного смета в день сбора.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 31.12.2013.

5. Установка и замена дорожных знаков.

| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Ориентировочный объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Улицы города Иванова | Демонтаж дорожных знаков | шт. | 500 |
|  | Демонтаж дорожных знаков на растяжках | шт | 100 |
|  | Демонтаж стоек | шт. | 200 |
|  | Демонтаж кронштейнов | шт. | 5 |
|  | Рытье ям для установки стоек | ямы | 400 |
|  | Установка стоек, опор для знаков в грунте, в том числе: | шт. | 400 |
|  | - Стойки металлические, профильные (60*60*1,5 мм) - 4 м | шт. | 220 |
|  | - Стойки металлические, профильные (60*60*1,5 мм) - 4,7 м | шт. | 180 |
|  | Восстановление стоек б\у | шт. | 30 |
|  | Установка световозвращающих дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах, в том числе: | шт. | 2110 |
|  | - дорожный знак «квадрат» 700*700 | шт. | 900 |
|  | - дорожный знак «треугольник» 900*900 | шт. | 200 |
|  | - дорожный знак «круг» d=700 | шт. | 200 |
|  | - табличка с доп. информацией | шт. | 100 |
|  | - дорожный знак 600*900 | шт. | 100 |
|  | - дорожный знак 900*900 (с флуоресцентным покрытием) | шт. | 100 |
|  | - дорожный знак 1700*900 (с флуоресцентным покрытием) | шт. | 10 |
|  | - знаки дорожные б/у | шт. | 500 |
|  | Установка световозвращающих дорожных знаков индивидуального проектирования свыше 3 кв.м до 6 кв.м, в том числе: | шт. | 10 |
|  | - знак индивидуального проектирования | м2 | 60 |
|  | Установка световозвращающих дорожных знаков на растяжках, в том числе: | шт. | 100 |
|  | - дорожный знак «табличка» | шт. | 10 |
|  | - дорожный знак «круг» | шт. | 10 |
|  | - дорожный знак «квадрат» 700*700 | шт. | 80 |

Примечание:

- Для оперативности выполнения работ иметь в запасе технических средств организации дорожного движения не менее 30% от требуемого объема.

- Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета) следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета - в течение суток.

- Прочие работы: обслуживание дорожных знаков, окраска стоек, монтаж, демонтаж знаков индивидуального проектирования и др. – 15% от стоимости локального сметного расчета без НДС на данные виды работ.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 31.12.2013.

6. Устройство искусственных дорожных неровностей.

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500 – 1000 мм и толщиной слоя до 50 мм. | м2 | 515,2 |
| 2 | Перевозка грузов | т | 51 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов (БНД – 60/90, БНД – 90/130) | т | 0,58 |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона. | 100 т | 2,71 |
| 5 | Длина профиля | м | 3 |
| 6 | Высота гребня | м | 0,07 |

Требования к устройству искусственной дорожной неровности - в соответствии с             ГОСТ Р 52605 – 2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения».

Срок выполнения работ по устройству ИДН: с момента заключения контракта и до 30.09.2013.

7. Содержание, ремонт остановок.

Уборка остановочных площадок ручным способом (очистка от снега и наледи, посыпка песком, подметанием остановочных площадок) с очисткой урн и утилизацией собранного мусора  на площади  753 690 кв.м.

Примерный график уборки остановочных площадок:

- 49 шт. – 6 раз в неделю - до 8 часов (средняя площадь уборки одной остановочной площадки - 40 кв. м);

- 200 шт.- 1-2 раза в неделю до 12 часов дня (средняя площадь уборки одной остановочной площадки – 20 кв.м).

Заказчик представляет подрядчику маршруты уборки муниципальных остановок общественного транспорта с указанием периодичности уборки.

Заказчик вправе изменить периодичность уборки в пределах общей площади указанной в техническом задании муниципального контракта.

Прочие работы и затраты – покраска и помывка остановочных павильонов, установка аншлагов на остановочных павильонах, установка и замена стекол, ремонт и устройство ограждающих конструкций павильона, установка, замена профлиста, устройство деревянного настила лавочек, очистка остановочных павильонов от объявлений  и рекламы и др. – до 12 % от  стоимости локального сметного расчета на данные виды работ.

При непрекращающемся или затяжном снегопаде Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести повторную уборку от снега остановок, определенных Заказчиком.

Работы должны выполняться в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2009 № 1389 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова».

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 03.11.2013.

8. Содержание, ремонт, обустройство дорог, тротуаров.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом: толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км | 100 м2 | 50,00 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 7,9 |
| 3 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломкой старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 9,73 |
| 4 | Отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,04 |
| Примечание: |  |  |  |
| 1. Перечень объектов ремонта формируется в 2012 году в соответствии с потребностью текущего ремонта, предписаниями ОГИБДД УМВД России по г. Иваново, реестром учета заявок жителей города Иванова. |  |  |  |
| 2. Прочие работы (ямочный ремонт и др.) до 10% от стоимости локального сметного расчета без НДС на данный вид работ. |  |  |  |
| 3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и до 31.12.2012. |  |  |  |

| Заказчик Начальник управления благоустройства _______________________ А.В. Смирнов | Подрядчик ___________________ |
| --- | --- |