УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №68

_________________ Тунцев А.В.

_____________2013г.

Ведомость объемов на  ремонт фасада

МБОУ СОШ  № 68, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Некрасова, д.51

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |
| 1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 | 0,35 |
| 2 | Строительный мусор | т | 18 |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,03 |
| 4 | Строительный мусор (двойная рама+коробка+подоконник = 3м2*0,1*0,6т.) | т | 0,18 |
| 5 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (оконный проем 3м2*0,51м) | 1 м3 | 1,53 |
| 6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0,65 |
| 7 | Строительный мусор | т | 0,21 |
| 8 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м | 0,15 |
| 9 | Строительный мусор | т | 0,089 |
| 10 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 | 1,46 |
| 11 | Строительный мусор | т | 14 |
| 12 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 15,3 |
| 13 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (в т.ч.откосы) | 100 м2 | 15,3 |
| 14 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (в т.ч.откосы) | 100 м2 | 15,3 |
| 15 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (козырек крыльца) | 100 м2 | 0,25 |
| 16 | Строительный мусор | т | 0,6 |
| 17 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву(козырек крыльца) | 100 м2 | 0,25 |
| 18 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,15 |
| 19 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,15 |
| 20 | Строительный мусор | т | 0,73 |
| 21 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,15 |
| 22 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,15 |
| 23 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,09 |
| 24 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,22 |
| 25 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,22 |
| 26 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,22 |
| 27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток: без рельефа за 2 раза (ограждение крыльца) | 100 м2 | 0,2 |
| 28 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (46 шт.) | 100 м2 | 1,38 |
| 29 | Строительный мусор (двойная рама+коробка+подоконник = 138м2*0,1*0,6т.) | т | 8,28 |
| 30 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,7 |
| 31 | Строительный мусор | т | 0,16 |
| 32 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 1,38 |
| 33 | Блок оконный ПВХ (1,5*2,0/46шт) | м2 | 138 |
| 34 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,78 |
| 35 | Доски подоконные ПВХ | м | 78 |
| 36 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (в=0,5м.) | 100 м2 | 1,26 |
| 37 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,15 |
| 38 | Строительный мусор (двойная дверь+коробка = 15м2*0,1*0,6т.) | т | 0,9 |
| 39 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 15 |
| 40 | Блоки дверные металл. с 2-х сторон металл, утеплитель, замок ,ручка, верхняя вставка/ | м2 | 15 |
| 41 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,07 |
| 42 | Строительный мусор | т | 0,57 |
| 43 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,07 |
| 44 | Грунтовка | т | 0,00091 |
| 45 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,07 |
| 46 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 17,4 |
| 47 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 43,7 |
| 48 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 43,7 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №68

_________________ Тунцев А.В.

_____________2013г.

Ведомость неучтенных материалов на  ремонт фасада

МБОУ СОШ  № 68, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Некрасова, д.51

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ (1,5*2,0/46шт) | м2 | 138 | 3769 | 520122 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ (в=0,55м.) | м | 78 | 553 | 43134 |
| 3 | Блоки дверные металл. с 2-х сторон металл, утеплитель, замок ,ручка, верхняя вставка/ | м2 | 15 | 9160 | 137400 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,00091 | 45000 | 41 |