Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ.

При указании в технических характеристиках товаров, используемых при выполнении работ, на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент».

| № п.п | Наименование товара*, используемого при выполнении работ | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидроизоляция обмазочная | Прочность сцепления с основанием, МПа, должна быть не менее с бетоном 0,45 Условная прочность, МПа, не менее 0,5 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 700 Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, должно быть не более 1 Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе, в пределах 50-70 Теплостойкость, °С, должна быть не менее 95 Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15 °С трещин нет Водонепроницаемость при давлении 0,1 МПа, в течение ч. выдерживает |
| 2 | Сталь | Класс арматурной стали должен быть А-I или АII или А-III. Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, до 591 Предел текучести т, Н/мм2, до 391 Относительное удлинение, % - до 26. Марка стали: Ст5сп или Ст3сп или 25Г2С. Диаметр профиля, мм: 10-40. Химический состав стали, %: Углерод 0,14 – 0,37 Марганец 0,40 – 1,6 Кремний 0,15 – 0,90. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. Должна изготавливаться горячекатанной. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для армирования железобетонных конструкций, должна быть арматурной. Сталь должна быть углеродистой или низколегированной. Теоритическая масса 1 м профиля, кг: от 0,617 до 1,210. |
| 3 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль должна быть предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений |
| 4 | Материал кровельный рулонный | Технопласт ЭКП Технопласт ЭПП Многофункциональный СБС (полимерно)-модифицированный, наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности. Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше - 250C, теплостойкость + 1000C |
| 5 | Материал кровельный рулонный гидроизоляционный | Бикроэласт ТПП рулонный гидроизоляционный материал на основе стеклоткани Гибкость на брусе R = 25 мм |
| 6 | Экструдированный пенополистирол | экструдированный пенополистирол КИНПЛАСТ (или эквивалент): • плотность должна быть до 48 кг/м³ • механические характеристики: - прочность на сжатие при 10% линейной деформации: должна быть не менее 0,25-0,5 Мпа - прочность при статическом изгибе: 0,4-0,7 Мпа • отношение к капельной и парообразной влаге: - водопоглощение за 24 часа должно быть не менее 0,1% по объёму - водопоглощение за 30 суток должно быть не менее 0,4% по объёму • категории огнестойкости: - группа горючести: Г1, слабогорючие - группа воспламеняемости: В2, умеренновоспламеняемые - группа Д3 – высокая дымообразующая способность - группа материалов, нераспространяющих пламя РП1 • тепловые характеристики: - коэффициент теплопроводности при 25±5°С: 0,028 Вт/(м*град) - расчётная теплопроводность режим А (влажность по массе 2%): 0,029 Вт/(м*град) - расчётная теплопроводность режим Б (влажность по массе 3%): 0,03 Вт/(м*град) - теплоусвоение режим эксплуатации А (период 24 часа): 0,36 Вт/(м*град) - теплоусвоение режим эксплуатации Б (период 24 часа): 0,37 Вт/(м*град) - температурный диапазон эксплуатации: от –50 до +75°С |
| 7 | Откосы | ГКЛ с окраской износостойкой водоэмульсионной краской Гипсокартонные листы ГКЛ Гипсокартонные листы прямоугольные со следующими номинальными геометрическими размерами: Длина - от 2000-4000 мм Ширина – 600, 1200 мм Толщина 9,5 -12,5 мм Вид кромки: УК. Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244. Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402. Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044 - Д1. Токсичность по ГОСТ 12.1.044 - Т1 Технические характеристики: - Масса 1 м², кг: не более 12,5 - Плотность: 850 кг/см³ - Звукоизоляция одного листа (без утеплителя): 25 дБ |
| 8 | Оконные отливы | Отлив; Алюминиевые отливы толщина должна быть 1 мм. Описание; Должны быть изготовлены методом ролформинга из алюминиевой полосы толщиной 1мм должны быть окрашены методом порошкового напыления. Внутренняя поверхность отливов должна быть прогрунтована белой краской.. Цвет; Должен быть белый. Толщина, мм; 1,00. Длина, м; 6. Стандартные ширины, мм; 90, 130, 150, 165, 180, 225, 280, 320, 360. Защитная пленка; На лицевой поверхности должна быть защитная пленка. Преимущества; Должны обладать высокой жесткостью, быть Стойкими к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур, сохранять презентабельный внешний вид на протяжении десятков лет. |
| 9 | Подоконники | ПВХ белого цвета, толщина не менее 20 мм, монтаж по фактическим размерам |
| 10 | Битумная грунтовка | Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, час, не более 12 |
| 11 | Сталь | Ширина, мм: от 750 – 1000. Толщина: 0,65-0,7 мм. Предельное отклонение по ширине проката должно быть не более + 20 мм или +2 мм Предельное отклонение по толщине до 1000 включ., мм: +/-0,06 или +/- 0,04 или +/- 0,05 Предельное отклонение по длине листов, мм: +5 или + 2 Телескопичность, мм не должна превышать 30 Марка стали должна быть: Ст2кп или Ст3пс или 08пс или 08 Массовая доля химических элементов стали, %: Углерода не менее 0,05 и не более 0,22 Марганца не менее 0,25 и не более 0,65 Кремния от 0,05 до 0,37 Должна быть оцинкованной Должна быть высокой или повышенной точности по размерам Должна быть обыкновенного качества или качественной. Должна быть кипящей или полуспокойной или спокойной. Кромка должна быть обрезной или необрезной. |
| 12 | Водоэмульсионный состав | Удельный вес водоэмульсионной краски равен около 1,35 кг/л. Адгезия в среднем равна 2,0мПа. Время высыхания составляет от 2 до 24 часов. Все зависит от температуры и влажности воздуха. Желаемая температура около +20°С, а влажность – 65%. |
| 13 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | - Типа Makrofleks или Soudal или эквивалент - Основа-полиуретан - Плотность: от 23 до 35 кг/м3 - Время высыхания поверхности: от 10 до 20 мин. - Время затвердевания: макс 24 часа (30 мм за 1 час) - Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102) Термостойкость затвердевшей пены: от -55 °С до + 100°С |
| 14 | Толь | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 или ТГ-300. Температура размягчения пропиточного состава 45-58 °С, масса 1м2 картона при влажности 5%: 350 |
| 15 | Раствор готовый отделочный тяжелый | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2,0 с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: должны быть прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка Пк 3 или Пк 4: норма подвижности по погружению конуса, свыше 8 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, прочность растворов на сжатие от М 75 до М 200, марка по морозостойкости от F100 до F200, средняя плотность от 1500 до 2000 кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки должен составлять 2,5 мм, а для отделочного слоя — 1,2 мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) материалов, применяемых для приготовления бетона, не должна превышать, Бк/кг 370 |
| 16 | Противопожарные перегородки | Противопожарные перегородки в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов». Противопожарные перегородки EI 60. Светопрозрачное заполнение: стекло Pyrobel EI 30/16 (16 мм) или стекло Pyrobel EI 45/16 (16 мм). Безимпостовые |
| 17 | Мастика | Хлоропреновый каучук - содержание 18 - 22 %. Клеящаяся способность, кгс/см2 не более: через 72 часа после склеивания образцов 3. Должна быть однородной массы. Содержание летучих компонентов по массе - не более 30%. Вязкость на ротационном экспресс- вискозиметре ЭВ-3, Па x c или вискозиметре ВЗ-246, с: 2-9 или не должна превышать 100. Готовую мастику массой нетто до 250 кг упаковывают в герметически закрывающиеся железные бочки по ГОСТ, фляги по ГОСТ, металлические бидоны по ГОСТ. Мастика, массой нетто от 1 до 10 кг, должна быть упакована в металлические банки, герметичные, в соответствии с требования действующего ГОСТ. Банки с мастикой массой нетто до 10 кг должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ. Масса брутто ящика должна быть не более 50 кг. Степень заполнения тары должна составлять не более 96% от общего объема тары. Остаточный срок хранения не менее 2 месяцев. Применение: для крепления резины, а также для надежного крепления многих других строительных материалов. |
| 18 | Плинтусы для полов из пластика | - Длина не менее 2,4 м. - Ширина не менее 22мм - Высота от 38 до 55мм. Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия с изделием должна быть не менее 2,5 Н/мм Абсолютная деформация при вдавливании, не более 0,2 мм Изменение линейных размеров, %, не более 2 Прочность при растяжении, МПа, не менее 30 Стойкость к удару при температуре (23±2) °С: не допускается разрушение более 10 % испытанных образцов |
| 19 | Плитки керамические | Размер, не менее, мм: 75x150 Отклонение от номинальных размеров по толщине не более, мм: +/- 8 или +/- 10 Общее число допустимых дефектов на одной плитке не должно быть более 3 Термическая стойкость глазури, оС: 150 Косоугольность, мм: 0,5-1,0 Твердость глазури по Моосу, не менее 5 Боковые грани без завала. Цвет: белый. Внешний вид: отбитость со стороны лицевой поверхности, щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности, плешины, волнистость и углубления глазури, следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности допускается с ограничением или не допускается. Применение: облицовка внутренних стен зданий. На монтажную поверхность плитки должен быть нанесен товарный знак предприятия изготовителя. |
| 20 | Грунтовка | "Бетоконтакт" или эквивалент Глубинный укрепляющий грунт на основе чистых акрилатов, с высокой клеевой и проникающей способностью, должен пропитывать и склеивать рыхлые основы на глубину до 10 см, быстросохнущий. Не должен содержать растворителей. Должен значительно улучшать адгезию- сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Паропроницаемость - не изолирует водяные пары внутри помещения. Цвет пленки - бесцветная, прозрачная или розовая. Блеск - матовый. Связующие вещества - мелкодисперсное акриловое связующее «гидрозоль». Нанесение - кисть, валик, распыление (также безвоздушное). Высыхание – не более чем через 4 часа можно красить при t +25°C и влажности 65%. Средний расход: 1 л до 10 кв. м. однослойного покрытия. |
| 21 | Раствор готовый отделочный | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка Пк 3 или Пк 4: норма подвижности по погружению конуса, свыше 8 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90% расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, прочность растворов на сжатие от М 75 до М 200, марка по морозостойкости от F100 до F200, средняя плотность от 1500 до 2000 кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки должен составлять 2,5 мм, а для отделочного слоя — 1,2 мм. |
| 22 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | Раствор готовый кладочный цементный с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: должны быть прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка Пк 2 или Пк 3: норма подвижности по погружению конуса, свыше 4 до 12 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90% расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, содержание золы-уноса не более 20% массы цемента прочность растворов на сжатие от М 75 до М 100 марка по морозостойкости от F100 до F200, средняя плотность от 1500 до 2000 кг/м3 расход цемента на 1 м3 песка не менее 100 кг размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки должен быть не более 2,5 мм. |
| 23 | Асбест хризотиловый | Марка - К-6-30 Способ получения – из продуктов пылеосадительных устройств Массовая доля фракции менее 0,4 мм – не более 14,0% Массовая доля остатка на ситах – не более 30 % |
| 24 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | Глубина проникновения иглы при 25 °С, 0,1 мм от 5 до 20 Температура размягчения по кольцу и шару должна быть от 90 до 105 °С Растяжимость при 25 °С, должна быть не менее 1,0 Растворимость, %, не менее 99,50 Изменение массы после прогрева, %, должна быть не более 0,50 Температура вспышки, °С, должна быть не ниже 240. |
| 25 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | Глубина проникновения иглы при 25 °С, 0,1 мм – должна быть от 21 до 40 Температура размягчения по кольцу и шару должна быть от 70 до 80 °С Растяжимость при 25 °С, должна быть не менее 3,0 Растворимость, %, должна быть не менее 99,50 Изменение массы после прогрева, %, должна быть не более 0,50 Температура вспышки, °С, должна быть не ниже 240. |
| 26 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные | Толщина не менее 6 мм. Водопоглощение не более 3,5 % Размеры: 200х200 или 150х150, или 200х150 или 200х100, толщина от 6 до 8 мм. Предел прочности при изгибе не менее для плиток толщиной до 9 мм. – 28 МПа, толщиной свыше 9 мм. – 25 МПа Износостойкость (по кварцевому песку) не более 0,18 г/см2 Морозостойкость - не менее 25 циклов. |
| 27 | Клей плиточный | "Старатель-стандарт" или эквивалент Пропорция замеса от 0,21 до 0,26 л воды на 1 кг Жизнеспособность раствора от 2 до 3 часов после разведения Укладка плитки до 20 минут после нанесения Коррекция плитки от 10 до 15 минут после укладки t, °С основания (при нанесении) от +5 до +30 °С Расход от 3 до 5 кг на 1м2 Время твердения 20 часов Достижение полной прочности 3 суток Температуростойкость от -10°С до +60 °С Срок хранения – не менее 6 месяцев с даты изготовления. |
| 28 | Затирка | "Старатели" (разной цветности) или эквивалент Состав смеси – цементно-песчаная смесь с красителями и полимерными добавками. При замесе от 0, 24 до 0,35 л. воды на 1 кг. сухой смеси Ширина шва – 2-6 мм Жизнеспособность готового раствора – 1 час Расход смеси – не более 0,5 кг на метр2 Прочность на отрыв – не менее 5 кг.см2. Прочность на сжатие – не менее 25 кг.см2. Полное твердение – не более 24 часов Температура при нанесении - +10- +30 °С Температуростойкость - -40 - +60 °С |
| 29 | Шпаклевка | "Унифлот" КНАУФ или эквивалент Шпаклевка гипсовая Толщина слоя: минимальная от 1мм максимальная до 5 мм Максимальный размер фракции должен быть: не более 0,15 мм Прочность на сжатие от 5,2 до 6 Мпа Прочность на изгиб не менее 2,7 Мпа Срок хранения не менее 6 месяцев. |
| 30 | Шпаклевка | "Фугенфюллер" КНАУФ или эквивалент Сухая монтажно-шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавками Толщина слоя нанесения должна быть от 1 до 3 мм Фракция смеси должна составлять не более 0,15 мм Из 1-го кг сухой смеси должно получаться не менее 1,3 литра раствора Показатели прочности: - на сжатие – от 5,2 до 6 МПа - на изгиб – не менее 2,7 Мпа Расход при сплошном шпаклевании при слое 1 мм – не менее 0,8 кг/м2. |
| 31 | Листы гипсокартонные: ГКЛ | ГКЛ группы А или Б форма продольной кромки должна быть прямая, или утоненная, или полукруглая с лицевой стороны, или полукруглая и утоненная с лицевой стороны прямоугольная форма, отклонение от прямоугольности от 1 до 8 мм масса 1 м2.: не более 1,00х s (номинальная толщина листа) кг. длина от 2500 до 4000 мм, ширина 1200 мм, толщина от 12,5 до 16 мм разрушающая нагрузка продольных образцов при постоянном пролете (l = 350 мм): 404(40,4) или 360(36,0), или 322(32,2) Н (кгс) водопоглощение листов не более 10% группа горючести Г1 группа воспламеняемости В3 группа токсичности Т1 |
| 32 | Краска акриловая: | СТАРАТЕЛИ или эквивалент для стен и потолков моющаяся. Температура основания (при нанесении) от +5°С до +30°С Время сушки - не более 1 часа Расход от 0,12 до 0,15 кг на м2 при однослойном покрытии Срок годности не менее 6 месяцев. |
| 33 | Клей | "Перлфикс" или эквивалент Клей гипсовый монтажный Основное вяжущее – гипс Пропорция замеса на 30 кг смеси от 15 до 16 л воды Расход на 1 м2 от 2,5 до 5 кг Жизнеспособность раствора не менее 30 мин Открытое время работы не менее 30 мин Время корректировки панели(листа) не менее 10 мин Температура работ: от +5 оС до +30 оС. |
| 34 | Листы гипсоволокнистые | ГВЛВ группы А или Б форма продольной кромки прямая, или утоненная, или полукруглая с лицевой стороны, или полукруглая и утоненная с лицевой стороны прямоугольная форма, отклонение от прямоугольности не более 8 мм масса 1 м2.: не более 1,00х s (номинальная толщина листа) кг. длина от 2500 до 4000 мм, ширина 1200 мм, толщина от 9,5 до 14 мм разрушающая нагрузка продольных образцов при постоянном пролете (l = 350 мм): 360(36,0), или 322(32,2) Н (кгс) или 222(22,2) Н (кгс) водопоглощение листов не более 10% группа горючести Г1 группа воспламеняемости В3 группа токсичности Т1 |
| 35 | Краски масляные | Марки: МА-15 мумия, сурик железный. Массовая доля летучего вещества, %, более: 13,9 Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее: 27 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °С, с: 80-160 Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более: 95 Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: типа М-3: 0,12 Степень перетира, мкм, не более: 80 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 +/- 2) °С, ч, не более: 24 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20 (+/- 2) °С, ч, не менее: 1 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 +/- 2) °C, ч, не менее: 0,5 Гарантийный срок хранения, не менее: шесть месяцев со дня изготовления. |
| 36 | Олифа комбинированная, | Марка К-3 Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее: 220-700 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм при температуре (20+0,5) оС, с 20-60 Кислотное число, мг КОН/г, не более 10 Массовая доля пленкообразующего вещества, % 71±1 Отстой по объему, %, не более 1 Прозрачность олифы – полная Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее 0,1 Время высыхания олифы до степени 3, ч, не более 24. |
| 37 | Раковины: стальные эмалированные | Стальные эмалированные РСВ-2 с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм. Сорт первый. Ударная прочность эмалевого покрытия функциональной и видимой поверхностей должна быть не менее 0,6 Дж (0,06 кгс *м), толщина эмалевого покрытия должна быть не более 0,6 мм, неравномерность толщины эмалевого покрытия не должна превышать 25%. Коэффициент диффузного отражения эмалевого покрытия должен быть не менее 78%. Блеск поверхности эмалевого покрытия должен быть не менее 45%. Ударная прочность эмалевого покрытия должна быть не менее 0,6 Дж (0,06 кгс *м) |
| 38 | Трубопроводы для внутренней канализации | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб. Диаметр канализационной трубы должен быть: 50 Длина канализационных труб ПВХ: или 345 или 500 Толщина от 1,8 до 3,2 мм Предел текучести при растяжении МПа: около 44,1 Относительное удлинение при разрыве %: 25, температура хрупкости - 18°С. Сопротивление удару, количество разрушенных образцов % 10, теплопроводность 0,13Вт/м°С. Температура размягчения по Вика °С: 79 Водопоглощение г/м2: 40 Герметичность сборных узлов (при давлении 49 кПа и температуре 20°С в течение 15 мин) должна быть без признаков разрушения |
| 39 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения | Наружный диаметр 20 мм, диаметр условного прохода 14 мм, толщина стенки от 2,6 до 3,4 мм, толщина алюминиевой ленты 0,21 мм, длина трубы 3 м Максимальная рабочая температура 95°С Кратковременная максимальная температура 110°С Максимальное рабочее давление 25 бар при 23°С Максимальное рабочее давление 10 бар при 95°С Теплопроводность R = 0,004м2 кВт Коэффициент линейного расширения 2,3 х 10–5(КК-1) Шероховатость поверхности внутреннего слоя Е = 0,004мм Кислородопроницаемость, mg/I*d > 0,01 мг/л Плотность 1,47 гг/см3 |
| 40 | Радиатор | Радиатор биметаллический. Межосевое расстояние 500 мм Рабочее давление (атм) от 19 до 40 Максимальная температура теплоносителя (°С) не менее 110 Теплоотдача, (Вт) не менее 195 pH теплоносителя - от 6,5 до 9 Высота от 570 до 575 мм глубина от 95 до 100 мм. |
| 41 | Грунтовка | - Тифенгрунд или эквивалент должна быть быстросохнущая, бесцветно прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтовка - Грунтовка глубокого проникновения - Расход г/м2 – около 70-120 (зависит от гигроскопичности основания ) Температура работ:от +5°С до +30 °С |
| 42 | Шпаклевка | "Фугенфюллер ГВ" КНАУФ или эквивалент Толщина слоя минимальная от 1 мм максимальная до 5 мм Расход при заделке стыков ГВЛ 0,3–0,6 кг Размер фракции не более 0,15 мм Прочность на сжатие не менее 3,0 Мпа На изгиб не менее 1,5 Мпа Срок хранения не менее 6 месяцев. |
| 43 | Пластиковые панели | Dekostar Авангард или эквивалент пластиковые панели ламинированные высококачественной пленкой (не менее 8 мм) Цвет: или акварель абрикосовая, или акварель розовая, или акварель кремовая. Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия с изделием должна быть не менее 2,5 Н/мм. Абсолютная деформация при вдавливании, не более 0,2 мм Изменение линейных размеров, %, не более 2 Прочность при растяжении, МПа, не менее 30 Стойкость к удару при температуре (23±2) °С: не допускается разрушение более 10 % испытанных образцов. Ширина - 240 мм Длина - 2700 мм. Толщина - 8 мм. |
| 44 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 | Наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки от 2 до 2,8 мм |
| 45 | Алюминиевая дверь “теплая” | Профиль конструктивно должен иметь в сечении термовставки из армированного стекловолокном полиамида, с центральным внутренним уплотнением притворов. Материал экструзия из сплавов AlMgSi Заполнение – однокамерный стеклопакет, толщина – 24 мм. Сопротивление теплопередаче 0,45 -0,47 (м2 С/Вт) Термическое сопротивление не менее 0,3 (м2 С/Вт) Коэффициенты теплопередачи системы профилей не менее 2,17 (Вт/м2 0С) Звукоизоляция – от 32 до 33 дБа Водо- и воздухонепроницаемость 10 (Па) – от 4, 5 до 5 (кг/м2ч) Количество контуров уплотнителя – 2 Нахлест уплотнений – не менее 11,5 мм. Зазор притвора – не менее 5 мм. Долговечность цветового покрытия профиля не менее 15 лет Долговечность алюминиевой системы профилей – не менее 80 лет замок –ключ ручка - дуга 250 мм |
| 46 | Блоки дверные | Однопольные с полотном. Из массива сосны или дуба неламинированные или ламинированные. Ламинатин - миланский или итальянский орех или вишня. Блоки дверные деревянные однопольные с глухим полотном Тип - ДГ 21-9, площадь - 1,80 м2 Тип - ДГ 21-10, площадь - 2,01 м2 Отклонение дверных полотен от плоскости не должно превышать 2 мм по высоте, ширине и диагонали Отклонение от перпендикулярности сторон дверных полотен не должно превышать 2 мм на 1 м Влажность древесины деталей должна быть для коробок внутренних дверей и дверных полотен -(9 +/- 3)% |
| 47 | Доски подоконные ПВХ - 0.7м | Модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа Прочность при растяжении не менее 37 МПА Ширина – 0,7 м. Высота капиноса – от 35 до 40 мм. |
| 48 | Унитаз-компакт | "Комфорт" или эквивалент Материал (основной) – фаянс Комплект поставки - унитаз, бачок, арматура, крепление к полу Особенности конструкции – косой выпуск, нижняя подводка воды Тип смывного устройства – кнопочная хромированная арматура Чаша унитаза с полочкой или без полочки Высота – 750 – 800 мм. Ширина – 350 – 370 мм. Длина – 650 – 690 мм |
| 49 | Выключатель | ОП 1кл POWERMAN или эквивалент Выключатель – одна клавиша открытой проводки Цвет – белый или кремовый Материал – пластик Напряжение в сети – до 250 В Степень защиты От проникновения внешних твердых предметов – от 2 до 4, От вредного воздействия в результате проникновения воды - от 0 до 4 Номинальный ток – не менее 10А. |
| 50 | Выключатель | ОП 2кл POWERMAN или эквивалент Выключатель – две клавиши открытой проводки Цвет – белый или кремовый Материал – пластик Напряжение в сети – до 250 В Степень защиты От проникновения внешних твердых предметов – от 2 до 4, От вредного воздействия в результате проникновения воды - от 0 до 4 Номинальный ток – не менее 10А |
| 51 | Трубопроводы канализации | Полиэтиленовые трубы Длина от 2 до 6 м Толщина 3 мм для диаметра 50 мм Толщина от 3,5 до 4 мм для диаметра 110 мм |
| 52 | Светильник | ЛСП49Э 2х36 DOZER или эквивалент Светильники люминесцентные пылевлагозащищенные для двух ламп Корпус - АБС пластик, не поддерживающий горение; Рассеиватель – полистирол Оснащен электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) Уплотнитель между рассеивателем и корпусом светильника – материал исполнения полиуретан Модель должна комплектоваться компенсирующим конденсатором Электропитание от сети – не менее 220 В Тип источника света - люминесцентная лампа Мощность лампы – не менее 36 Вт Степень защиты: От проникновения внешних твердых предметов – не менее 6, От вредного воздействия в результате проникновения воды - от 5 до 8 Диапазон рабочих температур от -25 до +50 °С Тип цоколя - G13. |
| 53 | Лампа | OSRAM L 36W/33-640 или эквивалент Цветопередача – Т8 Цоколь G13 Диаметр – 26 мм. Мощность –от 36 до 50 В Световой поток –от 1900 до 2500 Lm Индекс цветопередачи – от 60 до 79 Ra |
| 54 | Розетка евро | ОП 2м ALFA или эквивалент Розетка двухместная открытой проводки Материал – пластик Номинальное напряжение в сети, В – до 250 Максимальный потребляемый ток, А – 10 Степень защиты – не менее IР20 |
| 55 | Смесь для устройства наливного пола | Назначение: Сухая смесь должна быть предназначена для строительства высокопрочных и износостойких конструкций и изделий из бетона: выравнивание горизонтальных бетонных и цементно-песчаных оснований, заделка швов, устранение дефектов заливки бетонных конструкций, устройство высокопрочных стяжек и фундаментов, проведение монтажных работ. Цвет серый или белый Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, 0,1-0,2л Жизнеспособность (не менее), 100 мин. Срок схватывания, <200 мин Передвижение, через часов >40 час Готовность к укладке покрытия, >40 сутки Прочность при сжатии через 28 суток, >25,0 МПа Прочность сцепления при отрыве, >0,3 МПа Морозостойкость, более 30 циклы Расход, менее 2,0 кг/м² |
| 56 | Блоки оконные пластиковые | Требования к окнам: не менее двух рядов уплотняющих прокладок в притворах. Стеклопакет однокамерный или двухкамерный. Камеры стеклопакетов заполнены осушенным воздухом или инертным газом стекла толщиной от 4 до 6 мм расстояние между стеклами от 6 до 16 мм номинальная толщина стеклопакетов не менее 32 мм (толщина рассчитывается как сумма толщины стекол и расстояния между ними, например, 4+16+4=24, а не 32 мм) Сопротивление теплопередаче, м2 *°С/Вт, не менее 0,32 Коэффициент направленного пропускания света не менее 62% Звукоизоляция не менее 25 Дб Требования к профилю: приведенное сопротивление теплопередаче, класс 2 или 3, от 0,6 до 0,8 м2 *°С/Вт; прочность на разрыв, МПа не менее 37 теплостойкость по Вика, C не менее 75 модуль упругости, МПа не менее 2100 изменение линейных размеров после теплового воздействия, % не более 2,0 термоустойчивость при 150 C / 30 мин - не должно быть вздутия и трещин устойчивость к воздействию низких температур не более 1 на 10 коэффициент прочность сварки не ниже 0,7 ударопрочность, кДж/м2 не менее 40 кДж/м2 срок службы (лет) не меньше 40. |
| 57 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | Тип – ВКП или ЭКП или ПРЗ или ПРП Длина – от 12000 до 24000 мм. Общая толщина не менее 3,60 мм. Ширина от 1200 до 2000мм. Толщина полимерного слоя от 1,0 до 1,40 мм. Истираемость – от 50 до 90 мкм. Индекс снижения ударного шума не менее 18 дб. Показатель теплоусвоения не более 12 Вт/м2 *К Прочность связи между лицевым защитным слоем и следующем слоем не менее 8,0 H/см Цветоустойчивость и равномерность окраски для одноцветного линолеума ,порог, не более 4. |
| 58 | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | Размеры – длина не менее 1000 мм, ширина не менее 600 мм, толщина от 50 до 200 мм Водопоглощение по объёму составляет не более 1,5 % Группа горючести - НГ Теплопроводность в сухом состоянии не более λ25=0,036 Вт/(м·К) Средняя плотность составляет от 31 до 40 кг/м3 Сжимаемость не более 30%. |
| 59 | Раковина | Умывальник «Тюльпан» овальный или полукруглый со скрытыми установочными поверхностями без спинки Материал – или фаянс или фарфор Цвет – белый или кремовый Умывальник с одним отверстием под смеситель Длина, мм, не менее 550 Ширина, мм, не менее 420 Глубина, мм, не менее 150 Монтируется к стене при помощи винтов Пьедестал или фарфоровый или полуфарфоровый или фаянсовый. Конфигурация верхней поверхности пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника. |
| 60 | Блоки дверные | Дверные блоки из поливинилхлоридных профилей: Звукоизоляция не менее 26 дБА Безотказность, циклы открывания-закрывания, не менее 500 000 Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее 40 Профили: Прочность при растяжении, МПа, не менее 37, Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 2100 Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %, не более: для главных профилей 2,0 разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам 0,4 для доборных профилей 3,0 |
| 61 | Кондиционер | Комплектация – внутренний и внешний блоки Количество внутренних блоков – не менее 2 Тип внутреннего блока – настенный Цвет – белый Наличие пульта дистанционного управления Количество фаз – не менее трех Режимы работы – охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция Тип хладагента R410А Потребляемая мощность при охлаждении от 1470 до 3000 Вт Потребляемая мощность при нагреве 1540 до 2600 Вт Мощность охлаждения от 5000 до 9000 Вт Мощность на обогрев от 5800 до 10400 Вт Рекомендуемая площадь помещения от 50 до 85 м2 Удаление влаги не менее не менее 2.8 л/час Уровень шума от 34 до 44 дБа Функциональность – автовыбор режима работы, таймер (на 24 часа), инверторное управление, ночной режим, сенсор присутствия, функция самодиагностики Максимальный перепад высот между блоками не менее 15 м Максимальная длина труб не менее 20 м Минимальная t для режима охлаждения не более 16 0С Минимальная температура для режима обогрева -5 0С Наличие фильтров – электростатический, дезодорирующий, антибактериальный |
| 62 | Полосовой горячекатаный прокат | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп, длиной проката от 2 до 12 м., массой 1 метра длины проката не менее 7, 850 кг. |
| 63 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной полки 11-30 мм, при ширине полки 180-200, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп, номером уголка 18-20, с радиусом внутреннего закругления 16-18 мм, радиусом закругления полок 5,3-6,0 мм, площадью поперченного сечения 32, 80 – 111, 54 см2 |
| 64 | Доски для пола | Материал: сосна; ель; кедр Длина: 4-6 м Ширина: 96 до 150 мм Толщина: 18-42 мм Допустимое количество сросшихся здоровых сучков (пластевые и ребровые кромочные): - при размере 1/5 – не более 2 шт. - при размере 1/3 – не более 1 шт. - при размере 1/4 но не более 15 мм - не более 2 шт. - при размере 1/4 – не более 3 шт. - при размере 1/2 – не более 2 шт. - при размере 1/3 – не более 2 шт. Допустимое количество частично сросшихся и несросшихся сучков (пластевые и ребровые кромочные): - при размере 1/8 – не более 2 шт. - при размере 1/4 – не более 1 шт. - при размере 10 мм – не более 1 шт. - при размере 1/5 – не более 2 шт. - при размере 1/3 – не более 1 шт. - при размере 1/4 – не более 2 шт. Допускается наличие загнивших, гнилых и табачных сучков в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества. Допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. |
| 65 | Кирпич керамический | Кирпич керамический одинарный, марка 100-150 Морозостойкость (F): 35-50 Полнотелый или пустотелый Группа по технологическим характеристикам – эффективная или повышенной эффективности Водопоглощение, %, не менее 11 Средний предел прочности при сжатии, МПа (для пяти образцов), не менее 10 Теплопроводность, Вт/м*С, от 0, 50 до 0, 80 Предел прочности при изгибе, МПа (для пяти образцов), не более 2,8 Класс средней плотности: 1,0 или 1,2 Максимальная средняя плотность, кг/м3: от 801 до 1200 |
| 66 | Смесь для устройства наливного пола | Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм, кг, не более 2,0 Расход воды на 1 кг. сухой смеси, л, не более 0,27 Жизнеспособность растворной смеси, мин: не менее 40. |
| 67 | Аквилон | Требования к материалам: - сталь листовая с полимерным покрытием: - толщина проката стали, мм : 0,4-0,5 - толщина покрытия, мкм, 25-50 - блеск полимерного покрытия, %, 10-80 |
| 68 | Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | Дверные блоки из алюминиевых профилей с остеклением, с уплотнением в притворах. Модель и цвет по согласованию с заказчиком. Все дверные блоки должны быть поставлены в комплекте с фурнитурой (навески, замки, ручки) и доводчиками. |
| 69 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | Подвесной потолок типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля: - Видимая потолочная подвесная система Т-24 «Norma» товарный знак производителя «Албес» или эквивалент, являющийся несгораемым каркасом для монтажа кассетных потолков с кромками «TEGULAR» или «BOARD» из минерального волокна, (Класс горючести - Г1, класс воспламеняемости – В1, группа токсичности – Т1, группа дымообразования - Д1), цвет – белый матовый, основные направляющие имеют специальное отверстие, которое компенсирует температурные расширения в случае пожара, материал – жесть, тип замка - цельно вырубленный, тип соединения поперечных направляющих с основной несущей направляющей – внахлест. - Плита для подвесного потолка со следующими характеристиками: плиты из минеральной ваты, которые производятся по испытанному, гарантирующему высокое качество влажному способу формования, состоят на 90% из неорганических компонентов (минеральная вата, глина) и связующего на основе крахмала. Поверхность плит имеет полную заводскую отделку, в том числе окраску несколькими слоями белой краски. Состав - минеральное волокно, без асбеста и формальдегида Размер, мм - 600*600 Коэффициент звукопоглощения - не менее 0,15 Коэффициент светоотражения - не менее 90% Влагостойкость - не менее 90% |
| 70 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные | Толщина не менее 6 мм. Водопоглощение не более 3,5 % Размеры: 300х300 или 150х150, или 200х150 или 200х100, толщина от 6 до 9 мм Предел прочности при изгибе не менее для плиток толщиной до 9 мм. – 28 МПа, толщиной свыше 9 мм. – 25 МПа Износостойкость (по кварцевому песку) не более 0,18 г/см2 Морозостойкость - не менее 25 циклов. |
| 71 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | Акриловая адгезионная грунтовка Старатели или эквивалент (глубокого проникновения, быстросохнущая, не содержащая растворителей, готовая к употреблению) |
| 72 | Блоки из ПВХ профилей поворотные (откидные, поворотно-откидные) | Профиль оконного блока «Рехау»; ««Брусбокс» или эквивалент с армированием (цвет – внешняя ламинация коричневый, не менее 5-ти камер, системная ширина не менее 70 мм., система уплотнений створки - 2 контура внешних уплотнений), расширенный стеклопакет 2-х камерный 40 мм., стекло низкоэмиссионное толщиной 4мм., фурнитура-регулируемая. Дюбеля монтажные 10х150. Лента бутиловая. Лента бутиловая диффузионная. Лента бутиловая ПСУЛ. Герметик пенополиуретановый в баллонах. |
| 73 | Краска вододисперсионная Старатели (или эквивалент) | Коэффициент белизны 89% , расход 0,15 кг на м2, не токсична, без запаха, пожаро- взрывобезопасна, не образует воздухо-, влагонепроницаемой пленки (дышит), не отмеливает, допускает влажную уборку. |
| 74 | Минераловатные плиты ISOVER (или эквивалент) | Теплопроводность Лабораторное значение l Вт/(мК) - не более: µ25 = 0,040 Расчётные значения: µА = 0,042 µБ = 0,044 µ10 = 0,037 Плотность Средняя плотность составляет 30-40 кг/м3 Паропроницаемость µ = 0,5 мг/(м* чПа) Механические свойствa Сжимаемость - не более 20% |
| 75 | Коммерческий линолеум | Коммерческий линолеум должен представлять собой покрытие с повышенной износостойкостью. В отличие от остальных видов линолеума, он прокрашивается по всей толщине и имеет более толстый защитный слой. Основное применение — общественные здания, где большая проходимость и напольное покрытие должно обладать высоким уровнем износостойкости. Основные характеристики коммерческого линолеума: толщина 2-4 мм защитный слой 0,7-1,0 мм ширина рулона 2-4 м вес 2,8-3,2 кг/м² остаточная деформация 0,02-0,10 мм гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм звукопоглощение 6-10 Дб |
| 76 | Дверные блоки | Должны быть из массива сосны покрыты натуральным шпоном. Места соединения багета, решеток и рамок должны быть плотно подогнаны, без зазоров и нахлёстов, геометрия должна быть идеальной. Расстояние от одного угла до другого по диагонали должно быть равным (максимальная разница может составлять от 0 до 1 мм). Фурнитура качественная. Навески и петли с силиконовой смазкой, износостойким покрытием. Ручки должны быть изготовлены из латуни с нестираемым покрытием. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни. |
| 77 | Линолеум Sportline Standart 6 мм (или эквивалент) | Общая толщина не менее 6,0 мм Толщина слоя износа 1,0 мм ПВХ Класс применения 34/43 Группа истираемости Т Ширина рулона 2,0 м Длина рулона 18,0 м Вес покрытия 4,2 кг/м2 Стабильность линейных размеров < 0,01% Стойкость цвета > 6 Противоскользящие свойства R 10 Акустические свойства < 18 Дб Антистатические свойства < 2 кВ Поглощение удара > 25% Вертикальная деформация 1,0 мм Отскок мяча 95 % Сопротивление колесной нагрузки должен быть не подвержен Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д3 Т2 |
| 78 | ПЭ (ПНД) трубы для водопроводов (диаметр 25) | Полиэтиленовые трубы ПНД должны изготавливаться из полиэтилена низкого давления. Назначение: Система труб для напорного холодного водоснабжения Основные характеристики: ПЭ 80 (ПНД): PN 3,2 – PN 25 ПЭ 100 (ПНД): PN 4 – PN 25 SDR 6 – SDR 41 DN 10 – DN 1200 мм |
| 79 | Декоративная акриловая шпаклевка bolars alba (или эквивалент) | Белая. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами рН 7,0-8,0 Время высыхания до касания, ч: 1 Время полного высыхания, должно быть не более, ч: 24 Стойкость плёнки к статическому воздействию воды, ч, не менее: 120 Стойкость к воздействию щелочи, ч, не менее: 120 Стойкость к мокрому истиранию и мытью более 10000 циклов. Стойкость к мытью с моющими неабразивными средствами Морозостойкость, циклы, не менее: 5 Рекомендуемая толщина нанесения всех слоёв, мм, не более: 1 Расход, кг/м2: 0,2-0,3 Температура эксплуатации, 0С: от +5 до + 60 |
| 80 | Неглазурованная керамическая плитка для полов | натурального цвета (цвет обжига глины) и предназначена для настила полов внутри помещений жилых, общественных и промышленных зданий, в местах интенсивного движения, а также для настила полов в лоджиях и балконах. Характеристика Износостойкость 0,18 г/см2 Водопоглощение 3,5% Предел прочности при изгибе 28 МПа Морозостойкость 25 циклов |
| 81 | Дверные блоки | Из массива сосны, должны быть покрыты натуральным шпоном, Места соединения багета, решеток и рамок должны быть плотно подогнаны, без зазоров и нахлёстов, геометрия должна быть идеальной. Расстояние от одного угла до другого по диагонали должно быть равным (максимальная разница может составлять от 0 до 1 мм). Фурнитура качественная. Навески и петли с силиконовой смазкой, износостойким покрытием в соответствии с государственным стандартом. Ручки должны быть изготовлены из латуни с нестираемым покрытием. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни. |
| 82 | Фанера влагостойкая (ФСФ – склеенная фенолформальдегидной смолой) | Обладает наивысшей степенью устойчивости к воздействию воды. Фанера ламинированная - березовая фанера ФСФ (большеформатная 2440*1220-1500*3000), без дефектов (трещин, выпавших сучков и т.д.), отшлифованная и каждый лист фанеры должен быть покрыт пленкой (120 - 240 мг/м2., темно-коричневой, с логотипом и без него) – защитным слоем, повышающим её устойчивость к влаге и агрессивным средам. При этом значительно увеличивается срок службы или эксплуатации в зависимости от применения данной фанеры. Благодаря этому ее активно используют при изготовлении износостойких поверхностей |
| 83 | Краска масляная МА -15 | Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее: 26. Условная вязкость краски по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t (20 ± 0,5)°С, сек.: 65-140. Массовая доля летучих веществ, %, не более: 12. Степень перетира, мкм, не более: 90. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 0,5)°С, час, не более: 24 Укрывистость не высушенной пленки, г/м2, не более: 45 -210 Условная светостойкость пленки, час, не менее: 2 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее: 40 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник Б), усл. единицы, не менее: 0,05. |
| 84 | Краска вододисперсионная Старатели (или эквивалент) | Коэффициент белизны 89% , расход 0,15 кг на м2, не токсична, без запаха, пожаро- взрывобезопасна, не образует воздухо-, влагонепроницаемой пленки (дышит), не отмеливает, допускает влажную уборку. |
| 85 | Потолочные светильники ЛПБ 59 2х18-004 Дуэт-004 или ЛПО 09У 2х36-015 Ореол 15 (или эквивалент) | Должны быть предназначены для освещения учебных кабинетов, классов в школах, аудиторий в ВУЗах, офисов, лабораторий, парикмахерских, приемных и лечебно-диагностических кабинетов в больницах, торговых залах, коридоров, столовых, кафе, клубов, кинотеатров. Светильник рассчитан на работу в сети переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220Вт. Источником должны служить люминесцентные лампы мощностью 18 и 36 ВТ разной цветности ЛБ, ЛД, ЛДЦ. Степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже IP20. Класс защиты от поражения электрическим током 1. Светильник должен иметь современный вид, хорошо вписывается в архитектурный стиль освещаемого помещения. |
| 86 | Раковина-тюльпан Santek Бореаль (или эквивалент) | Раковина c отверстием и крепежем, 60 см Умывальник с хромированным переливным кольцом. Вес: не более 11,6 кг. Размеры: не более 585х475х205 мм. Должен монтироваться к стене при помощи винтов. Должен быть изготовлен из экологически безопасного сырья. Иметь идеально гладкую поверхность, современный классический дизайн Пьедестал (постамент) под раковину Вес: не более 8,6 кг. Размеры: не более 155х198х660 мм. Должен быть изготовлен из экологически безопасного сырья. Иметь идеально гладкую поверхность, современный классический дизайн |
| 87 | Унитаз-компакт напольный БОРЕАЛЬ (или эквивалент) | Размер: не более 660x370x742мм Наклонный выпуск, круговой смыв. Должен монтироваться к полу при помощи винтов. Бачок должен быть оснащен кнопочной арматурой производства Португалии. Сиденье жесткое с металлическим креплением. Крышка-сиденье «antibac» из антибактериального материала. Материал сиденья должен быть обогащен компонентами на основе серебра, препятствующими образованию и размножению микроорганизмов. Слив должен легко регулироваться от 4 до 6 литров. Должно быть нижнее подключение воды. Металлический крепеж должен надежно соединять бачок с унитазом. Унитаз-компакт в собранном виде должен быть готов к установке. |
| 88 | Профили для гипсокартона | Профиль для гипсокартона стоечный Стандарт Кнауф (или эквивалент): 100/50, 75/50, 50/50 Профиль для гипсокартона стоечный (ПС) должен быть предназначен для устройства жестких каркасов перегородок и стен на основе гипсокартона. Профили для ГКЛ должны иметь Н-образные отверстия с отжимными клапанами для прокладки коммуникаций и вкручивания саморезов. Профиль для гипсокартона направляющий (ПН) Стандарт Кнауф (или эквивалент): 100/40, 75/40, 50/40 |
| 89 | Трубопроводы канализационные (диаметр 50) | По техническим параметрам: после добавления антипиренов канализационные трубы и фитинги относятся к классу трудно горящих веществ (Класса В1 ДИН 4102) должны быть устойчивы к стокам при температуре до 95°С в соответствии с таблицей химической стойкости должна характеризоваться высокой стойкостью на разные виды агрессивных химических стоков, например, из лабораторий, больниц, химчисток и т. д. (от 2 до 12 рН водородного показателя) соединение трубопровода должно выполняться с помощью раструбов. Герметичность соединения должно обеспечивать вмонтированное в заводских условиях, двухлепестковое уплотнительное кольцо обладают превосходными гидравлическими свойствами, что имеет особенное значение при монтаже горизонтальных канализационных трубопроводов. |
| 90 | Гвозди | Сечение – круглое. Длина стержня, d, мм: около 3,0. Диаметр стержня, мм: около 3,0. Длина гвоздя, l, мм: около 40. Диаметр головки, мм: не менее 7,5 и не более 7,8. Толщина головки, мм: не менее 0,75 и не более 0,79. Отклонения от круглости головок не должны быть более, мм: 0,4. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя не должен быть более, мм: 0,2. Масса 1000 гвоздей, кг приблизительно: 2,23 Номинальный диаметр проволоки, мм: не менее 2,84 и не более 3,0. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой качественной конструктивной стали или обыкновенного качества. Марка стали гвоздя: Ст3кп;08кп;Ст2кп. Массовая доля элементов, %: Углерода – 0,05 – 0,22; Кремния – не более 0,05; Марганца – 0,25 – 0,60. |
| 91 | Трубы | Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Должны соответствовать ГОСТ. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Должна быть изготовлена из полиэтилена минимальной длительной прочностью: 6,3 МПа. Номинальный наружный диаметр должен быть 40 мм, толщина стенки не более 2,8 мм, стандартного размерного отношения равного семнадцати целых. Относительное удлинение при разрыве не более 250%. Изменение длины труб после прогрева не более 3% . Номинальное давление должно быть 6,3 105 Па (бар). Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20град. должна быть, не менее 100ч., при начальном напряжении в стенке трубы 8,0 МПа Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 град. должна быть, не менее 165 ч., при начальном напряжении в стенке трубы 3,5МПа. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80град. должна быть, не менее 1000ч., при начальном напряжении в стенке трубы 3,2 МПа. Маркировка должна находится на поверхности трубы, должна наносится методом термотиснения, методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова «труба», месяц и год изготовления. Глубина тиснения не глубже 0,3 мм. |
| 92 | Выключатель автоматический | Номинальный ток Iн=63 А |
|  |  | Рабочий ток Iр=40 А |
|  |  | Номинальная отключающая способность, >4000 А |
|  |  | Напряжение постоянного тока, <50 В/полюс |
|  |  | Степень защиты выключателя от проникновения внешних твердых предметов и от вредного воздействия в результате проникновения воды - выше IP 10 |
|  |  | Количество полюсов 3 |
|  |  | Электрическая износостойкость, не менее 5000 циклов |
|  |  | Механическая износостойкость, не менее 18000 циклов |
|  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, не более 25 мм2 |
|  |  | Масса 1 полюса, <0,13 кг |
| 93 | Составы огнезащитные пропиточные для древесины | Назначение и область применения должны быть - для придания огнезащитных свойств конструкциям из древесины внутри помещений при относительной влажности воздуха не более 80% |
|  |  | Состав - водный раствор антипиренов, поверхностно-активных веществ и антисептика |
|  |  | Расход вещества, кг/м2, менее 0,8 |
|  |  | Плотность приготовленного раствора, кг/м3, >1100 |
|  |  | Потеря массы, %, не более 30 |
|  |  | Срок эксплуатации, не менее 1 года |
| 94 | Шуруп | Головка: должна быть полукруглая. Тип конца: конец должен быть заостренный. Размер: должен быть,мм (2,5-3)х20. Внутренний диаметр резьбы,мм: не более 1,7 или не более 2,1. Шаг резьбы,мм: 1,25 +/-0,2. Диаметр головки,мм: 6,0 или 5,0. Высота головки,мм: 1,7 или 2,1. Радиус сферы,мм: R1 4,8 или 4,0 R2 2,0 или 2,4. Диаметр крестообразного шлица,мм: 3,0 или 2,6. Глубина крестообразного шлица,мм: не более 1,7 или не более 1,3. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц,мм: не менее 1,5 или не менее 1,1 и не более 1,4 или не более 1,8. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: Не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,1 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8 Теоритическая масса 1000 шт., кг: не более 1,08. |
| 95 | Шуруп | Головка: должна быть полукруглая. Тип конца: конец должен быть заостренный. Размер: должен быть,мм (3,5-4)х40. Внутренний диаметр резьбы,мм: не более 2,8 или не более 2,4. Шаг резьбы,мм: 1,5 +/-0,2 или 1,75 +/-0,2 . Диаметр головки,мм: 8,0 или 7,0. Высота головки,мм: 2,4 или 2,8. Радиус сферы: R1 6,4 или 5,6 R2 2,8 или 3,2. Диаметр крестообразного шлица,мм:4,6 или 4,1. Глубина крестообразного шлица,мм: не более 1,8 или не более 2,2. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц,мм: не менее 1,7 или не менее 2 и не более 2,5 или не более 2,2. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: Не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,1 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8. Теоритическая масса 1000 шт., кг: не более 3,59. |
| 96 | Шуруп | Тип: должны быть самонарезающие. Головка: должна быть потайная. Тип конца: конец должен быть заостренный. Размер,мм : должен быть (3,5-4)х25. Внутренний диаметр резьбы,мм: не более 2,8 или не более 2,4. Шаг резьбы,мм: 1,75+/-0,2 или 1,5+/-0,2. Диаметр головки,мм: 6,5 или 7,4. Высота головки,мм: не более 1,93. Диаметр крестообразного шлица,мм:4,0 или 4,3.Глубина крестообразного шлица,мм: не более 1,7 или не более 2,0. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц,мм: не менее 1,8 или не менее 1,5 и не более 2,3 или не более 2,0. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: Не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,1 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8. Теоритическая масса 1000 шт., кг: не более 1,89. |
| 97 | Шуруп | Тип: должны быть самонарезающие. Головка: должна быть потайная. Тип конца: конец должен быть заостренный. Размер,мм: должен быть (3,5-4)х35. Внутренний диаметр резьбы,мм: не более 2,8 или не более 2,4. Шаг резьбы,мм: 1,75+/-0,2 или 1,5 +/-0,2. Диаметр головки,мм: 6,5 или 7,4. Высота головки,мм: не более 1,93. Диаметр крестообразного шлица,мм:4,0 или 4,3. Глубина крестообразного шлица,мм: не более 1,7 или не более 2,0. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц,мм: не менее 1,8 или не менее 1,5 и не более 2,3 или не более 2,0. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: Не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,1 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8. Теоритическая масса 1000 шт., кг: не более 2,66. |
| 98 | Шуруп | Головка: должна быть шестигранная. Размер,мм: должен быть 12х70. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,1 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8. Нормальный размер под ключ, S: должен быть 18. |
| 99 | Шуруп | Головка: должна быть полукруглая. Тип конца: конец должен быть заостренный. Размер,мм: должен быть (4-5)х35. Внутренний диаметр резьбы: не более 3,5 или не более 2,8. Шаг резьбы: 1,75 +/-0,2 или 2+/-0,2. Диаметр головки: 10,0 или 8,0. Высота головки: 3,5 или 2,8. Радиус сферы: R1 8,0 или 6,4 R2 3,2 или 4,0 Диаметр крестообразного шлица,мм: 4,6 или 5,2. Глубина крестообразного шлица,мм: не более 2,8 или не более 2,2. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц,мм: не менее 2,0 или не менее 2,6 и не более 2,5 или не более 3,1. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: Не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,1 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8. Теоритическая масса 1000 шт., кг: не более 5,06. |
| 100 | Шуруп | Головка: должна быть полукруглая. Тип конца: конец должен быть заостренный. Размер,мм: должен быть 6х60. Внутренний диаметр резьбы должен быть,мм: не более 4,2. Шаг резьбы должен быть,мм : 2,5+/-0,2 . Диаметр головки должен быть,мм:12. Высота головки должна быть,мм: 4,2. Радиус сферы должен быть,мм : R1 9,6; R2 4,8. Диаметр крестообразного шлица,мм: 7,0. Глубина крестообразного шлица,мм: не более 3,2. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц,мм: не менее 3,2 и не более 3,7. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: Не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,1 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8. Теоритическая масса 1000 шт., кг: около 11,8. |
| 101 | Шуруп | Головка: должна быть полукруглая. Тип конца: конец должен быть заостренный. Размер,мм: должен быть 6х90. Внутренний диаметр резьбы должен быть,мм: не более 4,2. Шаг резьбы должен быть,мм : 2,5+/-0,2 . Диаметр головки должен быть,мм:12. Высота головки должна быть,мм: 4,2. Радиус сферы должен быть,мм : R1 9,6 R2 4,8. Диаметр крестообразного шлица,мм: 7,0. Глубина крестообразного шлица,мм: не более 3,2. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц,мм: не менее 3,2 и не более 3,7. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: Не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,1 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8. Теоритическая масса 1000 шт., кг: около 16,99. |

* Все показатели по товарам должны быть конкретными и входить в установленные диапазоны, но не противоречить требованиям действующих государственных стандартов, которые приняты в целях повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов, с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений; обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);содействие соблюдению требований технических регламентов; создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании». В случае, если характеристика товара включает несколько показателей, сведения о товаре в заявке участника должны соответствовать установленным в документации требованиям по каждому из показателей.